Technická správa

# Technické parametre cesty

Dĺžka cesty:	hlavná trasa – 7 815  m, vetva “B“ – 1 680 m, spolu 9 495 m

Trieda a kategória cesty:	1L 4,5/30

Povrch cesty:	asfaltový kryt

Odvodnenie cesty:	priekopy, dláždené rigoly, odrážky

Objekty:	rúrové priepusty – 65 ks, oporné múry – 2 ks

# Umiestnenie a popis smeru cesty

Umiestnenie cesty je znázornené v prílohe 2 „Prehľadná situácia“. Lesná cesta pozostáva z hlavnej trasy a trasy vetvy “B“. Začiatok hlavnej trasy sa napája na miestnu komunikáciu v obci Hriňová – časť Priehalina, ktorá je napojená na verejnú komunikáciu II/529. Hlavná trasa cesty prechádza cez lokality: Kriváňska lúka, Vyhorenisko, Úplaz, Kútik, Jama, Krivý most, Huklová a končí napojením na areálovú komunikáciu horského hotela Poľana.

Trasa vetvy “B“ začína napojením na lesnú odvoznú cestu pod zaústením potoka Hukava 
do vodárenskej nádrže Hriňová, ktorá je taktiež napojená na verejnú komunikáciu II/529. Trasa cesty prechádza cez lokalitu Bazinská linaj a končí napojením na hlavnú trasu lesnej cesty v staničení km 0,865.

Trasy cesty sú smerovo vyrovnané s parametrami zodpovedajúcimi požiadavkám STN 73 6108 na smerové vedenie pre navrhovanú triedu a kategóriu cesty, a preto nie je potrebné ich upravovať.

# Popis pozdĺžneho sklonu cesty

Pozdĺžny sklon jestvujúcej cesty vyhovuje požiadavkám STN 736108 na výškové vedenie pre navrhovanú triedu cesty, a preto nie je potrebné ho upravovať.

# Návrh priečneho usporiadania a vozovky cesty

Návrh priečneho tvaru cesty je znázornený v prílohe 4 „Vzorové priečne rezy“. Voľná šírka cesty  je 4,50 m, z toho je vozovka 3,50 m s rozšíreniami v smerových oblúkoch podľa existujúceho stavu a krajnicami z kameniva šírky 0,50 m po obidvoch stranách. Priebeh šírky vozovky je popísaný v tab. 2, prílohy 7 „Výkaz výmer“. V úsekoch s návrhom osadenia smerových kolov sa krajnice rozšíria o 0,25 m (š.=0,75 m) a v úsekoch s návrhom osadenia zvodidiel sa navrhuje krajnica šírky 1,25 m. Priečny sklon vozovky je 2,5 % smerom 
na násypový svah. V smerových oblúkoch sa navrhuje dostredný sklon 2,5 až 6,0 %. Sklony svahov telesa cesty sú navrhnuté vo výkope 1:1 a v násype 1:1,5. Inžinierskogeologický prieskum zadávateľ projektovej dokumentácie neposkytol a ani nepožadoval spracovať ho. Sklony výkopových a násypových svahov boli preto navrhnuté podľa sklonu svahov na lesnej ceste, ktoré sú stabilné. Charakteristické priečne usporiadania telesa cesty s rozsahom zemných prác v úsekoch s návrhom prehĺbenia, resp. vybudovania pozdĺžnych odvodňovacích priekop a s návrhom vybudovania dlaždeného rigola sú zobrazené v prílohe 5 „Priečne rezy“ vo výkrese “Charakteristické priečne rezy“. Návrh priečneho usporiadania telesa cesty v  jednotlivých  staničených bodoch trasy je zobrazený v rovnakej prílohe. Výpočet plôch a kubatúr zemných prác na základe výmer uvedených vo výkrese “Charakteristické priečne rezy“ je pre celú trasu spracovaný v tab. 1, príloha 7 „Výkaz výmer“.

## Vozovka cesty:

Vozovka cesty je navrhnutá s krytom z asfaltového betónu. Návrh vozovky je znázornený a popísaný podľa jednotlivých úsekov trasy v prílohe 4 „Vzorové priečne rezy“ – vzorové priečne rezy č. 1  až č. 4. Celý jestvujúci asfaltový kryt a vrchná časť podkladovej vrstvy vozovky sa navrhuje reprofilizovať recyklačnou frézou do hĺbky 100 – 200 mm (priemerne 150 mm). Následne sa doplní štrkodrvina UM ŠD, 32 GP, hr. 100 – 200 mm a vybuduje sa podklad z neasfaltového R-materiálu hr. 200 mm (TP 046/2017).

Vo vzorovom priečnom reze č. 2 je znázornená vozovka výhybne s doplnením podkladových vrstiev.

V úsekoch km 1,519 – 1,585 a km 3,893 – 3,969 je nedostatočná šírka jestvujúcej koruny cesty, preto sa navrhuje odsunúť pravý okraj vozovky do výkopu s doplnením podkladových vrstiev podľa vzorového priečneho rezu č. 3.

V úsekoch km 5,106 – 5,135 a km 5,436 – 5,471 je taktiež nedostatočná šírka jestvujúcej koruny cesty, avšak cestné teleso je v násype. V týchto úsekoch sa preto navrhuje rozšíriť vpravo cestné teleso v násype i vozovku podľa vzorového priečneho rezu č. 4.

Návrh vozovky nad potrubím navrhovaných priepustov je zobrazený vo výkresoch vzorových rúrových priepustov prílohy 6 „Odvodňovacie objekty“.

Návrhový parameter zhutnenia zemnej pláne v miestach doplnenia podkladových vrstiev vozovky z kameniva na výhybniach a na lesných skladoch je EDef2 ≥ 45 MPa a pomer EDef2/EDef1 ≤ 2,5 (STN 73 6133).

Na trase vetvy “B“ sa navrhuje len oprava jestvujúcich výtlkov a miest s priečnymi deformáciami. Poškodené miesta sa vyfrézujú do hĺbky asfaltových vrstiev (100 – 120 mm), doplní sa chýbajúca podkladová vrstva štrkodrvinou v hrúbke 40 – 80 mm a vybuduje sa nový kryt z asfaltového betónu. Konštrukcia opravovanej vozovky je nasledovná:

Asfaltový betón	AC 16, obrusná II (ABH)	40 mm	STN EN 13108-1

Postrek spojovací asfaltový	PS, B	0,5 kg/m2	STN 73 6129

Asfaltový betón	AC 22, ložná II (ABVH)	60 mm	STN EN 13108-1

Postrek infiltračný asfaltový	PI, B	1,5 kg/m2	STN 73 6129

Štrkodrvina	ŠD, 31,5 GP	40-80 mm	STN 73 6126

Hrúbka opravy vozovky:		150-190 mm

Návrhový parameter zhutnenia doplnenej podkladovej vrstvy z kameniva je EDef2 ≥ 90 MPa a pomer EDef2/EDef1 ≤ 2,5 (STN 73 6126). Umiestnenie výtlkov na trase je nasledovné:

| Číslo | Staničenie (km) |  | Umiest. (L/P/S/CŠ) | Dĺžka (m) | Šírka (m) | Plocha (m2) | Obvod (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | začiatok | koniec |  |  |  |  |  |
| 1. | 0.066 | 0.083 | vpravo | 17.0 | 1.50 | 25.50 | 20.00 |
| 2. | 0.104 | 0.113 | vpravo | 9.0 | 1.50 | 13.50 | 12.00 |
| 3. | 0.131 | 0.161 | vpravo | 30.0 | 1.50 | 45.00 | 33.00 |
| 4. | 0.388 | 0.394 | vpravo | 6.0 | 1.50 | 9.00 | 9.00 |

Celková výmera výtlkov je 93,0 m2; obvod výtlkov je 74,0 m; stredná hrúbka frézovania asfaltového krytu je 120 mm a  stredná hrúbka doplnenia podkladu štrkodrvinou je 60 mm. Materiál z vyfrézovaného asfaltového krytu sa odvezie a opätovne spracuje do podkladovej vrstvy z NRM.

# Návrh odvodnenia cesty

Priečne odvodnenie zabezpečuje priečny sklon vozovky 2,5 % smerom na násypový svah
v priamej a dostredný sklon 2,5 – 6,0 % v smerovom oblúku. Na konci výjazdov v stúpaní sa navrhujú drevené odrážky dĺ. 5 – 8 m v počte 5 ks s celkovou dĺžkou 33 m. Konštrukcia drevenej odrážky je zobrazená v prílohe 6 „Odvodňovacie objekty“.

Na zabezpečenie pozdĺžneho odvodnenia zemného telesa cesty hlavnej trasy sa vo výkope navrhujú otvorené lichobežníkové priekopy s umiestnením dna minimálne 60 cm pod úrovňou súčasnej koruny cesty,  rigoly dláždené žľabovkami s trativodom s umiestnením dna 20 – 30 cm pod úrovňou navrhovanej koruny cesty a trativody.

Odvodňovacia priekopa sa navrhuje spevniť betónovou žľabovkou vpravo 
v nasledovných v úsekoch: km 6,641 – 6,671; km 6,776 – 6,792 a km 7,305 – 7,327 s celkovou dĺžkou 68,0 m. Konštrukcia dláždenej priekopy je zobrazená v prílohe 4 „Vzorové priečne rezy“ – vzorový priečny rez č. 1.

Rigoly dláždené žľabovkami s trativodom sa navrhujú vpravo v nasledovných v úsekoch:

km 1,334 – 1,604; km 1,622 – 1,782; km 3,564 – 3,612; km 3,717 – 4,449; km 4,558 – 4,758; km 4,969 – 5,097; km 5,149 – 5,244; km 5,287 – 5,436; km 5,633 – 5,657; km 5,668 – 5,708; km 5,747 – 5,944; km 5,966 – 6,403; km 6,465 – 6,526; km 7,172 – 7,215. Celková dĺžka rigolov dláždených žľabovkami s trativodom je 2584,0 m. Konštrukcia rigola je zobrazená v prílohe 4 „Vzorové priečne rezy“ – vzorový priečny rez č. 6.

Rigoly a spevnené priekopy sa navrhujú zabezpečiť betónovými pásmi v nasledovných staničeniach: km 1,334; km 1,384; km 1,434; km 1,525; km 1,564; km 1,622;  km 1,662;
km 1,702; km 1,742; km 3,564; km 3,717; km 3,758; km 3,799; km 3,880; km 3,920; km 4,010; km 4,093; km 4,193; km 4,228; km 4,343; km 4,414; km 4,449; km 4,595; km 4,632; km 4,713; km 4,758; km 5,012; km 5,055; km 5,097; km 5,149; km 5,197; km 5,287; km 5,321; km 5,396; km 5,633; km 5,747; km 5,783; km 5,861; km 5,903; km 5,966; km 6,016; km 6,066; km 6,117; km 6,213; km 6,343; km 6,403; km 6,496; km 6,671; km 6,792; km 7,172 a km 7,327. Celkový počet zabezpečovacích betónových pásov je 51 ks.

Trativody sa navrhujú pravostranné v nasledovných úsekoch: km 3,183 – 3,208; km 3,673 – 3,717; km 6,403 – 6,464 a km 7,350 – 7,540 s celkovou dĺžkou dĺ. 320,0 m. Konštrukcia trativodu je zobrazená v prílohe 4 „Vzorové priečne rezy“ – vzorový priečny rez č. 7.

Dláždené rigoly a trativody je potrebné vyústiť do odvodňovacích priekop, resp. do vtokových úprav priepustov.

Na trase vetvy “B“ nie  je potrebné pozdĺžne odvodňovacie priekopy upravovať.

## Jestvujúce priepusty:

Na hlavnej trase cesty sa nachádza sa nachádza 51 jestvujúcich rúrových priepustov. Potrubie 13 nepotrebných jestvujúcich rúrových priepustov s nedostatočnými dimenziami (DN 400 – 500 mm) v staničeniach km 1,167; km 1,901; km 2,121; km 2,360; km 2,492; km 4,289; km 4,367; km 4,709; km 5,539; km 6,265; km 6,478; km 7,187 a km 7,605 sa navrhuje zabetónovať. Ďalších 35 ks jestvujúcich rúrových priepustov sa navrhuje zbúrať a nahradiť novými priepustmi 
a na troch ostávajúcich priepustoch je potrebné na nich vykonať tieto práce:

- km 1,292 priepust z rúr TZP, DN 600 mm, dĺ. 6,0 m – vyčistiť priepust a kalovú jamu a výtok; murivo čela a kalovej jamy osekať a reprofilizovať sanačnou maltou hr. 20 mm – 12,0 m2; zriadiť novú dlažbovú úpravu na výtoku 4,0 m2; osadiť drevené smerové koly – 
4  ks;

- km 4,910 priepust z rúr TZP, DN 600 mm, dĺ. 7,0 m – zbúrať kalovú jamu – 5,0 m3; vybrať a znovu osadiť do betón. lôžka hr. 200 mm prvé dve rúry (nahradiť za 1 ks rúry dĺ. 2,0 m); vybudovať kalovú jamu (vrátane základu); vyčistiť výtok dĺ. 4,0 m od skál;  murivo výtokového čela otryskať a reprofilizovať sanačnou maltou hr. 20 mm – 6,0 m2; osadiť drevené smerové koly – 4 ks;

- km 5,123 priepust z rúr TZP, DN 1000 mm, dĺ. 15,0 m – zriadiť dlažbovú úpravu na vtoku s obojstranným napojením vtoku z priekopy – 7,0 m2 a na výtoku – 5,0 m2 a zabezpečovacie betónové pásy dĺ. 2,5 m – 2 ks; murivo vtokového a výtokového čela otryskať a reprofilizovať sanačnou maltou hr. 50 mm – 12,0 m2; osadiť drevené smerové koly – 4 ks;

Na trase vetvy “B“ cesty sa nachádza 12 jestvujúcich rúrových priepustov. Šesť  jestvujúcich rúrových priepustov sa navrhuje zbúrať a nahradiť novými priepustmi a na šiestich ostávajúcich priepustoch je potrebné vykonať tieto práce:

- km 0,212 priepust z rúr TZP, DN 600 mm, dĺ. 6,0 m – zbúrať výtokové čelo – 5,0 m3; vybrať a znovu osadiť do betón. lôžka hr. 200 mm posledné dve rúry (nahradiť za 1 ks rúry dĺ. 2,0 m); vybudovať výtokové čelo (vrátane základu); zriadiť novú dlažbovú úpravu na výtoku – 4,0 m2;  osadiť drevené smerové koly – 4 ks;

- km 0,300 priepust z rúr TZP, DN 600 mm, dĺ. 6,0 m – zbúrať výtokové čelo – 5,0 m3; vybrať a znovu osadiť do betón. lôžka hr. 200 mm posledné dve rúry (nahradiť za 1 ks rúry dĺ. 2,0 m); vybudovať výtokové čelo (vrátane základu); zriadiť novú dlažbovú úpravu na výtoku – 4,0 m2;  osadiť drevené smerové koly – 4 ks;

- km 0,391 priepust z rúr TZP, DN 800 mm, dĺ. 7,0 m – v poriadku bez úprav;  osadiť drevené smerové koly – 4 ks;

- km 0,621 priepust z rúr TZP, DN 600 mm, dĺ. 6,0 m – zbúrať výtokové čelo – 5,0 m3; vybrať a znovu osadiť do betón. lôžka hr. 200 mm posledné dve rúry (nahradiť za 1 ks rúry dĺ. 2,0 m); vybudovať výtokové čelo (vrátane základu); zriadiť novú dlažbovú úpravu na výtoku – 4,0 m2;  osadiť drevené smerové koly – 4 ks,

- km 0,726 priepust z rúr TZP, DN 600 mm, dĺ. 6,0 m – zrezať presahujúce výtokové čelo 
2,50 x 0,60 x 0,30 m – 0,45 m3; zriadiť novú dlažbovú úpravu na výtoku – 4,0 m2;  osadiť drevené smerové koly – 4 ks,

- km 1,643 priepust z rúr TZP, DN 500 mm, dĺ. 7,0 m – vyčistiť priepust, kalovú jamu a výtok – 3,0 m; murivo čela a kalovej jamy osekať a reprofilizovať sanačnou maltou hr. 20 mm – 12,0 m2; zriadiť novú dlažbovú úpravu na výtoku 4,0 m2; osadiť drevené smerové koly – 
4 ks.

Vzorové konštrukčné riešenia pre opravu jestvujúcich priepustov sú zobrazené v prílohe 6 „Odvodňovacie objekty“ vo výkresoch vzorových schém úprav rúrových priepustov z rúr TZP.

## Navrhované nové priepusty:

Na hlavnej trase cesty sa navrhuje 59 nových rúrových priepustov s nasledovnými parametrami:

| Číslo | Staničenie (km) | Typ | Priemer (mm) | Dĺžka (m) | Uhol kríženia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.189 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 90° | priamy vtok |
| 2 | 0.595 | HDPE SN 8 | 600 | 11.0 | α = 70° | priamy vtok |
| 3 | 0.819 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 90° | priamy vtok |
| 4 | 0.939 | HDPE SN 8 | 600 | 8.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 5 | 1.044 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 6 | 1.142 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 7 | 1.485 | HDPE SN 8 | 600 | 10.0 | α = 80° | kalová jama |
| 8 | 1.604 | HDPE SN 8 | 600 | 8.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 9 | 1.782 | HDPE SN 8 | 600 | 10.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 10 | 2.010 | HDPE SN 8 | 600 | 8.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 11 | 2.242 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 12 | 2.465 | HDPE SN 8 | 600 | 8.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 13 | 2.653 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 14 | 2.790 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 15 | 3.020 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 16 | 3.123 | HDPE SN 8 | 600 | 8.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 17 | 3.210 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 18 | 3.335 | HDPE SN 8 | 600 | 10.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 19 | 3.463 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 90° | priamy vtok |
| 20 | 3.612 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 21 | 3.840 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 90° | kal. jama – obojsmer. vtok |
| 22 | 3.960 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | kal. jama – obojsmer. vtok |
| 23 | 4.060 | HDPE SN 8 | 600 | 7.0 | α = 90° | kal. jama – obojsmer. vtok |
| 24 | 4.126 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 90° | kal. jama – obojsmer. vtok |
| 25 | 4.158 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 90° | kal. jama – obojsmer. vtok |
| 26 | 4.263 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 90° | kal. jama – obojsmer. vtok |
| 27 | 4.306 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 90° | kal. jama – obojsmer. vtok |
| 28 | 4.379 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | kal. jama – obojsmer. vtok |
| 29 | 4.558 | HDPE SN 8 | 600 | 8.0 | α = 80° | kal. jama – obojsmer. vtok |
| 30 | 4.668 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | kal. jama – obojsmer. vtok |
| 31 | 4.811 | HDPE SN 8 | 600 | 10.0 | α = 90° | obojsmerný priamy vtok |
| 32 | 4.835 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 90° | obojsmerný priamy vtok |
| 33 | 4.855 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 90° | obojsmerný priamy vtok |
| 34 | 4.969 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 90° | obojsmerný priamy vtok |
| 35 | 5.244 | HDPE SN 8 | 600 | 8.0 | α = 80° | obojsmerný priamy vtok |
| 36 | 5.270 | HDPE SN 8 | 800 | 10.0 | α = 80° | obojsmerný priamy vtok |
| 37 | 5.355 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 90° | obojsmerný priamy vtok |
| 38 | 5.442 | HDPE SN 8 | 600 | 10.0 | α = 80° | obojsmerný priamy vtok |
| 39 | 5.582 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | obojsmerný priamy vtok |
| 40 | 5.708 | HDPE SN 8 | 600 | 10.0 | α = 90° | obojsmerný priamy vtok |
| 41 | 5.819 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 90° | kal. jama – obojsmer. vtok |
| 42 | 5.944 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | obojsmerný priamy vtok |
| 43 | 6.168 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 90° | kal. jama – obojsmer. vtok |
| 44 | 6.257 | HDPE SN 8 | 800 | 10.0 | α = 75° | obojsmerný priamy vtok |
| 45 | 6.294 | HDPE SN 8 | 800 | 14.0 | α = 65° | obojsmerný priamy vtok |
| 46 | 6.392 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | kalová jama |
| 47 | 6.465 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | kalová jama |
| 48 | 6.526 | HDPE SN 8 | 800 | 9.0 | α = 90° | priamy vtok |
| 49 | 6.577 | HDPE SN 8 | 800 | 9.0 | α = 75° | priamy vtok |
| 50 | 6.641 | HDPE SN 8 | 800 | 10.0 | α = 90° | priamy vtok |
| 51 | 6.738 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 90° | priamy vtok |
| 52 | 6.776 | HDPE SN 8 | 600 | 8.0 | α = 90° | priamy vtok |
| 53 | 6.948 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 60° | priamy vtok |
| 54 | 7.051 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 55 | 7.215 | HDPE SN 8 | 600 | 10.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 56 | 7.305 | HDPE SN 8 | 600 | 8.0 | α = 75° | priamy vtok |
| 57 | 7.460 | HDPE SN 8 | 600 | 13.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 58 | 7.600 | HDPE SN 8 | 600 | 8.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 59 | 7.749 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 70° | priamy vtok |

Na trase vetvy “B“ sa navrhuje 6 nových rúrových priepustov s nasledovnými parametrami:

| Číslo | Staničenie (km) | Typ | Priemer (mm) | Dĺžka (m) | Uhol kríženia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0.518 | HDPE SN 8 | 600 | 9.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 2. | 0.945 | HDPE SN 8 | 600 | 8.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 3. | 1.089 | HDPE SN 8 | 600 | 8.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 4. | 1.207 | HDPE SN 8 | 600 | 8.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 5. | 1.290 | HDPE SN 8 | 600 | 8.0 | α = 80° | priamy vtok |
| 6. | 1.508 | HDPE SN 8 | 600 | 8.0 | α = 80° | priamy vtok |

Vzorové konštrukčné riešenia rúrových priepustov z rúr HDPE SN 8 s priamym vtokom 
so stálym prietokom vody, s priamym vtokom z lichobežníkovej priekopy, s riešením vtoku z rigola do kalovej jamy s jednostranným i obojstranným pripojením priekopy i rigola sú zobrazené v prílohe 6 „Odvodňovacie objekty“ vo výkresoch vzorových rúrových priepustov. Pozdĺžne rezy jednotlivých priepustov sú zobrazené v rovnakej prílohe.

## Hospodárske  priepusty:

Na hlavnej trase sa na výjazdoch nachádzajú 3 jestvujúce hospodárske priepusty, na ktorých je potrebné vykonať tieto práce:

- km 0,865 na pravostrannom výjazde z rúr TZP DN 600 mm, dĺ. 11,0 m – zbúrať kalovú jamu a výtokové čelo – 10,0 m3; vybrať a znovu osadiť do betón. lôžka hr. 200 mm prvé dve  a posledné dve rúry (nahradiť za 2 ks rúry dĺ. 2,0 m); vybudovať kalovú jamu a výtokové čelo (vrátane základu); zriadiť novú dlažbovú úpravu na výtoku – 4.0 m2; osadiť drevené smerové koly – 4 ks;

- km 1,135 na pravostrannom výjazde z oceľovej rúry DN 200 mm, dĺ. 11,0 m – zbúrať bez nahradenia, odvodnenie zabezpečí navrhovaný priepust v staničení km 1,142;

- km 5,663 na pravostrannom výjazde z oceľovej rúry DN 300 mm, dĺ. 10,0 m - vyčistiť.

Na trase vetvy “B“ sa hospodárske výjazdy nenavrhujú.

# Gabionové oporné múry

V dvoch úsekoch hlavnej trasy došlo k zosunutiu násypovej časti telesa cesty, v týchto úsekoch sú zároveň poohýbané a prevalené zvodidlá aj so stĺpikmi. Uvedený stav bol pravdepodobne spôsobený pri dopravných nehodách, kedy prechádzajúce vozidlá zišli z cesty a strhli zvodidlá aj s časťou cestného násypu. Zosunutá časť násypu cestného telesa sa navrhuje sanovať vybudovaním oporných gabionových múrov. Oporné gabionové múry sa navrhujú nasledovne:

- km 5,870 – 5,889 na ľavej strane – dĺ. 19,0 m; výška 2,5 m; kubatúra 57,0 m3;

- km 6,122 – 6,132 na ľavej strane – dĺ. 10,0 m; výška 3,0 m; kubatúra 35,0 m3.

Návrh konštrukcie gabionových oporných múrov je podrobne zobrazený a popísaný v prílohe 4 „Vzorové priečne rezy“ – vzorový priečny rezu č. 4. Priečne usporiadanie gabionových oporných múrov v jednotlivých úsekoch spolu s kusovníkmi košov sú zobrazené v prílohe 5 „Priečne rezy“.

## Popis gabionovej konštrukcie:

Gabionová konštrukcia sa buduje postupným ukladaním drôtokamenných košov do navrhnutých úrovní. Gabiony sa plnenia kameňom priamo na stavbe, kde vytvárajú flexibilné a priepustné monolitické konštrukcie. Gabionové koše sú vyrobené z dvojzákrutovej šesťuholníkovej oceľovej siete typu 8x10 cm. Rub múru je navrhnutý s odskakovaním, oddelený od zásypu geotextíliou a lícna strana múru je navrhnutá hladká.

## Parametre konštrukčných prvkov gabionovej konštrukcie:

Požadovaný parameter siete:	Hodnota parametra:	Norma:

Typ oceľovej siete	8x10 cm; 2,70/3,70 mm	STN EN 10223-3

Ťahová pevnosť siete	min. 50 kN/m	STN EN 10223-3

Odolnosť siete voči pretlačeniu	min. 70 kN	UNI 11437

Povrchová ochrana oceľového drôtu	Zn+5%Al, Trieda A	STN EN 10244-2

+ polymérna ochrana)	STN EN 10245	(napr. Polimac)

Odolnosti voči korózii v skúške v soľnej hmle	min. 6000 h	STN EN ISO 9227

do vzniku 5% korózie na povrchu siete

Zníženie mechanických vlastností	max. 25 %	STN EN ISO 4892-3

(predĺženie a pevnosť v ťahu)

polymérnej ochrany po vystavení

2500 hodín Q-UVA žiareniu

Odolnosť voči abrázii (mechanickému	min. 100 000 cyklov	STN EN 60229 poškodeniu) pri zaťažení 20 N		(časť 4.1.2.1)

Životnosť pre environ. prostredie triedy C4	120 rokov	STN EN ISO 9223

STN EN 10223-3

Požadované environmentálne certifikáty	Environment.vyhlásenie	STN EN ISO 14025

o výrobku (EPD)	STN EN 15804

Požadovaný parameter kameniva:	Hodnota parametra:	Norma:

Objemová hmotnosť	≥ 23 kN/m3	STN EN 13383-2

Trieda zrnitosti	CP 90/180	STN EN 13383-2

Odolnosť proti lámaniu	CS 80	STN EN 1926

Nasiakavosť	≤ 0,5 % hmotnosti	STN EN 13383-2

Požadovaný parameter geotextílie:	Hodnota parametra:	Norma:

Materiál	polypropylén PP	prvotná surovina

Predĺženie (ťažnosť)                	min. 45 %	STN EN ISO 10319

Pevnosť v ťahu	min. 14,5 kN/m	STN EN ISO 10319

CBR statický vpichový odpor	min. 2,40 kN	STN EN ISO 12236

Dynamický vpichový odpor	max. 15 mm	STN EN ISO 12236

Priepustnosť kolmo na geotextíliu	75 l/m2s	STN EN ISO 11058

Posúdenie gabionovej konštrukcie s nepriaznivejšou geometriou návrhu v úseku km 6,122 – 6,132 je zaradené ako príloha 1 technickej správy.

# Návrh ostatných súčasti cesty

Pre zabezpečenie maximálnej funkčnosti a potrebnej prevádzkovej účelnosti cesty je potrebné v rámci rekonštrukcie doplniť hlavnú trasu o tieto zariadenia:

## Výjazdy:

Pre zabezpečenie prístupu do jednotlivých lesných porastov sa na trase cesty navrhuje 16 výjazdov s nasledovnými parametrami:

| P.č. | Stan. (km) | Ľ/P | Dĺžka (m) |  | Šírka (m) |  | Plocha (m2) | Spevnenie hr. (mm) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | Ln | Š | Šn |  |  |  |
| 1. | 0.770 | P | 4.0 |  | 5.0 | 10.0 | 30.0 | ŠD 250 |  |
| 2. | 0.865 | P | 6.0 |  | 4.0 | 5.5 | 28.5 | AC+NRM | zapíliť 4 m |
| 3a | 0.865 | P | 7.0 |  | 4.0 | 7.0 | 38.5 | AC+NRM | zapíliť 4 m, jestv. hosp. priep. DN 600 mm, dĺ. 11 m búrať kalovú jamu a výtokové čelo. vybudovať nové a dlažbu na výtoku dĺ. 2 m |
| 3b | 0.865 | P | 14.0 |  | 0.0 | 24.0 | 168.0 | AC+NRM | napojenie - trojuholník |
| 4. | 0.908 | P | 10.0 |  | 3.0 |  | 30.0 | AC+NRM | zapíliť 3 m, čistiť priekopu po priepust dĺ. 14 m |
| 5. | 1.135 | P | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 34.0 | ŠD 250 | odrážka dĺ. 6 m, búrať jestv. oceľ. hosp. priepust DN 200 mm, dĺ. 11 m |
| 6. | 2.004 | P | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 34.0 | ŠD 250 | odrážka dĺ. 6 m, |
| 7. | 2.460 | P | 3.0 |  | 3.0 |  | 9.0 | ŠD 250 | odrážka dĺ. 5 m – spádovať ku vtoku priepustu km 2.465 |
| 8. | 2.760 | Ľ | 5.0 |  | 3.0 |  | 15.0 | ŠD 250 |  |
| 9. | 3.196 | P | 7.0 |  | 0.0 | 25.0 | 87.5 | ŠD 250 | odrážka dĺ. 8 m, napojenie – trojuholník, trativod dĺ. 25 m |
| 10. | 3.679 | P | 3.0 |  | 3.0 | 6.0 | 13.5 | ŠD 250 | odrážka dĺ. 8 m |
| 11. | 3.681 | Ľ | 6.0 |  | 3.0 |  | 18.0 | ŠD 250 |  |
| 12. | 5.309 | Ľ | 10.0 |  | 3.0 |  | 30.0 | ŠD 250 |  |
| 13. | 5.663 | P | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 38.0 | ŠD 250 | vyčistiť jestv. oceľ. hosp. priepust DN 300 mm, dĺ. 10 m |
| 14. | 6.963 | Ľ | 10.0 |  | 3.0 |  | 30.0 | ŠD 250 |  |
| 15. | 7.332 | Ľ | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 34.0 | ŠD 300 |  |
| 16. | 7.402 | Ľ | 10.0 |  | 5.0 |  | 50.0 | ŠD 250 |  |

Vzorová schéma usporiadania výjazdu je zobrazená v prílohe 4  „Vzorové priečne rezy“. Výmera  výjazdov s návrhom sa vybudovania vozovky AC+NRM (podľa vzorového priečneho rezu č. 1) je 265,0 m2, výmera plochy spevnenia výjazdov štrkodrvinou hr. 250 mm je 389,0 m2 a výmera plochy spevnenia hr. 300 mm je 34,0 m2. Celková výmera výjazdov je 688,0 m2.

## Výhybne:

Na zabezpečenie možností vyhýbania protiidúcich vozidiel sa na trase cesty sa navrhuje 
26 výhybní v nasledovných úsekoch:

| Číslo | Staničenie (km) |  | Strana (L/P) | Nábeh (m) | Dĺžka (m) | Šírka (m) | Plocha (m2) | Spevnenie | Doplnennie podkladu hr. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | začiatok | koniec |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 0.541 | 0.551 | pravostranná | 6+6 | 10.0 | 2.0 | 32.0 | AC+NRM |  |
| 2. | 1.180 | 1.200 | ľavostranná | 10+10 | 20.0 | 2.5 | 75.0 | AC+NRM |  |
| 3. | 1.626 | 1.636 | pravostranná | 4+4 | 10.0 | 2.0 | 28.0 | AC+NRM | ŠD 200+200 |
| 4. | 2.280 | 2.295 | ľavostranná | 10+10 | 15.0 | 2.0 | 50.0 | AC+NRM |  |
| 5. | 2.745 | 2.758 | ľavostranná | 5+5 | 13.0 | 3.0 | 54.0 | AC+NRM |  |
| 6. | 2.972 | 2.992 | ľavostranná | 10+10 | 20.0 | 3.0 | 90.0 | AC+NRM |  |
| 7. | 3.065 | 3.085 | ľavostranná | 10+10 | 20.0 | 3.0 | 90.0 | AC+NRM |  |
| 8. | 3.228 | 3.243 | ľavostranná | 6+5 | 15.0 | 3.0 | 64.5 | AC+NRM |  |
| 9. | 4.146 | 4.154 | ľavostranná | 6+11 | 8.0 | 2.5 | 41.3 | AC+NRM | ŠD 100 |
| 10. | 4.235 | 4.253 | ľavostranná | 6+7 | 18.0 | 3.0 | 73.5 | AC+NRM |  |
| 11. | 4.585 | 4.605 | ľavostranná | 10+10 | 20.0 | 2.5 | 75.0 | AC+NRM | ŠD 150 |
| 12. | 4.982 | 4.992 | ľavostranná | 10+10 | 10.0 | 2.5 | 50.0 | AC+NRM |  |
| 13. | 5.486 | 5.501 | ľavostranná | 5+5 | 15.0 | 1.5 | 30.0 | AC+NRM |  |
| 14. | 5.659 | 5.684 | ľavostranná | 10+10 | 25.0 | 3.0 | 105.0 | AC+NRM | ŠD 200+200 |
| 15. | 5.858 | 5.864 | ľavostranná | 6+6 | 6.0 | 2.5 | 30.0 | AC+NRM |  |
| 16. | 6.546 | 6.559 | ľavostranná | 20+8 | 13.0 | 2.5 | 67.5 | AC+NRM |  |
| 17. | 6.620 | 6.630 | ľavostranná | 6+6 | 10.0 | 2.5 | 40.0 | AC+NRM |  |
| 18. | 6.671 | 6.684 | ľavostranná | 10+10 | 13.0 | 2.0 | 46.0 | AC+NRM | ŠD 150 |
| 19. | 6.837 | 6.850 | ľavostranná | 6+6 | 13.0 | 2.5 | 47.5 | AC+NRM | ŠD 100 |
| 20. | 6.995 | 7.030 | pravostranná | 30+20 | 35.0 | 2.5 | 150.0 | AC+NRM | ŠD 50 |
| 21. | 7.075 | 7.085 | ľavostranná | 15+15 | 10.0 | 2.5 | 62.5 | AC+NRM |  |
| 22. | 7.115 | 7.125 | ľavostranná | 10+20 | 10.0 | 2.5 | 62.5 | AC+NRM |  |
| 23. | 7.365 | 7.415 | pravostranná | 14+20 | 50.0 | 5.5 | 368.5 | AC+NRM | ŠD 150+200 |
| 24. | 7.435 | 7.470 | pravostranná | 0+10 | 35.0 | 4.0 | 160.0 | AC+NRM | ŠD 150+200 |
| 25. | 7.480 | 7.525 | pravostranná | 0+15 | 45.0 | 3.0 | 157.5 | AC+NRM | ŠD 150+200 |
| 26. | 7.660 | 7.670 | ľavostranná | 10+10 | 10.0 | 2.5 | 50.0 | AC+NRM |  |

Šírka výhybní je 1,5 – 5,5 m s nábehmi dĺ. 4 – 30 m. Na výhybniach sa navrhuje vybudovať vozovka podľa vzorového priečneho rezu č. 2 (príloha 4 „Vzorové priečne rezy“). Celková výmera výhybní je 2 100,3 m2. Konštrukčné vrstvy vozovky na výhybniach sú započítané 
v tab. 2 „Výpočet výmer úpravy vozovky“ – príloha 7. Priečne usporiadanie výhybní je zobrazené v prílohe 5 „Priečne rezy“.

## Lesné sklady:

Pre prevádzkové potreby sústreďovania, manipulácie a odvozu dreva sa na trase cesty navrhuje vybudovať dva lesné sklady pozdĺž výhybní s nasledovnými parametrami:

| Číslo | Staničenie (km) |  | Strana (L/P) | Nábeh (m) | Dĺžka (m) | Šírka (m) | Plocha (m2) | Spevnenie hr. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | začiatok | koniec |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 5.659 | 5.684 | ľavostranný | 10+10 | 25.0 | 7.0 | 245.0 | ŠD 250 |
| 2. | 7.357 | 7.402 | ľavostranný | 6+6 | 45.0 | 3.0 | 153.0 | ŠD 250 |

Celková výmera lesných skladov je 398,0 m2. Lesné sklady sa navrhujú spevniť štrkodrvinou v hrúbke 250 mm po zhutnení.  Priečne usporiadanie jednotlivých lesných skladov je zobrazené v prílohe 5 „Priečne rezy“. Plocha spevnenia skladov je započítaná v tab. 2 „Výpočet výmer úpravy vozovky“ – príloha 7.

# Technológia prác

Práce na stavbe z hľadiska použitia jednotlivých technológií nebudú náročné a pôjde o tieto hlavné práce:

- zemné práce a to prehĺbenie priekopy v priemernom rozsahu  0,83 m3 na 1 bežný meter cesty a výkop rýh pre dláždené rigoly a pre osadenie rúrových priepustov,

- osadenie nových rúrových priepustov, čistenie a oprava existujúcich priepustov,

- drvenie stavebnej sute z búrania priepustov a vozovky – zapracuje sa do recyklovanej vrstvy,

- reprofilizácia existujúceho krytu vozovky, resp. povrchu cesty,

- položenie vrstiev štrkodrviny,

- stabilizácia podkladovej vrstvy recykláciou na mieste za studena s urovnaním do priečneho sklonu a so zhutnením povrchu,

- nanesenie asfaltových postrekov,

- položenie asfaltových vrstiev,

- zriadenie krajníc z kameniva,

- demontáž starý a montáž nových zvodidiel,

- osadenie drevených smerových kolov a odrážok.

Všetka suť z búrania betónu (čelá priepustov, rúry, dlažby) v množstve 1110,0 t sa podrví 
na stavbe a zapracuje sa do recyklovanej podkladovej vrstvy vozovky.

## Zemné práce:

Na trase cesty sa vo výkope predpokladá  zemina  triedy 4 v rozsahu 70 %, triedy 5 v rozsahu 
25 % a triedy 6 v rozsahu 5 %, čo úhrnom predstavuje 4 205,3 m3 zeminy triedy 4, 1 501,8 m3 zeminy triedy 5 a 300,5 m3 zeminy triedy 6. Nakoľko inžinierskogeologický prieskum obstarávateľ projektovej dokumentácie neposkytol a ani ho nepožadoval spracovať, bolo toto zatriedenie odhadnuté v teréne vizuálne na základe odkrytých výkopov existujúcej cesty.

Prebytočná zemina z výkopu v objeme 8001,0 m3 sa priebežne rozprestrie na násypový svah cesty a v priľahlých lesných porastoch pod pätou násypového svahu v šírke 3,5 – 4,5 m 
a v priemernej hrúbke 25 cm. Miesto na uloženie pňov určí stavebník.

## Osadenie a montáž gabionových košov:

Úprava podkladu

Na urovnanej a zhutnenej pláni sa vybuduje základová doska z betónu C 16/20-X0, hr. 200 mm. Požadovaná únosnosť zemnej pláne je Edef2 ≥ 45 MPa a pomer Edef2/Edef1 ≤ 2,5.

Skladanie a spájanie lícového prvku

Gabionový kôš sa rozloží na voľnom rovnom povrchu tak, aby sa eliminovali akékoľvek nerovnosti. Predné, bočné panely a deliace priečky sa zdvihnú do vertikálnej polohy. Panely sa navzájom pospájajú hrubším spojovacím drôtom pevným obtočením okolo spájaných hrán. 
Vnútorné deliace priečky sa uložia do vertikálnej polohy a zaistia rovnakým spôsobom. Jednotlivé drôtokamenné koše musia byť navzájom previazané. Jednotlivé koše sa medzi sebou po všetkých hranách spoja vysokopevnostnými C-krúžkami v max. vzdialenosti 200 mm od seba a tvoria jeden kompaktný celok. Spájanie C-krúžkami sa vykonáva s použitím špeciálnych spojovacích klieští. Spojovacie oceľové C-krúžky sú z nerezovej ocele z vysokopevnostného drôtu priemeru 3,0 mm s minimálnou ťahovou pevnosťou 1550 MPa. Priestorová stabilita jednotlivých košov sa zabezpečí tiahlami z viazacieho drôtu priemeru 2,2 mm s povrchovou ochranou ako sieť gabionov v počte min. 4 ks na pohľadovú plochu 1 m2. Gabion sa rozdelený do buniek deliacimi priečkami vloženými vo vzdialenosti 1,0 m.

Plnenie gabionov kameňom

Čelná pohľadová strana gabionu sa pred začatím plnenia kameňom zabezpečí dočasným debnením. Gabiony sa plnia postupne po 1/3 výšky tak, že výplňová vrstva nesmie byť vyššia viac ako 30 cm než ktorákoľvek vrstva priľahlého bloku. Pre zabezpečenie priestorovej stability jednotlivých košov sa v 1/3 a 2/3 výšky čelný a zadný panel spoja  dištančnými tiahlami v počte 6 ks na pohľadovú plochu 1 m2. Pre zabezpečenie maximálnej redukcie medzier sa kamenná výplň košov ukladá ručne, pri plnení nesmie dôjsť k poškodeniu poplastovania. Kvôli vyrovnaniu prirodzeného sadania sa gabiony presýpajú o 3 – 5 cm. Najvyšší povrch musí byť hladko vyrovnaný, medzerovitosť minimalizovaná a vrch deliacej priečky dostupný pre napojenie. Veko sa uzavrie preložením a pritlačením všetkých hrán. Hranovací drôt veka sa 
2-krát zakrúti okolo hranovacieho drôtu po stranách a veko sa C-krúžkami spojí pozdĺž všetkých hrán a deliacej priečky. Ostré konce a hrany sa skrútia dovnútra gabionu.

Pre výplň gabionov sa môžu použiť iba pevné úlomky hornín, ktoré nepodliehajú poveternostným vplyvom, neobsahujú vodou rozpustné soli a nie sú krehké. Rozmery horninových úlomkov musia byť väčšie ako je priemer oka v sieti, aby výplň nevypadávala.
Na účely opornej konštrukcie je nutné použiť kameň čistý bez prímesi jemnozrnnej zeminy. Požiadavky na kamennú výplň sú definované v tabuľke 11 TKP 31 – Zvláštne_zemné_konštrukcie (2014). Lícna strana každého gabionu v šírke min. 250 mm sa musí vyskladať ručne, aby sa vytvorila suchá väzba s minimálnou medzerovitosťou. Zvyšná časť gabionu sa môže plniť strojne po vrstvách s ručným doukladaním kameňmi/kamenivom požadovanej frakcie s vhodným tvarom. Plnenie gabionových košov sypaním v celom objeme, resp. použitím menšej ako požadovanej frakcie, nie je dovolené.

Zásyp konštrukcie

Pred začatím zásypu musí byť na zadnej časti gabionového koša v kontakte so zásypom položená separačno-filtračná geotextília. Geotextília by mala na vrchnej a spodnej strane presahovať min. 30 cm. Zásypový materiál musí byť z materiálom G3 G-F a lepším, frakcie 0 – 63 mm a musí byť zhutnený na min. Edef2 = 80 MPa, Edef2/Edef1 < 2,6 po vrstvách hrúbky približne 250 mm.

## Reprofilizácia existujúcej vozovky (príprava R-materiálu):

Rozrušenie existujúcej vozovky je potrebné vykonávať do hĺbky podľa vzorového priečneho rezu (150 – 200 mm) recyklérom alebo recyklačnou frézou, ktorá spĺňa nasledovné parametre:

- je schopná nabrať a rozdrviť veľké balvany (Ø < 250 mm) s možnosťou nastavenia veľkosti výstupnej frakcie kameniva (0 – 60 mm);

- je schopná odbiť – zarovnať aj väčšie kompaktné balvany vyčnievajúce z pláne a zasahujúce do frézovanej vrstvy vozovky bez potreby ich vyberania, čím sa zamedzí rozrušovaniu uľahnutého a zhutneného podložia alebo podkladovej vrstvy vozovky;

- je schopná zapracovať do pripraveného kameniva ďalší materiál (kamenivo, hydraulické spojivo ap.);

- dosiahne frakčnú a obsahovú homogenizácia vytvoreného kameniva alebo zmesi  vhodných do konštrukčných vrstiev vozovky (rovnaké zastúpenie frakcií kameniva v celom upravovanom priereze, t.j. väčšie kamene nezostávajú naspodku a jemnejšia frakcia
vo vrchnej časti).

## Opätovné spracovanie R-materiálu na mieste za studena:

Opätovné spracovanie (recyklácia) R-materiálu na mieste za studena sa vykoná podľa 
TP 046/2017 MDV (TP) nasledovne:

- overí sa vhodnosť R-materiálu pre použitie do zmesi NRM, v prípade že R-materiál nezodpovedá medzným čiaram podľa tab. 2 TP, doplní sa do zmesi kamenivo potrebnej frakcie alebo frakcií;

- aplikačná dávka spojiva sa stanoví skúškou typu podľa čl. 5 TP;

- overenie oboru zrnitosti a stanovenie aplikačnej dávky spojiva sa vykoná z R-materiálu rozfrézovaných čiastkových úsekov ešte pred začatím recyklácie na celej trase;

- na povrch recyklovanej vrstvy sa rozprestrie dopĺňané prídavné kamenivo a spojivo v požadovanej aplikačnej dávke s presnosťou ± 10 %;

- zmes sa vyrobí podľa čl. 6.3 TP recyklérom alebo recyklačnou frézou za podmienok uvedených v čl. 6.2 TP;

- pripravená recyklovaná vrstva sa urovná do sklonu a zhutní podľa čl. 6.4 TP.

Zhutnenú vrstvu je potrebné počas zrenia chrániť pred vyparovaním vody po dobu 3 – 5 dní kropením podľa čl. 6.5 TP, resp. inak. Ďalšie vrstvy asfaltového krytu vozovky podľa vzorového priečneho rezu č. 1 až č. 4 sa uložia až po tejto dobe.

# Kríženie so sieťami

Hlavná trasa cesty križuje nadzemné vedenie VN v staničení km 7,016. Výška vodičov 
nad navrhovanou vozovkou sa zníži o 20 cm.

# Ochranné a bezpečnostné zariadenia

Drevené smerové koly je potrebné osadiť pri 65 navrhovaných rúrových priepustoch v počte 
236 ks a zároveň pri oprave 9 existujúcich priepustov a jedného hospodárskeho priepustu v počte 40 ks. Rozmery drevených smerových kolov sú nasledovné: dĺžka 1600 mm, priemer 125 – 175 mm, hĺbka zapustenia 500 mm. Smerové koly sa vyrobia z odkôrnenej guľatiny a ošetria sa fungicídnym prípravkom a na vrchnej strane sa natrú červenou farbou v páse šírky 20 cm.

Jestvujúce poškodené zvodidlá NH4 sa demontujú vrátane stĺpikov v úsekoch: km 1,318 – 1,517; km 1,606 – 1,805; km 2,764 – 2,959; km 3,322 – 3,342; km 4,039 – 4,140; km 4,165 – 4,229; 4,260 – 4,304; km 4,337 – 4,409; km 5,688 – 5,855 a km 5,869 – 6,457 v celkovej dĺžke 
1 650 m (počet zvodníc 413 ks a počet stĺpikov 431 ks). Nové zvodidlá sa navrhujú JSAM-2/H1 podľa TPV 167/SK/2020 v úsekoch: km 1,317 – 1,805; km 2,764 – 2,960; km 3,306 – 3,394; km 3,874 – 4,410; km 5,083 – 5,139; km 5,428 – 5,480 a km 5,688 – 6,458. Ukončenie začiatkov a koncov zvodidiel sa navrhuje výškovým nábehom dĺ. 4795 mm s počtom stĺpikov 4 ks, ktorý je zaradený pred začiatok a za koniec navrhovaného úseku zvodidla. Počet nábehov je 14 ks, celková priebežná dĺžka zvodidiel je 2188,0 m  (bez nábehov), celkový počet zvodníc je 561 ks, počet priebežných stĺpikov je 1101 ks a počet stĺpikov v nábehoch je 56 ks. Konštrukcia navrhovaného zvodidla vrátane výškového nábehu sú zobrazené v prílohe 4 „Vzorové priečne rezy“ vo vzorovom výkrese zvodidla JSAM-2/H1.

# Staveniskové zariadenia

Vzhľadom na jednoduchosť stavby nie je potrebné samostatne riešiť staveniskové zariadenia. Jednoduchú skládku rúr pre priepusty je možné zriadiť na lesných skladoch pozdĺž cesty. Prístup na hlavnú trasu je z cesty II/529 v obci Hriňová po miestnej komunikácii, na ktorú sa  lesná cesta v lokalite Priehalina napája. Prístup na trasu “B“ je taktiež z cesty II/529 v obci Hriňová 
pod vodárenskou nádržou po miestnej komunikácii a po lesnej ceste triedy 1L vedúcej 
po západnom brehu vodárenskej nádrže Hriňová, na ktorú sa  lesná cesta napája. Zdroje úžitkovej vody v miestach kríženia potokov v staničeniach km 5,123; km 6,257 a km 6,526. Zdroje elektrickej energie sa na trase nenachádzajú.

# Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci počas výstavby

Pri doprave materiálov na pozemných komunikáciách musia byť dodržané ustanovenia zákona č. 49/2014 Z.z. o cestnej premávke a vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa musí riadiť „Plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ vypracovaným zhotoviteľom stavby v zmysle nariadenia vlády SR 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Realizáciu stavebných prác s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je nutné vykonávať v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (vyhl. č. 46/2014 Z.z. a vyhl. č. 100/2015 Z.z.); nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (zák. č. 154/2013 Z.z.).

Stavebné práce je nutné realizovať v zmysle platných STN a pri realizácii stavby je nevyhnutné rešpektovať platný projekt stavby, pripomienky orgánov štátnej správy a podmienky stanovené pri stavebnom konaní. Všetky zmeny a doplnky schváleného projektu sa musia konzultovať s projektantom a stavebníkom a musia byť písomne zdokumentované v stavebnom denníku stavby.

Pred začatím zemných a búracích prác je potrebné vyzvať správcov všetkých inžinierskych sietí na ich presné vytýčenie. Pre zamedzenie poškodenia podzemných inžinierskych vedení je potrebné výkopové a búracie práce v mieste a v blízkosti týchto vedení vykonávať opatrne 
a ručne.

# Podklady

Návrh bol spracovaný z podkladov terénneho merania vykonaného v mesiaci júl 2021 na vtedy existujúci stav lesnej cesty.

Zvolen, október 2021

Prílohy: 	1.	Posúdenie gabionovej konštrukcie.

PRÍLOHA  1

Posúdenie gabionovej konštrukcie