###### T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Profesia :

ARCHITEKTÚRA + KONŠTRUKCIE

1.    	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE :

Názov  stavby	   :	„OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ“

OBJEKT  KAŠTIEĽA – Riešenie podláh

Miesto  stavby   :	Dolná Krupá

Č. parcely          :	429/1

Č.ÚZPF	   :	803/1

Katastrálne úz.   :	Dolná Krupá

Investor	   :	Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum

Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava

IČO		   :	164 721

Zodp. projektant:	Ing. Vladimír Kobliška, aut. ing. 6637-I1

Dátum		   :	január 2023

2.	ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO, STAVEBNO-TECHNICKÉHO STAVU 	PODLÁH - OBJEKTU KAŠTIEĽA

Počas výstavby predošlým zhotoviteľom boli odstránené všetky podlahy podľa projektu. Zrealizovali sa vrstvy podláh okrem nášľapných vrstiev. Jedná sa najmä o odvetranú podlahu suterénu vrátane energetického kanála, ľahké podlahy výstavných priestorov prízemia s cementotrieskovým podsypom a dvojicou OSB dosák. V kúpelniach poschodia sú realizované dlažby bez špárovacej hmoty. Dlažby boli realizované bez potvrdenia tlakových skúšok zakrývaných rozvodov, preto treba preveriť stav inštalácií vody a kanalizácie. V častiach obkladov je nutné realizovať opravy, dolepiť chýbajúce obklady, kapotovať niektoré závesné wc systémy a potrubia odvetrania kanalizácie.

Drevená špalíková podlaha pod SV portikusom je už odstránená, pôvodný pieskový násyp sa odstráni. Sondou sa preverili podkladné konštrukcie, betónová doska izolovaná náterom a asfaltovým pásom. Pre odvedenie zrážkovej vody sa vyvŕtajú dva odtokové otvory s ochranou geotextíliou a štrkovým lôžkom.

Kamienková, valúnová dlažba pod JV portikusom je mierne narušená.V určitých pasážach je celá vybitá, inde sú čiastočne uvoľnené, resp. chýbajúce kamienky. Táto dlažba bude predmetom reštaurátorských, resp.umelecko-remeselných prác po dohode so zástupcom KPÚ.

3.    	NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE :

Nové podlahy budú riešené v objekte kaštieľa v značnom rozsahu, s nasledovnými nášľapnými vrstvami :

A.)	DREVENÉ  PARKETY

- masívne, dubové s olejovým náterom

- ukladané stromčekovým spôsobom

- budú realizované v prízemí     m.č.104, 105, 106, 107, 113 (Po5) dľa hist. fotografií

-„-         m.č.112, 114, 115, 117, 121 (Po7)

v poschodí    m.č.230, 240 a všetky izby   (Po7)

- pred realizáciou doporučujem aklimatizáciu parkiet v aktuálnej miestnosti (min. 1 mesiac)

- v podkladnom násype mineralizovanej drevenej štiepky tranzitujú rozvody ÚK a sú osadené elektrické rozvody k podlahovým výklopným krabiciam.

- parkety sú rozmeru 70x500 mm hr. 11mm (2.np), 13 mm (salóniky 2.np a miesnosti s poterom) a 22 mm (výstavné priestory 1.np s OSB podkladnou doskou)

B.)	KAMENNÁ DLAŽBA

- OPUKA 400 x 400 mm, hr. 25 mm (alt. medový vápenec z lomu v Maďarsku, alebo ekvivalent), nutné predložiť vzorku aktuálneho stavu ťaženého materiálu.

- ukladanie dlažby diagonálne do maltového lôžka

- nášľapná vrstva z kamennej dlažby bude realizovaná v suterénnych spoločenských 	                                   priestoroch m.č.001, 002, 003, 004, 005 (Po1)

m.č.004a                               (Po2)

v prízemí m.č. 101, 102, 103                   (Po4)

- kamenná dlažba „Opuka“ je požadovaná metodikom KPÚ v Trnave, prípadne ekvivalnet

C.)	KERAMICKÁ DLAŽBA

- nášľapná vrstva z keramickej dlažby bude kladená diagonálne a bude realizovaná : 	   rozmeru  450 x 450 mm v suterénnych priestoroch v miestnostiach č.006, 007, 008,

009, 010, 011, 012, 018                                                                                         (Po3)

ker. dl. 450 x 450mm v prízemí v miestn. č. 108, 109, 116, 118, 119, 120          (Po6)

Do kuchynských priestorov ( m.č.006 ) a do hygienických zariadení požadujem  keramickú dlažbu s „antibakteriálnou“ povrchovou úpravou.

Pokládka keramickej dlažby v hygienických zariadeniach bude realizovaná 	v zmysle príslušného kladačského plánu. Pri realizácii obkladov a dlažieb v hyg. 	zariadeniach bude pod dlažbu a obklad realizovaná náterová hydroizolácia vrátane 	rohových pások. Soklíky v priestore kuchyne budú použité polžliabkové (z dôvodu 	údržby), vnútorné a vonkajšie rohy. Soklíky naväzujúce na keramickú dlažbu sú 	rezané z identického materiálu, výška soklov je cca 70 mm.

Z povrchu novobudovaných povrchov bude pred kladením dlažby celoplošne 	odstránené cementové mlieko.

D.)	POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGÉNNEHO PVC.

Po odstránení pôvodnej podlahy (nášľapnej vrstvy a podkladu) bude na nový podklad 	z OSB dosiek aplikovaná povlaková podlahová krytina z homogénneho PVC   (Po10) .               OSB doska už je realizovaná, v priestore nad freskovou miestnosťou je pripravená podkonštrukcia pre SDK priečky.

E.)	DREVENÁ ŠPALÍKOVÁ DLAŽBA

Z drevenej špalíkovej dlažby na podlahe SV portikusu bude ponechaný vybraný fragment pôvodnej dlažby (určí zodp. metodik KPÚ v Trnave) s možnosťou prezentácie vo vstupných priestoroch recepcie.

Celá plocha bude vyhotovená novou špalíkovou podlahou, zrealizuje sa odvodnenie plochy do podložia.

V Trnave, január 2023                                    Vypracoval : Ing. Vladimír Kobliška, aut. ing.