Cenová ponuka

| Názov zákazky: | ŤAHANÝ POSTREKOVAČ |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Názov: BIO INOVÁCIE, s.r.o. Sídlo: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava IČO: 17 081 751 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované min. parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: |  |
| p.č. | Položka, min. parameter |
| 1. | ŤAHANÝ POSTREKOVAČ na precíznu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín: - Pracovný záber ramien 36 metrov (18/36 m) - Objem nádrže na postrek 12000 litrov - Počet a rozdelenie sekcií 18 sekcií - Výkon čerpadla 500 l/min - Rozchod kolies 2250 mm - Nádrž na čistú vodu objem 500 litrov - Pneumatiky 520/85 R42 - Tandemový podvozok s pneumatickým odpružením a zadnou riaditeľnou nápravou - Pevné oje s tlmením vibrácii a okom - Dvojokruhové pneumatické brzdy - Mechanicky ovládaná oporná noha - Bezpečnostná nádrž GFK s objemom 12000 litrov - Nádrž na čistú vodu 500 litrov - Priame mechanické zobrazenie úrovne objemu kvapaliny - Hydraulické sklápanie ramien a regulácia výšky - Horizontálne a vertikálne tlmenie ramena - Odpruženie ramena pružinami - Integrovaná ochrana proti nárazu - 50% hliníka pre nižšiu hmotnosť a väčšiu stabilitu - Elektropneumatická kompenzácia svahu - Dvoj-pozičný držiak postrekových dýz, vrátane jednej súpravy vstrekovacích dýz POM - Elektropneumatické riadenie tlaku - Hadica trysky 1/2 ʻʻ V2A, vzdialenosť držiakov dýz 50 cm - Piestové membránové čerpadlo s výkonom 500 l/min - 4 cestný sací ventil a 4 cestný programový ventil v tlakovom rozsahu - Filtrovanie kvapaliny pomocou veľkého sacieho a tlakového filtra s automatickým pneumatickým vypínaním preplachu - 15 l nádoba na umývanie rúk - 60 l indukčný zásobník so sacím injektorom - Pohyblivá 60 l primiešavacia nádržka s prstencovým preplachovaním, Tlačnými dýzami, dýzou na čistenie nádoby - Povinné osvetlenie na premávku po pozemných komunikáciách - Maják LED (E15LED) - ISOBUS terminál HD - GPS prijímač - 72 ks štvorpozičný držiak trysiek s pneumatickými ovládaním - Naklápanie ramien vrátane hydraulického regulačného ventilu - Digitálny ukazovateľ stavu naplnenia a ovl. - Aktívne plne-automatické ovládanie ramien - 4 US senzory - Paralelné sledovanie stopy - Automatické spínanie sekcii - Ovládanie pre variabilné riadenie aplikačného množstva pomocou 2 pozičných držiakov - výpočet rozdielnej dávky postreku v krivkách - systém automatického plnenia - Elektronicky riadené rotačné miešadlo a čistiaca jednotka - LED osvetlenie ramien pomocou 4ks LED reflektorov - Striekacia pištoľ v indukčnom centre - 3ʻʻ externé plniace pripojenie s Camlock, ventilom a filtrom - Riadené oje s hydraulickým ventilom a rozvodom - Plno automatické riadenie oja pre terminál ISOBUS + gyroskop + uhlový senzor + snímač sklonu a proporcionálny ventil - Osvetlenie indukčného centra - Hydraulická oporná noha - Kamerový systém 2x kamera + displej - Špeciálne skladanie v bode otáčania |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| ŤAHANÝ POSTREKOVAČ |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |