| Verejný obstarávateľ | Mesto Strážske Námestie A. Dubčeka 300, 070 220 Strážske |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky | Dodávka zariadenia na zhodnocovanie BRKO v meste Strážske |

Technická špecifikácia PREDMETU ZÁKAZKY / PONUKy

časť 3   Mobilná váha

| Obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača |  |
| IČO |  |

| Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Požadovaná hodnota parametra (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Ponuka - hodnota parametra navrhovaného zariadenia |
| --- | --- | --- |
| 5. Mobilná váha | 1 kus |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Váhové plošiny určené na váženie menších vozidiel (vozíky, vane, osobné vozidlá, dodávky…), kde postupným vážením náprav získame hmotnosť celej súpravy | áno | áno / nie |
| Špeciálna hliníková zliatina s patentovým prevedením | áno | áno / nie |
| účinná plocha váženia | min 400 mm × 500 mm | hodnota |
| výška | min 50 mm | hodnota |
| hmotnosť | max. 19,5 kg | hodnota |
| snímače a konektory s krytím min. IP 68 | áno | áno / nie |
| dĺžka káblov | min. 10 m | hodnota |
| špeciálna protišmyková guma | áno | áno / nie |
| 2 x vážiace platformy – plošiny | áno | áno / nie |
| Váhový indikátor: |  |  |
| v plastovom kufríku so zabudovanou internou batériou a tlačiarňou | áno | áno / nie |
| vode odolná klávesnica so 17 klávesmi | áno | áno / nie |
| podsvietený LCD displej | áno | áno / nie |
| interná batéria | áno | áno / nie |
| termo tlačiareň na tlač vážnych lístkov | áno | áno / nie |
| RS 232 rozhranie na pripojenie do PC | áno | áno / nie |
| vážny lístok (hlavička spoločnosti, číslo lístka, dátum a čas, zaťaženie na koleso, zaťaženie na nápravu, celková hmotnosť vozidla) | áno | áno / nie |
| váživosť na koleso | min. 9 500 kg | hodnota |
| váživosť na nápravu | min. 19 000 kg | hodnota |

Ostatné požiadavky

- Vrátane dopravy na miesto  plnenia

- zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodina

- záruka 24 mesiacov

Súčasť dodania predmetu zákazky- sprievodná dokumentácie

- Manuál - návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku

- Servisná knižka

- Povinná výbava  v zmysle platnej legislatívy

- Ďalšia dokumentácia (napr. sada príručiek a technologických postupov, preberací protokol, protokol o zaškolení, katalóg náhradných dielov a pod.)   potrebná pre prevádzku dodaného tovaru podľa všeobecne platných právnych predpisov a noriem v čase jeho dodania

Týmto prehlasujeme, že navrhované tovary/výrobky spĺňajú všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente: Príloha č. 4  Navrhovaná technická špecifikácia. Všetky údaje sú pravdivé a na požiadanie tieto všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti  a parametre vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom  napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)

V............................. dňa..............................

........................................................

Meno a podpis osoby (osôb), oprávnenej konať za uchádzača