# TECHNICKá SPRáVA

# Časť: krajinná architektúra

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

# projekt:  	PROTIHLUKOVÁ STENA ODBORÁRSKA Č. 2

MIESTO STAVBY:		Odborárska č. 2, Bratislava – Nové Mesto

HL. ING. PROJEKTU:	Mgr. art. René Kosman

VYPRACOVALA:		ATELIÉR TOMAN, s.r.o., ING. KATARÍNA TOMANOVÁ PORUBČINOVÁ, 0021 KA

DÁTUM:	október 2021

Obsah:

- Účel stavebného objektu

- Podklady

- Charakteristika záujmového územia

- Popis kompozičného a architektonického riešenia

- Popis technického riešenia

- Údržba navrhovaných prvkov

- Osobitné požiadavky na postup stavebných prác

- Technické riešenie z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

- Bezpečnosť práce, ochrana zdravia, bezpečnosť prevádzky stavebných zariadení

Textová časť:

Text č.1: Technická správa

Tabuľky:

Tab. č. 1: dendrologické hodnotenie porastov

Výkresová časť:

Výkres č. 1: dendrologické hodnotenie porastov, M 1: 350

Výkres č. 2: umiestnenie protihlukovej steny, M 1:350

Výkres č. 3: návrh zelene pri protihlukovej stene, M 1: 350

V Šenkviciach, október 2021

1.  Účel stavebného objektu.

Účelom predmetnej časti projektovej dokumentácie je návrh adekvátnej a funkčnej zelene , ktorá sa bude popínať po navrhovanej protihlukovej stene.

Návrh súčasne rieši posúdenie a regeneráciu porastov v mieste trasy pôvodného oplotenia, kde má vzniknúť protihluková stena.

Zeleň je potrebné navrhnúť tak, aby plnila svoju funkciu ( ekostabilizačnú, environmentálnu, izolačnú a estetickú ) pre čo najdlhšie obdobie.

Zároveň sa pri návrhu dbalo na použitie rastlín, ktoré sú odolné a prispôsobené podmienkam mestského prostredia a podmienkam riešeného územia.

2.  Podklady

- katastrálna mapa územia

- PD SP a R „Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2“,  Mgr.art. René Kosman, 2021

- PD SP „Protihluková stena ZŠ Odborárska č.2“,  Mgr.art. René Kosman, 2021

- PD R „Protihluková stena ZŠ Odborárska č.2“,  Mgr.art. René Kosman, 2021

- vlastný prieskum územia – marec-apríl, november 2021

3.  Charakteristika záujmového územia.

- 3.1 Vymedzenie záujmového územia

Riešené územie sa nachádza v Bratislave na Odborárskej ulici. Ide o areál ZŠ, na pozemkoch s parcelnými č. 12788/1, 12791/5, v katastrálnom území Nové Mesto.

3.2 Inžinierske siete

Ochranné pásma:

vodovod:					1 m na každú stranu

kanalizácia:				1 m na každú stranu

plynovod - prípojka:			2 m na každú stranu

elektrotechnika:			1 m na každú stranu

teplovod					1 m na každú stranu

3.3 Pôvodná zeleň záujmového územia

V areáli školy sa nachádza vzrastlá zeleň po obvode areálu. Tvoria ju topole – Populus nigra ´Italica´, a Populus simonnii. Dreviny majú zhruba 40-60 r. Je preto nutné kontrolovať ich stabilitu a prevádzkovú bezpečnosť.

V tesnej blízkosti plota sa nachádzajú dreviny z náletov, ktoré je však možné po odbornom ošetrení  a formovaní koruny zachovať.

Na školskom dvore sa nachádzajú ešte roztrúsené výsadby listnatých drevín.

Odnotené dreviny sú opísané v tab. č. 1 a vyznačené vo výkrese č. 1.

4.  Popis kompozičného a architektonického riešenia.

Navrhované úpravy v časti Krajinná architektúra riešia regeneráciu drevín a porastov v bezprostrednej blízkosti plánovanej protihlukovej steny, ako aj návrh sortimentu popínavých rastlín, vhodných na ozelenenie konštrukcie na protihlukovej stene.

Ostatné voľné trávnaté plochy v tejto časti školského dvora budú obnovené regeneráciou trávnatých výsevov.

5.  Popis technického riešenia

5. 1. Kapacity záujmového územia

Celková plocha navrhovanej zelene riešeného územia		122	m²

Ochrana drevín pri stavebnej činnosti	11	ks

Návrh popínavých drevín		78	ks

Regenerácia trávnatých plôch	122	m²

Odporúčané vybavenie  - krajinno-architektonické

- Pôdny kondicionér pre rastliny – popínavé dreviny – 10 g/ks

- Pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov – siaty trávnik – 100 g/m² )

- Mulčovanie výsadby, hr. cca 100 mm

5.2 Príprava záujmového územia.

5.2.1.  Výrub drevín

Dreviny v riešenom území označené v tabuľke č. 1 a vo výkresoch č. 1 a 2 určené na odstránenie, sú invázne dreviny druhu javorovec jaseňolistý – Negundo aceroides, ktoré je nutné odstrániť, v zmysle zákona č. 150/2019 Z. z., §3, ods. 2

Výruby je možné realizovať v termíne od 1. 10. do konca februára. V ostatnom období len po vypracovaní ornitologického posudku na zistenie prítomnosti hniezdiaceho vtáctva.

Po zrezaní kmeňu, pne na záver vyfrézujeme.

5.2.2.  Ošetrenia a ochrana ponechávaných drevín

- V riešenom území je potrebné počas stavebných prác chrániť pôvodné, vzrastlé dreviny. Táto ochrana sa bude riadiť odporúčaniami Arboristického štandardu č. 2 - Ochrana drevín pri stavebnej činnosti ako i STN 83 7010.

Vo výkrese č. 1 a č. 2 je označených 11 drevín k ochrane.

STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

a to najmä:

Kapitola 2 – termíny a definície

2.4.13	ochranný koreňový priestor: kruhová plocha pôdy pod korunou stromu, ktorá je vymedzená kružnicou s polomerom o 1,5 m väčším ako je polomer pôdorysného priemetu koruny; pri drevinách stĺpovitého habitu je vymedzený kružnicou s polomerom o 5 m väčším ako je polomer pôdorysného priemetu koruny ( odkvapová línia )

2.4.14	koreňová clona: ochrana koreňového systému dreviny pri výkopových prácach

Kapitola 4 – Poškodenia drevín a prevencia pred poškodením pri stavebnej činnosti

4.2	Koreňový priestor: v koreňovom priestore dreviny nie je možné skladovať chemické a iné látky, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie dreviny a ani manipulovať s takýmito látkami

4.2.1	zhutňovanie pôdy: v koreňovom priestore nie je možné budovať nijaké stavebné konštrukcie uzatvárajúce pôdny povrch. Nepriepustné konštrukcie nesmú pokrývať viac ako 30 % koreňového priestoru stromu, priepustné konštrukcie nie viac ako 50 % koreňového priestoru vzrastlého stromu.

4.2.1.1	ochranné opatrenia: nutné zabezpečiť priepustnosť pôdy pred zhutnením

Pozn.: napríklad použitím priepustného, hrubozrnného materiálu - štrk, alebo Geocell, permeabilnými záťaž znášajúcimi panelmi, prenášajúcimi záťaž laterálne – do strán, čím sa zabráni zhutňovanie spodných vrstiev zeminy a tvorbe jazdných rýh po motorových vozidlách.

4.2.2		navážky zeminy: priestor koreňovej zóny nenastielame vrstvami nového substrátu, 				pretože sa tým likviduje pôvodná koreňová sústava. Novo vytvárané adventívne korene 			nie sú schopné stromu zabezpečiť stabilitu.

4.2.3		odkopávky zeminy: v ochrannom koreňovom priestore je neprístupné znižovať terén 			odkopávkami zeminy. Len po zvážení vitality dreviny sa pre zmiernenie negatívneho 			vplyvu musí vykonať vyrovnávací rez koruny ( riadiť sa publikáciou „Arboristický 				štandard, 	rez stromov 1 ) a nastaviť primerané zavlažovanie

4.2.4		hĺbenie výkopov: hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Len vo 			výnimočných  prípadoch je možné výkop vykonávať, výhradne ručným kopaním, alebo 			použitím bezvýkopových technológii – Air spade a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 metra 			od päty kmeňa. Nesmie nastať prerušenie koreňov hrubších ako 3 cm. Prerušenie 				koreňov sa môže zrealizovať len rezom a okamžite ošetriť.

4.2.4.1 	ochranné opatrenia: v závislosti od straty koreňov, drevinu kotviť, prípadne vykonať vyrovnávací rez koruny ( riadiť sa publikáciou „Arboristický štandard, rez stromov 1“ )

Od prekážky / stavby inštalovať koreňovú clonu.

V koreňovom priestore nebudovať stavebné základy.

4.3	Poškodenie a ochrana kmeňa a kôry dreviny: pred mechanickým poškodením je potrebné chrániť strom odebnením kmeňa do výšky najmenej 2 metre.

Pozn.: v prípade poškodenia použiť stromové, biodegradovateľné fólie na bandážovanie mechanických poškodení kmeňa.

- Vzhľadom na prvoradosť prevádzkovej bezpečnosti drevín v areáli školy, je potrebné venovať pozornosť ochrane a ošetreniu pôvodných drevín. Topole, ako krehké a krátkoveké dreviny, je potrebné pravidelne sledovať, aby sa predišlo fatálnym zlyhaniam a úrazom. Návrh ošetrení je definovanýv tab. č. 1.

- Ponechávaným drevinám v území je po ukončení stavebných prác nutné ošetriť koruny rezom, najmä aplikovaním bezpečnostného a zdravotného rezu, ktoré bližšie špecifikuje publikácia „Arboristický štandard, rez stromov 1“. Orezy drevín prevediem v období od 1.4.do 30.9. Orezy, či už výchovné či zdravotné, môže previesť len certifikovaná, na to vyškolená osoba, arborista.

- 5.2.3.  Odstránenie stavebných zvyškov

Prvotným predpokladom úspešného rastu navrhovaných popínavých drevín pri protihlukovej stene, ale aj regenerácie trávnika, je dôkladne pripravené stanovisko. Akékoľvek zvyšky stavebných materiálov (pevného, ale aj iného charakteru – chemické látky), pôsobia škodlivo a znižujú kvalitu pôdy. Naviac môže dôjsť k poškodeniu mechanizmov používaných pri úprave pôdy.  Všetky stavebné zvyšky by mali byť odvezené na skládku.

Plochy budúci terénnych a sadových úprav dôkladne odburiníme.

- 5.2.4.  Modelácia a konečná úprava prirodzeného terénu

- postup prípravy záhonov a plôch pre výsev trávnikov podlieha kvalitnej príprave všetkých plôch podľa STN 83 7015

- odstránenie stavebnej sute

- odstránenie ruderálneho porastu totálnym herbicídom na plochách určených pre založenie záhonov a trávnikov

- rozrušenie zhutneného terénu

- vyrovnanie terénnych nerovností

- zapracovanie kondicioneru na baze koloidných silikátov

- urovnanie terénu

- výsadba rastlín sa riadi platnou technickou normou STN 83 7010

- počas výsadby rastlín je nutné zohľadniť hlavné požiadavky na prípravu stanoviska, výsadby, kotvenia, zavlažovania a následnú povýsadbovú kontrolu a údržbu

5.3.   Navrhovaná  vegetácia  predmetného územia

Pri výbere navrhovaných druhov boli rešpektované podmienky daného územia. Limitujúcim faktorom boli tiež kompozičné zámery.

NAVRHOVANÉ DRUHY POPÍNAVÝCH RASTLÍN:

Actinidia arguta ´Issai – aktinídia význačná ( kiwi ) ´Issai´- 31 ks, clt 1,5, v=30/50 cm

Clematis montana v kultivare – plamienok horský cv. - 15 ks, clt 1,5, v=50/75 cm

Parthenocissus tricuspidata ´Veitchii´- pavinič trojlaločný ´Veitchii´- 32 ks, clt 1, v=20/30 cm

5.4.  Sadba zelene  v riešenom území

SADBA POPÍNAVÝCH RASTLÍN K PROTIHLUKOVEJ STENE:

Pôdu upravujeme do hĺbky 20 cm. Pôvodný terén skypríme. Priestor pre výsadbu rastlín musí byť dostatočne priepustný.

Vytýčime si podľa inštrukcií vo výkrese č. 3 miesta sadby popínavých rastlín. Sadíme 300 mm od protihlukovej steny.

Sadíme kontajnerované rastliny o veľkosti kvetináča K9 – clt 1,5. Vzhľadom na návrh kontajnerovaných rastlín, sadiť je možné celoročne.

Rozostupy medzi jednotlivými popínavými rastlinami sú 1 500 mm.

Rastlinám vyhĺbime jamky hĺbky kontajneru a raz tak široké ako kontajner a primiešame do nich pôdny kondicionér v množstev 10 g na rastlinu. . Vložíme rastlinu a zahrnieme zeminou. Jednotlivé výhony rastlín prepletieme o oká vegetačnej konštrukcie protihlukovej steny.

Mulčovanie výsadby

Po sadbe jednotlivé popínavé rastliny mulčujeme drvenou kôrov z ihličnatých drevín, na hrúbku do 100 mm. Po sadbe zalejeme jednotlivo dávkou 2 x 2,5 l vody na rastlinu.

TRÁVNATÉ VÝSEVY:

Príprave plôch pre výsev trávnatých plôch predchádza príprava stanoviska podľa STN 83 7015. Odstránime stavebnú suť, rozrušíme zhutnený terén. Nasleduje vyrovnanie terénnych nerovností a odstránenie ruderálneho porastu totálnym herbicídom. Povrch urovnáme a aplikujeme pôdny kondicióner na báze silikátových koloidov pre plochy trávnikov v množstve 100 g/m². Uvalcovujeme minimálne 2x.

Plochy trávnika budú zakladané výsevom. Trávnik je vhodné vysievať v III. až IV. mesiaci, alebo IX. mesiaci, kedy je predpoklad dostatočného množstva zrážok a optimálnych teplôt na rozvoj osiva. Priemerná teplota počas výsevu by nemala klesnúť pod 15o C. Optimálna teplota pôdy je 10o C. Výsev sa nesmie realizovať v prípade, že je predpoklad dlhodobého poklesu teplôt pod 0o C.. Výsev sa realizuje do mierne rozrušenej pôdy, do hĺbky 0,5 až 1,5 cm s následným zapracovaním a zavalcovaním.

VV-8/2 Renovácia ligových trávnikov

Do zmesy je zaradených 5 špičkových odrôd mätonohu trvácneho, ktorý vyniká vysokou odolnosťou voči záťaži, rýchlou regeneráciou po poškodení a hustotou vytváraného drnu. Zmes je doplnená úzkolistou a veľmi hustou odrodou lipnice lúčnej. Vzhľadom ku svojej kvalite je zmes určená predevšetkým pre priebežné dosievanie. Možno ju uplatniť tiež pri zakladaní nových ihrísk a tréningových plôch. 

ZLOŽENIE Zmesy: Mätonoh trvácny 'Barorlando' 20%, Mätonoh trvácny 'Barlicum' 25%, Mätonoh trvácny 'Europitch' 15%, Mätonoh trvácny 'Amiata' 15%, Mätonoh trvácny 'Jozífek' 15%, lipnica lúčna 'Limousine' 10%.

Doporučovaná výsevná dávka: 25-30 g/m²

6. Údržba navrhovaných prvkov

6.1.	Údržba existujúcich, vzrastlých drevín

Rez stromov dosahujúcich parametre dospelej dreviny môže realizovať len odborná firma s pracovníkmi, ktorí majú príslušný certifikát spôsobilosti, lezecké skúšky apod. Rez drevín je potrebné obmedziť na minimum, pretože každá rana je vstupnou bránou pre huby a škodcov, ktoré následne znižujú životnosť dreviny.

Vzhľadom k tomu, že dreviny sa nachádzajú v areály školského dvora, prioritným kritériom je prevádzková bezpečnosť stromov. Návrh odporúčaných ošetrení a orezov drevín definuje tab. č. 1. Riadime sa odporúčaniami Arboristického štandardu č. 1 – rez stromov.

6.2.	Údržba popínavých rastlín

Druhové zloženie vegetácie vegetačnej protihlukovej steny je prispôsobená danej lokalite. Avšak minimálna údržba je nutná. Vysadbu je potrebné udržiavať v bezburinnom stave. Je potrebné, aby boli odstránené agresívne buriny, ktoré sa rozširujú náletom.

Rastliny zavlažujeme dávkou vodu 2 x 2,5 l/ ks za 1 týždeň, v prvom roku po výsadbe. V nasledovnom období sa zavlažuje pokiaľ nastane obdobie viac ako 14 dní bez zrážok.

V obdobiach po výsadbe je potrebné jednotlivé výhony popínavých rastlín smerovať do vegetačnej siete protihlukovej steny. Takto formovaná rastlina sa neskôr sama vpletie do vegetačnej siete a bude sa po nej šplhať. Týmto spôsobom sa celá vegetačná sieť zazelení.

Každoročná kontrola spočíva v dopĺňaní vypadnutých druhov.

V prípade potreby každoročne doplňujeme mulč na hrúbku 30 cm.

7. Osobitné požiadavky na postup prác

- Pred vyzdvihnutím rastln je dôležitý ich výber v špecializovanom, záhradnom centre s podobnými klimatickými podmienkami ako má predmetné stanovisko, a to za prítomnosti investora, realizátora a hlavne projektanta krajinno – architektonických úprav.

- Pri vyzdvihnutí rastlín a ich nakladaní na dopravný prostriedok musí byť prítomný dopravca.

- Dovezené rastliny je potrebné čo najskôr vysadiť, aby nedošlo k preschnutiu koreňovej sústavy, najlepšie bezodkladne. Je teda bezpodmienečne nutné mať všetko potrebné na výsadbu/presadbu  drevín (technika, materiál i personálne zabezpečenie). Špecifikom vegetačných úprav je fakt, že založením zelene, teda realizáciou krajinno - architektonických úprav, ešte nie je zaručený dobrý výsledný efekt, o ten sa musí pričiniť tiež následná údržba zelene, preto je potrebné zabezpečiť údržbu predmetných plôch po dobu 3-5 rokov.

- Kvalitné založenie zelene je závislé od rady činiteľov:

- Od kvality prevedenia prípravy pôdy – výhodná je ich realizácia na jar alebo na jeseň

- Od kvality prác pri vlastnej výsadbe – realizáciu by mala zabezpečiť odborná firma

- Od kvality sadbového materiálu – nákup rastlín v certifikovaných okrasných škôlkach pod odborným dohľadom krajinného architekta

- Od dostatočnej a sústavnej zálievky

- Od údržby po výsadbe od prvého roku až do obdobia dožitia jednotlivých vegetačných prvkov – pravidelná a odborná údržba kvalifikovanou osobou, potreba zabezpečiť odbornú údržbu každoročne organizačne, personálne i finančne. Potrebné je dodržiavanie agrotechnických termínov na jednotlivé práce počas výstavby i počas prevádzky a údržby plôch zelene. Údržbu by mali realizovať certifikované firmy, ktoré sú zárukou kvalitne prevedených prác.

8. Technické riešenie z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

Krajinno-architektonické úpravy budú mať kladný vplyv na životné prostredie, priestor bude atraktívnejší, plochy zelene budú súčasťou systému ekologickej stability mestskej časti.

Aby sa zamedzilo v maximálnej miere znečisteniu životného prostredia (hlavne prehnojením, vsakovaním chemikálií do pôdy, vsakovaním ropných látok do pôdy) je nutné skladovať priemyselné hnojivá  výhradne v skladoch priemyselných hnojív u dodávateľov. Aplikáciu chemických ochranných látok je možné vykonávať len v prípustných koncentráciách a v patričnom období z hľadiska výskytu škodcov.  Je potrebné vyberať chemikálie čo najvhodnejšie z hľadiska životného prostredia, teda také, ktoré nezanechávajú reziduá v pôde alebo nevyvolávajú nevhodné reakcie v pôde. S chemikáliami môžu manipulovať len osoby kvalifikované a s predpísanými skúškami. Mechanizácia používaná pri prácach  musí byť v dobrom technickom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok do pôdy, resp. chemikálií do pôdy. Odstávka mechanizácie je nutná na plochách k tomu vyhradených a vhodne upravených (napr. parkovacie plochy vybavené lapačmi olejov apod.), opravy mechanizácie je potrebné tiež vykonávať v priestoroch k tomu určených.

9.  Bezpečnosť práce, ochrana zdravia, bezpečnosť prevádzky stavebných zariadení

Bezpečnosť práce je závislá od dodržiavania príslušných predpisov pre prácu s mechanizačnými prostriedkami, pre manipuláciu s chemickými látkami a jedmi. Všetky osoby zamestnané u objednávateľa resp. u firmy vykonávajúcej odborné práce na objednávku musia byť poučené o predpisoch z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia a o protipožiarnej ochrane. Toto poučenie prevádzajú osoby oprávnené realizovať takéto školenia.

V Šenkviciach, október 2021

Vypracovala: Ing. K. Tomanová Porubčinová, autorizovaná krajinná architektka KA 0021

Kolektív autorov, Arboristický štandard č. 1 – rez stromov ( 2015)