TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov stavby:	Protihluková stena ZŠ Odborárska ul.

Miesto stavby:	Bratislava – Nové Mesto, Odborárska 2

Okres:	Bratislava

Kraj:	Bratislavský

Investor:	ART – KPP, s.r.o. Rybárska brána 1, 811 01 Bratislava

Hlavný inžinier projektu:	Ing. Ján Špánik

Vypracoval:	Peter Loydl

Zodpovedný projektant:	Ing. Ján Špánik

Stupeň PD:	Dokumentácia realizácie stavby

Profesia:	Architektúra

Dátum:	10/2021

## Identifikačné údaje

Miesto stavby:	Bratislava – Nové Mesto, Odborárska 2

Okres:	Bratislava

Kraj:	Bratislavský

Investor:	ART – KPP, s.r.o. Rybárska brána 1, 811 01 Bratislava

Hlavný inžinier projektu:	Ing. Ján Špánik

Vypracoval:	Peter Loydl

Zodpovedný projektant:	Ing. Ján Špánik

Stupeň PD:	Dokumentácia realizácie stavby

Profesia:	Architektúra

## Predmet riešenia

Na základe vypracovania hlukovej štúdie bude v dotknutých miestach vykonaná výstavba protihlukovej steny (PHS) na vonkajšej hranici pozemku ZŠ Odborárska ul. pri železničnej trati.

## Prehľad použitých podkladov

- Podklady zadávateľa – ART – KPP, s.r.o.

- Geodetické zameranie – Ing. Ondrej Kozlovský, 09/2021

- Platné normy a predpisy

- Materiály protihlukových stien – Forster – protihluková štúdia – AKUSTA s.r.o.

Ing. Peter Zaťko, Ing. Dušan Franek

- Inžiniersko-geologický prieskum nebol pre daný objekt spracovaný!

- Predpisy a vzorové listy

## Technické riešenie

  - Existujúci stav

# Momentálne sa v predmetnom území nenachádzajú opatrenia slúžiace na ochranu obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami dopravy. Z toho dôvodu sa rieši výstavba novej protihlukovej steny. Na mieste budúcej protihlukovej steny sa v súčasnosti nachádza oplotenie areálu základnej školy.

  - Búracie práce

V mieste navrhovanej protihlukovej steny sa nachádza existujúce oplotenie areálu základnej školy ktoré je treba vybúrať v dĺžke 120,5 m . Oplotenie pozostáva z oceľového rámového plotu osadenom na betónovom plotovom múriku výšky 500 mm a šírky 300 mm . Predpokladané rozmery základového pásu sú 600 mm šírka a 1000 mm výška. Oceľové oplotenie sa odreže od múrika následne bude vybúraný múrik v celej dĺžke a v miestach budúcich základových konštrukcií protihlukovej steny bude vybúraný základový pás v potrebnej dĺžke.

Nový stav

Protihluková stena je navrhnutá v súlade so závermi hlukovej štúdie spracovanej firmou AKUSTA s.r.o. v rámci zadania stavby a slúži na ochranu obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami hluku z dopravy. Protihlukové steny znižujú nepriaznivé hladiny hluku na prípustnú úroveň.

Situovanie – územné podmienky

Protihlukové steny sú situované na vonkajšej hranici pozemku ZŠ Odborárska ulica smerom k priľahlej železničnej trati  dĺžky 120 m, kde chránia budovy základnej školy a obytné územie so zástavbou obytných domov. Terén v mieste protihlukových stien je mierne svahovitý pod sklonom 0,21% - 4,69%.

Popis konštrukcie

Protihlukové steny sú navrhnuté ako obojstranne pohltivé v celkovej dĺžke 120 m s činiteľom pohltivosti α = 0,95 .Výška stien je 5,0 m nad terénom. Vzdialenosť líca steny od osi priľahlej koľaje je min. 3,10 m + ∆ vo.

PHS– návrh novej konštrukcie PHS z valcovaných profilov HEB 180 s výplňou prvkami Forster výšky 5,00 m nad terénom, na základe výsledkov protihlukovej štúdie.

Osové vzdialenosti stĺpov PHS sú  5 m.

Spodná stavba –

Založenie stĺpov PHS oceľovej konštrukcie je na vŕtaných železobetónových pilótach s hĺbkou cca 3,5 m priemeru 450 mm. Pilóty sú vystužené výstužnými košmi z betonárskej ocele 10 505 (R). Pilóty sa vybetónujú z betónu C30/37-XC3, XF3 a hlavy pilót z prevzdušneného betónu B30 (C25/30) s povrchovým vyhladením.

Konštrukcia PHS je tvorená stĺpmi HEB 180 rozmiestnenými v osových vzdialenostiach á 5,00m, ktoré sú votknuté min. 1,00 m do železobetónových pilót.

Vrchná stavba –

PHS– návrh novej konštrukcie PHS z valcovaných profilov HEB 180 s výplňou prvkami Forster výšky 5,00 m nad terénom, na základe výsledkov protihlukovej štúdie. Osové vzdialenosti stĺpov PHS sú  5 m.

Protihlukové dielce :

- Obojstranne vysoko pohltivé hliníkové elementy Forster Fonocon type SB 01 ( 216 ks) vo farebnej úprave RAL 9006 :

Hliníkové obojstranne vysoko pohltivé elementy sú bezúdržbové. Životnosť hliníkových elementov s RAL farbou musí byť min. 50 rokov (doložiť testom na životnosť a posudkom nezávislej skúšobnej inštitúcie) a musia byť certifikované podľa platnej EN 1793-5,6. Hliníkové elementy sú práškovo vypaľované do hmoty v požadovanej RAL farbe. Farebne vypaľované do hmoty sú predné a zadné plechy polyesterovým práškom, hrúbka náteru je minimálne 50 μ.  Z hľadiska vizuálno-akustických dôvodov je striedanie profilovej drážky každých 100mm, pričom hĺbka drážky nepresahuje 4mm. Bočný kryt hliníkových alementov je z lisovaného hliníkového plechu vyrobeného z jedného kusu, ktorý je spojený nitmi s predným a zadným stenovým plechom a dodatočne s vrchným a dolným pásom z lisovaného hliníkového plechu. Elementy sú vybavené vertikálnym postranným EPDM (obojstranne a po celej výške elementu = 4 ks) tesnením, ktoré je pripevnené na bočných krytoch. Tesnenie sa skladá z EPDM-gumového povrazového profilu a zo svorkového profilu z lisovaného hliníka a slúži zároveň ako dodatočná výstuha elementu. Ako hlavné nosné stavebné výrobky sa vyrábajú elementy s horným a spodným pásom, ktoré sú z lisovaného hliníkového profilu. Predný a zadný stenový plech je z 1 mm hliníkového plechu s vystužujúcou dvojitou drážkou hĺbky 2-3mm. Predné a zadné stenové plechy sú spojené zanitovaním (4 rady) s vrchným a spodným pásovým profilom. Hliníkové elementy obsahujú  40 mm hrubú minerálnu vlnu, objemová hmotnosť 120 kg/m3, z dierkovanej strany potiahnutá čiernou sklennou tkaninou, ktorá je hydrofóbna. 8 mm fibrózna cementová stredná stena je pri obojstranne pohltivom prevedení. Výška hliníkového elementu je  500 mm, hrúbka elementu 122 mm, perforácie na absorbčej strane sú priemeru 6mm, pričom podiel perforácii je 30% z plochy hliníka. Hmotnosť obojstranne vysoko pohltivého elementu je 28 kg/m2.  Hliníkové protihlukové elementy spĺňajú aktuálne platné normy  ZTW-LSW06, EN 1793-5,6, EN ISO 11654, ISO 717-1. Výrobca preukazuje certifikáciu PHS ako systému v spojení  oceľových stĺpov a hliníkových protihlukových výplní. Stĺpy sú uzavreté hliníkovou krytkou vypalovanou v požadovanej RAL farbe.

- Obojstranne vysoko pohltivé elementy Forster Fonocon type XSE11 DeltaTop ( 24 ks ) vo farebnej úprave RAL 3018.

Hliníkové vysoko pohltivé elementy  sú bezúdržbové. Hliníkové element majú práškovo vypaľovanú farbu a musia byť certifikované podľa platnej európskej normy pre protihlukové steny  EN 1793-5,6.

Hliníkový element Delta je výšky 500mm  (delta) s protihlukovým nadstavcom výšky 122mm (delta top výšky 500+122mm), hĺbky 332mm. Delta svojim tvarom a konštrukciou prekrýva oceľový stĺp. Akustický prínos musí byť l doložený a odskúšaný nezávislým autorizovaným laboratóriom ale v podmienkach praxe, t.j založených Delta Top na ceste. Z hľadiska vizuálno-akustických dôvodov je striedanie profilovej drážky každých 100mm, pričom hĺbka drážky nepresahuje 4mm.  Bočný kryt hliníkových elementov je z lisovaného hliníkového plechu vyrobeného z jedného kusu, ktorý je spojený nitmi s predným a zadným stenovým plechom a dodatočne s vrchným a dolným pásom z lisovaného hliníkového plechu. Elementy sú vybavené vertikálnym postranným EPDM (obojstranne a po celej výške elementu = 4 ks) tesnením, ktoré je pripevnené na bočných krytoch. Tesnenie sa skladá z EPDM-gumového povrazového profilu a zo svorkového profilu z lisovaného hliníka a slúži zároveň ako dodatočná výztuha elementu. Ako hlavné nosné stavebné výrobky sa vyrábajú elementy s horným a spodným pásom, ktoré sú z lisovaného hliníkového profilu. Predný a zadný stenový plech je z 1 mm hliníkového plechu s vystužujúcou dvojitou drážkou hĺbky 2-3mm. Predné a zadné stenové plechy sú spojené zanitovaním (4 rady) s vrchným a spodným pásovým profilom. Hliníkové elementy obsahujú  40 mm hrubú minerálnu vlnu, objemová hmotnosť 120 kg/m3, z dierkovanej strany potiahnutá čiernou sklennou tkaninou, ktorá je hydrofóbna. 8 mm fibrózna cementová stredná stena je pri obojstranne pohltivom prevedení. Perforácie na absorbčej strane sú priemeru 6mm, pričom podiel perforácii je 30% z plochy hliníka.

Hliníkové protihlukové elementy musia spĺňať normy  ZTW-LSW06, EN 1793-5,6, EN ISO 11654, ISO 717-1. Výrobca preukazuje certifikáciu PHS ako systému v spojení  oceľových stĺpov a hliníkových protihlukových výplní. Stĺpy sú uzavreté hliníkovou krytkou pre Delta top s vypaľovanou farbou v požadovanej RAL farbe.

Soklové a protihlukové dielce sa do oceľových stĺpov osadia na sucho a zabezpečia sa rozopretím pomocou gumených profilov. Vodorovné škáry medzi dielcami PHS vyplniť gumenými profilmi postupne s osadzovaním dielcov. Gumené profily lepiť na podkladné vrstvy stavebným lepidlom. Gumené profily sú dodávkou PHS.

Soklové dielce osadiť na hlavy pilót cez gumené ložiská hr. 10 mm. Ložiská na hlavy pilót nalepiť stavebným lepidlom.

Povrchové úpravy -

Prvky kovových konštrukcií (stĺpy) dodať s povrchovou úpravou polyuretánovým náterovým systémom celkovej hr. min 140 m vo farebnom odtieni RAL 9011.

Konštrukcie zabetónovaných stĺpov v mieste zabetónovania nenatierať, náter začať 50 mm pod úrovňou hornej hrany zabetónovania.

Prvky pred aplikáciou povrchovej úpravy očistiť o tryskaním na stupeň Sa 2,5.

Hliníkové dielce dodať s polyesterovo-plastovým práškovým náterovým systémom.

## Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy

  - Hlavné zásady postupu výstavby

Stavebné postupy sa navrhujú nasledovné:

- Príprava a vytýčenie staveniska

- Búracie práce – Odrezanie rámového oplotenia, búranie plotového múrika, vybúranie časti základov oplotenia

- Zemné práce – vŕtanie pilót, terénne úpravy

- Betónovanie pilót

- Osadenie a zabetónovanie oceľových stĺpov PHS

- Dokončovacie práce (osadenie protihlukových panelov, nátery...);

- Terénne úpravy okolia a uvedenie do prevádzky.

Zariadenie staveniska a plán organizácie výstavby/prác z hľadiska charakteru a rozsahu stavby bude riešiť dodávateľ stavebných prác, jedná sa totiž o práce krátkodobého rozsahu.

Doprava materiálov bude automobilovou dopravou.

Pred začatím prác je potrebné vytýčiť podzemné vedenia.

# Výrobky pre stavbu.

Zhotoviteľ objektu je povinný zo zákona (stavebný zákon) použiť pre stavbu iba také výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zabezpečená ich životnosť, mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

Výrobky, pre ktoré požadujú príslušné predpisy povinnú certifikáciu, musia mať príslušný certifikát v zhode so zákonom a platnými EU predpismi.

  - Požiadavky na prevádzku a údržbu

Objekt si vyžaduje bežné požiadavky na prevádzku a údržbu.

  - Ochrana životného prostredia

Ohľadom prípadného znečisťovania ovzdušia je zhotoviteľ stavby povinný sa riadiť ustanoveniami zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

Pre ochranu povrchových a podzemných vôd musí zhotoviteľ previesť všetky opatrenia organizačné a technické, potrebné k tomu, aby zabránil ich znečisteniu v súlade so zákonom 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný Zákon).

Zhotoviteľ stavby je povinný si zabezpečiť likvidáciu vzniknutých odpadov a pri kolaudácii predmetnej stavby musí priložiť doklad o spôsobe ich zneškodnenia v súlade so 409/2006 Z.z. o odpadoch a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 284 / 2001 Z.z.

Objekt po svojom dokončení nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

  - Bezpečnostné požiadavky

O riešení stavby z hľadiska BOZP sa a“ Pri realizácii stavebných prác je potrebné postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce. Je potrebné dodržiavať vyhlášku 314/2001 Zb. a vyhlášku MV SR 94/2004 Z.z.

Pre práce vykonávané stavebnými mechanizmami je potrebné dodržiavať aj predpisy a ustanovenia pre prácu s týmito mechanizmami.

Všetky nebezpečné miesta musia byť riadne označené viditeľnými bezpečnostnými tabuľkami.

Táto PD nenahrádza dodávateľskú dokumentáciu jednotlivých nosných konštrukcií. Túto je nutné po spracovaní predložiť zodpovednému projektantovi na posúdenie a schválenie.

V Žiline, 10/2021

Vypracoval:	Peter Loydl