Technické podmínky a požadavky na svítidla VO

při výběrovém řízení

Požadavky na svítidla:

- Svítidla nabídnutá uchazečem musí splňovat požadavky na provedení a tech. vlastnosti dané Standardy pro VO – viz. příloha

- Příkony navrhovaných svítidel v tabulkovém soupisu světelných bodů jsou uvedeny jako maximální

- Nová LED svítidla svým tech. provedením (rovné sklo zasazené v tělese svítidla) a umístěním (nulový náklon) zajišťují, že nebude žádná část vyzařovaného světelného toku směřovat nad vodorovnou rovinu procházející středem svítidla

- Úroveň osvětlení nepřekročí hodnoty požadované normou ČSN EN 13201 o více jak 30%

- Uchazeč předloží světelně technická data v elektronické podobě (tzv. EULUMDAT)

- Navržená svítidla jsou pro všechny typy komunikací s teplotou chromatičnosti 2700K

Uchazeč předloží výpočet osvětlení, kterým doloží dosaženou hladinu osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení pro jednotlivé modelové situace korespondující se zatříděním komunikací – s teplotou chromatičnosti 2700K.

Typy svítidel použité ve výpočtu musí být totožné se svítidly v předložené cenové nabídce.

Regulace

Jedná se o snížení světelného výkonu v nočních hodinách a představuje komfortní způsob, jak dosáhnout úspor v době, kdy je v obci minimální pohyb vozidel i chodců.

LED svítidla budou vybavena elektronickým předřadníkem umožňujícím regulovat příkon svítidla dle diagramu – nastavení nočního útlumu v tomto režimu:

do 22,00 hod. plný výkon (100%)

od 22,00 hod. do 04,30 hod. pokles na 50%

od 4,30 hod. plný výkon (100%)

Součástí nabídky bude funkční vzorek – 1ks svítidla LED vč. tech. dokumentace (katalogový list svítidla) s parametry uvedenými ve výpočtu a splňující požadavky dané touto přílohou. Svítidlo bude po skončení výběrového řízení uchazeči vráceno.

Závěr:

Podmínky a požadavky pro výběrové řízení na renovaci VO jsou zpracovány tak, aby byla zajištěna maximální efektivita použitého zařízení, jeho energetická účinnost a kompatibilita pro možnost dalšího rozšíření soustavy.

Zařízení je navrženo tak, aby byly minimalizovány náklady na následný provoz a údržbu osvětlovací soustavy.

K navrhovaným typům svítidel je nutné pro účely VŘ doložit také Katalogové listy výrobce a požadované certifikáty vystavené oprávněným subjektem dle současně platných zákonů o technických požadavcích na výrobky.

Výrobky musí být označeny příslušnou značkou shody a musí být určeny pro středoevropský trh.

Nedodržení technických parametrů a technických standardů VO znamená vyřazení uchazeče z dalšího hodnocení z důvodu nedostatečné garance zajištění energetických, světelných a technických požadavků.