# Identifikační údaje

## a)	označení stavby

Název stavby:		REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ NÁDRAŽNÍ,

I. ETAPA – AKTUALIZACE PD

Druh stavby:	stavba

Místo stavby:	Šternberk, Nádražní

Účel stavby:	parkovací stání a zklidnění dopravy

Stupeň dokumentace:   	dokumentace pro provedení stavby

## b)	stavebník nebo objednatel stavby

Název:	Městský úřad Šternberk

Sídlo:	Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

## c)	projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Název:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Sídlo:	Tylova 4,	772 00 Olomouc

IČO: 	25849280

DIČ:	CZ25849280

tel:	585 230 780

fax:	585 227 166

e-mail: 	alfaprojekt@alfaprojekt.com

## d)	seznam dotčených pozemků

Katastrální území Šternberk:

| parc. č. | druh pozemku | způsob využití | vlastník | ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2308/1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Šternberk | - |
| 2309/1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Šternberk | - |
| 2311 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Šternberk | - |
| 2312 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Šternberk | - |
| 2329 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Šternberk | - |
| 2330 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Šternberk | - |
| 2334 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc | - |
| 2657 | vodní plocha | koryto vodního toku | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | - |

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

## a)	stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Navržené řešení zpracovává stávající prostor zpevněných ploch s dílčím záborem ploch zeleně. Cílem řešení je dotvořit komunikační prostor segmentu sídliště tak, aby funkce, požadované v tomto prostoru, měly odpovídající plošné a konstrukční řešení.

Předmětem projektu je návrh úpravy místní obslužné komunikace, návrh chodníků, parkovacích stání, stání pro TKO, zvýšené plochy křižovatky a návrh širokého příčného prahu jako chodníkový přejezd.

Je navržena úprava dvou větví místních obslužných komunikací III.třídy.

VĚTEV 1 vede od napojení na stávající místní komunikaci jihozápadním směrem ke slepému ukončení s obratištěm. VĚTEV 2 vede od napojení na stávající místní komunikaci a VĚTVE 1 severovýchodním směrem do prostoru navázání na stávající komunikaci.

Na navržené větve místních komunikací se napojují kolmá parkovací stání, chodníky, plochy pro stání kontejnerů na TKO, vjezdy do řadových garáží a sjezdy na navazující pozemky.

Navržené větve MK se v začátku úpravy napojují na stávající místní komunikaci. Prostor napojení je řešen v zájmu zklidnění dopravy jako zvýšená plocha křižovatky.

Jsou navrženy chodníky, které částečně nahradí stávající plochy pěší dopravy. Jsou situovány podél navržené komunikace a budov. Je řešen významný pěší tah na lávku přes vodoteč širokým příčným prahem přes VĚTEV 2.

## b)	předpokládaný průběh stavby

Termíny pro zahájení a dokončení stavby budou upřesněny investorem dodatečně na základě výběrového řízení.

## c)	vazby na regulační plány, územní plán, případně na územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek

Stavba svým charakterem a objemem a umístěním je v souladu s územně plánovací dokumentací a navazuje na vydané územní rozhodnutí.

## d)	stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Na zájmovém území se dnes nachází místní obslužná komunikace a travnaté plochy

## e)	vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Realizovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostření.

Negativní dopady na krajinu, zdraví a životní prostření se nepředpokládají.

## f)	celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

Území nebude negativně dotčeno.

# přehled výchozích podkladů a průzkumů

## a)	dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby

V roce 2007 byla zpracována dokumentace k žádosti o změně stavby, která bylo následně vydána.

V roce 2016 byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení, které bylo následně vydáno.

## b)	regulační plány, územní plán, územně plánovací informace

Stavba je v souladu s platným ÚP.

## c)	mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

Bylo provedeno geodetické zaměření pozemku stavby. Výškový systém BpV, souřadný systém JTSK. U správců sítí byly zjištěny údaje o stávajících inženýrských sítích. Dalším podkladem byl digitalizovaný snímek katastrální mapy.

## d)	dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)

Pro vlastní stavbu nebyl prováděn dopravní průzkum.

## e) 	geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

Nebyl prováděn.

## f)	diagnostický průzkum konstrukcí

Nebyl prováděn.

## g)	hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech

Nebyly zjišťovány.

## h)	klimatologické údaje

Nebyly zjišťovány.

## i)	stavebně historický průzkum

Nebyl prováděn.

# členění stavby

## a)	způsob číslování a značení

Je proveden dle vyhl.146/2008 Sb.

## b)	určení jednotlivých částí stavby

Nebyly určeny samostatné části stavby.

## c)	členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty:

SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 03 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

SO 06 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 07 ÚPRAVA NA VODOVODU

# podmínky realizace stavby

## a)	věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Na tento projekt navazuje PD REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ NÁDRAŽNÍ,

I. ETAPA - ÚPRAVA ZELENĚ A ODPOČINKOVÝCH MÍST.

## b)	uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Termíny pro zahájení a dokončení stavby budou upřesněny investorem dodatečně na základě výběrového řízení.

## c)	zajištění přístupu na stavbu

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby je veden prostřednictvím ulic U Střelnice a Nádražní.

Přístupové trasy budou vedeny tak, aby se maximálně omezil průjezd obytnou zástavbou.

## d)	dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Stavba si vyžádá úplnou uzavírku ulic U Střelnice (v západní části této ulice) a Nádražní

(v severní části ulice).

# přehled budoucích vlastníků a správců

## a)	seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty do vlastnictví a osob, které je budou spravovat

Stavba zůstane ve vlastnictví stavebníka.

## b)	způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Komunikace pro automobilovou dopravu a komunikace pro pěší budou užívány jako veřejně přístupné.

# předávání stavby do užívání

## a)	možnosti postupného předávání části stavby do užívání

Stavba bude předána vlastníkům do užívání po dokončení stavby.

## b)	zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Stavba nebude užívána před dokončením.

# souhrnný technický popis stavby

# 8.1	souhrnný technický popis

Navržené řešení zpracovává stávající prostor zpevněných ploch s dílčím záborem ploch zeleně. Cílem řešení je dotvořit komunikační prostor segmentu sídliště tak, aby funkce, požadované v tomto prostoru, měly odpovídající plošné a konstrukční řešení. Součástí je také návrh rekonstrukce veřejného osvětlení, odvodnění komunikace a úpravy na vodovodu.

Je navržena úprava dvou větví místních obslužných komunikací III.třídy.

# 8.2	TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ A JEJICH SOUČÁSTÍ

8.2.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE

## a)	výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby

Předmětem projektu je návrh úpravy místní obslužné komunikace, návrh chodníků, parkovacích stání, stání pro TKO, zvýšené plochy křižovatky a návrh širokého příčného prahu jako chodníkový přejezd.

## b)	základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací

Dopravní řešení

VĚTEV 1 vede od napojení na stávající místní komunikaci jihozápadním směrem ke slepému ukončení s obratištěm. V prostoru křižovatky se stávající komunikací a s VĚTVÍ 2 bude v trase směrový kružnicový oblouk R=12m. Celková délka úpravy je 171,835m. Šířka vozovky je 6,0m. Výškové řešení je shodné se stávajícím stavem.

VĚTEV 2 vede od napojení na stávající místní komunikaci a VĚTVE 1 severovýchodním směrem do prostoru navázání na stávající komunikaci. V trase se nachází směrový kružnicový oblouk R=9m. Celková délka úpravy je 105,333m. Šířka vozovky je 6,0m. Výškové řešení je shodné se stávajícím stavem.

V prostoru křížení významného pěšího tahu na lávku je navržen široký příčný práh jako chodníkový přejezd.

Na VĚTEV 2 navazují dva stávající sjezdy na přilehlé pozemky. Tyto budou v rámci navrženého řešení stavebně upraveny výměnou krytu.

Konstrukčně se jedná o vozovku netuhou s asfaltovým krytem. Vozovka je lemována betonovým krajníkem 25/10 do betonu a v místě styku s chodníkem či zelení i obrubníkem 15/25 do betonu přímým i obloukovým R=1m. Základní převýšení obrubníku je 12 cm, v místě bezbariérové úpravy 2cm provedením zapuštěného obrubníku.

Stávající asfaltový povrch bude odfrézován, v místech rozšíření vozovky budou konstrukční vrstvy odřezány do stupňů a bude provedeno napojení podkladních vrstev. Vrstvy krytu budou v min. tloušťce 10 cm položeny na celý rozsah vozovek.

Zvýšená plocha křižovatky a příčný práh budou řešeny jako dlážděné konstrukce z kamenné kostky do MC na podkladním betonu, vyztuženém sítí.

Budou provedeny nové vpusti s mřížemi ve vozovce s nosností D400, s kalištěm a košem na splaveniny s novými přípojkami, zaústěnými do dešťové kanalizace. Je navrženo celkem 7 uličních vpustí.

Na navržené větve místních komunikací se napojují kolmá parkovací stání, chodníky, plochy pro stání kontejnerů na TKO, vjezdy do řadových garáží a sjezdy na navazující pozemky.

Navržené větve MK se v začátku úpravy napojují na stávající místní komunikaci. Prostor napojení je řešen v zájmu zklidnění dopravy jako zvýšená plocha křižovatky.  V prostoru konce úpravy se řešená VĚTEV 2 napojuje přímo na pokračování stávající komunikace.

Jsou navrženy chodníky, které částečně nahradí stávající plochy pěší dopravy. Jsou situovány podél navržené komunikace a budov. Je řešen významný pěší tah na lávku přes vodoteč širokým příčným prahem přes VĚTEV 2.

Chodníky budou provedeny z ploché dlažby 40/40/5 do písku, lemované betonovými obrubníky 5/25 do betonu. V místech napojení na vozovku je provedena bezbariérová úprava napojení – varovný pás 40cm za obrubníkem z reliéfní dlažby.

Plochy pro kontejnery budou provedeny z betonové zámkové dlažby 20/10/8cm v přírodní barvě bezfazetové, na nestmeleném podkladu. Plochy jsou lemovány betonovým obrubníkem 15/25 do betonu na straně se zelení. Od parkovacích míst budou odděleny bet. obrubníkem 10/25 do betonu.

Na VĚTEV 2 navazují vjezdy do 9 řadových garáží. Tyto vjezdy budou provedeny částečně z polovegetační dlažby, v místě, kde bude probíhat pěší tah, budou vjezdy řešeny jako dlážděná vozovka ze zámkové dlažby v šedé barvě dlažby tl. 8cm.

8.2.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

Projekt neobsahuje.

8.2.3 ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

Dešťové vody z komunikace a parkovacích stání budou odvedeny pod povrch do rýhy s drenáží a vpusti budou napojeny na tuto rýhu. Jsou navrženy 4 uliční vpusti s mříží ve vozovce, nosnost D400 a 3 vpusti budou řešeny se vsakovacím boxem ze štěrku obalené geotextílií.

Přípojky vpustí budou z PVC DN150. 6 stávajících vpustí bude zrušeno.

Podloží bude odvodněno sklonem zemní pláně – min 3% do terénu.

8.2.4 TUNELY, PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE

Projekt neobsahuje.

8.2.5 OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ PARKOVIŠTĚ, ÚNIKOVÉ ZÓNY A PROTIHLUKOVÉ STĚNY

Problematika statické dopravy je v prostorech kapacitní zástavby jedním z nejvýraznějších problémů. Navržené řešení vede ke stavu se zvýšeným počtem parkovacích stání při vyloučení stání v rozporu s platnou legislativou.

Jsou navržena kolmá parkovací stání v celkovém počtu 122, toho 8 stání vyhrazená pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Rozměry stání jsou pro vozidla O2. Kolmá stání u chodníku 5,0*2,5m, s převisem nad zelení 4,5*2,5m, krajní stání jsou rozšířena o 0,25 m. Stání pro invalidy v šíři 3,5m. Sklon u parkovacích míst je 0,0%.

Konstrukčně jsou stání provedena z polovegetačních tvárnic do písku, na nestmeleném podkladu, stání jsou lemována betonovým obrubníkem 15/25 do betonu přímým i obloukovým R=1m. Základní převýšení obrubníku je 10 cm, v místě bezbariérové úpravy 2cm provedením zapuštěného obrubníku.

Podle požadavku Povodí Moravy je navržená konstrukce parkoviště v pásmu 8,0m od břehové hrany přizpůsobena na pojezd těžké techniky pro údržbu koryta vodního toku.

8.2.6 VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

## a)	záchytná bezpečnostní zařízení

Projekt neobsahuje.

## b)	dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku

Bude provedeno dopravní značení dle stanovení, provedeného příslušným orgánem. Návrh trvalého dopravního značení je uveden v situaci C.1.2.7 DORPAVNÍ ZNAČENÍ.

Vodorovné značení V10b bude provedeno pomocí betonové dlažby 20/10/8.

Svislé značky budou provedeny s reflexní folií na Al profilovaném plechu a na Al rýhovaném sloupku do typové patky. Velikost a provedení značek dle TP65 a VL6.1 – základní velikost -2.

## c)	veřejné osvětlení

V rámci úpravy části komunikace U Střelnice bude stávající osvětlení demontováno a zrušeno. Instalováno bude nové veřejné osvětlení, které je navrženo dle ČSN/TR 13201. Komunikace je zatříděna jako M5 místní obslužná.

Nové osvětlení bude provedeno na kuželových stožárech 6m. Pro osvětlení chodníku bude osvětlení na kuželových stožárech 5m. Tyto stožáry budou osazeny LED svítidly v různých intenzitách dle situačního výkresu a schématu spojení.

Napojení nového veřejného osvětlení bude ze stávajícího rozvaděče VO v ul. Nádražní. Součástí nového rozvodu VO je i napojení do stávajících stožárů VO před panelovými domy. Napojení a rozvod bude proveden kabelem CYKY 4Bx16. kabel bude po celé délce uložen v ochranné trubce. Provedení bude v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Kabely VO budou ukládány volně do výkopu v pískovém loži se zákrytem výstražnou fólií. Pokládka kabelů bude prováděna v souladu s ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Souběžně s kabelem bude položen i zemnící pásek FeZn 30/4. Stožáry budou osazeny v typových betonových základech. Do základů stožáru nesmí být zabudován zemnící pásek ani přívodní kabely.

Součástí nových rozvodů VO bude i nové napojení ze stávajícího rozvaděče do ulice Věžní. Tento kabel bude ukončen ve stožáru osvětlení přechodu přes ulici Věžní. Napojení bude rovněž provedeno kabelem CYKY-J 4x16.

## d)	ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace

Projekt neobsahuje.

## e)	clony a sítě proti oslnění

Projekt neobsahuje.

8.2.7 OBJEKTY OSTATNÍCH SKUPIN OBJEKTŮ

SO 03 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

V rámci dopravního řešení, dojde k nárustu parkovacích stání, ploch zeleně, doplnění chodníku a ploch pro kontejnery.

Dle orientačního průzkumu pro vsakování srážkových vod (06/2014, Ing. Š. Farkaš) jsou vhodné hydrogeologické podmínky pro vsakování. Je navržen vsakovací systém z nově upravovaných ploch. Návrh předpokládá provedení parkovacích stání z polovegetačních tvárnic, u kterých je možno dosáhnout větší mezerovitosti, s položením na propustný podklad.

Dešťové vody z komunikace a parkovacích stání budou odvedeny pod povrch do rýhy s drenáží a vpusti budou napojeny na tuto rýhu. Ostatní vpusti budou řešeny se vsakovacím boxem ze štěrku obalené geotextílií. Bezpečnostní přepady z drenáží a části vpustí budou vyústěny do vodoteče Sitka.  Bezpečnostní přepady z ostatních drenáží a  vsakovacích vpustí budou zaústěny do stávající kanalizace. Veškeré vpusti včetně přípojek a bezpečnostní přepady z vpustí se vsakovacím boxem budou součástí PD SO 02 Komunikace a zpevněné plochy.

Dešťové odpadní vody z komunikačních ploch budou příčným sklonem svedeny k parkovacím stáním z polovegetačních tvárnic. Podélný sklon stání bude shodný s podélným sklonem komunikace, příčný sklon bude vodorovný. Postupným vsakováním a následným předčištěním ve vrstvě zeminy budou odpadní dešťové vody vsakovat do rýhy z hrubého štěrku. Ve dně rýhy bude uložena drenáž a celá část bude obalena geotextílií. Dno drenáže musí být v prostoru nezahliněných štěrkopísků, aby bylo zajištěna vhodná vsakovací funkce.

Od hloubky 1,6 až 2,0 m pod terénem jsou hrubé písčité štěrky a nad nimi nepropustná vrstva jílů. Z tohoto důvodu bude před uložením části drenáží provedena sanace dna výkopu do hloubky cca 2,0 m a to štěrkodrtí frakce 32/63 mm se zhutněním. Vždy je nutné řešit individuálně a přizvat k posouzení základové spáry hydrotechnika.

Vsakovací parkovací stání je nutné pravidelně kontrolovat a čistit. Při ztrátě vsakovací schopnosti (zakolmatování) je dle potřeby výměna štěrkové vrstvy s geotextílií.

Při výstavbě dbát pokynů VHS SITKY, s.r.o., před zásypem potrubí přizvat pověřeného zástupce.

Před započetím prací doporučuji provést v místech křížení dešťového potrubí se stávajícím potrubím kanalizace kopané sondy k ověření nivelety.

SO 07 ÚPRAVY NA VODOVODU

Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o požaduje rekonstrukci vodovodního potrubí  pod navrženými čtyřmi stáními pro TKO.  Výměna bude provedena osově na stání pro TKO, u každého v délce 6,0 m.

Dále  VHS SITKA, s.r.o požaduje výměnu všech poklopů včetně zemních souprav na vodovodních šoupátkách a ventilech v  daném rozsahu úprav.

V PD byly splněny požadavky Vodohospodářské společnosti SITKA, s.r.o. č.j. 270/11/13-Val v rámci úprav na vodovodu.

# výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Bylo provedeno geodetické zaměření pozemku stavby. Výškový systém BpV, souřadný systém JTSK. Lze konstatovat, že území je v zásadě rovinaté.

# dotčená ochranná pásma

## a) 	rozsah dotčení

Stavbou pozemní komunikace jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí.

## b)	podmínky pro zásah

Podmínky pro zásah do jejich ochranného pásma stanoví správce sítě ve svém vyjádření.

Podle požadavku Povodí Moravy je navržená konstrukce parkoviště v pásmu 8,0m od břehové hrany přizpůsobena na pojezd těžké techniky pro údržbu koryta vodního toku.

Jakékoli zemní práce mohou být zahájeny až po vytyčení všech podzemních sítí jejich správci!!!

## c)	způsob ochrany nebo úprav

Jejich ochrana bude provedena dle požadavků správců sítí, definovaných ve vyjádřeních a stanoviscích. V zásadě se jedná o ručně prováděné zemní práce a fyzickou ochranu zařízení.

## d)	vliv na stavebně technické řešení trasy

Není.

# zásah stavby do území

## a)	bourací práce

Bude provedeno frézování stávajícího asfaltového krytu, rozebrání dlažeb chodníků a parkovacích stání. Dále budou odbourány stávající obrubníky a lokálně budou odbourány i stávající podkladní vrstvy.

Budou odbourány drobné předměty jako dopravní značky, sloupky apod.

Odbourané hmoty budou odvezeny na skládku k recyklaci.

Na pozemku stavby se nachází podzemní inženýrské sítě. V rozsahu jejich ochranných pásem bude možno provádět zemní práce jen ručně a jakékoli zemní práce mohou být zahájeny až po vytyčení sítí na stavbě jejich správci.

## b)	kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

Dojde ke kácení mimolesní zeleně.

Kácení je součástí PD REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ NÁDRAŽNÍ, I. ETAPA

- ÚPRAVA ZELENĚ A ODPOČINKOVÝCH MÍST

## c)	rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Pro zajištění zemní pláně budou provedeny odkopávky. Zemní pláň zajištěná odkopávkou bude zhutněna na požadovaný modul pružnosti Edef,2=min 45Mpa, u chodníků Edef,2=30 MPa.

Je předpoklad zjištění nevhodného podloží. V tomto případě je nutno uvažovat se sanací zemní pláně. Projekt uvažuje s výměnou materiálu s tloušťkou vrstvy podloží pod vozovkami 500mm. Zemina bude odkopána a odvezena na skládku a nahrazena vhodnými zeminami, nejlépe nesoudržnými, například lomový kámen netříděný, betonový recyklát, apod. Od jemnozrnných zemin v podloží je navržena separační geotextilie. V případě, že bude dodavatel navrhovat odlišný způsob úpravy podloží (například zlepšením zemin hydraulickými pojivy) je toto možno za dodržení všech navrhovaných parametrů i platných ČSN a TP.

Obdobná úprava podloží je navržena i pod chodníky a to ve vrstvě 20 cm.

Odkopaná zemina bude odvezena na skládku.

Jakékoli zemní práce mohou být zahájeny až po vytyčení všech podzemních sítí jejich správci!!!

## d)	ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Po dokončení prací na zpevněných plochách bude přivezena ornice a zajištěno její rozprostření ve vrstvě 20 cm a následné osetí travním semenem.

## e)	zásah do ZPF a případná rekultivace

Nebude dotčen ZPF.

## f)	zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Není.

## g)	zásah do jiných pozemků

Není.

## h)	vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Nejsou.

# nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na:

## a)	všechny druhy energií

Nejsou nároky.

## b)	telekomunikace

Nejsou nároky.

## c)	vodní hospodářství

Nejsou nároky.

## d)	připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu prostřednictvím ulic Nádražní a

U Střelnice.

## e)	možnosti napojení na technickou infrastrukturu

Není řešeno.

## f)	druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Směsný stavební a demoliční odpad, zařazený jako N, bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadů.

Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů) – uvedeno v tabulce odpadů pod katalogovým číslem 170503. U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci apexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Při realizaci stavby je třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné hlučnosti a prašnosti. Dále musí být zamezeno znečišťování půdy a spodních vod a neopodstatněnému poškozování zeleně při provádění stavebních prací a provozem stavební mechanizace.

Odvoz stavebních sutin a přebytečné zeminy bude prováděn na nejbližší skládku. Staveništní suť a další staveništní odpady, pokud jsou hodnoceny jako nebezpečné, budou odváženy na oficiální skládky těchto odpadů (zákon č.125/97Sb.). Dodavatel doloží jejich uložení v souladu s uvedeným zákonem.

Vlastní komunikace neprodukuje provozem odpady.

# vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

## a)	ochrana krajiny a přírody

Ochrana stávajících vzrostlých stromů při realizaci stavby je dána ČSN839061. Dodavatel je povinen zamezit znečišťování vegetačních ploch látkami poškozujícími půdu nebo rostliny, ohniště smí být zakládána v předepsaných vzdálenostech od okapové linie korun, kořenové prostory stromů nesmí být zaplavovány vodou, odváděnou ze stavby.

K ochraně stromů před mechanickým poškozením je nutno stromy chránit plotem, obklopujícím kořenovou zónu, a není – li to možné, je nutno chránit kmen stromu vypolštářováním bedněním z fošen, vysokým nejméně 2,0m. Korunu je rovněž nutno chránit před poškozením stroji.

Do kořenové zóny lze navážet pouze hrubozrnný materiál, propouštějící vzduch a vodu.

Výkopy v kořenovém prostoru se smí hloubit pouze ručně, nebo s použitím odsávací techniky. Při výkopech nesmí být přetínány kořeny s průměrem větším, než 2cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny s průměrem menším než 2cm je nutno ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů je nutno ošetřit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.

U stavebních jam nebo výkopů, při nichž dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová clona. V kořenovém prostoru nemyjí být zřízeny základy. V případě nutnosti je nutno msto pásů zřídit patky.

Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel ani zřizováním zařízeními staveniště.

Pokud v rámci stavby dochází k poklesu spodní vody, které trvá déle než 3 týdny, je nutno stromy ve vegetačním období zavlažovat.

V kořenové zóně stromů mají být použity při pokládce zpevněných ploch propustné kryty s co nejmenší tloušťkou nosné vrstvy a s nepatrným zhutněním.

Podrobnosti viz ČSN839061.

## b)	hluk

Není řešeno, vliv stavby na hluk je minimální.

## c)	emise z dopravy

Nejsou.

## d)	vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Nepředpokládá se vznik znečištěných vod.

## e)	ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Zhotovitel i uživatel stavby (stavebník) jsou povinni po celou dobu výstavby i po celou dobu životnosti stavby dodržovat závazné předpisy a normy (viz zejména zákon č. 262/2006 Sb. účinný od 1. 1. 2007 a navazující závazné předpisy a normy). Při přípravě této části technické zprávy byly využity materiály Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků

Obecně

Mezi hlavní zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků patří zejména:

- práce ve výšce (vzhledem k možnosti pádu),

- pohyblivé části strojů (vzhledem k možnosti zachycení, vtažení),

- manipulace s materiálem (vzhledem k možnosti úderu a zranění),

- hořlavé materiály (vzhledem k možnosti požáru),

- špatně udržované podlahy a schodiště (vhledem k možnosti uklouznutí),

- tlakové nádoby a přístroje (vzhledem k možnosti výbuchu),

- dopravní prostředky (vzhledem k možnosti dopravní nehody),

- elektřina (vhledem k možnosti zasažení elektrickým proudem),

- dým (vzhledem k možnosti otravy),

- ruční manipulace s materiálem (vzhledem k možnosti řezných nebo tržných ran),

- hluk (vhledem k možnosti poškození sluchu),

- nedostatečné osvětlení (vzhledem k možnosti poškození zraku nebo nehody),

- nízká teplota (vzhledem k možnosti prochlazení), a další.

Zraněni mohou být s různou pravděpodobností všichni pracovníci, tj. jak obsluha strojů a zařízení, dělníci v ostatních dělnických kategoriích, tak i administrativní pracovníci. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat zejména novým, nekvalifikovaným zaměstnancům a jiným osobám zdržujícím se na pracovištích (s vědomím zaměstnavatele).

Stavební práce

Stavební práce patří trvale mezi nejrizikovější pracovní činnosti. Z dlouhodobých rozborů a sledování ukazatelů pracovní úrazovosti vyplývá, že k závažným pracovním úrazům nejčastěji dochází v důsledku těchto rizikových faktorů:

- pád pracovníka z výšky v důsledku nezajištění volných okrajů konstrukcí a nebezpečných otvorů na pracovištích i komunikacích (u podlah, stropů, střech, ramp, podest apod.) ochrannými a záchytnými konstrukcemi (chybějící ohrazení nebo poklopy), u podlah lešení nedovolené otvory a mezery,

- nepoužívání prostředků osobního zajištění proti pádu z výšky, především při pracích na střechách, při montážních a udržovacích pracích,

- nezajištění stěn výkopů proti sesutí,

- nebezpečný způsob provádění bouracích a rekonstrukčních prací,

- neodborná a nesprávná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy,

- nezakryté a nezajištěné pohyblivé, rotující a jinak nebezpečné části strojů,

- nedodržování zákazu dopravy osob při provozu zařízení svislé dopravy (zejména nákladních stavebních výtahů a el. vrátků), která nejsou pro přepravu osob určena,

- špatný technický stav vázacích a závěsných prostředků a nosných lan zdvihacích zařízení,

- nedostatečná ochrana živých částí elektrických zařízení,

- nedostatečná příprava staveb, nedostatky organizace a koordinace práce na stavbách prováděných více firmami, trpěné nebezpečné způsoby a postupy prací, nízká úroveň a náročnost při řízení bezpečnosti práce na stavbách, což vede k používání nebezpečných postupů a způsobu práce a to zejména ze strany podnikajících fyzických osob, které na stavbách samy pracují,

- ztráta stability objektů v okolí výkopů nebo ohrožených prováděním bouracích nebo rekonstrukčních prací.

Způsob omezení rizikových vlivů

Základním způsobem omezení rizikových faktorů je důsledné dodržování platné legislativy, zejména (vše v platném znění):

- zákon č. 65/1965 Sb. v platném znění, popř. zákon č. 262/2006 Sb. účinný od 1.1.2007,

- zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce,

- vyhláška č.48/82 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- nařízení vlády č. 101/2005 ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti,

- vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

- vyhláška č. 324/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví

- zákon č. 309/2006 ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci). Především § 3, § 14 a § 18.

Bezpečnostní pásma a únikové cesty

- ve smyslu BOZP se nenavrhují.

Vzhledem k možnému (i když minimálnímu) křížení pohybu pěších a motorizovaných návštěvníků (obyvatel) je nutno dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v novelizovaném znění (zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu). Řešení komunikací zahrnuje vodorovné a svislé dopravní značení v souladu vyhláškou č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhrazená parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou označena mezinárodním symbolem přístupnosti.

Technické zařízení a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy

Samostatně obsluhovat a řídit stroje smí pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou kvalifikaci, případně zvláštní odbornou způsobilost (byl proškolen a prošel zácvikem), a splňuje předpoklady zdravotní způsobilosti.

Stroje se smí používat jen k činnostem, ke kterým jsou konstrukčně uzpůsobeny.

Obsluha stroje je povinna si zkontrolovat technický stav stroje před jeho použitím. Není povoleno používat stroj ve špatném technickém stavu, stroj s nefunkčním, poškozeným nebo chybějícím ochranným zařízením či krytem.

Ochranná zařízení stroje, ochranné kryty a pojistné zařízení nesmí být vyřazováno z provozu a měněny jejich předepsané parametry. Ochranné kryty a zařízení smí být odstraněny, jen když stroj není v chodu a je nezbytné provést údržbu zakryté části.

Při práci je nutno dodržovat stanovené pracovní postupy a používat jen ty pomůcky na podávání nebo přidržování materiálu nebo výrobku a ty pomůcky na čištění stroje, které jsou vhodné a které byly obsluze přiděleny.

Při přerušení nebo ukončení provozu musí být stroj zajištěn tak, aby nemohl být zdrojem ohrožení nebo neoprávněného použití.

Plochy pro obsluhu, běžnou údržbu a drobné opravy budou vyčleněny v rámci staveniště (mohou to být i zpevněné odstavné plochy). K větším opravám bude technika převezena do servisu.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí zaměstnavatel zajišťovat i u osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti.

Zaměstnavatel je povinen periodicky školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky o bezpečném provádění prací v potřebném rozsahu.

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.

Zaměstnavatel musí zaměstnancům poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při výkonu práce.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebněmontážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, je povinen zajistit v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště s pro bezpečný výkon práce. Dále je zaměstnavatel povinen dodržovat další požadavky ze zákona č.309/2006 z § 3 (udržování pořádku a čistoty na staveništi, zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, předcházení zdravotním rizikům při práci s břemenem, atd.).

Specifikace označení symbolů a signálů na zajištění bezpečnosti

Řešení vnitroareálových komunikací zahrnuje vodorovné a svislé dopravní značení v souladu vyhláškou č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhrazené prostory pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti.

Komunikace jsou v rámci možností přímé a přehledné a jejich povrch je rovný a odolný mechanickému poškození.

## f)	nakládání s odpady

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a příslušnými prováděcími vyhláškami. Po dobu výstavby vznikají odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu – zemní a stavební práce, montážní práce, vybavení stavby, úklidové práce, apod. Odpovědnost za nakládání s odpady nese dodavatel stavby (podíl investora může být smluvně upřesněn). Přesné množství odpadu nelze v tomto stupni PD specifikovat, závisí především na výběru dodavatele stavby a organizaci práce, možné druhy odpadů jsou uvedeny níže. Odpovědná strana je povinna s těmito odpady zacházet podle zákona, tzn. třídit, ukládat na vyhrazená místa, evidovat a řádně likvidovat. Jedná se o běžnou stavebně – investiční činnost při výstavbě. Před ostatními formami likvidace odpadů je preferována recyklace.

Zneškodňování nebezpečných odpadů bude zajištěno servisním způsobem u specializovaných firem s příslušným oprávněním (doklady budou archivovány pro případné kontroly ze strany orgánů státní správy).

Při budoucím provozu nových objektů nebude produkován žádný odpad. Výjimku tvoří běžný komunální odpad z odpadkových košů rozmístěných po náměstí. Pro fázi provozu se odpadové hospodářství nemění ani kvalitativně, ani kvantitativně.

| Číslo | Název | Vznik |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | obaly sypkých stavebních hmot |
| 15 01 02 | Plastové obaly | obaly stavebních hmot apod. |
| 15 01 06 | Směsné obaly | obaly stavebních hmot apod. |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | obaly z nátěrových a těsnících hmot |
| 17 01 01 | Beton | zbytky stavebních hmot |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | poškozené nebo jinak nepoužitelné stavební hmoty |
| 17 02 01 | Dřevo | odpadní stavební dřevo |
| 17 02 02 | Sklo | zbytky, poškozené stav. materiály |
| 17 02 03 | Plasty | odpad plastů |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | demolice stávajících zpev. ploch |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | demolice stávajících zpev. ploch |
| 17 04 07 | Směsné kovy | zbytky, poškozené stav. materiály |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | odpad izolačních stavebních materiálů |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | odstranění nevhodného podkladu |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 03 | odpad izolačních staveb. materiálů |
| 17 04 05 | Železo a ocel | odpad železa a ocele |

# obecné požadavky nA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou:

## a)	mechanická odolnost a stabilita

Návrh vozovek byl proveden dle TP 170 Navrhování vozovek.

## b)	požární bezpečnost

Komunikace budou případně sloužit jako zásahová i úniková trasa.

## c)	ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Nebudou stavbou dotčeny.

## d)	ochrana proti hluku

Neřeší se.

## e)	bezpečnost při užívání

Z hlediska provozu na pozemních komunikacích je bezpečnost řešena Zákonem č. 369/2000 Sb. v aktuálním znění.

## f)	úspora energie a ochrana tepla

Není řešena.

# DALŠÍ POŽADAVKY

Popis návrhu stavby z hlediska dodržení

## a)	užitných vlastností stavby

Nejsou.

## b)	zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Jsou řešeny varovné a signální pásy na přechodech, varovné pásy v místech přecházení a vodící linie podél chodníků – zvýšený obrubník. Maximální sklon pěší trasy je 8,3% - 1:12. Výška obrubníku v místě pro přecházení a v místě přechodu je 2 cm.

## c)	ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

Stavba je svým konstrukčním návrhem chráněna před možnými účinky promrzání.

## d)	splnění podmínek dotčených orgánů.

Všechny známé podmínky dotčených orgánů jsou v projektu zapracovány.

Podle požadavku Povodí Moravy je navržená konstrukce parkoviště v pásmu 8,0m od břehové hrany přizpůsobena na pojezd těžké techniky pro údržbu koryta vodního toku.

V Olomouci 02/2019				           				      kolektiv autorů