Príloha č. 4 súťažných podkladov

Návrh Vlastného riešenia

na preukázanie požiadaviek na predmet zákazky

Zákazka:

Výzva č. 1 - Switche a disky pre kamerový systém, manažmentové karty pre UPS APC a Eaton

Obchodné meno uchádzača:           ............................................................................................

Adresa/sídlo uchádzača:                  ............................................................................................

IČO:                                                     ................................................................

| 1. Ethernetový switch 24 portov PoE + 2 porty SFP pre kamerové systémy (napr. HIKVISION DS-3E1526P-SI ) alebo ekvivalent |  |
| --- | --- |
| Požiadavky verejného obstarávateľa: | Uchádzač uvedie konkrétny ponúkaný tovar a súčasne, či spĺňa/nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa: |
| 24×gigabitových portov PoE a 2×gigabitových SFP portov. Štandard IEEE 802.3at/af pre porty PoE. Správa topológie siete, odosielanie alarmov, monitorovanie stavu siete. Prepäťová ochrana 6 KV pre porty PoE. PoE watchdog na automatickú detekciu a reštartovanie nereagujúcich kamier. Rôzne protokoly správy na 2. vrstve, ako napríklad STP/RSTP, VLAN, agregácia liniek, SNMP, QoS Počet portov: 24 × gigabitové PoE, 2 × gigabitové SFP Typ portov: RJ45, FullDuplex, adaptívny MDI/MDI-X Štandardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab a IEEE 802.3z Tabuľka adries MAC: 8 K Kapacita: 52 Gb/s Prenosová rýchlosť: 36.688 Mpps Interná vyrovnávacia pamäť: 4.1 Mbits NAPÁJANIE POE Štandard PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Porty PoE: 1-24 Maximálny výkon portu: 30 W Rozpočet výkonu PoE: 370 W |  |
| 2. Pevný disk 6TB 3,5" určený pre kamerové DVR (napr. WD Purple 6TB 3,5" WD62PURZ) alebo ekvivalent |  |
| Technológia pevného disku: Magnetický Formát disku: 3,5 Kapacita [GB]: 6 000 Rýchlosť otáčania platní [rpm]: 5 640 Rozhranie: SATA 6Gb / s Vyrovnávacia pamäť [MB]: 128 Prenosová rýchlosť 185 MB / s Ročné pracovné zaťaženie 180 TB. |  |
| 3. Sieťová manažmentová rozširujúca karta pre UPS APC EasyUPS OnLine 3kVA/2400W SRV3KRI (napr. APC Network Management Card for Easy UPS, 1-Phase AP9544) alebo ekvivalent |  |
| Min. 1x sieťový port RJ45 Podpora SNMP Správa zariadenia prostredníctvom webového prístupu |  |
| 4. Sieťová manažmentová rozširujúca karta pre UPS Eaton 5PX 3000 (napr. Eaton Gigabit Network Card M2 p/n: 744-A3983) alebo ekvivalent |  |
| Min. 1x sieťový port RJ45 Podpora protokolov Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS DHCP CLI, SSH, ARP Správa zariadenia prostredníctvom webového prístupu |  |

V .................................. dňa .........................

...........................................................................

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky