Časť B.1 – opis predmetu zákazky

Podklady a požiadavky na geotechnický monitoring (ďalej len „GTM“) počas prevádzky.

- Predmet zákazky

  - Identifikačné údaje

    - Stavba:

| Názov | Diaľnica R2 Zvolen, východ – Pstruša – Kriváň |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj | Banskobystrický |  |
| Okres | Zvolen, Detva |  |
| k.ú. | Zvolenská Slatina, Vígľaš, Stožok Detva, Kriváň |  |

    - Stavebník:

| Názov | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava |
| --- | --- |
| IČO | 35 919 001 |
| Adresa | Dúbravská cesta 14, 821 04 Bratislava |

- Určenie dokumentácie

  - Predmet

| druh | Vykonávanie GTM počas prevádzky, GTM – trasa a horninové prostredie |
| --- | --- |

  - Účel a ciele prieskumu

Cieľom monitoringu je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase.

Geotechnický monitoring zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces, vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej.

Jednotlivé úlohy monitoringu budú predstavovať:

| 1. | Geodetické sledovanie na objektoch a priľahlom území | Povrchové deformácie |
| --- | --- | --- |
| 2. | Meranie kvality, hladiny a výdatnosti vody | Podzemná voda |
| 3. | Vertikálna inklinometria | Podpovrchové deformácie |
| 4. | Kontrola sadania a priebeh konsolidácie podložia násypov | Podpovrchové deformácie |
| 5. | Merania pórových tlakov podložia násypov |  |
| 6. | Oprava geodetických bodov a súv. položka |  |
| 7. | Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť |  |

  - Monitorovacie objekty

| Monitorovací objekt | Merná jednotka | Počet |
| --- | --- | --- |
| Geodetické meranie | bod | 12 |
| Podzemné vody – hladina | ks | 13 |
| Vertikálne inklinometre | m | 100,50 |
| Horizontálne inklinometre | m | 402,00 |
| Meranie pórových tlakov | ks | 5 |
| Oprava | Merná jednotka | Počet |
| Oprava geodetických bodov | ks | 12 |
| Vybudovanie | Merná jednotka | Počet |
| Vybudovanie inklinometrických vrtov | m | 55,00+46,00 |

  - Rozsah meraní na monitorovacích objektoch a metódy merania

    - Meranie geodetických bodov

Na sledovanie polohových zmien bude použitá trigonometrická metóda. Presnosť merania na vzdialenosť do 100 m bude do 1,0 mm; pri vzdialenosti do 500 m bude presnosť merania do 1,5 mm.

Úsek R2 Zvolen, východ – Pstruša:

| Lokalita | Objekty |  | SPOLU: | 12 bodov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 221-00 |  | GB-1.1; GB-2; GB-3; GB-4; | SPOLU: | 4 body |
| SO 222-00 |  | GB-5; GB-6; | SPOLU: | 2 body |
| SO 223-00 |  | GB-7; GB-8; GB-9; | SPOLU: | 3 body |
| SO 224-00 |  | GB-10; GB-11; GB-12; | SPOLU: | 3 body |

Geodetické body na stavebných objektoch merať v intervale meraní:

| doba | interval | Upresnenie intervalu |
| --- | --- | --- |
| 3 roky | 1x ročne | v 4. mesiaci roka |

    - Monitoring podzemných vôd

Meranie hladiny podzemnej vody

Úsek R2 Pstruša – Kriváň:

| Lokalita | Objekty |  | SPOLU: | 13 ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HG vrty Piezometrické |  | J-36; HG-1; HG-2; HG-3; HG-4; HG-5; HG-6; HG-7; HG-8; HG-9; MP-1; MP-2; MP-3; | SPOLU: SPOLU: | 10 ks 3 ks |

Hladinu podzemnej vody merať v intervale meraní:

| doba | interval | Upresnenie intervalu |
| --- | --- | --- |
| 3 roky | 1x ročne | v 4. mesiaci roka |

    - Meranie teploty

Pokiaľ meracie zariadenie pre uvedené metódy nedisponuje snímačom teploty a pre dodržanie predpísanej presnosti je vplyv teploty potrebné zohľadniť, bude teplota meraná digitálnym teplomerom s pracovným rozsahom -50 až 199,9 °C vybavený príložným senzorom.

    - Vertikálna inklinometria

Úsek R2 Zvolen, východ – Pstruša:

| Lokalita | Objekty |  | SPOLU: | 54,50 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MI-1; MI-2; MI-3; MI-4; | SPOLU: | 54,50 m |

Vertikálnu inklinometriu merať v intervale meraní:

| Doba | interval | Upresnenie intervalu |
| --- | --- | --- |
| 1. rok 1. rok ostatné roky | jednorázové, nulté 1x ročne 1x ročne | Pred prvým meraním v 4. mesiaci roka v 4. mesiaci roka |

Úsek R2 Pstruša – Kriváň:

| Lokalita | Objekty |  | SPOLU: | 46,00 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MI-1; MI-2; MI-3; | SPOLU: | 46,00 m |

Vertikálnu inklinometriu merať v intervale meraní:

| doba | interval | Upresnenie intervalu |
| --- | --- | --- |
| 1. rok 1. rok ostatné roky | jednorázové, nulté 1x ročne 1x ročne | Pred prvým meraním v 4. mesiaci roka v 4. mesiaci roka |

V rozpočte je zahrnuté aj nulté meranie, ktoré bude realizované pred prvým meraním a len v prípade, že Dodávateľ GTM nebude schopný nadviazať na predchádzajúce merania. Nulté meranie bude realizované na všetkých objektoch/ lokalitách.

    - horizontálna inklinometria a pórové tlaky

Úsek R2 Zvolen, východ – Pstruša:

| Lokalita | Objekty |  | SPOLU: | 209,00 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| km 0,250 km 1,225 km 5,700 km 7,350 |  | MIH-1; MIH-2; MIH-3; MIH-4; | SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: | 72,00 m 46,00 m 30,00 m 61,00 m |

Horizontálnu inklinometriu (sadanie a konsolidáciu) merať v intervale meraní:

| doba | interval | Upresnenie intervalu |
| --- | --- | --- |
| 3 roky | 1x ročne | v 4. mesiaci roka |

Úsek R2 Pstruša – Kriváň:

| Lokalita | Objekty |  | SPOLU: | 193,00 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| km 0,200 km 1,900 km 7,900 km 10,100 |  | MIH-1; MIH-2; MIH-3; MIH-4; | SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: | 60,00 m 54,00 m 30,00 m 49,00 m |

Horizontálnu inklinometriu (sadanie a konsolidáciu) merať v intervale meraní:

| doba | interval | Upresnenie intervalu |
| --- | --- | --- |
| 3 roky | 1x ročne | v 4. mesiaci roka |

Meranie pórových tlakov

Úsek R2 Zvolen, východ – Pstruša

| Lokalita | Objekty |  | SPOLU: | 3 ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| km 0,250 km 1,225 km 5,700 |  | SPT-1; SPT-2; SPT-3; | SPOLU: SPOLU: SPOLU: | 1 ks 1 ks 1 ks |

Pórové tlaky merať v intervale meraní:

| doba | interval | Upresnenie intervalu |
| --- | --- | --- |
| 3 roky | 1x ročne | v 4. mesiaci roka |

Úsek R2 Pstruša – Kriváň:

| Lokalita | Objekty |  | SPOLU: | 2 ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| km 1,900 |  | MPT-1a; MPT-1b; | SPOLU: | 2 ks |

Pórové tlaky merať v intervale meraní:

| doba | interval | Upresnenie intervalu |
| --- | --- | --- |
| 3 roky | 1x ročne | v 4. mesiaci roka |

- Opravy prvkov GTM

Súčasť GTM budú tvoriť aj položky na opravu prvkov GTM a síce oprava geodetických bodov a vystrojenie nových, vertikálnych inklinometrických vrtov.

  - Oprava geodetických bodov a súv. položka

Po prvej etape meraní zhodnotiť v čiastkovej správe počet meraných bodov, ktoré bude potrebné opraviť. Pokiaľ počet poškodených bodov presiahne hodnotu dvanásť (12) bodov, bude potrebné vyhodnotiť a vybrať body s najväčším významom. Počet bodov (12) je vyčíslený na celú dobu platnosti zmluvy (3 roky).

V súvislosti s opravou geodetických bodov sa v prípade potreby uvažuje aj s prenájmom vysokozdvižnej plošiny.

  - Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť

Všeobecné požiadavky:

- Vybudovanie inklinometrických vrtov bude zahŕňať aj súvisiacu činnosť ako napr. odstránenie krovín a drevín, príprava plochy na vŕtanie a.i.;

- Hĺbka jednotlivých inklinometrických vrtov musí zodpovedať hĺbke poškodených vrtov, ktoré bude nahrádzať;

- Do situácie doplniť novovybudované inklinometrické vrty; pri vrtoch uvádzať aj ich hĺbku; farebne odlíšiť archívne a novovybudované vrty;

- Pri interpretácii meraní inklinometrických vrtov uvádzať odkiaľ sú merané (od pažnice, od terénu, výšku pažnice);

- Doplnkový inžinierskogeologický prieskum (vystrojenie inklinometrických vrtov) musí byť vypracovaný v súlade so súťažnými podkladmi verejného obstarávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a pri vypracovaní musia byť dodržané podmienky zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon a technického predpisu TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinného od 01.11.2008;

- Pred začatím vrtných prác predložiť Objednávateľovi Projekt geologickej úlohy na spripomienkovanie;

- Začatie vrtných prác až po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy Objednávateľom;

- Začatie terénnych prác oznámiť telefonicky aj písomne/e-mailom Objednávateľovi minimálne tri (3) dni pred ich zahájením;

- Každú zmenu oproti Projektu geologickej úlohy musí úspešný uchádzač (ďalej len „Zhotoviteľ“) predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie;

- Sprístupňovať informácie tretím osobám len s písomných súhlasom NDS;

- Po dobudovaní monitorovacej siete uviesť všetky náležitosti v čiastkovej správe z dobudovávania monitorovacej siete;

- Pred ukončením platnosti rámcovej dohody zhrnúť všetky dostupné informácie z dobudovávania monitorovacej siete v záverečnej správe;

- Záverečná správa bude obsahovať aktualizovanú situáciu inklinometrických vrtov, vykreslené budú všetky archívne aj novovybudované vrty.

    - Súvisiaca inžinierska činnosť

- Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s realizovaním vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov;

- Vytýčenie inžinierskych sietí, resp. zabezpečenie vyjadrení o neprítomnosti inžinierskych sietí;

- Povolenie na výrub krovín a drevín;

- Zabezpečiť si vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú potrebné k výkonu činnosti geotechnického monitoringu, najmä k vybudovaniu a prevádzke inklinometrických vrtov, s písomným súhlasom majiteľa pozemku. Finančné nároky spojené s užívaním pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a vytýčenie inžinierskych sietí znáša Zhotoviteľ na vlastné náklady;

- Dokladovať písomný súhlas majiteľa pozemku k trvalo vybudovaným inklinometrickým vrtom a ich užívaniu;

- Podklady a údaje

  - Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu

# Geotechnický monitoring - Podklady sa nachádzajú u Objednávateľa na Prevádzkovom úseku NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Ing. Peter Kostovský, tel. 02/58311543 (uvedené podklady sú k nahliadnutiu na základe tel. dohovoru v pracovné dni v čase 9:00-15:00). Vybratému Zhotoviteľovi budú v elektronickej forme poskytnuté všetky podklady.

- Požiadavky

  - Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

# Požadujeme sledovať a kontrolovať monitorovacie objekty v rozsahu uvedenom v bode 2.4.

# Verejný obstarávateľ zároveň požaduje zameranie objektov monitoringu v súradnicovom systéme S-JTSK:

- Zvislé inklinometre s grafickým naznačením smeru a veľkosti posunu,

- Horizontálne inklinometre,

- Geodetické body,

- Podzemné vody (vrty),

# s výsledným vynesením do digitálnej podkladovej mapy vo formáte *.dgn.

  - Čiastkové správy

# Zhotoviteľ GTM bude vypracovávať a odovzdávať Objednávateľovi periodické čiastkové správy. Čiastkové správy budú obsahovať celkový prehľad všetkých realizovaných meraní za hodnotené obdobie na obidvoch na seba nadväzujúcich úsekoch (typy meraní, počty meraní a pod.), údaje o diele (názov, etapa), ako aj údaje o Zhotoviteľovi a Objednávateľovi. V čiastkových periodických správach budú stručne zhrnuté výsledky meraní so zameraním na konštatovanie ustáleného stavu a odporúčaní na dodržanie štandardného režimu meraní, resp. s upozornením na neštandardný vývoj, ak tomu tak bude. Čiastková správa bude obsahovať aj hlavnú časť, v ktorej zodpovedný riešiteľ projektu zosumarizuje dielčie výsledky meraní.

# Pravidelné hodnotiace správy (čiastkové správy) budú vyhotovené a odovzdávané  najneskôr v posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vykonané etapové merania.

| Čiastkové správy budú odovzdané v počte: | 4 ks – 2 ks tlačená forma a 2 ks na CD/DVD |
| --- | --- |

  - Záverečná správa

# Záverečná správa (komplexná, súhrnná) bude spracovaná po ukončení GTM. Záverečná správa bude spracovaná jednotne za obidva na seba nadväzujúce úseky. V záverečnej správe budú zhrnuté a vyhodnotené všetky novonadobudnuté skutočnosti s ohľadom na predchádzajúce poznatky vrátane odporúčaní pre ďalší postup monitorovania a návrhu vhodných opatrení. Záverečná správa bude obsahovať aj hlavnú časť, v ktorej zodpovedný riešiteľ projektu zosumarizuje dielčie výsledky meraní.

# Záverečná hodnotiaca správa o GTM bude odovzdaná do dvoch (2) mesiacov po ukončení GTM. Za ukončenie GTM sa považuje ukončenie posledného merania vykonaného v súlade s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi, ako aj týmto opisom predmetu zákazky. Oznámenie o ukončení GTM zašle zhotoviteľ objednávateľovi v písomnej forme na adresu sídla NDS. Lehota 2 mesiacov začína plynúť dňom doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení GTM na adresu sídla NDS.

| Záverečná správa bude odovzdaná v počte: | 15 ks – 5 ks tlačená forma a 10 ks na CD/DVD |
| --- | --- |

# Spracovanie výsledkov záverečnej správy musí spĺňať požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a v  TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby a TKP, časť 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.

# Zhotoviteľ v záverečnej správe zhodnotí aktivitu (stabilitu) zosuvného územia.

# Záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých archívnych a novovybudovaných inklinometrických vrtov a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením; textové prílohy (geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, fotodokumentácia, meračská správa, technická správa) + CD/DVD (počet v zmysle požiadaviek súťažných podkladov časť B.1).

# GTM musí byť vypracovaný v súlade so súťažnými podkladmi Objednávateľa a pri jeho vypracovaní musia byť dodržané podmienky zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

# V digitálnej forme budú textové a tabuľkové časti – čiastkové/záverečné správy a prílohy – dodané vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx, grafické časti vo formáte *.dwg, *.dgn, a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf. na formátoch A4 a jeho násobkoch.

# V prípade uzavretého formátu z interného firemného softwaru (napríklad pri meraní presnej inklinometrie a pod.) objednávateľ požaduje výstup v editovateľnej forme (*.xls/*.xlsx).

Veľkoobjemové surové dáta (napr. hodnoty presnej inklinometrie, geodetické protokoly a pod.) dodávať len v elektronickej editovateľnej tabuľkovej forme (*.xls/*.xlsx).

# Digitálne média nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.

# Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu trvania tejto rámcovej dohody bude objednávateľ      
potrebovať kvôli digitalizácii doplniť dodanie čiastkových správ a záverečnej správy v iných digitálnych formátoch, zhotoviteľ tieto dodá na požiadanie.