Časť B.1 – opis predmetu zákazky

Podklady a požiadavky na geotechnický monitoring (ďalej len „GTM“) počas prevádzky.

- Predmet zákazky

  - Identifikačné údaje

    - Stavba:

| Názov | Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj | Prešovský |  |
| Okres | Prešov |  |
| k.ú. | Prešov, Solivar, Haniska, Petrovany |  |

    - Stavebník:

| Názov | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava |
| --- | --- |
| IČO | 35 919 001 |
| Adresa | Dúbravská cesta 14, 821 04 Bratislava |

- Určenie dokumentácie

  - Predmet

| druh | Vykonávanie GTM počas prevádzky, GTM – trasa a horninové prostredie |
| --- | --- |

  - Účel a ciele prieskumu

Cieľom monitoringu je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase.

Geotechnický monitoring zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces, vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej.

Jednotlivé úlohy monitoringu budú predstavovať:

| 1. | Geodetické sledovanie na objektoch a priľahlom území | Povrchové deformácie |
| --- | --- | --- |
| 2. | Sledovanie dlhodobej únosnosti kotiev | Dynamometre |
| 3. | Meranie kvality, hladiny a výdatnosti vody | Podzemná voda |
| 4. | Meranie prítokov vody | HOV |
| 5. | Vertikálna inklinometria | Podpovrchové deformácie |
| 6. | Kontrola sadania a priebeh konsolidácie podložia násypov | Podpovrchové deformácie |
| 7. | Merania pórových tlakov podložia násypov |  |
| 8. | Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka |  |
| 9. | Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť |  |

  - Monitorovacie objekty

| Monitorovací objekt | Merná jednotka | Počet |
| --- | --- | --- |
| Geodetické meranie | bod | 137 |
| Dynamometer | ks | 29 |
| Podzemné vody – hladina | ks | 26 |
| HOV | ks | 12 |
| Vertikálne inklinometre | m | 416,00 |
| Horizontálne inklinometre | m | 346,00 |
| Meranie pórových tlakov | ks | 13 |
| Oprava | Merná jednotka | Počet |
| Oprava geodetických bodov | ks | 50 |
| Vybudovanie | Merná jednotka | Počet |
| Vybudovanie inklinometrických vrtov | m | 150,00 |

  - Rozsah meraní na monitorovacích objektoch a metódy merania

    - Meranie geodetických bodov

Na sledovanie polohových zmien bude použitá trigonometrická metóda. Presnosť merania na vzdialenosť do 100 m bude do 1,0 mm; pri vzdialenosti do 500 m bude presnosť merania do 1,5 mm.

Úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh:

| Lokalita | Objekty |  | SPOLU: | 137 bodov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertikálne inklinometre |  | INK-1; INK-2; INK-3; INK-241/1; INK-236/1; INK-236/2; INK-236/3; INK-230/1; INK-230/2; INK-231/1; INK-231/2; INK-238/1; INK-233/1; INK-234/1; INK-234/2; INK-235/1; INK-235/2; INK-235/3; INK-235/4; INK-235/5; INK-235/6; INK-Z1; INK-4; INK-5; INK-Z2; | SPOLU: | 25 bodov |
| GB na múroch SO241-00 SO236-00 SO230-00 SO231-00 SO238-00 SO233-00 SO234-00 SO235-00 |  | GB241-00; GB236/hore1; GB236/hore2; GB236/dole1; GB236/dole2; GB230-00/Hor; GB230-00/Dol; GB231-cast A; GB231-cast B; GB238-00/hor; GB238-00/dole; GB233-00; GB243-00; GB235/Gab/1; GB235/Gab/2; GB235/hor/1; GB/235/hor/2; GB235/stredný; GB235/dolný; | SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: | 10 bodov 5 bodov 7 bodov 8 bodov 8 bodov 3 body 6 bodov 3 body 5 bodov 3 body 4 body 4 body 11 bodov 2 body 6 bodov 7 bodov 6 bodov 3 body 11 bodov |

Geodetické body na stavebných objektoch merať v intervale meraní:

| doba | interval | Upresnenie intervalu |
| --- | --- | --- |
| 4 roky | 2x ročne | v 4. a 9. mesiaci roka |

    - Meranie únosnosti kotiev – dynamometre

Úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh:

| Lokalita | Objekty |  | SPOLU: | 29 ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO235-00 horný prah stredný prah spodný prah SO243-00 |  | LK01-005; LK01-025; LK01-045; LK01-064; LK01-085; LK01-105; LK02-001; LK02-015; LK02-027; LK02-035; LK02-045; LK02-065; LK02-91; LK02-102; LK02-113; LK03-001; LK03-015; LK03-025; LK03-035; LK03-045; LK03-065; LK03-085; LK03-105; LK03-114; Kotva-13; Kotva-31; Kotva-48; Kotva-66; Kotva-80; | SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: | 6 ks 9 ks 9 ks 5 ks |

Napätie v kotvách na stavebných objektoch merať v intervale meraní:

| doba | interval | Upresnenie intervalu |
| --- | --- | --- |
| 4 roky | 2x ročne | v 4. a 9. mesiaci roka |

    - Monitoring podzemných vôd

Meranie hladiny podzemnej vody

Úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh:

| Lokalita | Objekty |  | SPOLU: | 26 ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita S1 km 97,800-98,000 Lokalita S2 km 98,000-99,300 Lokalita S3 km 99,700-100,100 Lokalita S4 km 100,400 Lokalita S5 km 102,500 |  | PZ-236/1; PZ-236/2; PZ-236/3; PZ-238/1; PZ-230/1; PZ-230/2; PZ-231/1; PZ-231/2; PZ-241/1; HG-1; HG-2; V-13; HG-4; HG-5; Z-2; PZ-234/2; PZ-235/2; PZ-235/3; PZ-235/4; PZ-235/5; PZ-235/6; HG-WL/2; HG-WL/3; HG-WL7; ID-131; ID-151; | SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: | 4 ks 8 ks 9 ks 2 ks 3 ks |

Hladinu podzemnej vody merať v intervale meraní:

| doba | interval | Upresnenie intervalu |
| --- | --- | --- |
| 4 roky | 2x ročne | v 4. a 9. mesiaci roka |

    - Meranie teploty

Pokiaľ meracie zariadenie pre uvedené metódy nedisponuje snímačom teploty a pre dodržanie predpísanej presnosti je vplyv teploty potrebné zohľadniť, bude teplota meraná digitálnym teplomerom s pracovným rozsahom -50 až 199,9 °C vybavený príložným senzorom.

    - Monitoring výdatnosti odvodňovacích vrtov

Úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh:

| Lokalita | Objekty |  | SPOLU: | 12 ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 |  | SUB-1; SUB-2; SUB-3; SUB-4; SUB-5; SUB-6; SUB-7; SUB-8; SUB-9; SUB-10; SUB-11; SUB-12; | SPOLU: | 12 ks |

Výdatnosť odvodňovacích vrtov merať v intervale meraní:

| doba | interval | Upresnenie intervalu |
| --- | --- | --- |
| 4 roky | 2x ročne | v 4. a 9. mesiaci roka |

    - Vertikálna inklinometria

Úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh:

| Lokalita | Objekty |  | SPOLU: | 416,00 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO101-12 SO241-00 SO236-00 SO230-00 SO231-00 SO238-00 SO233-00 SO234-00 SO235-00 Zosuvy km 99,914 km 99,918 km 100,114 |  | INK-1; INK-2; INK-3; INK-241/1; INK-236/1; INK-236/2; INK-236/3; INK-230/1; INK-230/2; INK-231/1; INK-231/2; INK-238/1; INK-233/1; INK-234/1; INK-234/2; INK-235/1; INK-235/2; INK-235/3; INK-235/4; INK-235/5; INK-235/6; INK-Z1; INK-4; INK-5; INK-Z2; | SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: | 40,00 m 30,00 m 59,00 m 32,00 m 30,00 m 15,00 m 15,00 m 35,00 m 95,00 m 15,00 m 15,00 m 35,00 m |

Vertikálnu inklinometriu merať v intervale meraní:

| Doba | interval | Upresnenie intervalu |
| --- | --- | --- |
| 1. rok 1. rok ostatné roky | jednorázové, nulté 2x ročne 2x ročne | Pred prvým meraním v 4. a 9. mesiaci roka v 4. a 9. mesiaci roka |

V rozpočte je zahrnuté aj nulté meranie, ktoré bude realizované pred prvým meraním a len v prípade, že Dodávateľ GTM nebude schopný nadviazať na predchádzajúce merania. Nulté meranie bude realizované na všetkých objektoch/ lokalitách.

    - horizontálna inklinometria a pórové tlaky

Úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh:

| Lokalita | Objekty |  | SPOLU: | 346,0 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| km 98,250 km 98,850 km 103,313 km 104,255 |  | MP-1; MP-2; MP-3; MP-4; | SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: | 100,00 m 73,00 m 101,00 m 72,00 m |

Horizontálnu inklinometriu (sadanie a konsolidáciu) merať v intervale meraní:

| doba | interval | Upresnenie intervalu |
| --- | --- | --- |
| 4 roky | 1x ročne | v 9. mesiaci roka |

Meranie pórových tlakov

Úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh:

| Lokalita | Objekty |  | SPOLU: | 13 ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| km 98,250 km 98,850 km 103,313 km 104,255 |  | MPT-1; MPT-2; MPT-3; MPT-4; MPT-5; MPT-6; MPT-7; MPT-8; MPT-9; MPT-10; MPT-11; MPT-12; MPT-13; | SPOLU: SPOLU: SPOLU: SPOLU: | 4 ks 4 ks 2 ks 3 ks |

Pórové tlaky merať v intervale meraní:

| doba | interval | Upresnenie intervalu |
| --- | --- | --- |
| 4 roky | 1x ročne | v 9. mesiaci roka |

- Opravy prvkov GTM

Súčasť GTM budú tvoriť aj položky na opravu prvkov GTM a síce oprava geodetických bodov a vystrojenie nových, vertikálnych inklinometrických vrtov.

  - Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka

Po prvej etape meraní zhodnotiť v čiastkovej správe počet meraných bodov, ktoré bude potrebné opraviť. Pokiaľ počet poškodených bodov presiahne hodnotu päťdesiat (50) bodov, bude potrebné vyhodnotiť a vybrať body s najväčším významom. Počet bodov (50) je vyčíslený na celú dobu platnosti zmluvy (4 roky).

V súvislosti s opravou geodetických bodov sa v prípade potreby uvažuje aj s prenájmom vysokozdvižnej plošiny.

  - Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť

Všeobecné požiadavky:

- Vybudovanie inklinometrických vrtov bude zahŕňať aj súvisiacu činnosť ako napr. odstránenie krovín a drevín, príprava plochy na vŕtanie a.i.;

- Hĺbka jednotlivých inklinometrických vrtov musí zodpovedať hĺbke poškodených vrtov, ktoré bude nahrádzať;

- Do situácie doplniť novovybudované inklinometrické vrty; pri vrtoch uvádzať aj ich hĺbku; farebne odlíšiť archívne a novovybudované vrty;

- Pri interpretácii meraní inklinometrických vrtov uvádzať odkiaľ sú merané (od pažnice, od terénu, výšku pažnice);

- Doplnkový inžinierskogeologický prieskum (vystrojenie inklinometrických vrtov) musí byť vypracovaný v súlade so súťažnými podkladmi verejného obstarávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a pri vypracovaní musia byť dodržané podmienky zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon a technického predpisu TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinného od 01.11.2008;

- Pred začatím vrtných prác predložiť Objednávateľovi Projekt geologickej úlohy na spripomienkovanie;

- Začatie vrtných prác až po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy Objednávateľom;

- Začatie terénnych prác oznámiť telefonicky aj písomne/e-mailom Objednávateľovi minimálne tri (3) dni pred ich zahájením;

- Každú zmenu oproti Projektu geologickej úlohy musí úspešný uchádzač (ďalej len „Zhotoviteľ“) predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie;

- Sprístupňovať informácie tretím osobám len s písomných súhlasom NDS;

- Po dobudovaní monitorovacej siete uviesť všetky náležitosti v čiastkovej správe z dobudovávania monitorovacej siete;

- Pred ukončením platnosti rámcovej dohody zhrnúť všetky dostupné informácie z dobudovávania monitorovacej siete v záverečnej správe;

- Záverečná správa bude obsahovať aktualizovanú situáciu inklinometrických vrtov, vykreslené budú všetky archívne aj novovybudované vrty.

    - Súvisiaca inžinierska činnosť

- Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s realizovaním vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov;

- Vytýčenie inžinierskych sietí, resp. zabezpečenie vyjadrení o neprítomnosti inžinierskych sietí;

- Povolenie na výrub krovín a drevín;

- Zabezpečiť si vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú potrebné k výkonu činnosti geotechnického monitoringu, najmä k vybudovaniu a prevádzke inklinometrických vrtov, s písomným súhlasom majiteľa pozemku. Finančné nároky spojené s užívaním pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a vytýčenie inžinierskych sietí znáša Zhotoviteľ na vlastné náklady;

- Dokladovať písomný súhlas majiteľa pozemku k trvalo vybudovaným inklinometrickým vrtom a ich užívaniu;

- Podklady a údaje

  - Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu

# Geotechnický monitoring - Podklady sa nachádzajú u Objednávateľa na Prevádzkovom úseku NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Ing. Peter Kostovský, tel. 02/58311543 (uvedené podklady sú k nahliadnutiu na základe tel. dohovoru v pracovné dni v čase 9:00-15:00). Vybratému Zhotoviteľovi budú v elektronickej forme poskytnuté všetky podklady.

- Požiadavky

  - Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

# Požadujeme sledovať a kontrolovať monitorovacie objekty v rozsahu uvedenom v bode 2.4.

# Verejný obstarávateľ zároveň požaduje zameranie objektov monitoringu v súradnicovom systéme S-JTSK:

- Zvislé inklinometre s grafickým naznačením smeru a veľkosti posunu,

- Horizontálne inklinometre,

- Geodetické body,

- Podzemné vody (vrty),

- Horizontálne odvodňovacie vrty (HOV),

- Kotvy (s osadenými dynamometrami,

# s výsledným vynesením do digitálnej podkladovej mapy vo formáte *.dgn.

  - Čiastkové správy

# Zhotoviteľ GTM bude vypracovávať a odovzdávať Objednávateľovi periodické čiastkové správy. Čiastkové správy budú obsahovať celkový prehľad všetkých realizovaných meraní za hodnotené obdobie (typy meraní, počty meraní a pod.). V čiastkových periodických správach budú stručne zhrnuté výsledky meraní so zameraním na konštatovanie ustáleného stavu a odporúčaní na dodržanie štandardného režimu meraní, resp. s upozornením na neštandardný vývoj, ak tomu tak bude. Čiastková správa bude obsahovať aj hlavnú časť, v ktorej zodpovedný riešiteľ projektu zosumarizuje dielčie výsledky meraní.

# Pravidelné hodnotiace správy (čiastkové správy) budú vyhotovené a odovzdávané  najneskôr v posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vykonané etapové merania.

| Čiastkové správy budú odovzdané v počte: | 4 ks – 2 ks tlačená forma a 2 ks na CD/DVD |
| --- | --- |

  - Záverečná správa

# Záverečná správa (komplexná, súhrnná) bude spracovaná po ukončení GTM. V záverečnej správe budú zhrnuté a vyhodnotené všetky novonadobudnuté skutočnosti s ohľadom na predchádzajúce poznatky vrátane odporúčaní pre ďalší postup monitorovania a návrhu vhodných opatrení. Záverečná správa bude obsahovať aj hlavnú časť, v ktorej zodpovedný riešiteľ projektu zosumarizuje dielčie výsledky meraní.

# Záverečná hodnotiaca správa o GTM bude odovzdaná do dvoch (2) mesiacov po ukončení GTM. Za ukončenie GTM sa považuje ukončenie posledného merania vykonaného v súlade s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi, ako aj týmto opisom predmetu zákazky. Oznámenie o ukončení GTM zašle zhotoviteľ objednávateľovi v písomnej forme na adresu sídla NDS. Lehota 2 mesiacov začína plynúť dňom doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení GTM na adresu sídla NDS.

| Záverečná správa bude odovzdaná v počte: | 15 ks – 5 ks tlačená forma a 10 ks na CD/DVD |
| --- | --- |

# Spracovanie výsledkov záverečnej správy musí spĺňať požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a v  TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavbya TKP, časť 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.

# Zhotoviteľ v záverečnej správe zhodnotí aktivitu (stabilitu) zosuvného územia.

# Záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých archívnych a novovybudovaných inklinometrických vrtov a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením; textové prílohy (geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, fotodokumentácia, meračská správa, technická správa) + CD/DVD (počet v zmysle požiadaviek súťažných podkladov časť B.1).

# GTM musí byť vypracovaný v súlade so súťažnými podkladmi Objednávateľa a pri jeho vypracovaní musia byť dodržané podmienky zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

# V digitálnej forme budú textové a tabuľkové časti – čiastkové/záverečné správy a prílohy – dodané vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx, grafické časti vo formáte *.dwg, *.dgn, a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf. na formátoch A4 a jeho násobkoch.

# V prípade uzavretého formátu z interného firemného softwaru (napríklad pri meraní presnej inklinometrie a pod.) objednávateľ požaduje výstup v editovateľnej forme (*.xls/*.xlsx).

Veľkoobjemové surové dáta (napr. hodnoty presnej inklinometrie, geodetické protokoly a pod.) dodávať len v elektronickej editovateľnej tabuľkovej forme (*.xls/*.xlsx).

# Digitálne média nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.