Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky:  Trasologický laboratórny automatizovaný systém rozpoznávania odtlačkov obuvi

(ID zákazky 42334)

Predmetom zákazky je nákup Trasologického laboratórneho automatizovaného systému rozpoznávania odtlačkov obuvi.

- Hlavný kód CPV:

38600000-1	Optické prístroje

30216120-3	Zariadenie na optické rozlišovanie znakov

30233000-1	Archivačné a čítacie zariadenie

48212000-7	Softvérový balík pre skenery pre optické záznamové nosiče

60000000-8  	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania,

- konfigurácia a inštalácia na mieste plnenia, ako aj overenie a preukázanie plnej funkčnosti,

- odovzdanie technickej dokumentácie a záručných listov,

- poskytovanie záručného servisu.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Súčasťou tovaru musí byť technická dokumentácia, obsahujúca najmä technický popis, návod na obsluhu. Technická dokumentácia je vyhotovená v slovenskom alebo v českom jazyku.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

Najneskôr do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

- Miesta dodania:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Sklabinská ul. č. 1, Bratislava.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Táto detailná technická špecifikácia sa stane prílohou č. 1 zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Trasologický laboratórny automatizovaný systém rozpoznávania odtlačkov topánok |  |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: 1 systém – 1 ks |  |  |
| Požadované funkcionality, technická špecifikácia a parametre | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
|  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Názov, model, typ, označenie, ponúkaného výrobku. | Vyplní uchádzač | N/A |
| Výrobca. | Vyplní uchádzač |  |
| Práca z obrazom: binarizácia, priesvitnosť, zoom, komparačný mód |  | Vyplní uchádzač |
| Lokálne uloženie obrazov |  | Vyplní uchádzač |
| Obsah databázy minimálne 50 000 modelov | Vyplní uchádzač |  |
| Samostatná licencia minimálne 1 ks |  | Vyplní uchádzač |
| Databáza systému minimálne 1 ks |  | Vyplní uchádzač |
| Samostatná aplikačná služba | Vyplní uchádzač |  |
| Centrálna pracovná stanica, názov, model, typ, označenie, výrobca. 1 ks. |  | Vyplní uchádzač |
| Minimálne parametre: Procesor s výkonom min. 31 000 bodov v benchmarku Passmark CPUbenchmark, , RAM 16GB DDR5 SSD 500GB,DisplayPort, 3xUSB 3,2, 3xUSB 2.0, myš, klávesnica, Windows 11 Pro alebo ekvivalent kompatibilné, s dodávaným trasologickým systémom |  | Vyplní uchádzač |
| Požaduje sa predloženie printscreenu, ktorý bude preukazovať dosiahnutú hodnotu ponúkaného CPU v benchmarku Passmark CPU benchmark (uvedené verejný obstarávateľ požaduje vzhľadom na to, že dosiahnutá hodnota CPU v benchmarku Passmark CPU benchmark je v čase premenliva a verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že v čase predloženia ponuky spĺňal ponúkaný CPU minimálne požadovanú hodnotu). | Vyplní uchádzač |  |
| Zobrazovacia jednotka pre centrálnu pracovnú stanicu názov, model, typ, označenie, výrobca. 2 ks. | Vyplní uchádzač |  |
| Minimálne parametre: LCD monitor 4K 3840 x 2160, displej IPS,16:9, odozva max.20 ms, obnovovacia frekvencia 60 Hz, jas 350cd/m2, DisplayPort, HDMI 2.0, nastaviteľná výška VESA, kompatibilné s dodávaným trasologickým systémom a centrálnou pracovnou stanicou | Vyplní uchádzač |  |
| Regionálna pracovná stanica, názov, model, typ, označenie, výrobca. 2 ks. | Vyplní uchádzač |  |
| Minimálne parametre: Procesor s výkonom min. 31 000 bodov v benchmarku Passmark CPUbenchmark RAM 16GB DDR5 SSD 500GB,DisplayPort, 3xUSB 3,2, 3xUSB 2.0, myš, klávesnica, Windows 11 Pro alebo ekvivalent kompatibilné, s dodávaným trasologickým systémom | Vyplní uchádzač |  |
| Požaduje sa predloženie printscreenu, ktorý bude preukazovať dosiahnutú hodnotu ponúkaného CPU v benchmarku Passmark CPU benchmark (uvedené verejný obstarávateľ požaduje vzhľadom na to, že dosiahnutá hodnota CPU v benchmarku Passmark CPU benchmark je v čase premenliva a verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že v čase predloženia ponuky spĺňal ponúkaný CPU minimálne požadovanú hodnotu). | Vyplní uchádzač |  |
| Zobrazovacia jednotka pre regionálnu pracovnú stanicu názov, model, typ, označenie, výrobca. 2 ks. | Vyplní uchádzač |  |
| Minimálne parametre: LCD monitor 4K 3840 × 2160, displej IPS, 16:9, odozva max. 20 ms, obnovovacia frekvencia 60Hz, jas 350cd/m2, DisplayPort, HDMI 2.0, nastaviteľná výška VESA, kompatibilné s dodávaným trasologickým systémom a regionálnou pracovnou stanicou | Vyplní uchádzač |  |
| Hlavné úložisko názov, model, typ, označenie, výrobca. 1 ks. | Vyplní uchádzač |  |
| Minimálne parametre: Prevedenie Rack 3U, RAM min. 16 GB, (16xHDD 3,5"), USB 3.2, LAN, možnosť rozšírenia o expanznú jednotku, operačný systém DSM alebo QTS alebo ekvivalentný, kompatibilné s dodávaným trasologickým systémom, centrálnou pracovnou stanicou a regionálnymi pracovnými stanicami | Vyplní uchádzač |  |
| Rozšírenie úložiska. 1 ks. |  | Vyplní uchádzač |
| Minimálne parametre: Rack (2U), (12x 3,5"), kompatibilné s dodávaným trasologickým systémom, hlavným úložiskom, centrálnou pracovnou stanicou a regionálnymi pracovnými stanicami | Vyplní uchádzač |  |
| Disk názov, model, typ, označenie, výrobca, minimálne 28 ks. | Vyplní uchádzač |  |
| Minimálne parametre: pevný disk 3.5", minimálne 8TB SATA III, rýchlosť prenosu. 230 MB/s, cache 256 MB, 7200 ot./min, kompatibilné s dodávaným trasologickým systémom, hlavným a rozširujúcim úložiskom. Počet diskov musí byť rovnaký alebo väčší ako je celkový počet šácht pre disky v hlavnom a rozširujúcom úložisku. | Vyplní uchádzač |  |

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.