Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky:  Automatické meteorologické stanice

(ID zákazky 41422)

Predmetom zákazky je nákup automatických meteorologických staníc pre expertíznu činnosť. Vychádza z potrieb projektu „Určenie kritických hodnôt zápalnosti prírodných polymérov v prírodnom prostredí pre účely modelovania vývoja vzniku požiarov, ich monitorovania a vyhodnocovania rizík“. AMS predstavuje ucelený systém schopný merať, ukladať a posielať všetky definované meteorologické veličiny na lokálny dátový server prostredníctvom mobilného operátora. Vybudovaním laboratória a odberných miest vzoriek sa získajú relevantné a exaktné podklady, ktoré spolu so základnými meteorologickými parametrami poslúžia na presnejšiu identifikáciu nebezpečenstva požiarov v podmienkach Hasičského a záchranného zboru SR.

Požadovaný počet kusov: 3 ks

- Hlavný kód CPV:

38300000-8	Meracie prístroje

38410000-2	Meracie nástroje

60000000-8  	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min.5 ročnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

- Najneskôr do 31.10. 2023

- Miesta dodania:

Požiarnotechnický a expertízny ústav, Rožňavská 11, 831 04  Bratislava

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

AMS  predstavuje ucelený systém schopný merať, ukladať a posielať všetky definované meteorologické veličiny na lokálny dátový server prostredníctvom mobilného operátora. Ako zdroj energie využíva záložnú batériu dobíjanú pomocou solárneho panela. Súčasťou systému musia byť aj kotviace prvky na upevnenie AMS, uzemňovací systém s bleskozvodom podľa aktuálne platných predpisov a noriem STN. Uzemňovací systém musí chrániť AMS pred poškodením spôsobeným bleskom, indukovaným prepätím a elektrickými výbojmi.

AMS meria nasledovné meteorologické veličiny v daných jednotkách:

rýchlosť a smer vetra	  	[m/s] [°]

teplota vzduchu			[°C]

vlhkosť vzduchu			[%]

zrážky			[mm]

teplota povrchu pôdneho krytu	[°C]

vlhkosť pôdneho krytu		[%]

Všetky technické parametre a funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v Tabuľke č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Táto detailná technická špecifikácia sa stane prílohou č. 1 zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Konštrukcia AMS - prenosný a rozkladateľný nosič technológie a ramená k jednotlivým senzorom sú z pevného a z nehrdzavejúceho materiálu - rozvádzače / skrinky / boxy/, v ktorých sú elektronické zariadenia musia byť z nehrdzavejúceho antikorového materiálu, prípadne plastu s ochranou min. IP66 - zaručená stabilita AMS, čiže odolnosť voči vetru, odolnosť v teplotnom rozsahu-35 až 40°C alebo lepší - výška nosiča technológie v rozmedzí 1,5 - 3 m metrov - rozmiestnenie ramien so senzormi a umiestnenie senzorov nesmie znehodnocovať meranie prípadným prekrytom, tienením. | Vyplní uchádzač | N/A |
| všetky senzory a elektronika musia, ak nie je uvedené inak, bezproblémovo fungovať v teplotnom rozsahu 0 až 50°C alebo lepší, v rozsahu vlhkosti 0-100%. | N/A | Vyplní uchádzač |
| všetky senzory musia spĺňať normu krytia min. IP 65 , prípadne byť osadené v príslušnom kryte, tak aby boli chránené pred intenzívnym dažďom a snežením | N/A | Vyplní uchádzač |
| všetky senzory a elektronické zariadenia musia byť chránené prepäťovou ochranou proti poškodeniu pri búrkových javoch (blesk apod.) | N/A | Vyplní uchádzač |
| Vetromer rozsah merania: 0 – 359° min. v rozsahu 0 – 30 m/s presnosť merania: min. ± 3° min. ± 0,3 m/s alebo ± 3% mernej hodnoty rozlíšenie:min. 1° | Vyplní uchádzač | N/A |
| Teplomer – teplota vzduchu rozsah merania: -40 až +50°C alebo lepší presnosť merania min. : ± 0,15°C ďalšie podmienky/poznámky: osadený v radiačnom kryte, alebo je krytý v meteostanici prívodný kábel 3m | Vyplní uchádzač | N/A |
| Teplomer - Prízemná teplota rozsah merania: -40 až +50°C alebo lepší presnosť merania min.: ± 0,15°C rozlíšenie: min. 0,1°C ďalšie podmienky/poznámky: osadený v radiačnom kryte, prívodný kábel 5m | Vyplní uchádzač | N/A |
| Vlhkomer – vlhkosť vzduchu rozsah merania: 0 – 100 % presnosť merania: min. ± 2 % v rozsahu 0-90% min. ± 2 % rozsahu 90-100% rozlíšenie: min. 1 % stabilita <1%RH /rok ďalšie podmienky/poznámky: osadený v radiačnom kryte prívodný kábel 3m | Vyplní uchádzač | N/A |
| Vlhkomer - prízemná vlhkosť vzduchu Rozsah merania: 0 – 100 % presnosť merania: min. ± 2 % v rozsahu 0-90% min. ± 2 % rozsahu 90-100% rozlíšenie: min. 1 % stabilita <1%RH /rok ďalšie podmienky/poznámky: osadený v radiačnom kryte prívodný kábel 5m | Vyplní uchádzač | N/A |
| Teplota povrchu pôdneho krytu rozsah merania: -30 až +50°C alebo lepší presnosť merania min.: min. ± 0,3°C ďalšie podmienky/poznámky: InfraRed senzor špeciálne na teplotu povrchu snehu uhol pohľadu <30° | Vyplní uchádzač | N/A |
| Zrážkomer rozsah merania min.: 0 – 120 mm/h presnosť merania min.: 0-120mm/hod ± 5.0% rozlíšenie: min. 0,1 mm ďalšie podmienky/poznámky: tipping-bucket typ zberná plocha min. 200 cm2 | Vyplní uchádzač | N/A |
| Vlhkosť a teplota pôdy a pôdneho krytu rozsah merania: min. 0 – 0,5 m3.m-3 presnosť merania: min. 0 – 0,03 m3.m-3 rozsah merania:-10 °C - + 50°C alebo lepší ďalšie podmienky/poznámky: dĺžka prípojného kábla 10 m | Vyplní uchádzač | N/A |
| Dataloger + úložisko - Zabezpečuje čítanie a ukladanie dát z jednotlivých senzorov, obsahuje min. 2G modul na odosielanie dát dátovému serveru a na vzdialenú komunikáciu s AMS. - Loger musí umožňovať pripojenie napájanie(DC/ solárny). - Všetky terminály na svorkovnici musia byť chránené proti prepätiu a výbojom - Zariadenie musí byť schopné: Natívne podporovať sériové senzory - Vnútorná pamäť: min. 1,5 MB. - Univerzálne terminály softwarovo konfigurovateľné pre analógové a digitálne senzory. - Minimálne 3 kontrolné terminály: ktoré je možné softvérovo nakonfigurovať ako zdroj napätia pre senzory v minimálnom rozsahu 3.5V-5.5V - Komunikačné porty - Možnosť synchronizácie času denne, buď synchronizáciou času so serverom alebo pomocou GPS modulu vo formáte UTC. - Zariadenie musí spĺňať nasledovné smernice EU: IEC61326:2002 - Užívateľské rozhranie v anglickom alebo slovenskom jazyku | Vyplní uchádzač | N/A |
| Min. 2G modem - Modem kompatibilný s logrom tak aby v GSM sieti stanica bolo schopná posielať namerané údaje v užívateľom zvolenom časovom intervale. - Zariadenie bude podporovať siete: min. siete GPRS - Podpora: Min. 2G a min. GPRS. - Modem musí správne fungovať vo všetkých sieťach domácich GSM operátorov. | Vyplní uchádzač | N/A |
| Zdroj energie, Solárny panel + nabíjací systém - musí zabezpečiť dostatok energie na prevádzku všetkých zariadení a senzorov. Pri nepriaznivých solárnych podmienkach (hmla, námraza apod.) musí zabezpečiť energiu pre fungovanie AMS minimálne na 3 týždne. | N/A | Vyplní uchádzač |
| Meranie, zber a odosielanie údajov - merania jednotlivých meteorologických veličín musia prebiehať kontinuálne min. každú 1 min. - AMS zostaví z nameraných údajov štandardný súbor, ktorý je zasielaný v max. 2 hodinových intervaloch. Časové intervaly odosielania sa musia dať užívateľom zmeniť. - súbor musí obsahovať všetky aktuálne, odvodené, priemerné, maximálne a minimálne namerané hodnoty za časové obdobie min. 5 minút, štruktúra súboru bude definovaná a voliteľná užívateľom - preberanie a spracovanie dát bude v užívateľskom prostredí - v prípade zlyhania GSM/GPRS spojenia s dátovým serverom musí AMS pri opätovnom nadviazaní odoslať všetky chýbajúce súbory za posledných min. 24 hodín | Vyplní uchádzač | N/A |
| Komunikácia s AMS - Systém AMS musí umožňovať pripojiť sa na stanicu a umožňovať základnú konfiguráciu stanice dvomi spôsobmi: 1) na mieste 2) na diaľku - Základná konfigurácia stanice musí byť umožnená pomocou intuitívneho, grafického užívateľského programu - Pripojenie v mieste inštalácie musí byť umožnené pomocou servisného kábla alebo bezdrôtovo - AMS musí byť integrovateľná do siete internet - Pri pripojení na diaľku - musí systém umožňovať sťahovanie uložených a aktuálnych dát - Dátovú SIM kartu mobilného operátora s pevnou IP adresou spolu s dátovým balíkom zabezpečí PTEÚ. | N/A | Vyplní uchádzač |
| - doprava do miesta dodania, vyloženie a likvidácia obalov, - inštalácia a spustenie zariadenia na mieste plnenia, ako aj overenie a preukázanie plnej funkčnosti, - uvedenie zariadenia do prevádzky, inštalácia aktuálneho softwaru výrobcu zariadení, - súčasťou dodávky musia byť aj kotviace prvky na upevnenie AMS (prevažne v prírodnom prostredí/ nespevnená plocha) - súčasťou dodávky musí byť aj uzemňovací systém s bleskozvodom podľa aktuálne platných predpisov a noriem STN. - odovzdanie dokumentácie - technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, - bezplatné zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia na mieste dodania, vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu, zaškolenie bude vykonané najneskôr do jedného mesiaca po dodaní v mieste plnenia, - poskytovanie záručného servisu po dobu 5 rokov / 1 x ročne výjazd na servis. | N/A | Vyplní uchádzač |
| Výrobca a model: | Vyplní uchádzač | N/A |

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.