Technický popis

Název stavby:		ZŠ Okružní 38, Bruntál – oprava střešního pláště

Investor:		Město Bruntál, IČ: 00295892 Nádražní 20, 792 01 Bruntál

Projektant:		Zdeněk Pohl, IČ 14277166, Dělnická 1592/2, 792 01 Bruntál

Stupeň PD: 		DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ A OPRAV (DPS)

Bruntál 04/2023

Vypracoval: Zdeněk Pohl

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby:		ZŠ Okružní 38, Bruntál – oprava střešního pláště

Investor:		Město Bruntál, IČ: 00295892 Nádražní 20, 792 01 Bruntál

Projektant:		Zdeněk Pohl, IČ 14277166, Dělnická 1592/2, 792 01 Bruntál

Místo stavby: 		Základní škola Bruntál, Okružní 38

Okružní 1890/38, Bruntál, 792 01

Pozemek parc. č. 4845

k. ú. Bruntál - město

Předmět projektu

Záměrem investora je provedení rekonstrukce střechy nad objektem základní školy (vyjma spojovacího krčku, jídelny a tělocvičny), spočívající v kompletní pokládce nové střešní krytiny z bonského šindele, včetně nové podkladové fólie na stávající asfaltovou krytinu z bonského šindele, provedení oplechování veškerých větracích komínků a prostupů střešního pláště v místě nové střešní konstrukce, výměně stávajících oken a výlezů každý o velikosti cca 750x950 mm v počtu cca 19 ks. Současně bude provedena revize podokapních žlabů, střešních svodů, závětrných lišt a hromosvodu (max předpoklad jejich výměny max 20 %. Dojde k opětovnému doplnění a instalaci 1 řady sněhových háků.

Jedná se o změnu dokončené stavby - udržovací práce, čímž se rozumí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocování stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Nejedná se o kulturní památku.

Popis stavby

Konstrukční a materiálové řešení

Střecha je zhotovena klasickou dřevěnou vazbou, částečně s vestavěným podkrovím, částečně bez využití podkroví, kde jako krytina slouží asfaltový šindel přibíjený na deskové celoplošné bednění. Oplechování klempířských prvků je provedeno v pozinkovaném plechu tl. 0,66 mm. Krytina je již po své životnosti (vyjma již provedené nové střešní krytiny z důvodu prováděného zastřešení a zasklení dvou atrií školy, a proto je nutná jeho výměna – provedení nové střešní krytiny na stávající. Současně je žádoucí prověřit aktuální stav stávajícího hromosvodu, závětrných lišt a střešník okapů a svodů.

Architektonické řešení stavby

Jedná se o dvoupodlažní až třípodlažní stavbu obdélníkového půdorysu s využitým podkrovím, která je funkční součástí stavby občanského vybavení – základní koly. Střecha je sedlová, členitá s různými stupni sklonu. Architektonické členění stavby je zřejmé z výkresů pohledů.

Dispoziční řešení

Vstup na střechu je možný střešními okny, nebo po výlezovém žebříku zbudovaného v lešení.

Základy

Nebudou prováděny žádné nové základové konstrukce.

Svislé konstrukce

Zděná stavba nebude rekonstrukcí střechy dotčena.

Úpravy povrchů

Použitý asfaltový šindel bude červené cihlové barvy, podobné současnému. Oplechování FeZn plechem tl 0, 6mm s povrchovou úpravou červeného odstínu. Střešní a výlezové okna budou v provedení plastových.

Střecha

Nosná konstrukce nebude dotčena. Nedojde k demontáži staré krytiny, revize bednění bude provedena z půdních prostor a případě potřeby bude provedena výměna. Jako podkladní folie se použije podkladní pás např. (Tivec, Tegola) nebo podobný výrobcem určený jako kontaktní podkladní pás pod asfaltové šindele (nikoli asfaltový). Krytina bude zhotovena z dvouvrstvého asfaltového finského šindele (cihlově červené barvy, záruka min. 25 let, životnost min. 50 let).

Pro napojení nové střešní krytiny na stávající krytinu (nový šindel na stávající šindel) použít dilatační lištu z plechu s povrchovou úpravou.

Podhled

Nebude dotčen

Izolace

Nebude dotčena

Zdravotechnika

Kanalizace – svedení dešťové vody zůstane beze změny a bude odvodněná do stávající dešťové kanalizace.

Klempířské práce

Klempířské prvky budou vyměněny a provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou červeného odstínu. Ten upřesní investor před započetím prací. Novým nátěrem se opatří stávající odvětrávací hlavice jednotlivých prostupů, popřípadě dojde k jejich výměně. Dojde k opětovnému doplnění a instalaci 1 řady sněhových háků.

Jedná se o:

- Závětrné lišty – max 20% po jejich revizi

- Svody – max 20% po jejich revizi

- Žlaby – max 20% po jejich revizi

- Odvětrávací komínky kanalizace

.

Výplně otvorů

Střešní okna a výlezové okna budou nahrazeno novými Velux, Fakro apod., včetně oplechování. V případě porušení funkce bude oplechování vyměněno.

Hromosvody

Provede se demontáž a zpětná montáž stávajících hromosvodů včetně jejich revize – výměna předpoklad max 20%.

Vliv stavby na životní prostředí

Ochrana ovzduší

Z hlediska ochrany ovzduší stavba nemá žádný záporný vliv na životní prostředí.  Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu – střechy.

Odpady ze stavební činnosti:

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).

Foto stávajícího stavu