Příloha č. 1

| Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Zábřeh |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU |  |
|  | Velitelský automobil | 2019 |

Tyto technické podmínky vymezují základní požadavky pro velitelský automobil (dále jen „VEA“) - VEA je definován: - v provedení základním - VEA splňuje technické podmínky stanovené: - Předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení VEA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla, - Vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené kopií certifikátu vydaného pro daný typ zásahového požárního automobilu autorizovanou osobou, případně prohlášení o shodě výrobku, - Vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. - Konstrukce VEA umožňuje přepravu velitele případně skupiny pro podporu zásahu s příslušným požárním příslušenstvím a zabudovaným technickým vybavením. - VEA je konstruován na podvozku terénní pick-up Double Cab hmotnostní třídy do 3500 kg v kategorii 2 nebo 3 s pohonem 4 x 4, manuální převodovkou, vznětovým motorem o minimálním výkonu 110 kW. - VEA je dále vybaveno: - tažným zařízením 3500 kg - elektrickým lanovým navijákem 3560 kg s lanem 22 m, s ukrytím v přední části vozu a dálkovým ovládáním - udržovacím zdrojem připojitelným na síťové napětí 230 V - zásuvkou pro připojení udržovacího napětí na boku VEA na straně řidiče - je opatřen hardtopem v nízkém provedení s výklopnými bočními okny nahoru, všechna okna hardtopu jsou uzamykatelná. Na hardtopu jsou instalovány hagusy - výsuvným platem v provedení plnovýsuvu o minimální celkové nosnosti 350 kg. - VEA je vybaven klimatizační jednotkou s regulací. - Pro barevnou úpravu VEA je použita červená barva RAL 3000 a bílá RAL 9003. - Nápis s označením dislokace jednotky je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky. V prvním řádku je text „JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“ a v druhém řádku text „MĚSTA ZÁBŘEH“. Je proveden kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy shodným s typem ARIAL tučně (podle vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů) - Nápis s označením vozu „VEA-L2Z“ je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou zadních dveřích kabiny osádky. - Na přední kapotě vozu je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písmene 150 mm. - Na zadní části nástavby je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písmene 100 mm. - Gumové koberce na podlaze. - Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky VEA), jeho světelná část je opatřena nejméně čtyřmi rohovými moduly a čtyřmi přímými moduly směrem dopředu a dvěma bílými pracovními světly směrem dopředu. Rampa bude v nízkoprofilovém provedení s šířkou v rozmezí min. 1 000 mm - max. 1 100 mm a výškou rampy maximálně 65 mm a krytem v modré barvě vyjma pracovních led modulů, LED zdroje světla jsou provedeny pro dvě úrovně světelného toku – DEN/NOC, homologace podle EHK 65 – TB2, resp. XB2. - Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny (každá s nejméně šesti světelnými zdroji) vyzařující modré světlo, které jsou umístěné na přední masce vozidla a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. LED zdroje světla jsou provedeny pro dvě úrovně světelného toku – DEN/NOC, homologace podle EHK 65 – TB2, resp. XB2. - Zvláštní výstražné, zvukové a rozhlasové zařízení o jmenovitém výkonu 200 W, minimálně s tóny WAIL, HI-LO, YELP a HORN a reprodukcí mluveného slova. Ovládaní světelných zdrojů a sirénových tonů integrováno do centrálního ovládacího panelu umístěného v prostoru mezi řidičem a předním spolujezdcem. Ovladač musí mít výraznou kontrolku zapnutí (činnosti). Mikrofon pro mluvené slovo bude na krouceném kabelu a s regulací hlasitosti. Reproduktor (případně dva reproduktory) s celkovým minimálním akustickým tlakem 120 dB (A) /1 m. Reproduktor umístěn skrytě v přední části vozidla. - Alej kombinovaná s výstražnými krajními moduly v modré barvě v provedení LED na zadní části vozidla v počtu nejméně 8 ks LED modulů s možností směrování vlevo /vpravo a výstražné blikání. - Bílá boční pracovní světla v počtu 6 ks s technologií LED (min. 4 LED diody), povrchová montáž, s min. svítivostí 1200 lm, s rozměry délka, výška: max. 185 x 20 mm s tolerancí max. 10 % (4 x na boku vozidla, 2 x levá, 2 x pravá strana vozidla, 2 x nad zadními dveřmi vozidla). - Pro výrobu VEA je použit pouze nový, dosud nepoužitý, automobilový podvozek, který není starší 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. - Kabina osádky je vybavena první a druhou řadou sedadel pro celkem 5 osob. - VEA je v kabině osádky vybaven: - autorádiem s handsfree v provedení bluetooth - vozidlovou analogovou radiostanicí Motorola GM 360 (dodáno zadavatelem) - dvěma dobíjecími stanicemi pro ruční radiostanice Motorola GM 340 (dodáno zadavatelem) - v dosahu první řady sedadel dvěma samostatnými zásuvkami 12V 10A - v dosahu první řady sedadel jednou dvojzásuvkou USB 5V 2,1A - v dosahu druhé řady sedadel dvěma samostatnými zásuvkami 12V 10A - v dosahu druhé řady sedadel jednou dvojzásuvkou USB V 2,1A - 12 páry rukavic lékařských jednorázových nesterilních (dodáno zadavatelem) - dvěma vyprošťovacími řezáky na bezpečnostní pásy (dodáno zadavatelem) - reflexními vestami s nápisem „HASIČI“ dle GŘ HZS pro celou osádku (dodáno zadavatelem) - reflexní vestou s nápisem „VELITEL ZÁSAHU“ dle GŘ HZS (dodáno zadavatelem) - VEA je v nástavbě vybaven: - dvěma dýchacími přístroji Dräger PSS 3000 s nasazenými tlakovými láhvemi (dodáno zadavatelem) - elektrocentrálou Honda EU 22i (dodáno zadavatelem) - prodlužovacím gumovým kabelem 230V s průřezem vodiče 2,5 mm a délce 25 m navinutém na bubnu (dodáno zadavatelem) - dvěma samostatnými zásuvkami 12V 10A - hliníkovou skládací lopatou (dodáno zadavatelem) - zkráceným cestářským smetákem (dodáno zadavatelem) - pracovním kufrem s ručním nářadím (dodáno zadavatelem) - přenosným hasicím přístrojem práškovým 34A/183B 6 kg (dodáno zadavatelem) - přenosným hasicím přístrojem sněhovým CO2 S5B/113B 5 kg (dodáno zadavatelem) - zdravotnickým batohem velikosti III (dodáno zadavatelem) - pákovými nůžkami 750 mm (dodáno zadavatelem) - plochým páčidlem (dodáno zadavatelem) - hasičskou bourací sekerou (dodáno zadavatelem) - třemi výstražnými kužely (dodáno zadavatelem) - variabilním ručním vyprošťovacím nástrojem (dodáno zadavatelem) - lezeckým batohem (dodáno zadavatelem) - LED aku reflektorem GALAXY PRO 13, 2Ah (dodáno zadavatelem) - vytyčovací páskou 100 m (dodáno zadavatelem) - teleskopickým žebříkem kombinovaným žebřík/štafle o minimální výšce 3,5 m v rozloženém stavu (dodáno zadavatelem) - motorovou řetězovou pilou Husqvarna H365 + příslušenství (dodáno zadavatelem) - dřevorubeckou lopatkou krátkou (dodáno zadavatelem) - dřevorubeckou přilbou (dodáno zadavatelem) - neprořeznými návleky (dodáno zadavatelem) - kombinovaným kanystrem na PHM a olej (dodáno zadavatelem) - sadou vázacích prostředků (dodáno zadavatelem) - dvěma dobíjecími ručními svítilnami SURVIVOR LED s nabíjecí stanicí (dodáno zadavatelem) - Vybavení umístěné v nástavbě VEA bude v provedení bočních kapes přístupných z bočních výklopných okének hardtopu a zástavby výsuvného plata. Na výsuvném platu bude volný prostor pro možný převoz přepravek s vybavením, kalových čerpadel, atd. s minimálním rozměrem 850 mm na šířku a 700 mm na délku. - Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného nekorodujícího materiálu s vysokou životností.