Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky/Kúpnej zmluvy

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: MÄSO-TATRY s.r.o

Sídlo obstarávateľa: Osloboditeľov 455, 059 34 Spišská Teplica

IČO obstarávateľa: 31 723 217

Údiarenská plynová komora - 1 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Technologické kroky spracovania -červenanie, sušenie, údenie, varenie, dováranie , vetranie | áno | Vyberte položku. |
| Vyhotovenie potravinárskej nerezovej ocele triedy ASI 304 | áno | Vyberte položku. |
| Presklené dvere | áno | Vyberte položku. |
| Jednovozíková komora pre udiarenský vozík s rozmerom (dxšxv) 1015x1005x1920 mm | áno | Vyberte položku. |
| Plynový ohrev | áno | Vyberte položku. |
| Výkon plynového horáka (kW) minimálne | 34 |  |
| Regulácia teploty (°C) minimálne | 30 - 90 |  |
| Regulácia vlhkosti (%) minimálne | 30 - 98 |  |
| Vzduchový výkon ventilátora (m3/hod) minimálne | 1200 - 3500 |  |
| Odťahový ventilátor | áno | Vyberte položku. |
| Riadiaci systém, minimálne10" dotykový displej, s navolením minimálne 100 programov a s komunikáciou v slovenskom jazyku | áno | Vyberte položku. |
| Motory ventilátorov ovládané frekvenčnými meničmi | áno | Vyberte položku. |
| Automatické umývanie | áno | Vyberte položku. |
| Počet udiarenských vozíkov k udiarenskej komore (ks) minimálne | 4 |  |
| Udiarenský vozík s rozmerom (dxšxv) 1015 x 1005 x 1920 mm, H prevedenie, 6-kolieskové, 6-poschodové | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 20 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača