Technická špecifikácia a jednotkové ceny:

Postrekovač

|  | Postrekovač – 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technický údaj - požadovaný parameter |  | Požadovaná hodnota | Splnenie technickej požiadavky Ponúkané parametre * |
| Stroj, postrekovač, nový |  | 1 ks |  |
| Návesný a ťahaný za traktorom |  | áno |  |
| Rám z ocele |  | áno |  |
| Svetlosť podvozka |  | min. 65 cm |  |
| Kolesá pneu min 300/95 R46 |  | áno |  |
| Náprava s plynule meniteľným rozchodom |  | min. 40 cm |  |
| Pneumatické brzdy |  | áno |  |
| Parkovacia brzda |  | áno |  |
| Nádrž z PE odolná voči UV |  | áno |  |
| Objem nádrže |  | min. 2900 l |  |
| Nádrž bez priečok |  | áno |  |
| Nádrž s miešaním aj s oplachovaním |  | áno |  |
| Ukazovateľ naplnenia nádrže |  | áno |  |
| Súprava spodného filtra s hadicou |  | áno |  |
| Preplachovacia nádrž |  | min. 450 l |  |
| Nádrž na čistú vodu |  | áno |  |
| Plniaci výkon premiešavacieho zariadenia |  | min. 110 l/min |  |
| Preplach použitých obalov |  | áno |  |
| Vonkajšie ovládanie primár.funkcií viac cestnými ventilmi |  | áno |  |
| Výkon čerpadla |  | min 260 l/min. |  |
| Záber ramien |  | min 18 m |  |
| Hydraulické ovládanie ramien |  | áno |  |
| Celkové hydraulické naklápanie ramien |  | áno |  |
| Zdvih ramien |  | od min 35 cm do min 210 cm |  |
| Trapézový záves ramien odpružený s teleskopickým tlmičom rázov |  | áno |  |
| Počet sekcií |  | min. 5 ks |  |
| Trojité držiaky trysiek |  | áno |  |
| Min. 2 sady trysiek a 1 sada s prisávaním vzduchu |  | áno |  |
| Filtrácia |  | min. 4 stupňová |  |
| Sací filter so snímačom zanesenia |  | áno |  |
| Automatická regulácia a regulačný ventil |  | áno |  |
| Monitor a dotyková obrazovka |  | áno |  |
| GPS navigačný systém s presnosťou min. 25 cm |  | áno |  |
| Kardan |  | áno |  |
| Ťažné oje |  | áno |  |
| Kalibračná sada |  | áno |  |
| Osvetlenie pre cestnú komunikáciu |  | áno |  |

| Názov a typové označenie ponúkaného stroja: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno výrobcu: |  |
| Cena v EUR bez DPH |  |
| DPH 20 % |  |
| Celková cena v EUR s DPH |  |

Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ............................. dňa .................................

-----------------------------------------------------

podpis + pečiatka