ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku na služby zadávanou v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v otevřeném řízení.

PŘÍLOHA Č. 1 – TECHNICKÉ POŽADAVKY A PODMÍNKY

Zadavatel veřejné zakázky:

Silnice LK a.s.

IČ: 287 46 503

se sídlem: Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

# Zadavatel stanovuje tyto minimální technické podmínky a požadavky na zajištění zakázky

Všechny uvedené požadavky jsou minimální požadované, zhotovitel může k plnění zakázky použít prostředky odpovídající technické a technologické úrovně či vyšší. Chemické okruhy se ošetřují posypovou solí a vodným roztokem NaCl – chloridu sodného (dále jen „solanka“). Inertní okruhy se ošetřují pískem nebo kamennou drtí (výběr závisí na klimatických podmínkách a geografickém rozložení okruhu a není striktně dáno). Posypový materiál (vyjma solanky) je na všech okruzích v majetku zadavatele. Součástí plnění je zajištění domácí pohotovosti či pracovní připravenosti posádek jednotlivých vozidel zimní údržby (viz. čl. 1 a dále) a dle provozních potřeb zadavatele i dodávka a aplikace solanky při posypu komunikací, jakož i další činnosti blíže vymezené ve smlouvě.

# Pro zimní údržbu požaduje:

13 nosičů výměnných nástaveb (nákladní automobil)

5 posypových nástaveb pro chemický posyp se skrápěním solanky

8 posypových nástaveb pro inertní posyp

13 předsazených sněhových radlic (na každém vozidle jedna), z toho min. jedna ve tvaru křídla (okruh Z28D-NV), u chemicky udržovaných úseků jsou požadovány segmentové radlice s gumovým břitem, u inertních okruhů je požadován ocelový břit.

na každý samostatný okruh 2-3 řidiče

2 náhradní vozidla, z toho 1 vozidlo s nástavbou na okruhy začínající kódovým označením CH (chemické posypy), 1 vozidlo s nástavbou na okruhy začínající kódovým označením Z (inertní posypy)

každé vozidlo nebo řidič musí být vybaven mobilní telefonem

sledování provozu vozidla a monitoring jednotlivých činností zimní údržby pomocí technologie GPS společnosti R ALTRA spol. s r.o.

Počet nosičů výměnných nástaveb, posypových nástaveb a předsazených sněhových radlic (dále jen „Vozidlo ZÚ“) je ze strany zadavatele požadován jako minimální nutný pro zajištění zakázky. Zadavatel nad uvedený počet doporučuje další min. 2 Vozidla ZÚ jako rezervu. Dále je uvedena přesnější specifikace jednotlivých požadavků.

## Požadavky na nosič výměnných nástaveb (dále jen „nosič“ nebo „podvozek“)

Nosič musí být schválen k provozu na pozemních komunikacích

Minimálně 10 nosičů bude vybaveno motory, které splní emisní normu EURO V a vyšší, z toho 4 musí splnit normu EURO VI

Minimální celková užitečná nosnost je 10 t

Pohon náprav 4x4, 6x4 nebo 6x6

Minimální rychlost 40 km/h

Nosič bude vybaven upínací deskou pro předsazenou sněhovou radlici s příslušnými hydraulickými a elektrickými rozvody pro její ovládání

Nosič bude plně připraven k montáži sypací nástavby a předsazené sněhové radlice

Nosič bude vybaven homologovanou světelnou rampou s výstražným světelným zařízením oranžové barvy

## Požadavky na sypací nástavbu pro chemický posyp:

Nástavba musí mít obsah minimálně 4 m3 a zásobník na min 1500 l roztoku solanky

Nástavba musí být vybavena automatickou regulací dávkování a musí mít platnou kalibraci dle TP 127. Certifikát předloží zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů po účinnosti smlouvy na plnění veřejné zakázky, a poté 1x ročně k 15. září.

Nástavba musí mít výstupy pro přenos dat do systému GPS zadavatele (min. informace o posypu [sype/nesype], gramáži posypu v [g/m2], šířce posypu v [m]).

Nástavba musí být pevně připevněna na nosič, sestava nosiče a pevně připevněné nástavby na chemický posyp bude dále označována jako „chemický sypač“.

## Požadavky na sypací nástavbu pro inertní posyp:

Nástavba musí mít obsah minimálně 4 m3

Nástavba musí být vybavena automatickou regulací dávkování

Nástavba musí mít výstupy pro přenos dat do systému GPS zadavatele min. informace o posypu [sype/nesype]. Informace  o gramáži posypu v [g/m2] a šířce posypu v [m] není podmínkou.

Nástavba musí být pevně připevněna na nosič, sestava nosiče a pevně připevněné nástavby na inertní posyp bude dále označována jako „inertní sypač“.

## Požadavky na předsazenou sněhovou radlici pro chemické okruhy:

Radlice musí být schválena k provozu na pozemních komunikacích

Minimální pracovní šířka radlice je 2,7 m

Minimální pracovní rychlost je 40 km/h; radlice musí být přestavitelná na obě strany (vlevo i vpravo) z kabiny řidiče

Radlice vybavena gumovým břitem a podpěrnými koly

Radlice (respektive ovládací pult radlice) musí mít výstupy pro přenos dat do systému GPS (min. informace [pluhuje/nepluhuje]).

## Požadavky na předsazenou sněhovou radlici pro inertní okruhy:

Radlice musí být schválena k provozu na pozemních komunikacích

Minimální pracovní šířka radlice je 2,7 m

Minimální pracovní rychlost je 40 km/h; radlice musí být přestavitelná na obě strany (vlevo i vpravo) z kabiny řidiče

Radlice vybavena ocelovým břitem a podpěrnými koly

Radlice (respektive ovládací pult radlice) musí mít výstupy pro přenos dat do systému GPS (min. informace [pluhuje/nepluhuje]).

## Požadavky na předsazenou sněhovou radlici pro inertní okruhy ve tvaru křídla

Radlice musí být schválena k provozu na pozemních komunikacích

Minimální pracovní šířka radlice je 2,7 m

Minimální pracovní rychlost je 40 km/h

Radlice vybavena ocelovým břitem a podpěrnými koly

Radlice (respektive ovládací pult radlice) musí mít výstupy pro přenos dat do systému GPS  (min. informace [pluhuje/nepluhuje]).

# Požadavky na pracovníky ZHOTOVITELE, kteří budou provádět zimní údržbu na sjednaných okruzích Zadavatele, domácí pohotovost a pracovní připravenost

Pohotovost ZÚ a její zahájení, změna nebo ukončení bude avizována vždy min. 24 hod. předem pověřeným pracovníkem. Vlastní termín provádění předmětu plnění není pevně dán, záleží na skutečném průběhu počasí a klimatických podmínkách a běží na základě výzvy zadavatele zhotoviteli k zahájení pohotovosti až do odvolání (nejpozději však do 30. 4. příslušného roku).

Zhotovitel je povinen zajistit účast řidičů zhotovitele na školení o pravidlech provádění zimní údržby silnic, bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí při zimní údržbě silnic zajišťovaného zadavatelem v jím stanoveném termínu či zajistit vlastní školení řidičů před zahájením plnění zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo být na školení přítomen.

Zhotovitel prokazatelně zajistí seznámení řidičů s Plánem zimní údržby silnic pro příslušnou zimní sezonu. Z provedeného školení bude zadavateli předána prezenční listina s osnovou školení a potvrzením pracovníka zhotovitele odpovědného za provedené školení. Zadavatel zhotoviteli Plán zimní údržby poskytne neprodleně po jeho schválení příslušnými orgány.

Zhotovitel prokazatelně před zahájením plnění zakázky zajistí seznámení řidičů s okruhy zimní údržby, které jsou předmětem plnění zakázky, formou seznamovací jízdy. Zadavatel na základě požadavku zhotovitele poskytne informovaného zaměstnance v domluveném termínu. Tento termín nebude delší než 7 kalendářních dnů. Minimálně 50 % řidičů bude mít po dobu plnění zakázky zkušenosti se zajištěním zimní údržby silnic v délce minimálně 2 roky.

# Požadavky na stanoviště vozidel provádějících zimní údržbu

Zadavatel umožní bezplatné stání na střediscích příslušících k jednotlivým okruhům.

Zadavatel umožní parkování na vlastním stanovišti zhotovitele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km od příslušného okruhu nebo střediska zadavatele nebo skladu posypových materiálů zadavatele. Pro výpočet délky trasy bude využito stránek www.mapy.cz v režimu „nejrychlejší“ trasa (plánovaná trasa musí být průjezdná pro nákladní vozidla nad 12 t).

# Režim prostředků a pracovníků ZHOTOVITELE pro dobu vyhlášení zimní údržby silnic:

Zhotovitel se bude při výjezdech jednotlivých vozidel řídit pokyny dispečera ZÚ, respektive vyhláškou č. 104/1997 Sb. v aktuálním znění.

U chemických okruhů (označených počátečním písmenem CH v příloze č. 3 smlouvy), kde je zajištěna nepřetržitá pohotovost posádek, je zhotovitel povinen v době vyhlášené Pohotovosti ZÚ zajistit výjezd vozidla ke zmírnění závady ve sjízdnosti do 30 minut. Připravenost k zásahu na pracovišti běží od vyhlášení zahájení Pohotovosti ZÚ zadavatelem, Připravenost k zásahu na pracovišti je zajišťována 24 hodin denně bez ohledu na výkon práce a zda se jedná o všední den, svátek, neděli, den nebo noc po celou dobu Pohotovosti ZÚ nebude-li sjednáno jinak. Zahájení Pohotovosti ZÚ, změna nebo ukončení bude avizována vždy min. 24 hod. předem pověřeným pracovníkem.

U inertních okruhů (označených počátečním písmenem Z v příloze č. 3 smlouvy), je Pohotovost ZÚ zajištěna omezenou Připraveností k zásahu na pracovišti a Pohotovostí domácí. Zhotovitel je povinen zajistit výjezd vozidla ke zmírnění závady ve sjízdnosti do 30 minut v době Připravenosti k zásahu na pracovišti. Připravenost k zásahu na pracovišti se sjednává v době od 3:00 h. do 19:00 h. denně bez ohledu na výkon práce, a zda se jedná o všední den, svátek, neděli, den nebo noc po celou dobu Pohotovosti ZÚ, nebude-li sjednáno jinak. Zhotovitel je povinen zajistit výjezd vozidla ke zmírnění závady ve sjízdnosti do 90 minut v době Pohotovosti domácí. Pohotovost domácí je zajišťována v době od 19:00 h. do 3:00 h. denně bez ohledu na výkon práce, a zda se jedná o všední den, svátek, neděli, den nebo noc po celou dobu Pohotovosti ZÚ, nebude-li sjednáno jinak. Zahájení Pohotovost ZÚ, změna nebo ukončení bude avizována vždy min. 24 hod. předem pověřeným pracovníkem. Zadavatel si vyhrazuje právo Připravenost k zásahu na pracovišti prodloužit až na 24 hodin denně. Změna bude avizována vždy min. 24 hod. předem.

Zhotovitel, resp. zaměstnanci popř. subdodavatelé zhotovitele, jsou povinni řídit se pokyny dispečera ZÚ, při výkonu se pohybují pouze po trase a v časovém pořadí jim určeném. Závady na vozidle, závady ve sjízdnosti a ostatní okolnosti bránící či omezující výkon sjednaných činností, hlásí příslušnému dispečerovi

Kontakt s řidičem posypového vozu bude zprostředkován mobilním telefonem, který si zhotovitel sám zajistí na vlastní náklady.

V případě závad v pracovní činnosti řidiče, může být zadavatelem požadována jeho výměna.

# Požadavky na zařízení pro sledování provozu vozidla a monitoringu jednotlivých činností zimní údržby pomocí technologie GPS

Zařízení pro sledování provozu vozidla, včetně monitorování jednotlivých činností zimní údržby chemických a inertních sypačů bude od společnosti R Altra spol. s r.o. (IČ: 25676326, http://www.protank.cz/), a bude plně zpřístupněno v aplikaci zadavatele, včetně možnosti provádět reporty za stanovená období. Zhotovitel si tedy musí zajistit na své náklady osazení a zpřístupnění systému s aplikací PROTANK DYNAMICS zadavatele vč. zajištění přenosu dat zadavateli.

Zhotovitel zajistí přenos on-line dat a zobrazení výstupů ze systému GPS (výkony ZÚ) v aplikaci zadavatele.

## Sledované parametry systémem GPS:

Okamžitá poloha vozidla v čase a prostoru,

Indikaci posypu, tj. zpuštění a vypnutí posypu [sype/nesype],

Indikaci parametrů posypu tj. dávkování a šíře posypu [g/m2] resp. [m], u inertních sypačů není podmínkou.

Indikaci zpuštění a vypnutí skrápění solankou u chemických sypačů

Indikaci polohy předsazené radlice [pluhuje/nepluhuje]

případně další dostupné informace dle typu nosiče, chemické či inertní nástavby a radlice

# Dodání a aplikace roztoku NaCl

Vodný roztok chloridu sodného NaCl o hmotnostní koncentraci 18‒21 %, který se používá pro zkrápění suché soli při její aplikaci na povrch vozovky z důvodu její rychlejší aktivace

Zhotovitel zajistí přímou aplikaci solanky v rámci zajištění zimní údržby

V případě nedostupnosti solanky zadavatele na středisku zadavatele či výjezdním stanovišti zhotovitele musí zhotovitel dodat vlastní solanku.