T E X T O V Á    Č Á S T

A. 		PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1.		Identifikační údaje stavby a investora

a)		Název stavby :	Šternberk - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

b)		Místo stavby :		Ulice Oblouková 1223/45

785 01 Šternberk

parc.č.1051 , 1052, 1072 v k.ú. Šternberk

Stupeň PD :		vnitřní vybavení

a) část - výdejní  kuchyně m.č. 1.07, 1.07a

koordinace stavby se zpracovatelem interiéru

(Ing.Arch Blanka Zlámalová/Studio Zlámal)

Datum zpracování:	09/2022, revize 08/2023

Žadatel, stavebník:	Město Šternberk

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

IČ 00299529

Uživatel	:	Město Šternberk

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Zpracovatel dokumentace

Ing.Arch. Jiří Kováříček, autorizovaný architekt

Studio JKL

Ing. Lenka Kováříčková

sídlo	 :		Hvězdné údolí 834/1, 785 01 Šternberk

tel., fax 	585 012 191						 				GSM 		722 932 652, 606 842 191

e-mail 		studiojkl@seznam.cz

Autorizace :	ČKA 01893

IČ :		13001116

A2.		Základní údaje o stavbě

Účel stavby, provozně-dispoziční vazby

Mateřská škola se nachází ve středu města v uliční zástavbě s velkou zahradou.            		Objekt je dvoupodlažní, samostatně stojící se sedlovou střechou, nepodsklepený s 		nevyužívaným podkrovím. Uliční fasáda je orientována na západ /ulice Oblouková/.

Objekt je zděný, v 1NP jsou stropy klenuté /převážně placka/, 2.NP – plochostropé.

Stávající kapacity	56 dětí

6 zaměstnanců /ženy/

Nově požadované a navrhované kapacity

2*28 + 14 dětí

6+2 zaměstnanci /ženy/

A3.		Přehled podkladů

Požadavky uživatele, konzultační jednání a koordinace se zpracovatelem interiéru

Projektová dokumentace pro stavební povolení

B. 		TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis stavebně technického řešení, podrobněji viz PD SO 01 (D1.1., D1.4.)

B1		Architektonicko výtvarný návrh, provozně dispoziční úpravy

výkresová dokumentace  (pracovní  úseky, podklady pro rozvody silnoproudu a 		ZTI) a specifikace zařízení  (PD D1.4.1 ZTI, D1.4.3. VZT, D1.4.5. Silnoproud)

specifikace - tabulka s popisem  prvků , výkaz výměr

Obecně, úvod

Vybavení prostor je znázorněno příklady certifikovaných výrobků oborových firem. 		Provedením, kvalitou a cenou nabízené řešení musí být srovnatelné nebo lepší, v 		případě  změny řešení nutno doložit reálnými vzorky materiálů a provedení. Všechny 		stoly, police, regály, vozíky v provedení nerez (pokud není výslovně uvedeno jinak),

stoly, skříně, zařízení opatřeno výškově stavitelnými nohami.

B1.1.		Výdej a příprava stravy

Zajištění stravy pro dvě oddělení a jednu dětskou skupinu - z centrální kuchyně (ul 		Komenského 44, Šternberk– stravovací provoz) . Strava  bude v mateřské škole           		předána ve vstupním  prostoru v 1.NP v termoportech a na vozíku k tomu určenému               		převezena do místnosti 1.07a	+1.07 do prostoru přípravy a výdeje.

Prostor místnosti s klenbami je rozčlenen na jednotlivá pracoviště. Zde bude strava 		připravována na talíře pro děti a  přemístěna do jídelny (podávací pult/okno).  V 			prostoru přípravy a jídel jsou 4 pracovní plochy –

– čistá příprava (pracovní plocha, vestavná trouba,                      					sklokeramická /indukční deska, chladnička s mrazící policí), usek 	mytí stolního 			nádobí (jednodřez, zásuvkový blok, myčka 	stolního nádobí, pracovní 				plocha, skříňky),  mytí provozního nádobí (pracovní stůl s dřezem a policí, pracovní 		plocha,  skříňky) a porostor/pracovní stůl manipulace.

        - Manipulace, příjem

        - myti transportního nádobí (termoporty) sestava v celkové delce cca 2,5 m

        - mytí stolního nádobí 	(stolní nádobí – talíře, misky, hrnky)

(pracoviště/sestava v celkové delce 2,6 m, hl 0,7 m)

        - příprava/výdej - pracovní  linka –

- sestava  v provedení nerez sestava v délce 2,6 m, hl. 0,7 m (pracovní 				stolová deska s blokem pro zabudování pečící el. trouby a indukční desky s 			recirkulační digestoří )

- - sestava v provedení nerez – výdej jídel v delce 2,6 m a hl 0,70 m

s pracovní plochou s el. ohřev 2GN 11 80*70 cm s recirkulační digestoří

- - pracovní plocha pro čistou přípravu (chladnička , pracovní stůl s dřezem,

úložný prostor)

Místnost pro přípravu a výdej bude vybavena  dvěmi umyvadly s pákovou baterií.

2 digestoře recirkulační vždy nad pracovištěm.

Větrání bude zajištěno okny v kuchyni a jídelně (opatřené sítí proti hmyzu),  prostor 		výdejní kuchyňky a dětské jídelny /ozn. 1.07a, 1.07 a 1.06 bude oddělena  stěnou se 		dvěmi podávacími otvory.

Odvoz zbytků bude zajištěn smluvně.

B 2.		STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Před finální volbou přesných rozměrů výrobků či jejich sestav nutno ověřit                         		skutečné rozměry vybavovaných prostor.

Vybavení technologií má návaznost na stavební řešení prováděné v rámci                           		stavby - výmalby, obklady, prvky se zvýšenými nároky na montáž. Řešený prostor je 		s klenbami.

2.1.		Požadavky na klima, Osvětlení

Místnosti jsou větrány okny , nad  zařizovacími předměty s vývinem pachů a par 		budou umístěny recirkulační digestoře (místnost orientována do ulice) 	.			Místnosti  osvětleny umělým osvětlením, nad pracovními stoly umístěny osvětlení 		dlouhými trubicemi.

2.2.		Svislé konstrukce

Technologické předpisy pro zavěšování  předmětů, min  nosnost pro zatížení 150 kg/.

Jakékoliv drobné montážní práce pro uchycení nebo stabilizaci nábytkových prvků 		musí být  prováděny tak, aby nedošlo k poškození celistvosti povrchů (narušení                		obkladů, omítek, SDK stěn atd.)

2.3.		Úpravy vnějších povrchů

Do vnějších povrchů nebude zasahováno.

2.4       	Vnitřní úpravy povrchů – stěny, stropy

Povrchy stěn

- otěruvzdorný, omyvatelný, desinfikovatelný, v případě poškození při montáži 			nábytku (např. zavěšení skříněk, fixace skříněk na zdi  atd.) bude povrch opatřen 		nátěrem se stejnými technickými parametry  jako stávající stav.

Stávající zdivo před  napojením omítek zbavit nátěrů a penetrovat disperzí. Napojení 		stávajících a nových omítek provést ve stejné kvalitě výsledku nebo s jasně                           		přiznaným rozhraním (provedeno v rámci stavby, nutno dodržet při vysprávkách).

Omítky stěn budou po provedených pracech vyspraveny.                                        		Nové omítky provádět jako dvouvrstvé s vrchní štukovou vrstvou.

2.5.		Vnitřní úpravy povrchů – podlahy vinylové, keramická dlažba

Na dokonale očištěný (odstranění původní nášlapné vrstvy a srovnání povrchu)                             		povrch stávající podlahové konstrukce bude pomocí adhezního můstku provedeno		celoplošné vyrovnání cementovou hmotou (systémové řešení) – provedeno v rámci 		stavby.

2.6.		Atypické konstrukce truhlářské, konstrukce zámečnické

Dveřní křídla jsou navrhována z vysokotlakého laminátu  (dveře s HPL, provedeno 		v rámci stavby), materiály v 	provedení nerez pro kontakt s potravinami (veškerá 		barevnost určena před realizací v koordinaci s barevným provedením mobiliáře, 			povrchů podlah), s kováním a panty	provedení nerez).

2.7.		Stabilizace nábytkových prvků

Pro zajištění bezpečnosti budou dle potřeby prvky kotveny k svislým konstrukcím, 		zajištěny stavěcími nožkami atd.

Jednotlivé skříně , sestavy prvků budou na místě pospojovány do stabilních                        		jednolitých celků. Ukotvení ke svislým konstrukcím vč. vzájemné propojení                   		stolů a skříní  do celků bude provedeno až po předchozím 	odsouhlasení rozmístění 		uživatelem, projektantem a investorem.

C		VÝPIS PRVKŮ, SPECIFIKACE 	 (podrobněji viz specifikace s vyobrazením)

Obecně

Vybavení prostor je znázorněno příklady certifikovaných výrobků oborových firem. 		Provedením, kvalitou a cenou nabízené řešení musí být srovnatelné nebo lepší, v 		případě  změny řešení nutno doložit reálnými vzorky materiálů a provedení.

Barevné dezény a detaily provedení  budou odsouhlaseny před  zahájením prací.

Místnost č. 1.07a,1.07, podrobněji viz příloha – specifikace gastrotechnologie

1a nerez servírovací vozík

1 vozík plošinový na přepravu termoportů
		2.nerez výlevka kombinovaná s umyvadlem 50x70 cm
		3.nerez dvodjřez 120x70
		4.nerezová skříň s dvířky a policemi 1200x600x1800 mm
		5. nerez stůl s dřezem vedle myčky nádobí 140x70 cm
		6.myčka nádobí 60x60 cm na podstavci
		7.nerez umyvadlo rukou
		8.nerez pracovní stůl s dřezem 140x70 cm
		9.nerez  stůl s policí, zadní   lem 180x70 cm
		10.nerez pracovní stůl 130x70 cm
		11.nerez pracovní stůl 180x60 cm
		12.nerez vodní lázeň 2xGN 1/1 80x70 cm
		13.nerez pracovní stůl s vestavnou indukcí a troubou 120x70cm
		14.vestavná indukce 4-zóny
		15. vestavná trouba horkovzdušná
		16.nerez pracovní/odkládací stůl 120x70
		17. chladící skříň 373 l

18. recirkulační digestoř

19. pracovní stul s policí 70x70

20 nerez skříň závěsná 140x35x60

31. pracovní deska v podávacích otvorech 110x65

ohřívací el. vozík ozn. 12

zabudovaná indukční deska do pracovního stolu – ilustr. foto Ozn. 14

myčka na podestavbě – ilustr. Foto ozn. 6

C1		PROSTORY obecně – koordinace interiéru

Použité odstíny –

základ barva bílá , kombinace odstínu šedé RAL 0007000,  RAL 0607005

chodby protiskluz  min R9     200/200 (keramická dlažba)

výdejní kuchyně           R10

PD z 15.12.2022, revize 15.08.2023

Vypracovala:	 Ing. Lenka Kováříčková