# Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů kamerového systému

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva |

## Popis pořizovaných předmětů a technologického řešení / parametrů:

Typ 1: IP kamera vnitřní Panoramatická barevná

Popis: Panoramatickou se rozumí kamera, která je nainstalována na zdi. Kamera pokrývá 180° horizontálně i vertikálně.

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Počet |  | 3 ks |  |
| objektiv Rybí oko f/2.0, hemisférický 180° x 180° |  | ANO |  |
| senzor 1/1.8“ CMOS, 6MP (3072 x 2048) |  | ANO |  |
| Progressive Scan |  | ANO |  |
| Světelná citlivost při 1/60s 0.1lux a při 1/1s 0.005lux |  | ANO |  |
| třída ochrany IP30 a IK06 |  | ANO |  |
| rozsah pracovních teplot 0°C až 40°C |  | ANO |  |
| interní SD karta |  | Min. 4GB |  |
| teplotní senzor |  | ANO |  |
| detektor otřesů |  | ANO |  |
| PoE 802.3 af |  | ANO |  |
| Kryt na povrch |  | ANO |  |
| MTBF |  | Min. 80.000 hodin |  |
| MxPEG/MJPEG/H.264 |  | ANO |  |
| ONVIF |  | ANO |  |
| záznam na SD kartu – NAS |  | ANO |  |
| Ethernet 10/100 (RJ45) |  | ANO |  |

Typ 2: IP kamera vnitřní PT kamera barevná

Popis: Vnitřní PT kamerou se rozumí kamera, kterou lze instalovat do podhledu a je možné ji otáčet kolem svislé osy a naklánět kolem vodorovné osy. Objektiv kamery není pod žádnou kopulí.

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Počet |  | 1 ks |  |
| senzor 1/1.8“ CMOS, 6MP (3072 x 2048) |  | ANO |  |
| Progressive Scan |  | ANO |  |
| světelná citlivost při 1/60s 0.1lux a při 1/1s 0.005lux |  | ANO |  |
| třída ochrany IP20 a IK06 |  | ANO |  |
| rozsah pracovních teplot 0°C až 40°C |  | ANO |  |
| interní SD karta |  | Min. 4GB |  |
| teplotní senzor |  | ANO |  |
| detektor otřesů |  | ANO |  |
| PoE 802.3 af |  | ANO |  |
| kryt do podhledu |  | ANO |  |
| vertikální úhel naklonění -5° až -45° |  | ANO |  |
| MTBF |  | Min. 80.000 hodin |  |
| MxPEG/MJPEG/H.264 |  | ANO |  |
| ONVIF |  | ANO |  |
| záznam na SD kartu – NAS |  | ANO |  |
| Ethernet 10/100 (RJ45) |  | ANO |  |

Typ 3: IP kamera vnitřní Dome barevná

Popis: Dome kamera je kamera s kupolí a výměnným objektivem. Kamera je možné montovat na strop i na zeď a objektiv je vyměnitelný a bude dodán takový, aby pokryl požadovaný prostor.

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Počet |  | 22 ks |  |
| sensor 1.8“ CMOS, 6MP (3072 x 2048) |  | ANO |  |
| Progressive Scan |  | ANO |  |
| světelná citlivost při 1/60s 0.02lux a při 1/1s 0.005lux |  | ANO |  |
| třída ochrany IP20 a IK10 |  | ANO |  |
| rozsah pracovních teplot 0°C až 40°C |  | ANO |  |
| interní SD karta |  | Min. 4GB |  |
| teplotní senzor |  | ANO |  |
| detektor otřesů |  | ANO |  |
| PoE 802.3 af |  | ANO |  |
| dome kryt s montáží na povrch |  | ANO |  |
| transparentní kopule |  | ANO |  |
| MTBF |  | Min. 80.000 hodin |  |
| MxPEG/MJPEG/H.264 |  | ANO |  |
| ONVIF |  | ANO |  |
| záznam na SD kartu – NAS |  | ANO |  |
| Ethernet 10/100 (RJ45) |  | ANO |  |

Typ 4: IP kamera venkovní mono barevná

Popis: Venkovní IP kamera jednomodulová.

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Počet |  | 22 ks |  |
| sensor 1.8“ CMOS, 6MP (3072 x 2048) |  | ANO |  |
| Progressive Scan |  | ANO |  |
| světelná citlivost při 1/60s 0.02lux a při 1/1s 0.005lux |  | ANO |  |
| třída ochrany IP20 a IK10 |  | ANO |  |
| rozsah pracovních teplot 0°C až 40°C |  | ANO |  |
| interní SD karta |  | Min. 4GB |  |
| teplotní senzor |  | ANO |  |
| detektor otřesů |  | ANO |  |
| PoE 802.3 af |  | ANO |  |
| HD premium objektiv: 90° |  | ANO |  |
| MxBus |  | ANO |  |
| MTBF |  | Min. 80.000 hodin |  |
| MxPEG/MJPEG/H.264 |  | ANO |  |
| ONVIF |  | ANO |  |
| záznam na SD kartu – NAS |  | ANO |  |
| Ethernet 10/100 (RJ45) |  | ANO |  |

Switch 24x portů

Popis: Inteligentní řízený switch, optické vlákno je single mode 9/125.

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Počet |  | 1 ks |  |
| podpora IPv4/IPv6 |  | ANO |  |
| L2, L3 routing, VLAN (IEEE 802.1Q) |  | ANO |  |
| Rozhraní: 100/1000/10000 Mbps RJ-45 |  | 2x |  |
| Rozhraní: 100/1000/10000 Mbps SFP |  | 24x |  |
| Umístění do racku |  | ANO |  |

Switch 16x portů

Popis: Inteligentní řízený switch, optické vlákno je single mode 9/125.

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Počet |  | 12 ks |  |
| podpora IPv4/IPv6 |  | ANO |  |
| PoE+ |  | Min. 240W |  |
| L2, L3 routing, VLAN (IEEE 802.1Q) |  | ANO |  |
| Rozhraní: 100/1000 Mbps RJ-45 |  | 16x |  |
| Rozhraní: 2 x 100/1000/10000 Mbps SFP |  | 2x |  |
| Umístění do racku |  | ANO |  |

NAS

Popis: Úložiště pro ukládání obrazových záznamů

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Počet |  | 2 ks |  |
| Velikost |  | Min. 18 TB |  |
| Počet HDD |  | Min. 4 |  |
| RAM |  | Min. 4GB, rozšiřitelná |  |
| Rozhraní: 100/1000/10000 Mbps RJ-45 |  | 2x |  |
| Umístění do racku |  | ANO |  |
| Počet zdrojů |  | 2x |  |

Dohledové PC

Popis: Stanice pro dohled nad kamerovým systémem, určená pro hlídací službu, včetně OS a dalšího příslušenství. Monitory budou připevněny na zeď.

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Stanice |  | 1 ks |  |
| Monitory 27“ |  | 4 ks |  |
| OS |  | ANO |  |
| UPS |  | 1 ks, min 60 minut |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..