Q PROJEKT

Bohuslava ze Švamberka 8

Praha 4

140 00

tel./fax: 02/261216619

Stavební úprava stávajícího výtahu

Vinohradská  1409/12, Praha 2

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt v rozsahu projektu pro stavební povolení

Seznam příloh:

D.1.1.1   TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.2   VÝŘEZ PŮDORYSU SUTERÉNU – STÁVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.3   VÝŘEZ PŮDORYSU PŘÍZEM  STÁVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.4   VÝŘEZ PŮDORYSU MEZIPATRA STÁVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.5   VÝŘEZ PŮDORYSU 1.PATRA STÁVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.6   VÝŘEZ PŮDORYSU 2.PATRA STÁVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.7   VÝŘEZ PŮDORYSU 3.PATRA STÁVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.8   VÝŘEZ PŮDORYSU 4.PATRA STÁVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.9   VÝŘEZ PŮDORYSU 5.PATRA STÁVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.10 VÝŘEZ PŮDORYSU 6.PATRA STÁVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.11 VÝŘEZ PŮDORYSU 7.PATRA STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.12 ŘEZ A-A – STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.13 ŘEZ B-B – STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.14 VÝŘEZ PŮDORYSU SUTERÉNU POHLEDY – STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.15 VÝŘEZ PŮDORYSU PŘÍZEMÍ POHLEDY STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.16 VÝŘEZ PŮDORYSU MEZIPATRA POHLEDY STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.17 POHLED 3 NA TUBUS VÝTAHU STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.18 POHLED 4 NA TUBUS VÝTAHU STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.19 VÝŘEZ PŮDORYSU SUTERÉNU NOVÝ STAV

D.1.1.20 VÝŘEZ PŮDORYSU PŘÍZEMÍ NOVÝ STAV

D.1.1.21 VÝŘEZ PŮDORYSU MEZIPATRA NOVÝ STAV

D.1.1.22 VÝŘEZ PŮDORYSU 1. PATRA NOVÝ STAV

D.1.1.23 VÝŘEZ PŮDORYSU 2.PATRA NOVÝ STAV

D.1.1.24 VÝŘEZ PŮDORYSU 3.PATRA NOVÝ STAV

D.1.1.25 VÝŘEZ PŮDORYSU 4.PATRA NOVÝ STAV

D.1.1.26 VÝŘEZ PŮDORYSU 5.PATRA NOVÝ STAV

D.1.1.27 VÝŘEZ PŮDORYSU 6.PATRA NOVÝ STAV

D.1.1.28 VÝŘEZ PŮDORYSU 7.PATRA NOVÝ STAV

D.1.1.29 POHLED NA STŘECHU NOVÝ STAV

D.1.1.30 ŘEZ A-A – NOVÝ STAV

D.1.1.31 ŘEZ B-B – NOVÝ STAV

D.1.1.32 VÝŘEZ PŮDORYSU SUTERÉNU POHLEDY NOVÝ STAV

D.1.1.33 VÝŘEZ PŮDORYSU PŘÍZEMÍ POHLEDY – NOVÝ STAV

D.1.1.34 VÝŘEZ PŮDORYSU MEZIPATRA POHLEDY – NOVÝ STAV

D.1.1.35 POHLED3 NA TUBUS VÝTAHU MEZIPATRA NOVÝ STAV

D.1.1.36 POHLED 4 NA TUBUS VÝTAHU MEZIPATRA NOVÝ STAV

D.1.1.37 VÝŘEZ PŮDORYSU 1.PATRA POHLED – NOVÝ STAV

D.1.1.38 VÝŘEZ PŮDORYSU 2.PATRA POHLED – NOVÝ STAV

D.1.1.39 VÝŘEZ PŮDORYSU 3.PATRA POHLED – NOVÝ STAV

D.1.1.40 VÝŘEZ PŮDORYSU 4.PATRA POHLED – NOVÝ STAV

D.1.1.41 VÝŘEZ PŮDORYSU 5.PATRA POHLED – NOVÝ STAV

D.1.1.42 VÝŘEZ PŮDORYSU 6.PATRA POHLED – NOVÝ STAV

Datum:				01/ 2023

Zpracoval:			Q PROJEKT

provozovna:			BOHUSLAVA ZE ŠVAMBERKA 8

PRAHA 4

Obsah:

1.	Úvod	3

1.1.	Charakteristika stavby a její účel	4

1.2.	POPIS STAVEBNÍ ÚPRAVY	5

1.2.1.	BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	5

1.2.2.	VODOROVNÉ KONSTRUKCE	5

1.2.3.	SVISLÉ KONSTRUKCE	5

1.3.	POVRCHY	5

1.3.1.	INTERIÉR	5

1.3.2.	EXTERIÉR	5

1.4.	KONSTRUKCE VÝTAHU	5

1.4.1.	KABINY	5

1.4.2.	PORTÁLY	6

1.5.	ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE	6

1.6.	HYDROIZOLACE	6

1.7.	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	6

1.7.1.	ELEKTRO	6

1.8.	PBŘS	6

# Úvod

Akce:	Stavební úprava stávajícího výtahu č.p. 1409 č. parc. 490, k.ú. Vinohrady, ul. Balbínova, Vinohradská  1409/12, Praha 2

Místo:	ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/15, Balbínova 1409/17, Vinohradská 1409/12 1, 11000

Investor, stavebník:		ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/15, Balbínova 1409/17, Vinohradská 1409/12 1, 11000

Generální projektant:	Q-PROJEKT – Ing. Jaroslav Borovička Frýdlantská 1298/9,

Praha 8 – Kobylisy

Zasilatelská adresa:	Q-PROJEKT Bohuslava ze Švamberka 8/1229, 140 00, Praha 4

tel: 261 216 619,

Vypracoval:			Ing. Jan Macek tel: 608 974 827

Stupeň dokumentace:		projekt pro povolení stavby

Projektanti jednotlivých částí:	ověřil:				-Ing. Jaroslav Borovička

-stavební část:			-Ing. Jan Macek,

-statická část:			-Ing. Karel Mikeš PhD.

-elektroinstalace:		-Ing. Josef Morčuš

-PBŘS:				-Ing. Miroslav Pavelka

-strojní část 			-Ing. Zdeněk Procházka

## Charakteristika stavby a její účel

Jedná se o rohovou stavbu v ulicích Vinohradská a Balbínova. Je postavena ve  funkcionalistickém stylu z třicátých let minulého století dle návrhu Bohumila Slámy. Objekt má osm nadzemních podlaží (sedm pater), a dvě podzemní podlaží. Objekt tvoří mírně nepravidelný čtverec o stranách cca 60m. Budova pojme celkem cca 1000 pracovníků.

Ve vnitřních prostorách jsou vestavěna studia. Budova Českého rozhlasu byla původně postavena pro Ředitelství pošt a telegrafů a pro Československý rozhlas. Ten tu svou činnost zahájil 10.prosince 1933. Jako celek pak budova přešla do majetku Československého rozhlasu kolem roku 1935.

Konstrukční systém budovy je nosný ocelový skelet vyrobený ve Vítkovicích s cihlami obezděnými pilíři. Stropy jsou neseny ocelovými nosníky, na kterých jsou žebrové železobetonové desky a keramické tvarovky. Obvodové stěny a příčky jsou zděné. Dům je od roku 1958 památkově chráněn.

Popis stávajícího výtahu

Stávající výtah byl v budově instalován v roce 2009 má tři stanice vedoucí ze suterénu přes přízemí a konečná stanice je v mezipatře.

Základní technická data:

nosnost 630 kg/8osob

jmenovitá rychlost 1,0 m.s-1

počet stanic 3

počet nástupišť 3

zdvih 8,19 m

typ pohonu lanový trakční

výtahový stroj bezpřevodový

průjezdný profil 1810/1905 mm

rozměr klece 1100/1400/2200

Šachta je tvořena skleněným opláštěním zavěšeným na nosné konstrukci tvořené ocelovými uzavřenými profily.

Vstupní portály jsou tvořeny z nerezového plechu.

Zásadní důvody rekonstrukce

Zajistit v dané části budovy vertikální komunikaci přes všechny podlaží.

Popis nového výtahu

Základní technická data:

nosnost 630 kg/8osob

jmenovitá rychlost 1,0 m.s-1

počet stanic 9

počet nástupišť 9

zdvih 33,70 m

typ pohonu lanový trakční

výtahový stroj bezpřevodový

průjezdný profil 1700/1810 mm

klec bude umožňovat výstup do dvou na sebe kolmých směrů

rozměr klece1250/1400/2200

Nová šachta bude tvořena stávajícími skleněným opláštěním zavěšeným na nové nosné konstrukci tvořené ocelovými profily ve třech podlažích (suterén, 1. Patro a mezipatro). V ostatních nově vzniklých nástupištích bude šachta opláštěna deskovým materiálem s vloženou zvukovou izolací.

Vstupní portály budou tvořeny z nového nerezového plechu ve stejných dimenzích jako stávající. Požadavek ze strany investora je na zpřístupnění podlažích nad mezipatrem pouze přes přístupovou kartu a ve výtahové kabině instalovat kameru.

Tato úprava má za následek dispoziční změny v 1. patře vznikne ,,elková“ kancelář s dvěma pracovišti, ve 2. patře dtto, ve 3. patře dojde k výměně pokladny za kancelář počet pracovních míst bude 5., ve 4. patře vznikne dtto co v 1-2 patře, v 5.a 6. patře vznikne opět ,,elková“ kancelář vždy po jednom pracovním místě.

## POPIS STAVEBNÍ ÚPRAVY

### BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

Před vlastními bouracími pracemi budou probíhat vyklízecí práce a zajištění výtahové šachty proti pádu (zařízení staveniště). Následně budou demontovány veškerá strojní zařízení výtahu, kabina, dočasně prosklené opláštění včetně nerezových portálů z výtahové šachty bude vše odstraněno včetně nosného ocelového příhradového tubusu atd. Budou vybourány (vyřezány) stropní desky v podlažích 1-6.patro a strop nad 6.patrem včetně střešního pláště. Dále bude třeba vybourat dělící příčky v jednotlivých podlažích. Bude třeba přeložit sítě (strukturovanou kabeláž, EPS EZS). Bude odstraněno stávající marmoleum.

Více viz výkesy bouracích prací.

### VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Před vybouráním prostupů v podlaze v jednotlivých dotčených prostor bude třeba provést statické zajištění. Nad dojezdem výtahu bude vytvořeno nové střešní souvrství s provětrávacím otvorem.

### SVISLÉ KONSTRUKCE

Do šachty bude smontována nová nosná příhradová konstrukce z ocelových profilů, navržená na rozměry a zatížení nového výtahu. Tato konstrukce bude osazena na stávající základ.

V nové trase bude šachta opláštěna deskovým materiálem s vloženou zvukovou izolací v tloušťce 200 mm. Nové dělící konstrukce budou z deskového materiálu s vloženou zvukovou izolací, doplňující části stávajících příček budou ze stejného materiálu jako příčka (plné cihly nebo cihly z plynosilikátu).

## POVRCHY

### INTERIÉR

Stávající demontované prosklené opláštění bude ve stejných pozicích osazeno na novou ocelovou konstrukci, na které bude v podlažích původního výtahu osazeny cetris desky 2x16 mm (suterén) a 2x14 (přízemí a mezipatro). Omítka na doplňujících přizdívkách bude jako stávající (převzato z dokumentace) dvouvrstvá ušlechtilá omítka a sádrový broušený štuk + sjednocující nátěr ve dvou vrstvách v odstínu bílém. Pro nové rozvody slaboproudu (EPS) budou provedeny sádrokartonové podhledy. Na deskový materiál bude nanesen sjednocující nátěr ve dvou vrstvách.

Zásadní rozhodnutí o nově použitých materiálech, barevnosti, profilaci či osvětlení bude vždy konzultováno se zástupci MHMP-OPP, NPÚ a ČR.

### EXTERIÉR

Nový střešní plášť bude ve stejném materiálovém provedení jako stávající měď. Nově vzniklá zvýšená střešní plocha nad dojezdem ani odvětrávací komínek šachty výtahu nepřesáhne svojí výškou atiku příslušné střechy z důvodu, aby nedošlo k narušení střešní krajiny.

Zásadní rozhodnutí o nově použitých materiálech, barevnosti, profilaci či osvětlení bude vždy konzultováno se zástupci MHMP-OPP, NPÚ a ČR.

## KONSTRUKCE VÝTAHU

### KABINY

Rozměr kabiny bude 1250x1400x2200 mm povrch podlahy kabiny bude nový zátěžový na bázi pryže v barvě šedočerný s příčnými drážkami. Povrch stěn bude nerez.

### PORTÁLY

Portály budou z nerezu, posuvné šachtové dveře budou v podlažích přízemí a mezipatro celoprosklené v barevném odstínu jako opláštění šachty v ostatních podlažích budou nerezové.

## ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

Samonosný ocelový příhradový tubus bude v případě, že bude kompletně montovaný (bez nutnosti svarů) žárově zinkovaný. Jinak natřen základovou šedou barvou pouze ve spodní části NUTNĚ žárově zinkovat. V každém podlaží bude nosný tubus kotven přes kluznou plochu (silent blok), tak aby se zamezilo přenosu vibrací do objektu.

## HYDROIZOLACE

V nejnižším místě šachty v 1. PP bude podlaha a stěny do výšky 300 mm opatřeny stěrkou proti oleji na bázi polymerního pojiva a cementu, tak aby nedocházelo k průsakům případných úkapů do podloží. Nebo bude vložena plechová vana z žárově zinkovaného plechu.

## INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Bude se jednat pouze o úpravu silnoproudých a slaboproudých rozvodů (případně umístění jejich koncových prvků do nových pozic), které vznikly kolizí nově instalovaného výtahu.

### ELEKTRO

#### OSVĚTLENÍ

Stávající osvětlení bude upraveno viz.výkresová část projektu, tak aby byla dodržena norma. Kde hodnoty umělého osvětlení pro kanceláře budou 500 luxů a pro umělé osvětlení chodeb 200 luxů. Tyto hodnoty budou doloženy odborným měřením při kolaudaci.

#### SILNOPROUDÉ ROZVODY

Dojde k napojení nového výtahu z hlediska elektrické energie do stávajícího elektrického rozvaděče umístěného v suterénu vedle vstupního portálu do výtahu. Elektrický přívod je z kapacitního hlediska pro nový stavební záměr dostatečný. Stávající silnoproudé rozvody v objektu budou dotčeny pouze přemístěním stávajících osvětlovacích těles do nových pozic a doplněny v předsíňkách před vstupem do výtahu pohybovým čidlem.

#### SLABOPROUDÉ ROZVODY

Ze stávajících slaboproudých rozvodů bude třeba upravit EPS čidla, která v patrech  (1-6) v počtu 6ks bude třeba osadit do nových poloh viz PD. Dále se stavební úprava dotkne strukturované kabeláže v 6. patře, kde bude třeba rozvody vedené v chráničce v podlaze citlivě vybourat a vést v nové trase v sádrokartonovém podstropním kaslíku. V 5 a 6 patře bude třeba přemístit EZS rozvody.

## PBŘS

Upravená výtahová šachta bude tvořit samostatný požární úsek. V podlažích 1. PP bude požární odolnost EI-60 DP1, což zjistí cetris desky 2x16 mm, přízemí a mezipatro bude požární odolnost EI – 45 DP1, což zjistí cetris desky 2x14 mm. Ve všech ostatních podlaží kromě posledního bude požární odolnost EI – 45 DP1, kterou zajistí stěny tvořené sádrokartonovou konstrukcí s vloženou minerální zvukovou izolací. V posledním podlaží bude požární odolnost EI – 30 DP1. Šachtové dveře budou mít ve všech podlažích požární odolnost EW – 30 DP1. V posledním podlaží (6.NP) bude osazen v nice vedle vstupu do výtahu přenosný hasicí přístroj (PHP) CO2 s požární schopností 55B. Nová nosná kovová konstrukce bude natřena nebo nastříkána protipožárním nástřikem zajišťující požární odolnost EI-60 DP1 V 1.PP a v ostatních podlažích EI- 45 DP1.

V Praze dne 01. 2023 vypracoval Q PROJEKT, Ing. Jan Macek a kolektiv