SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg i ulic

1. WSTĘP

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Remont odcinka drogi dojazdowej do DW RLOEE ,,Leśnik’’.

  - Zakres stosowania STWiORB

STWiORB  jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w p. 1.3.

  - Zakres Robót objętych STWiORB

Wymagania zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic oraz rozbiórką umocnienia rowów z elementów prefabrykowanych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacją Projektową oraz w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i STWiORB  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

- SPRZĘT

  - Sprzęt do wykonania robót

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni, frezarka

- ładowarki,

- młoty pneumatyczne,

- koparki,

- koparko – ładowarki,

Do zrywania nawierzchni w zależności od jej rodzaju (nawierzchnie i podbudowy z kruszywa, nawierzchnie betonowe) należy użyć zrywaków będących na wyposażeniu spycharek i równiarek, młotów pneumatycznych, frezarek, koparek lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju nawierzchni. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Zakres wykonywanych robót

    - Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 4.

    - Rozbiórka warstw nawierzchni i podbudowy z kruszywa, oraz nawierzchni betonowej.

Powyższe roboty należy wykonać zrywarką lub młotem pneumatycznym. Materiały uzyskane z rozbiórki nie powinny być mieszane w trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania.

Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki, chyba, że możliwe jest ich wykorzystanie w trakcie realizacji zadania (np. wbudowanie kruszywa z rozebranych nawierzchni w pobocza gruntowe, dolne warstwy nasypów lub drogi tymczasowe) pod warunkiem spełnienia wymagań odpowiednich STWiORB. O przydatności materiałów do ponownego  wbudowania decyduje Inżynier. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

Odpady bezużyteczne powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia z dnia 7.11.2016 r. - O odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) z późniejszymi zmianami.

    - Rozbiórka warstw nawierzchni bitumicznej

Nawierzchnie bitumiczne będą rozebrane poprzez frezowanie zgodnie z STWiORB  D.05.03.11. Materiał jest własnością Wykonawcy.

Dopuszcza się rozbiórki niewielkich fragmentów nawierzchni bitumicznej ręcznie (np. na połączeniach), lecz odpady z tej rozbiórki są własnością Wykonawcy i powinny być wywiezione poza teren budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia z dnia 7.11.2016 r. - O odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) z późniejszymi zmianami.

    - Rozbiórka nawierzchni z kostki i płyt betonowych.

Nawierzchnie będą rozbierane ręcznie lub mechanicznie, załadowane na środki transportu i wywiezione poza teren budowy. Materiał jest własnością Wykonawcy.

Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki a odpady powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia z dnia 7.11.2016 r. - O odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) z późniejszymi zmianami.

    - Rozbiórka krawężników betonowych, obrzeży oraz ścieków

Ww. elementy będą rozbierane ręcznie lub mechanicznie, załadowane na środki transportu i wywiezione poza teren budowy. Materiał jest własnością Wykonawcy.

Ławy betonowe rozebrane będą mechanicznie, załadowane na środki transportu i wywiezione poza teren budowy.

Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki, a odpady powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia z dnia 7.11.2016 r. - O odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) z późniejszymi zmianami.

    - Rozbiórka przepustów

Obiekty inżynierskie należy rozebrać metodami tradycyjnymi w kolejności odwrotnej do ich wbudowania przy użyciu narzędzi ręcznych lub mechanicznych.

Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności:

- odkrycie konstrukcji,

- rozbiórka izolacji,

- rozbiórka murków czołowych,

- rozbiórka elementów rurowych lub ramowych,

- rozbiórka fundamentów,

- zasypanie z zagęszczeniem wykopów po rozbiórce.

Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki, a odpady powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia z dnia 7.11.2016 r. - O odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) z późniejszymi zmianami.

    - Rozbiórka stalowych barier ochronnych oraz innych urządzeń BRD.

Ww. elementy będą rozbierane ręcznie lub mechanicznie, załadowane na środki transportu i wywiezione poza teren budowy. Elementy rozebranych barier stalowych oraz innych urządzeń BRD stanowią własność Wykonawcy.

Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki, a odpady powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia z dnia 7.11.2016 r. - O odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) z późniejszymi zmianami.

    - Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego

Ww. elementy będą rozbierane ręcznie lub mechanicznie, załadowane na środki transportu i wywiezione poza teren budowy. Elementy rozebranego oznakowania pionowego stanowią własność Wykonawcy.

Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki, a odpady powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia z dnia 7.11.2016 r. - O odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) z późniejszymi zmianami.

    - Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metodą; frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim ciśnieniem (waterblasting), piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

- grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania,

- punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.

Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do podłoża na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.

Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki, a odpady powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia z dnia 7.11.2016 r. - O odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) z późniejszymi zmianami.

    - Rozbiórka ogrodzeń wraz z furtkami i bramami

Należy przeprowadzić rozbiórkę istniejących ogrodzeń betonowych, drewnianych oraz z siatki stalowej wraz z furtkami i bramami. Ww. elementy będą rozbierane ręcznie lub mechanicznie, załadowane na środki transportu i wywiezione poza teren budowy. Elementy rozebranych ogrodzeń  stanowią własność Wykonawcy.

Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki, a odpady powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia z dnia 7.11.2016 r. - O odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) z późniejszymi zmianami.

    - Rozbiórka betonowych barier ochronnych

Ww. elementy będą rozbierane ręcznie lub mechanicznie, załadowane na środki transportu i wywiezione poza teren budowy. Elementy rozebranych barier stanowią własność Wykonawcy.

Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki, a odpady powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia z dnia 7.11.2016 r. - O odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) z późniejszymi zmianami.

    - Rozbiórka tablic reklamowych oraz bilbordów wraz z fundamentami

Ww. elementy będą rozbierane ręcznie lub mechanicznie, załadowane na środki transportu i wywiezione poza teren budowy. Elementy rozebranych tablic reklamowych oraz bilbordów wraz z fundamentami stanowią własność Wykonawcy.

Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki, a odpady powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia z dnia 7.11.2016 r. - O odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) z późniejszymi zmianami.

Powstałe doły (wykopy) po rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów drogowych powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagęścić.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.

7. 	OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWiORB D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie przepisy prawa wymienione Rozdziale II - części informacyjnej w punkcie 2. Programu funkcjonalno-użytkowego „Przepisy prawa”.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska - Dz. U. 2016, nr 0, poz. 672

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - O odpadach - Dz. U. 2016, nr 0, poz. 1987

Ustawa z dnia 7.11.2016 r. - O odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987)

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).