SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- D.03.01.03

PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

D.03.01.01 Przepusty z rur z tworzyw sztucznych

- WSTĘP

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Remont odcinka drogi dojazdowej do DW RLOEE ,,Leśnik’’.

  - Zakres stosowania STWiORB

STWiORB  jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w p. 1.3.

  - Zakres robót objętych STWiORB

Wymagania zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem przepustów z rur z tworzyw sztucznych pod zjazdami o średnicach Ø300, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.

  - Określenia podstawowe

### Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się dobrą odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na benzynę.

### Przepust z rur karbowanych – przepust rurowy z tworzyw sztucznych, którego zewnętrzna powierzchnia rur lub struktura ścianki jest ukształtowana w formie karbu o wielkości i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury.

### Długość przepustu - odległość między krawędziami zewnętrznymi ścianek czołowych przepustu, mierzona po osi przepustu w jego dnie.

### Pozostałe określenia podane w niniejszych STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”

  - Rury HDPE

- Rury z HDPE (rury strukturalne o podwójnej ściance o sztywności obwodowej SN≥8 kN/m2) ze złączkami i uszczelkami wg PN-EN 13476-3.

- Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być gładkie, bez pęcherzy, zapadnięć, rys i wtrąceń ciał obcych. Końce rur muszą być obcięte prostopadle do osi w rowku (między karbami). Barwa na całej powierzchni powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności.

- Rury należy składować w położeniu poziomym, na płaskim i równym podłożu na podkładkach drewnianych lub z innego materiału nie powodującego uszkodzenia rur. Podkładki pod rury powinny być szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i rozmieszczone w odstępach 1-2 m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać +30°C.

## Kruszywo na podsypkę (fundament) i zasypkę rur

Na podsypkę – fundament należy wykonać z kruszywa naturalnego  i zasypkę rur należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe o uziarnieniu 0/32mm lub innym po wcześniejszej akceptacji Inżyniera, wskaźniku różnoziarnistości U>3, wskaźniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalności k>6 m/dobę. Zasypkę konstrukcji rury wykonać z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego.  Materiał nie powinien zawierać związków organicznych, zmarzlin. Materiał powinien spełniać wymagania normy PN-S-02205.

- Dopuszcza się stosowanie mieszanek kruszyw naturalnych łamanych i niełamanych.

## Materiały na umocnienie wlotów i wylotów

- Umocnienie wlotów i wylotów (skarpy) wykonać kamieniem polnym na za zaprawie cementowo-piaskowej 1:4.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" p.3.

Do wykonania montażu przepustów i układania i zagęszczania materiału podsypki i zasypki

inżynierskiej może być stosowany sprzęt:

- dźwig, koparka lub ładowarka,

- pasy parciane,

- klucze ręczne,

- sprzęt zagęszczający – zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne, walce,

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

Montaż i cięcie rur – ręcznie.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" p.4.

Rury z tworzyw sztucznych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny być przewożone w pozycji poziomej. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Transport kruszywa dowolnymi środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi frakcjami.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne warunki wykonania robót

- Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Wytyczenie robót

Wyznaczenie miejsca wykonania zadania w oparciu o dokumentację techniczną oraz zatwierdzone rysunki warsztatowe Wykonawcy.

  - Wykonanie wykopu pod przepust

Wykop wykonany będzie mechanicznie lub ręcznie, przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzędną posadowienia przepustu należy wykonać ręcznie nie naruszając struktury gruntu rodzimego zalegającego w podłożu.

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością do ±2 cm. Dno wykopu musi mieć nadany spadek zgodnie z kierunkiem przepływu wody.

  - Wykonanie fundamentu pod przepustem

Fundament (podsypkę) pod przepust należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is min= 0,98 wg standardowej próby Proctora, w bezpośrednim sąsiedztwie rury wskaźnik ten może wynieść 0,95.

Dla rur PEHD karbowanych górna warstwa podsypki o grubości 5cm powinna być luźna, aby rura mogły swobodnie się w niej zagłębić tj. zagęszczona do wartości wskaźnika zagęszczenia Is≥0,9 wg Proctora.

  - Wykonanie przepustu z rur HDPE

Wykonanie przepustu z rur HDPE – ze względu na to, że elementy przepustu są łączone na złączki i uszczelki, należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne połączenie rur. Na wlotach i wylotach rury HDPE przycinać skośnie zgodnie z nachyleniem skarpy.

  - Zasypka

Obsypanie rur w wykopie wykonywać gruntem warstwami o grubości 20 cm każda (dopuszcza się maksimum 30 cm) i zagęszczać ubijakami ręcznymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97, w bezpośrednim sąsiedztwie rury wskaźnik ten może wynieść 0,95 zgodnie z BN-77/8931-12 lub Evd, które zostanie określone po wykonaniu badań korelacyjnych względem badania płytą statyczną lub badania metodą Proctora.

W przypadku płytkiego posadowienia rur tj. gdy odległość liczona od wierzchu rury do spodu konstrukcji nawierzchni wynosi mniej niż 0,5 m, zasypać je gruntem stabilizowanym cementem o Rc28=C1,5/2,0.

  - Umocnienie skarp

Umocnienie skarp przy przepustach wykonać kamieniem polnym, kostką betonową lub kostką kamienną na podbudowie mieszanki gruntowo-cementowej (piasek stabilizowany cementem).

Rozkładanie i zagęszczanie mieszanki gruntowo-cementowej wykonać ręcznie.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”

  - Kontrola przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklarację właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

  - Kontrola w czasie i po zakończeniu robót

Kontrola i badania w trakcie robót, w szczególności obejmują:

- badania dostaw materiałów,

- prawidłowość wykonania fundamentu,

- połączenie rur,

- zasypanie przepustu gruntem wraz zagęszczeniem, 1 badanie wskaźnika zagęszczenia dla fundamentu przepustu oraz 1 badanie Is (lub Evd) dla obsypki/zasypki (grubość 20 cm lub 30 cm – każda w-wa),

- umocnienie dna i skarp rowu.

Połączenie rur powinno być sprawdzone wizualnie.

- OBMIAR ROBÓT

Nie dotyczy.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWiORB D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie przepisy prawa wymienione Rozdziale II - części informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego „Przepisy prawa”.

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe:

PN-EN 13242	Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13476-3	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B

PN-B-02205	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN 197-1	Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-B 11113	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

PN-S-96012	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

BN-77/8931-12	Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.