Obstarávateľ:

KOVACS AGRO spol. s r.o., Družstevná 12, 935 61 Hronovce

IČO: 34118594

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: „Hydraulický sklopný drvič rastlinných zvyškov“

Opis predmetu zákazky: Dodávka technologického vybavenia.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia technologických zariadení:

- náradie musí byť vybavené univerzálnym trojbodovým závesom kategórie II.

- pracovná šírka stroja má byť min. 465 cm

- príkon ťažného traktora 170 až 250 HP

- hydraulické sklápanie pri preprave musí mať šírku 240 až 260 cm

- pracovné ústrojenstvo stroja musí byť horizontálne osadené alternatívne s kladivkami alebo nožmi

- súčasťou stroja musí byť osvetlenie funkčné počas prepravy

- súčasťou stroja musí byť zadný valec s priemerom min. 220 mm

- stroj musí byť osadený ochrannými krytmi zodpovedajúcim súčasne platným technickým normám

- súčasťou dodávky musí byť aj kardan

- otáčky vývodového hriadeľa musia byť 1000 otáčok/min.

- stroj musí umožňovať mechanické zaistenie na transport

- prevodovka musí byť s voľnobežkou