Obstarávateľ:

KOVACS AGRO spol. s r.o., Družstevná 12, 935 61 Hronovce

IČO: 34118594

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: „Samochodný postrekovač s GPS navigáciou“

Opis predmetu zákazky: Dodávka stroja na aplikáciu postrekov.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia technologických zariadení:

- motor musí mať výkon min. 240 HP

- podvozok musí mať minimálnu svetlosť 160 cm

- stroj musí mať mechanicky nastaviteľný rozvod kolies minimálne v rozsahu od 205 do 235 cm

- stroj musí mať UV odolnú nádrž s obsahom min. 4100 l

- nádrž musí mať výpustný otvor

- nádrž musí mať preplachovaciu súpravu s elektronickým hladinoznakom a miešaním

- stroj musí byť vybavený súpravou na spodné plnenie

- stroj musí byť vybavený 5-stupňovou filtráciou

- postrekovač musí byť vybavený palubným počítačom a anténou GPS

- kabína musí byť vybavená filtráciou, klimatizáciou a kúrením

- vzduchovo odpružený podvozok

- vzduchovo odpružená kabína

- sedadlo operátora musí byť odpružené

- riadenie funkcií postreku musí byť riadené multifunkčným joystickom

- súčasťou dodávky musí byť anemometer aj s teplomerom

- stroj musí byť vybavený ISOBUS dotykovou obrazovkou, s integrovaným automatickým spínaním postrekových sekcií

- osvetlenie pre prácu v noci a jazdu po ceste musí byť LED

- ramená musia mať šírku 24/12 m

- ramená s flexibilným zdvihom minimálne 35 cm a maximálne 320 cm

- stroj musí umožňovať individuálne naklápanie jednotlivých ramien

- stroj musí byť vybavený riadenou vzduchovou asistenciou s elektronickou plynulou reguláciou otáčok ventilátora

- súčasťou musí byť elektronicky riadené uhlové nastavenie vzduchových dýz

- ramená musia byť osvetlené LED svetlami

- stroj musí mať možnosť dodatočnej montáže variabilnej aplikácie dusíka