| Názov obstarávateľa: | Kukučínov – Poľnohospodárske družstvo |
| --- | --- |
| IČO: | 00 612 235 |
| Predmet zákazky (stroj): | Samochodný postrekovač |
| Množstvo: | 1 ks |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | x |
| --- | --- |
| Motor - min. 6 – valcový - min. 240 HP - min. 400 l palivová nádrž | x |
| Náprava a rám - nitovaný HD rám - podvozok odpružený - svetlosť podvozku min. 150 cm - rázvor min. 375 cm, mechanicky nastaviteľný rozchod kolies od 204 do 240 cm | x |
| Prevodovka a pohon - min. 2 elektronicky riadené čerpadlá - hydrostatický pohon EcoDrive - min. 3 rýchlostné rozsahy, max. rýchlosť 40 km/hod. - prevodovka zlepšujúca svahovú dostupnosť - riadenie všetkých 4 kolies - manuálna uzávierka prednej a zadnej nápravy - pneumatiky min. 300/95 R52 | x |
| Nádrže a plnenie - samonosná nádrž min. 4200 l s hlbokým výpustným otvorom, efektívnym miešaním, vrátane súpravy preplachovacích dýz a suchým hladinoznakom - preplachovacia nádrž min. 410 l - min. 15 l nádrž na čistú vodu - min. 180 l odkladací box - injektorové plnenie, tlakové vyprázdňovanie hlavnej nádže - primiešavacie zariadenie - súprava spodného plnenia s filtrom a hadicou | x |
| Čerpadlo 6-komorové membránové min. 334 l/min. | x |
| Filtrácia min. 5 stupňová filtrácia | x |
| Regulácia - systém rýchlej a presnej regulácie dávky - modulárna riadiaca jednotka s min. 13 postrekovými sekciami - min. 2 štvorcestné ventily | x |
| Počítač - predpríprava na ISOBUS - predpríprava na autopilota |  |
| Kabína a komfort - kabína s min. 3 stĺpikovým designom, panoramatický výhľad - LED osvetlenie - min. Class 4 ochrana - klimatizácia, kúrenie - pneumaticky odpružené sedadlo operátora s lakťovou opierkou - el. nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá - multifunkčný joystick s riadením funkcií postreku, manažment ramien a jazdy - automaticky sklápateľné prístupové schody - osvetlenie pre prácu v noci a jazdu po ceste | x |
| Ramená - záves ramien s flexibilným zdvihom ramien od 35 do 325 cm - elektro-hydraulické ovládanie - kyvadlový odpružený záves s hydraulickým tlmením - anti - vychyľovacie zariadenie ramien v horizontálnej rovine - celkové aj individuálne naklápanie ramien – ľavé / pravé - automatické ovládanie výšky, celkového aj individuálneho naklápania ramien - min. 5 senzorov - súčasné skladanie vnútorných / vonkajších sekcií ramien - nerezové rozvody ramien s chránenými držiakmi dýz | x |
| Riadená vzduchová asistencia - min. 2 ventilátory, každý s výkonom max. 2000 m3/h/m ramena - rýchlosť výstupu vzduchu max.35m/s - elektrická plynulá regulácia otáčok ventilátora - riadená vzduchová asistencia - elektricky riadené nastavenie vzduch. panel / dýzy - min. 2 odolné vzduchové rukávy - lišta s plastovou vložkou na presné usmernenie prúdu vzduchu | x |
| Dovoz, zaškolenie, servis, záruka | x |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.