Obstarávateľ:

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach, 935 02 Žemberovce

IČO: 00195413

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Sekčná rolovacia brána – 4 ks

Predmet zákazky: Brány budú vymenené na dvoch objektoch – senníkoch v k. ú. Horné Žemberovce. Predmetom je výmena súčasných plechových brán za rolovacie, s rozmerom 4,2 x 4,2 m. Na každom objekte budú vymenené dve brány.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky s ohľadom na nižšie uvedenú požadovanú špecifikáciu a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná technická špecifikácia:

- plachta brány je delená na sekcie prostredníctvom spevňujúcich hliníkových profilov

- možnosť kombinovať v jednotlivých sekciách rôzne typy plachiet z pohľadu priepustnosti vzduchu alebo svetla

- požadovaný rozmer brány na stavebný otvor s rozmermi: š - 4200 x v – 4200 mm.

- požadovaná pevnosť plachty v ťahu min. 4 t

- vlastnosti plachty: UV stabilná, odolná voči pretrhnutiu, protipožiarne vlastnosti, vyrobená z polyesteru potiahnutého PVC , farba zelená

- možnosť aretácie brány v spodnej časti pre maximálne napnutie a odolnosť voči silnému vetru

- elektrické navíjanie plachty prostredníctvom elektromotora umiestneného v tubuse v hornej časti brány

- ovládanie prostredníctvom vypínača z vonkajšej aj vnútornej strany objektu

- napájanie brány : 230 V

- súčasťou brány je strieška z pozinkovaného plechu