Obstarávateľ: Jozef Haco HAKOM, Valča č. 530, 038 35 Valča

IČO: 33573204

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Zvýšenie kvality produkcie ovocia.

Opis predmetu zákazky: Dodávka zariadenia: nakladač.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia technologického zariadenia:

Nakladač:

- konštr. dĺžka: max. 2550 mm

- konštr. šírka: max. 1290 mm

- konštr. výška: max. 1980 mm

- hmotnosť: max. 1420 kg

- rozmer kolies: max. 12“

- pohon kolies: hydrostatický

- ťažná sila: min. 950 kp

- max. rýchlosť pojazdu: 10 km/h

- palivo: nafta

- výkon motora: max. 19 kW

- hydraulická axiálna variabilná pumpa

- max. polomer otáčania vnútorný/vonkajší: 995 / 2050 mm

- max. výška zdvihu teleskopického ramena: 2790 mm

- max. kapacita zdvihu ramena/50 cm: 1250 kg

- kabína: čelné sklo, stierač, ostrekovač, bočné a zadné sklo

- predné svetlá: 2 ks

- zadné svetlo: 1 ks

- teleskopické rameno

- protipreklzový ventil

- integrované závažie: min. 170 kg