OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Predmetom zákazky je zakúpenie dvoch kusov 10G datacentrových switchov s 64 ks SFP 
s 3 ročnou HW a SW podporou.

- Predpokladaná hodnota zákazky: 114 913,75 eur bez DPH (137 896,50 eur s DPH)

- Lehota dodania tovaru: najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- Miesto dodania tovaru: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava

technické parametre požadovaných switchov:

- samostatný L2/L3 switch určený do dátového centra

- redundantný hot-swap napájací zdroj (výpadok jedného zdroja neovplyvní funkciu prepínača)

- montovateľné do štandardného 19’’ technologického stojanu

- maximálni veľkosť switchu 1U

- podpora stackovania - min. 8 switchov

- podporovaná rýchlosť stackovaných switchov je minimálne 40Gbps s možnosťou rozšírenia na 160Gbps

- Schopnosť vytvorenia virtual chassis s ktorýmkoľvek switchom v stacku

- podpora stackovania pomocou 10Gb SFP+ modulov a 40Gb QSFP+ modulov

- výpadok časti stacku neovplyvní zostávajúcu časť stacku

- výmena vadeného switcha v stacku bez vypnutia stacku

- možnosť ukončiť agregované linky (802.3ad) na rôznych switchoch v stacku

- Výkon: minimálne 1200Gbps switching / 950Mpps routing

- veľkosť MAC tabuľky: min. 128000

- veľkosť IPv4 routovacej tabuľky: min. 16000

- veľkosť IPv6 routovací tabuľky: min. 8000

- počet aktívnych VLAN: min. 4090

- Počet vstupných ACL: min. 2000

- Počet výstupných ACL: min. 1000

- podpora AC i DC napájania s možnosťou kombinácie oboch v jednom zariadení

- 48 x 10GBASE-X SFP+ (1Gb/10Gb porty) + 4 x 40GBASE-X QSFP+ (10G/40G porty)

- IPv6 prepínanie v hardware

- MAC address learning a L2 bridging v hardware

- Funkcionalita SNMPv2/v3

- Funkcionalita 802.1ab – Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

- Funkcionalita LLDP-MED (Media Endpoint Discovery)

- Funkcionalita SSHv2 klient/server, SCP2 klient/server, SFTP server

- Funkcionalita SNTP/NTP klient, NTP server

- Funkcionalita  DHCP server

- Funkcionalita  DNS klient

- správa prostredníctvom CLI (Command Line Interface); lokálna konzola a vzdialený prístup

- oddelený ethernet port pro management (out-of-band management)

- autentizácia, autorizácia a accounting administrátorov; podpora lokálnej databázy a RADIUS

- podpora overovania jednotlivých príkazov administrátora cez RADIUS protokol

- funkcionalita SYSLOG, s logovaním na vzdialený SYSLOG server

- dokumentované XML API

- Funkcionalita port mirroring typu SPAN, RSPAN

- podpora skriptovania založeným na jazyku TCL a Python

- podpora spustenia skriptu na základe udalosti; podporované typy udalosti minimálne link up/down, čas, overenie užívateľa 802.1x, LLDP

- automatická záloha konfigurácie pri prihlásení administrátora

- možnosť reakcie na sieťovú prevádzku definovaný v ACL spustením príkazu, úpravou ACL a QoS

- možnosť uchovania v väčšieho počtu verzii konfigurácii na switchy

- podpora 802.1x pre väčšom počte MAC na jednom fyzickom porte

- funkcionalita port security; obmedzenie počtu MAC adries na porte, statické MAC, možnosť definovania akcii pri prekročení

- funkcionalita DHCP snooping

- Trusted DHCP server ports

- Source IP lockdown

- Funkcionalita obmedzenia ARP learning z DHCP

- ochrana pred DoS útokom (ochrana Control Plane, rate limiting pre traffic na CPU)

- klasifikácie a tagovanie na základe ToS, L3 protokolu, IP adresy, L4 portu

- ingress/egress ACL na porty

- prioritizácia na základe klasifikácie, podpora WRED

- definovania priepustnosti na základe klasifikácie

- QoS min. 8 queues na port

- podpora min. 960 VRF

- funkcionalita statického routovania

- podpora RIPv2/RIPng

- podpora ESRP / VRRP

- podpora OSPFv2/v3

- možnosť rozšírenia o podporu BGP (IPv4, IPv6)

- možnosť rozšírenia o podporu Multiprotocol BGP (IPv4, IPv6)

- možnosť rozšírenia o podporu IS-IS (IPv4, IPv6)

- možnosť rozšírenia o podporu Protocol Independent Multicast (PIM): sparse mode, SSM (Source-specific Multicast)

- možnosť rozšírenia o podporu VRRPv3

- možnosť rozšírenia o podporu MPLS

- latencia switchu: max 1mikrosekundu

- možnosť rozšírenia o IEEE 1588v2

- možnosť vytvorenia rozdielnych bezpečnostných profilov:   min.60

- Počet ACL pravidiel pre jeden bezpečnostný profil: min. 430

- Schopnosť dynamicky aplikovať rozdielne bezpečnostné profily súčasne na prístupový port prepínača = viacej autorizovaných identít súčasne na jednom porte, pričom každá identita môže mať iný bezpečnostný profil

- podpora MVRP

- podpora Y.1731 OAM

- podpora RFC 3619

- podpora 802.1Q a 802.1p

- podpora 802.1s (Multiple Spanning Tree Protocol)

- podpora 802.1d a 802.1w (Spanning Tree Protocol)

- podpora 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol)

- podpora subnet-directed broadcasts pro Wake on LAN; vrátane Directed Broadcast Control (RFC 2644)

- ochrana pred traffic/packet storms (broadcast/multicast)

- ochrana STP (Root Guard, BPDU guard)

- podpora IPv6 RA-Guard

- podpora Jumbo frames	 9216 Byte

- Internet Group Management Protocol (IGMP) v2/v3

64 ks SFP  budú pozostávať z typov

- 30 ks 1 gig SFP MM LC

- 10 ks 1 gig metalických SFP

- 16 ks 10 gig SFP+ SM 10 km LC

- 8 ks  10 gig SFP+ MM 10 km LC

Osobitné požiadavky na predmet plnenia

- Uchádzač je povinný predmet zákazky dodať verejnému obstarávateľovi celý naraz v sídle verejného obstarávateľa. Uchádzač je povinný predmet zákazky dodať verejnému obstarávateľovi len v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. Uchádzač je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi termín dodania (konkrétny deň a hodinu) minimálne dva pracovné dni vopred.

- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných zariadení v originálnom neporušenom balení.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar, ak tovar svojimi vlastnosťami, resp. kvalitou, špecifikáciou, vadami nezodpovedá tovaru deklarovaného predávajúcim pri podpise kúpnej zmluvy.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.

- Verejný obstarávateľ požaduje záruku na dodaný tovar (hardvérové aj softvérové súčasti) na dobu 36 mesiacov od dátumu dodania.

- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tovaru spolu so servisnou dokumentáciou, návodom na požitie (v slovenskom alebo českom) jazyku, záručným listom a preberacím protokolom.