# SPRÁVA   LABORATÓRIA    MECHANIKY    ZEMÍN   K   VÝSLEDKOM    LABORATÓRNYCH

SKÚŠOK   Z   ÚLOHY   KE,Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice,2.etapa ,

UČS 17, podrobný IG prieskum, č.ú. 352/2021/ZA,

číslo  úlohy  L09/218.

Do  laboratória   mechaniky  zemín   bolo   dodaných   na   spracovanie 39 vzoriek   zeminy ,z  toho

6  neporušených/jadrá/a 33 porušených /vrecká/.Na základe požiadaviek  objednávateľa  CAD-ECO,s.r.o.

Žilina  boli   všetky  vzorky  spracované  a  boli  vykonané  skúšky  na  zistenie fyzikálnych  a mechanic-

kých  vlastností  zemín  v zmysle  nasledujúcich  noriem:

1.  Granulometrický   rozbor - podľa  Mechanika  zemin - metodiky,ČGÚ Praha 1987 , 3.1.B,postup II.

podiel frakcií  nad 0,125 mm zistený osievaním  na sitách,frakcie pod 0,125 mm odskúšané  hustomer-

nou  metódou /Cassagrande /.Krivky zrnitosti  s  pomenovaním  zemín sú  na samostatných prílohách.

Pomenovanie  zemín  je  vykonané   podľa   STN  72  1001.

- Konzistenčné   medze :

medza  tekutosti  -  stanovená  štvorbodovou  metódou  pomocou   Atterbergovej  misky - metóda  A-

podľa STN EN ISO 17892-12, medza  plasticity metódou  valčekovania zeminy - podľa STN EN ISO

17892-12. Hodnoty  wL a  wp  sú  uvedené  v  prehľadnej  tabuľke výsledkov laboratórnych  rozborov.

- Vlhkosť  -  prirodzená   vlhkosť   stanovená   pomocou    vysúšania    zeminy  -  metóda    A -  podľa

ČSN EN ISO 17 892-1.

Hodnoty  w  sú  uvedené  v  tabuľke  výsledkov  laboratórnych  rozborov .

- Objemová   hmotnosť  -   stanovená   pomocou  vyrezávacieho  krúžku  známeho  objemu  -  metóda

A  a  pomocou  objemu  vytlačenej  vody  -  metóda  C  -  podľa  STN  72 1010. Objemová  hmotnosť

metódou  A bola  stanovená  z  valčekov  určených  na  triaxiálovú  skúšku.

Hodnoty  n a  d   sú   uvedené  v   tabuľke  výsledkov  laboratórnych   skúšok .

- Zdanlivá   hustota  -   podľa   STN   72 1011  -  pyknometricky.

Hodnoty   s   sú   uvedené  v   tabuľke  výsledkov  laboratórnych   skúšok .

6.  Obsah  organických  látok  -  podľa  STN  72  1021  -  chemicky.

Hodnoty  Iom   sú   uvedené  v   tabuľke  výsledkov  laboratórnych   skúšok .

7.  Stlačiteľnosť  zeminy  -  podľa   STN   72  1027, skúška  typu  A, skúšobná  vzorka  typu  N - vzorky

odskúšané  v  oedometri  pri  navrhnutých  zaťaženiach  a  za  prístupu  vody. Hodnoty  deformačných

veličín spolu s grafickým vyhodnotením skúšky  sú  uvedené v samostatnej  prílohe.

8.  Zhutniteľnosť   zeminy   -   skúška  Proctor   štandard   -   podľa   STN   72  1015.

Hodnoty   wopt  a  d max   sú  uvedené   v     tabuľke   výsledkov   laboratórnych   skúšok.

9.  Kalifornský  pomer  únosnosti  -  skúška   CBR - skúška  vykonaná  podľa   STN  72  1016.

Hodnoty  pomeru  únosnosti  sú  uvedené  v   tabuľke   výsledkov   laboratórnych   skúšok.

10.  Konsolidovaná  odvodnená  šmyková  pevnosť -  podľa  STN  72  1030 -  vykonaná   v  šmykovom

prístroji    pri  navrhnutých  zaťaženiach  0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4  MPa , rýchlosť  posunu  čeľuste    0 ,01

mm / min.

Hodnoty  šmykových parametrov  ef a cef  sú  uvedené v  tabuľke  výsledkov  laboratórnych skúšok.

11. Nekonsolidovaná  neodvodnená  šmyková   pevnosť / triaxiál/ -  podľa   STN 72 1031 -  vykonaná

v    triaxiálnej   komore   univerzálneho    zaťažovacieho   systému   pri   rýchlosti   stláčania   vzorky

1 mm/min.Hodnoty šmykových  parametrov u  a  cu sú uvedené  v  tabuľke  výsledkov  laboratórnych

skúšok .

Počet   dodaných  vzoriek                          39 / 6 neporušených  a  33 porušených /

Počet  spracovaných  vzoriek                     39

Počet  vykonaných  skúšok :

granulometrický  rozbor                             39

medza  tekutosti                                          35

medza  plasticity                                         35

vlhkosť                                                        39

objemová  hmotnosť                                     6

zdanlivá   hustota                                          6

obsah  organických  látok                             7

stlačiteľnosť s rekonsolidáciou                     3

Proctor  štandard                                           2

CBR                                                              2

- konsolidovaná  odvodnená

- šmyková  pevnosť                                         2

- nekonsolidovaná  neodvodnená

- šmyková  pevnosť / triaxiál /                         1

Vypracovala : Ing. Tojčíková  Mária

zástupca MDMZH

Schválil :  Ing.Janiš  Stanislav

manažér   DMZH

V  Žiline , 18. júna 2021.