iProdos s.r.o. Perecká 20, 934 05 Levice

v zastúpení: Ing. Pavol Pólya, konateľ

inžiniering, projekcia dopravných stavieb, stavebná a dozorná činnosť

IČO: 50 831 399 DIČ: 2120 491 428 IČ DPH: SK2120491428

web: www.iprodos.sk		email: iprodos@iprodos.sk		mobil.: 0907 891 474

STAVBA:	OBNOVA A MODERNIZÁCIA CENTRA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU PRI SPU NITRA

ČASŤ:	DOPRAVA

MIESTO STAVBY:	k.ú. Nitra, C-KN 1886

INVESTOR:	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

PROFESIA:	Dopravné stavby

STUPEŇ:	Dokumentácia pre stavebné povolenie

DÁTUM:	12/2023

TECHNICKÁ SPRÁVA

| ČÍSLO SADY: |  |
| --- | --- |

Zodpovedný projektant:		Autor.Ing. Pavol Pólya, Perecká 20, 934 05 Levice

Kontroloval:		Autor.Ing. Pavol Pólya, Perecká 20, 934 05 Levice

Vypracoval:		Ing. Patrik Polc

Základné údaje stavby

Projektová dokumentácia rieši doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia na asfaltovej ploche, ktorá sa v súčasnosti využíva ako parkovisko návštevníkov a zamestnancov univerzity, z dôvodu zvýšenie plynulosti a bezpečnosti účastníkov premávky. Súčasťou stavby bude celoplošná výmena existujúceho asfaltového krytu.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Nitra. Investorom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Starostlivosť o životné prostredie počas výstavby

Navrhovaná výstavba svojou konštrukciou, použitými materiálmi ako aj využitím nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výstavbe nebudú použité také postupy, technológie a stavebné stroje, ktoré by mohli mať nežiadúci vplyv na životné prostredie. Príprava stavby si nevyžaduje búracie práce.

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete.

Stavebnou činnosťou nevznikne stavebný odpad, s ktorým je investor povinný nakladať podľa príslušných ustanovení zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ stavby je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe resp. rekonštrukcii komunikácie.

Kvalifikácia a kategorizácia odpadov vzniknutých počas výstavby :

Číslo skupiny		Názov skupiny			                Kateg.odpadu    	Množstvo

17		Staveb. odpady a odpady z demolácií

17 01		Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika

17 01 01		betón                  					O		0,00t

17 03		Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky

17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01		O		50,00t

17 05		Zemina /vrát. výkopovej zeminy z kontamin. plôch /,

kamenivo a materiál z bagrovísk

17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05		O 		0,00t

Údaje o podkladoch a  prieskumoch

Ako podklad pre vypracovanie projektu pre stavebné povolenie bolo použité:

- kópia z katastrálnej mapy

- list vlastníctva

- požiadavky investora

- uskutočnila sa obhliadka staveniska s vlastným zameraním

a z príslušných platných STN a súvisiacich právnych predpisov :

- STN 73 3050 Zemné práce

- STN 73 6110  Projektovanie miestnych komunikácii

- STN 73 6102  Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách

- STN 73 6056  Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel

- zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, vyhláška MV SR č.30/2009 Z.z  a TP 6/2013

Technické riešenie

Asfaltový kryt je značne poškodený, nachádzajú sa tu preliačiny, pozdĺžne a priečne trhliny, tiež doplnené asfaltové plochy nie sú plynule napojené do úrovne s jestvujúcim krytom. Komunikácia nevyhovuje z hľadiska bezpečnosti, z technického a ani z estetického hľadiska.

Stavebné práce budú pozostávať zo zapílenia existujúceho asfaltového krytu a odstránenia obrusnej vrstvy vozovky v hrúbke 50mm a položenia novej vrstvy asfaltobetónového krytu v hrúbke 50mm.

Poloha a rozsah rekonštruovaných úsekov je zrejmá z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

Projektová dokumentácia nerieši rozšírenie asfaltovej plochy, šírkové a spádové pomery zostanú zachované, avšak je potrebné zabezpečiť min. 0,50% sklon. Položením nového asfaltového krytu bude niveleta plochy rovnaká ako pôvodná. V miestach napojenia na existujúce kryty asfaltových vozoviek zhotoviteľ zabezpečí ich plynulé napojenie tak, aby netvorili prekážku.

Konštrukcia asfaltového krytu je navrhnutá:

- AC 11 O, PMB 45/80-75.,I. STN 13108-1					hr.  50mm

- Výstužná geomreža zo sklených vlákien, 50/50kN/m, 25x25mm

- Spojovací postrek 0,7 kg/m2

- Existujúce podkladové vrstvy konštrukcie vozovky

Spolu									hr. 50mm

Pred začatím prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete nachádzajúce sa v záujmovom území. Navrhované riešenie vyhovuje predpisom platných STN a je navrhnuté tak, aby vyhovovalo z hľadiska predpokladaných prevádzkových a funkčných požiadaviek na obsluhu. Umiestnenie navrhovaného dopravného značenia je zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie(výkres č. 2). V navrhovanom riešení je zohľadnený aktuálny stav asfaltovej plochy a blízkeho okolia(dreviny, kovové zábrany, závora). V súčasnosti sa na parkovisku nenachádza žiadne vodorovné značenie, len zvislé dopravné značenie. V návrhu sa uvažuje s odstránením niektorých existujúcich značiek a nahradením novými. Na parkovisko je spoločný vjazd a výjazd. Vjazd aj výjazd na parkovisko je regulovaný závorou, ktorá je ovládaná pomocou pridelenej čipovej karty. Počet užívateľov parkoviska aj regulovaný a obmedzený. Premávka na parkovisku je navrhnutá ako jednosmerná s premenlivou šírkou komunikácie 4,00-5,00m.

V rámci stavby budú umiestnené parkovacie státia pre odstavenie vozidiel skupiny 1. Parkovacie plochy budú plynule napojené na prístupovú cestu. Celkovo je navrhnutých 27ks nových parkovacích státí, z toho 23ks kolmých parkovacích státí, 2ks pozdĺžnych parkovacích státía a 2 ks pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Tieto sú umiestnené čo najbližšie k vstupu do objektu. Rozmery kolmých státí sú navrhnuté: šírka 2,50m, resp. 3,50m a dĺžka 5,30m. Rozmery pozdĺžnych státí sú navrhnuté: šírka 2,20m a dĺžka 6,50m.

Trvalé dopravné značenie

Stavba bude napojená na jestvujúci miestny dopravný systém. Organizácia dopravy je daná

smerom príjazdovej komunikácie. V súvislosti so stavbou sa navrhuje nové zvislé dopravné značenie aj

vodorovné dopravné značenie.

Zvislé dopravné značenie

230		Zákaz vjazdu

272		Parkovanie

321-30		Jednosmerná cesta

506		Dodatková tabuľka so symbolom osoby so zdravotným postihnutím

509-100r1	Spresňujúce informácie – 2x

Nové zvislé dopravné značky budú základnej veľkosti v reflexnom vyhotovení a v zmysle platnej vyhlášky. Presné umiestnenie určuje výkresová dokumentácia, výkres č.2.

Osadenie zvislých dopravných značiek všeobecne:

Zvislé dopravné značky budú pripevnené na stĺpiku, ktorý sa osadí do betónovej monolitickej, alebo prefabrikovanej pätky. Najmenší pôdorysný rozmer pätky je 200 x 200 mm a pri spodnom okraji 250 x 250 mm, pri priemernej hĺbke základu 700 mm pod úrovňou terénu. Betón pätky musí vykázať pevnosť v tlaku 17,5 MPa. Pätka stĺpika môže byť betónovaná až po jej riadnom zaistení v správnej polohe. Pätka bude vybetónovaná až do úrovne terénu alebo do úrovne krytu – v prípade umiestnenia v chodníku alebo v spevnenej ploche. Prefabrikovaná pätka sa osadí do vopred vyhĺbeného základového otvoru, ktorého dno sa vysype pieskom a zhutní.

Stĺpik, ako univerzálny nosič dopravných značiek, je z oceľovej alebo hliníkovej rúrky priemeru 60 - 70 mm, dĺžky 3500 mm. Materiál, rozmery a farba stĺpika musia vyhovovať príslušným STN. Dopravné značky sa na stĺpik upevní príchytkami z plechu alebo pomocou univerzálnej upevňovacej konštrukcie. Rozmery, materiál, farbu a písmo zvislých dopravných značiek stanovuje STN 01 8020. Povrch značiek musí byť hladký, umývateľný a odolný proti poveternostným vplyvom.

Dopravné značky budú  základnej veľkosti v reflexnom vyhotovení. Montáž dopravných značiek na stĺpik sa vykoná podľa navrhnutého spôsobu upevnenia. Stĺpik zvislých dopravných značiek bude pozinkovaný. Dopravné značky budú od špecializovaných výrobcov v zhotovení predpísanom STN 01 8020.

Vodorovné dopravné značenie

620-52	Vyšrafovaný priestor(jednosmerný)

622-50	Parkovacie miesta (všeobecné pozdĺžne)

622-52 	Parkovacie miesta (všeobecné kolmé)

622-67	Parkovacie miesta (pre osoby so zdravotným postihnutím - kolmé)

651-50	Označenie parkovacieho miesta (miesto vyhradené pre osoby so

Zdravotným postihnutím

Nové vodorovné dopravné značenie budú základnej veľkosti v zmysle platnej vyhlášky. Presné umiestnenie určuje výkresová dokumentácia, výkres č.2.

Nanášanie vodorovného DZ všeobecne:

Vodorovné dopravné značky sú vyznačené farbou alebo iným zrozumiteľným spôsobom na čistom povrchu asfaltového krytu vozovky. Používa sa na vozovke samostatne, alebo v spojení so zvislými dopravnými značkami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú. Významovo nesmú byť vodorovné dopravné značky v rozpore so zvislým dopravným značením. Nátery i ostatné nanesené hmoty musia byť odolné proti poveternostným vplyvom a proti pôsobeniu chemických rozmrazovacích prostriedkov, ktoré nesmú spôsobiť zhoršenie kvality a trvanlivosti značenia. Použité hmoty nesmú rozrušovať kryt vozovky.

Rozmery, tvar, farbu i vlastnosti vodorovných značiek stanovuje STN 01 8020. Suchý a čistý kryt, zbavený nečistôt, mastných olejových škvŕn, piesku a hliny je predpokladom dobrej priľnavosti značenia k povrchu vozovky. Poloha vodorovných značiek sa určuje meraním podľa schválenej projektovej dokumentácie. Optimálnou technológiou nanášania vodorovného dopravného značenia sa rozumie jej vykonávanie za najvhodnejších poveternostných podmienok, s maximálnym využitím technických parametrov značkovacích strojov a danej kvality používaných hmôt. Pri natieračských prácach je potrebné na stavenisku venovať dostatočnú pozornosť likvidácii ekologicky škodlivých odpadov, ako sú obaly od náterových hmôt a riedidiel, použité štetce a pod.

Bezpečnosť práce

Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať všetky predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a manipulácii so strojným zariadením.

Pred začatím stavebných prác musí stavbyvedúci oboznámiť všetkých pracovníkov výstavby s podmienkami dodržiavania bezpečnostných opatrení pri práci, ktoré sú v súlade s vykonávaním pridelenej práce.

Bezpečnostné označovanie pracovných mechanizmov

Pracovné vozidlá a pracovné stroje používané na vykonávanie prác na pracovnom mieste v dopravnom priestore musia byť vybavené bezpečnostným výstražným označením.

Výstražné označenie môže byť : výstražná farebná povrchová úprava, červeno-biele retroreflexné prvky na vozidlách, svetelné šípky, príp. zariadenia predbežnej výstrahy.

Bezpečnostné označovanie osôb

Osoby, ktoré sa budú pohybovať v priestore staveniska, sú povinní v záujme svojej ochrany nosiť viditeľný bezpečnostný odev, napr. bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka, ktoré musia byť oranžovej fluorescenčnej farby, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1500cm2.

Ochranný odev podľa platného predpisu TP 06/2013 musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvomi vodorovnými pásmi širokými 5 až 10cm a dlhými min. 25cm. Pásy sú vo vzdialenosti od seba 5 až 10cm so súmerným umiestnením na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90cm nad úrovňou cesty. Pásy musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel.

Vypracoval:   Ing. Patrik Polc