# TECHNICKÁ ZPRÁVA

GASTROPROVOZU

Obsah

1. Úvod	3

2. Charakteristika současného provozu	3

Současné technologické vybavení, které se bude nahrazovat:	3

3. Návrh nového provozu	4

Navrhované technologické vybavení:	4

Teplá voda	5

Vzduchotechnika a vytápění	5

Osvětlení	5

1. Úvod

Předmětem této části dokumentace je popis technického řešení gastroprovozu, za účelem snížení energetické náročnosti budov a to s ohledem na provozní, hygienické a bezpečnostní předpisy.

Součástí dokumentace je:

- Výkresová část

- Soupis zařízení a energetická bilance

- Orientační rozpočet gastrotechnologie a souvisejícího

- Technická zpráva

Podkladem pro zpracování byly požadavky investora, předaná dokumentace stávajícího stavu a spotřeb elektrické energie za uplynulé 3 roky.

Místo stavby: Komenského 44, 785 01 Šternberk

Provozní doba je stanovena: denně od 5:00 do 13:00

Provozovatel: Město Šternberk

Počet strávníků: 550 strávníků ve všední den. Nepočítá se s navýšením kapacity.

Oproti standardnímu režimu ŠJ se tato kuchyně využívá také pro vaření pro domovy seniorů a to jak na obědy, tak i na snídaně a večeře a to včetně víkendů. Vše je zohledněno ve výpočtu spotřeb.

2. Charakteristika současného provozu

Současný provoz je klasickou velkokapacitní kuchyní se standardním dělením úseků a technologickým vybavením. Část vybavení je nefunkční, část velmi zastaralá, ostatní měněné technologie jsou neúsporné.

Současné technologické vybavení, které se bude nahrazovat:

| STÁVAJÍCÍ SPOTŘEBIČE | KS |
| --- | --- |
| Vodní lázeň 3xGN 1/1 | 1 |
| Chladnička pro GN | 1 |
| Mraznička pro GN | 1 |
| Robot ALBA RE, 60 litrů | 1 |
| Chladnička, třída D | 1 |
| Pultový mrazák | 1 |
| Pultový mrazák | 1 |
| Mycí stroj Vexiodisk WD-12 | 1 |
| Pultový mrazák | 1 |
| Kotel elektrický, 150 litrů | 1 |
| Kotel elektrický, 150 litrů | 1 |
| Kotel elektrický, 150 litrů | 1 |
| Kotel elektrický, 150 litrů | 1 |
| Trojpec, elektrická, ALBA | 1 |
| Kotel multifunkční, elektrický, 100 litrů | 1 |
| Pánev, elektrická, 80 litrů | 1 |
| Sporák, plynový, 4 hořáky, elektrická trouba | 1 |
| Konvektomat 20GN 1/1, elektrický | 1 |
| Fritéza stolní, elektrická, RM Gastro | 1 |
| Chladnička pro GN | 1 |
| Robot ALBA RE, 60 litrů | 1 |
| Mlýnek na maso | 1 |
| Chladnička, třída D | 1 |
| Pultový mrazák | 1 |
| Chladnička Liebherr | 1 |
| Chladnička, domácnostní | 1 |
| Chladnička na GN | 1 |
| Chladnička podstolová | 1 |
| Chladnička na GN | 1 |

3. Návrh nového provozu

Navrhované technologické vybavení:

Viz. soupis zařízení.

Technologie byla vybrána s ohledem na maximalizaci energetických úspor.

Nejsou podporovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.

- Jsou podporovány pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.

- Realizovaný systém nuceného větrání musí být vybaven zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu a systémem regulace průtoku vzduchu zajišťujícím energeticky úsporný provoz.

Skutečné dosažené úspory budou z velké části závislé na správnosti používání vybraných technologií personálem a proto je usnadnění práce personálu jedním z důležitých faktorů nové kuchyně. Nová technologie musí vytvořit pracovní prostředí ve kterém se správné technologické postupy nestanou pro personál přítěží.

Je nezbytné, aby po dodávce byl personál řádně proškolen v použití nových technologií.

Níže uvedené hodnoty jsou průměrné předpokládané spotřeby v kWh/den. Výpočet vychází z průměrné spotřeby kalkulované na základě konkrétních jídel ze zadavatelem předaného jídelního lístku.

| VÝPOČET PŘEDPOKLÁDANÉ SPOTŘEBY PO VÝMĚNĚ TECHNOLOGIÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Průměrná spotřeba za den | kWh Celkem | kWh Elektřina | kWh Plyn |
| Vaření | 63,68 | 63,68 | 0,00 |
| Mytí | 35,10 | 35,10 |  |
| Chlazení | 21,50 | 21,50 |  |
| Výdej | 3,00 | 3,00 |  |
| Ohřev vody |  |  |  |
| VZT |  |  |  |
| Celkem | 123,28 | 123,28 | 0,00 |

Teplá voda

Je zajištěna v rámci ohřevu teplé vody pro školu.

Vzduchotechnika a vytápění

Není předmětem výměny.

Osvětlení

Není předmětem výměny.

Vypracoval: Vladan Dvorský	V Praze dne: 30.1.2024

Zkontroloval: Ing. Radek Kružík