Príloha č. 1

Technická špecifikácia

| Technologické vybavenie nádrží | Počet | Merná jednotka /MJ/ | Opis | Cena dodávky v EUR bez DPH | Cena montáže v EUR bez DPH | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vybavenie prečerpávacej nádrže 1 | 1 | celok | čerpadlo výkon min. 13,5 kW, čerpadlo s rezaním výkon min. 9,5 kW, miešadlo výkon min. 7,5 kW - 2 ks, ultrazvukový snímač - 2 ks, rozvádzač vrátane príslušného elektro vybavenia, potrubie NEREZ - dĺžka 20 metrov, priemer potrubia min. 108 mm, hrúbka steny min. 2 mm |  |  |  |
| Vybavenie prečerpávacej nádrže 2 | 1 | celok | čerpadlo výkon min. 13,5 kW, miešadlo výkon min. 7,5 kW, ultrazvukový snímač - 1 ks, rozvádzač vrátane príslušného elektro vybavenia, potrubie NEREZ - dĺžka 12 metrov, priemer potrubia min. 108 mm, hrúbka steny min. 2 mm |  |  |  |
| Vybavenie skladovacej nádrže 1 - zakrytá | 1 | celok | čerpadlo výkon min. 13,5 kW, miešadlo výkon min. 15 kW - 2 ks, radarový snímač, rozvádzač vrátane príslušného elektro vybavenia, plniace a vyprázdňovacie potrubie NEREZ, plniace potrubie - dĺžka 12 metrov, priemer min. 154 mm, hrúbka steny min. 2 mm; vyprázdňovacie potrubie - dĺžka 23 metrov, priemer min. 108 mm, hrúbka steny min. 2 mm, zariadenie určené do prostredia EX zony |  |  |  |
| Vybavenie skladovacej nádrže 2 - zakrytá | 1 | celok | čerpadlo výkon min. 13,5 kW, miešadlo výkon min. 15 kW - 2 ks, radarový snímač, rozvádzač vrátane príslušného elektro vybavenia, plniace a vyprázdňovacie potrubie NEREZ, plniace potrubie - dĺžka 12 metrov, priemer min. 154 mm, hrúbka steny min. 2 mm; vyprázdňovacie potrubie - dĺžka 23 metrov, priemer min. 108 mm, hrúbka steny min. 2 mm, zariadenie určené do prostredia EX zony |  |  |  |
| Separácia kravskej hnojovice | 1 | celok | separátor výkon min. 5,5 kW, potrubie NEREZ - dĺžka 35 metrov, priemer potrubia min. 154 mm, hrúbka steny min. 2 mm |  |  |  |
| Zastrešenie nádrže 1 | 1 | celok | nerezový stĺp vr. prstenca na uchytenie gurtne od hornej hrany nádrže, pevnostná plachta min. 900 g/m2 vrátane otvorov pre technológiu (2x otvory), pozinkovaná obruč po obvode koruny nádrže, podopieracie gurtne min. 150ks, gurtne na uchytenie plachty min. 110ks |  |  |  |
| Zastrešenie nádrže 2 | 1 | celok | nerezový stĺp vr. prstenca na uchytenie gurtne od hornej hrany nádrže, pevnostná plachta min. 900 g/m2 vrátane otvorov pre technológiu (2x otvory), pozinkovaná obruč po obvode koruny nádrže, podopieracie gurtne min. 150ks, gurtne na uchytenie plachty min. 110ks |  |  |  |
| Doba záruky od dodania | min. 12 | mesiacov | uviesť hodnotu |  |  |  |
| Termín dodania | max. 9 | mesiac | uviesť hodnotu |  |  |  |

Uchádzač vyplní resp. upraví podfarbené polia

* nehodiace sa prečiarknite

Vypracoval: ...............................................................

Miesto ....................................., dňa ..................................

...............................................................................

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby