PROJEKTANT: ING.ARCH. ĽUBOMÍR LENDVORSKÝ – ELPRO, T.G. Masaryka 12, ZVOLEN

INVESTOR: TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, Ul. T.G. Masaryka 24, ZVOLEN

REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT - ŠDĽŠ, blok B, Študentská 17, TU vo Zvolene

A. SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

NOVEMBER 2020

# I. Identifikačné údaje

──────────────────────────────────────────────────────────Názov stavby	:                     	Rekonštrukcia ubytovacích kapacít- ŠDĽŠ

blok B, Študentská 17, TU vo Zvolene

Miesto stavby 	:		            Zvolen, areál Študentského domova

Ľudovíta Štúra, Študentská 17, Zvolen

Parcelné číslo pozemku	:       	            676/4 – blok B, 676/5, k.ú. Zvolen

Objednávateľ	:     		Technická univerzita vo Zvolene,

Ul. T.G.Masaryka 24, Zvolen

Projektant	:             	 	Ing.arch. Ľubomír Lendvorský - ELPRO,

Masarykova 12, Zvolen

Charakteristika stavby 	:			Rekonštrukcia vnútorných priestorov,

stavebné úpravy,

Stupeň PD 	:                           Projekt stavby pre stavebné povolenie

II. Základné údaje charakterizujúce stavbu.

────────────────────────────────────────────────────────

Podlahová plocha nová         			:  nevznikne

Obostavaný priestor nový				:  nevznikne

Spôsob dodávky stavby       				:  dodávateľsky

Kapacity - nové               				:  nevzniknú

Vypracovanou projektovo dokumentáciou navrhovaná – Rekonštrukcia ubytovacích kapacít budovy ŠDĽŠ na Študentskej ulici bude realizovaná vo vnútorných priestoroch  v jestvujúcom a v súčasnosti plne funkčnom a prevádzkovanom ubytovacom objekte – bloku B, Študentského domova Ľudovíta Štúra Technickej univerzity vo Zvolene. Rekonštrukcia sa nebude týkať ostatných blokov študentského domova.

Areál budov ŠD má značne komplikovaný – členitý pôdorys i vonkajší hmotový výraz so štyrmi ubytovacími blokmi vzájomne spojenými prízemnými chodbami a dvojpodlažným vstupným traktom s menzou, resp. spoločenskou sálou. Bloky A, B, C a D sú ubytovacie bloky pre študentov TU, spojené presklenými chodbami s kanceláriami (blok F a G) s ostatnou časťou študentského domova, blok E je vstupným traktom umiestneným v centrálnej polohe s bývalými priestormi menzy a kuchyne. Ubytovacie bloky (A – D) sú kompaktné štvorpodlažné monobloky s polozapusteným technickým podlažím a plochou strechou s vnútornými dažďovými zvodmi. Blok E je vstupným blokom do Študentského domova. Tvorí ho dvojpodlažná vstupná hala s galériou, na ktorú nadväzuje pôvodná menza. Blok E je dispozične a hmotovo prepojený, presklenými chodbami (blok F a G) s ostatnými blokmi a spolu s ostatnými traktami tvoria jeden kompaktný a uzavretý urbanistický a architektonicko-kompozičný celok.

Záujmový areál bol vyprojektovaný koncom päťdesiatich a realizovaný začiatkom šesťdesiatich rokov minulého storočia, ako internát bývalej Vysokej školy lesníckej a drevárskej. Funkčné využitie jednotlivých priestorov sa po dobu užívania zmenilo iba minimálne, rovnako i zmeny v dispozícii boli vykonávané iba v minimálnej miere. Na dobu realizácie bol celý areál koncipovaný pomerne veľkoryso (jednalo sa o novú Vysokú školu s ubytovacím celkom), s pomerne cenenou koncepciou objemového riešenia, s novými materiálmi, postupmi a technológiami pri realizácii. Celý areál Študentského domova patrí medzi zaujímavé, ale i architektonicky veľmi hodnotné stavby Zvolena.

Navrhnuté stavebné úpravy – rekonštrukcia vnútorných priestorov, iba ubytovacích podlaží bloku B sú navrhnuté na funkčnom a plne prevádzkovanom objekte, pričom hmotovo, ani materiálovo a teda vizuálne sa vonkajšie priečelia jestvujúceho objektu meniť nebudú a ostávajú v plnej miere zachované. Nedôjde k zásadným zmenám v dispozícii objektu a zásahu do statických nosných konštrukcií, upravovaným priestorom ostáva pôvodná funkcia, tak ako doteraz.

III. Prehľad východiskových podkladov:

────────────────────────────────────────────────────────

a/ dielčia, pôvodná projektová dokumentácia,

b/ PD – Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technické zhodnotenie objektov (Ing.Žiška 2008),

c/ obhliadka a vlastné domeranie častí objektu,

d/ detailná obhliadka s jednotlivými profesnými projektantmi,

e/ prerokovanie návrhu so zástupcami investora

f/ kópia z katastrálnej mapy.

IV. Zdôvodnenie navrhnutých  stavebných úprav objektu.

────────────────────────────────────────────────────────

Jednotlivé bloky internátov ŠDĽŠ od doby svojej realizácie neprešli väčšou rekonštrukciou, odhliadnuc od vnútornej rekonštrukcie priestorov menzy a kuchyne, ako aj výmeny výplní otvorov – okien a exteriérových vstupných dvier za plastové a celkovej rekonštrukcie plochých striech v minulom roku. Ubytovacie priestory pre študentov okrem bežných opráv neboli upravované, dochádzalo iba k výmene podlahových krytín a dlažieb a výmene zariadenia. Jednotlivé izby boli realizované podľa požiadaviek, ktoré boli kladené na ubytovanie študentov v dobe projektovej prípravy a realizácie stavby, teda niekedy začiatkom šesťdesiatich rokov minulého storočia. Sociálno-hygienické priestory sú spoločné, na každom podlaží zvlášť, v rámci izieb sú iba umývadla, čo nezodpovedá súčasným prevádzkovým a hygienickým požiadavkám na moderné ubytovanie študentov. Rovnako i vybavenie izieb a spoločných hygienických zariadení, povrchy jednotlivých konštrukcií – podlahy, omietky, obklady sú na hranici únosnosti a dôstojnosti pre súčasnú dobu. Z rozhodnutia vedenia Univerzity bolo preto rozhodnuté o celkovej rekonštrukcii a modernizácii ubytovacích priestorov, zatiaľ iba bloku B, ktorý je zo všetkých ubytovacích blokov v najhoršom stave. V súvislosti s celkovou rekonštrukciou a modernizáciou dochádza aj k technickému zhodnoteniu úplnou výmenou elektroinštalácie, osvetlenia, zdravotechnických inštalácií (rozvody teplej a studenej vody, odkanalizovanie) a realizácii slaboprúdových rozvodov a štruktúrovanej kabeláže. V neposlednom rade dôjde k zásadným opatreniam v oblasti požiarnej bezpečnosti, ktorá v súčasnosti nespĺňa základné predpoklady pre bezpečnú prevádzku. Predmetný blok B bude prvým objektom, ktorý bude spĺňať zvýšené požiadavky na požiarnu bezpečnosť, avšak v budúcnosti bude nutné pristúpiť k riešeniu i ostatných blokov, nakoľko z pohľadu požiarnej bezpečnosti je nutné posudzovať všetky bloky v rámci jedného celku.

Z vyššie uvedených dôvodov investor pristúpil k objednaniu projektovej dokumentácie s cieľom realizácie navrhnutých stavebných úprav a celkovej rekonštrukcie priestorov.

V. Členenie stavby na stavebné objekty.

────────────────────────────────────────────────────────

Vzhľadom k charakteru a rozsahu stavebných úprav objektu nečleníme stavbu na stavebné objekty.

VI. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu.

────────────────────────────────────────────────────────

Projektová dokumentácia zachytáva pôvodný stav časti ubytovacieho bloku B, a  navrhnuté stavebné úpravy, ktoré sú zdokumentované v grafickej časti PD. Realizácia navrhnutých stavebných úprav a modernizácie priestorov nebude viazaná, ani ovplyvňovaná vecne, ani časovo inými stavebnými realizáciami v objekte, ani mimo neho, resp. inými súvisiacimi investíciami.

VII. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov.

────────────────────────────────────────────────────────

Vlastníkom objektu je Technická univerzita vo Zvolene, ktorá je i investorom stavebných úprav. Po realizácii nedôjde k zmenám vlastníckych vzťahov a práv.

VIII. Charakteristika územia stavby.

────────────────────────────────────────────────────────

1. Záujmové územie pre realizáciu navrhovanej rekonštrukcie a modernizácii bloku B internátu sa nachádza v uzavretom areáli internátu ŠDĽŠ, vymedzeného ulicami Moyzesova, Študentská a J.Kráľa., za hranicou Pamiatkovej zóny mesta Zvolen. Budova je čelným – vstupným priečelím orientovaná na sever, do Študentskej ulice, zadná časť je orientovaná do exteriérových plôch a športovísk internátu.

Ako bolo vyššie spomenuté ubytovací blok B je kompaktný štvorpodlažný monoblok s polozapusteným technickým podlažím. Blok E je vstupným blokom do Študentského domova. Tvorí ho dvojpodlažná vstupná hala s galériou, na ktorú nadväzuje pôvodná menza. Blok E je dispozične a hmotovo prepojený, presklenými chodbami (blok F a G) s ostatnými – ubytovacími blokmi. Budova je postavená na rovine, priľahlé územie je  rovinaté, s malými terénnymi nerovnosťami. Objekt a celý areál je napojený  na miestny  komunikačný systém od komunikácie Moyzesovej ulice, všetky potrebné  inžinierske siete ktorými je  objekt napojený na verejné siete sú funkčné a postačujúce. V rámci navrhovanej rekonštrukcie a stavebných úprav nedôjde k žiadnym zmenám.

Pozemky,  na ktorom  sa objekt  nachádza  ( 676/2 – blok A, 676/3 – blok F, 676/4 – blok B, 676/5 – blok E, 676/6 – blok C, 676/7 - blok D, 676/10 - blok G), sú vedené ako zastavaná plocha a nádvoria.

2. Pri návrhu rekonštrukcie a modernizácie nebolo potrebné vykonávať žiadne prieskumné práce (geologické, statické‚...). Objekt je vďaka vykonávanej údržbe v pomerne dobrom stavebno- technickom stave, okrem estetických, prevádzkových a hygienických vád, ktoré boli spomenuté vyššie.

3. Na priľahlých pozemkoch, ani  v samotnom objekte sa nenachádza nič, čo by mohlo ovplyvniť prevádzkovanie stavebne upravovaných priestorov.

IX. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby.

────────────────────────────────────────────────────────

1. Urbanistické riešenie vychádza z jestvujúceho stavu, navrhovanou rekonštrukciou, modernizáciou a stavebnými úpravami sa nezmení vonkajší výraz objektu, zachová sa v plnej miere pôvodná  urbanistická štruktúra a charakter územia.

2. Navrhovanými stavebnými úpravami dôjde k malým zmenám v súčasnej dispozícii ubytovacích podlaží objektu (2.-4.-NP), bez zásahu do nosných a statických konštrukcií.

3. Objekt vzhľadom na svoju špecifickú polohu v území ohraničenom komunikáciami Moyzesovej, Študentskej a ulice J.Kráľa, nemá vlastné parkoviská. Prístup a zásobovania bude prebiehať ako doteraz, cez spoločný areál s budovou SLDK, peší prístup je z čelnej, severnej strany. Stavebnými úpravami a rekonštrukčnými prácami nevzniknú zvýšené nároky na nové dopravné zariadenia a úpravy dopravných plôch, ako doteraz.

4.  Starostlivosť o životné prostredie.

Navrhnutá realizácia stavebných prác bude mať čiastočný vplyv na zložky životného prostredia. Dôjde hlavne k zvýšeniu hluku z malých mechanizmov a náradia a k zvýšenej prašnosti. Zo strany dodávateľa stavby je nutné zabezpečiť, aby nedochádzalo k narušeniu zložiek životného prostredia okolia stavby, hlavne:

- dbať, aby nedošlo k devastácii okolitých, hlavne zelených plôch,

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojov, tokov a plôch,

- zamedziť prašnosť,

- zabezpečiť čistenie vozidiel a mechanizmov pri ich výjazde na verejné komunikácie,

- ukladať stavebný odpad a suť na riadené skládky odpadov, odpad vytriediť podľa druhu a charakteru v zmysle Zákona o odpadoch.

Dodávateľ stavby musí rešpektovať Zák.č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, v znení Zák.č. 17/92 Z.z. o životnom prostredí. Jednotlivé zložky životného prostredia realizáciou navrhnutých stavebných úprav nebudú znehodnotené a stavba nevyvolá negatívne vplyvy. Nedôjde k výrubu stromov, ani k likvidácii nižšej zelene.

Počas realizácie dôjde iba k vzniku odpadov z búracích prác a zo stavebnej činnosti. Tento bude uložený na skládku odpadov, resp. do zberu druhotných surovín (kovový odpad,...), prípadne podľa charakteru použitý na zásypy a iné účely.

Odpad, ktorý vznikne počas realizácie je potrebné v súlade s právnymi predpismi vytriediť, využiteľné časti, ako kovový a drevený odpad, sklo, demontované konštrukcie a prvky... zúžitkovať, resp. poskytnúť inému, nevyužiteľný odpad na základe zmluvy dodávateľa stavebnej časti uložiť na riadenú skládku odpadov, alebo podľa podmienok stanovených Mestským úradom, resp. Odborom starostlivosti o životné prostredie OÚ. Po ukončení stavby bude potrebné predložiť doklady o tom, ako bolo naložené s týmito odpadmi.

Počas realizácie dôjde iba k vzniku odpadov z búracích prác a zo stavebnej činnosti. Tento bude uložený na skládku odpadov, resp. do zberu druhotných surovín (kovový odpad, sklo...), prípadne podľa charakteru použitý na zásypy a iné účely.

Podľa kategorizácie podľa Prílohy č.1, Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva katalóg odpadov, počas realizácie vznikne odpad:

Kód 170107 – zmesi betónu, tehál, obkladového materiálu a keramiky v kategórii ostatný odpad - O

Kód 170904 - odpad z búrania v kategórii zmiešané odpady zo  stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 170901,  170902, 170903, v kategórii ostatný odpad

Kód 170405 – železný odpad, v kategórii ostatný odpad – O, z demontovaných oceľových konštrukcií, rozvodov vody, kanalizácie...., ktorý sa zhodnotí v zberných surovinách

Kód 170202 – sklenený odpad, v kategórii ostatný odpad – O, zo zasklenia výplní otvorov..., ktorý je možné zhodnotiť v zberných surovinách.

Kód 170203 – odpad z plastov, v kategórii ostatný odpad – O,

Kód 170203 – odpad z plastov - O z PVC podláh,....,

Odpad, ktorý vznikne počas realizácie je potrebné v súlade s právnymi predpismi vytriediť, využiteľné časti, ako drevený odpad, sklo, demontované klampiarske konštrukcie... zúžitkovať, resp. poskytnúť inému, nevyužiteľný odpad na základe zmluvy dodávateľa stavebnej časti uložiť na riadenú skládku odpadov. Po ukončení stavby bude potrebné predložiť doklady o tom, ako bolo naložené s týmito odpadmi.

Počas realizácie i celej životnosti stavby je pôvodca povinný dodržiavať ustanovenia Zák.č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov novelizovaných a doplnených Zák.č.409/2006 Z.z. o odpadoch a súvisiacich vykonávacích vyhlášok v odpadovom hospodárstve.

5. V súlade s Usmernením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR je súčasťou tejto PD ako samostatná časť vypracované "Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby".

6. Hygiena a bezpečnosť pri práci.

Predmetom navrhnutej rekonštrukcie a modernizácie budovy sú stavebné práce vo vnútorných priestoroch bloku B internátov ŠDĽŠ. Stavebné úpravy sa budú týkať iba vnútorných priestorov. e zariadenie staveniska budú po dohode s investorom využívané určené priestory v objekte. Voda i elektrická energia pre stavebné účely bude odoberaná v objekte v určených priestoroch po namontovaní meračov.

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe musí byť jednou zo základných povinností vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá zákonník práce, pri realizácii je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy stanovené Vyhláškou Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č.374/1990 Z.z. a 124/2006 Z.z., ako aj súvisiace predpisy.

Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

Stavenisko musí vyhovovať bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v znení nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. Pred začatím vlastných prác musia byť všetci pracovníci preukázateľne oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi SÚBP, s dôrazom na predpisy v stavebníctve. Pracovníci sú povinní ich dodržiavať a kontrolovať po celú dobu výstavby, zvlášť je potrebné dbať na bezpečnosť pri práci vo výškach. Pracovníci proti pádu z výšky musia byť chránení zábradlím, resp. bezpečnostným lanom. Pri manipulácii s bremenami (viazanie, vešanie, dvíhanie), musia mať príslušnú kvalifikáciu. Zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je na vedúcich pracovníkoch na všetkých stupňoch riadenia. Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. a plniť oznamovaciu povinnosť inšpektorátu práce.

V projektovej dokumentácii sú zohľadnené všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pre danú – konkrétnu stavbu je potrebné zabezpečiť vypracovanie dokumentácie a zabezpečiť plnenie osobitných, minimálnych požiadaviek na stavenisko, v rozsahu nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas celej výstavby je povinný dodávateľ stavby oboznámiť pracovníkov s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú spôsobu práce, pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha musí byť riadne zaškolená, zapracovaná a vedená k dodržiavaniu bezpečnosti ochrane a hygiene pri práci. O pravidelnom preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými ochrannými pomôckami, na stavbe musia byť umiestnené základné prostriedky prvej pomoci.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce z:

- Vyhlášky č.374/1990 Z.z., SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce,

- Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.Z., o používaní označenia, symbolov a signálov pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- Zákona č. 125/2006 Z.z., o inšpekcii práce a nelegálnej práci,

- Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavbu,

- Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri manipulácii s bremenami

- Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.