Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

Technická špecifikácia/ cenová ponuka

Identifikácia obstarávateľa: Ing. Gabriela Lauro Osztényi

Názov zákazky: „Rekonštrukcia skleníka“

Druh zákazky : stavebné práce

Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na rekonštrukcii strechy skleníka. Plocha strechy skleníka je 400m2.

Opis predmetu zákazky/položkový rozpis ceny

| popis | množstvo | Jedntková cena za ks/m2/materiál v Eur bez DPH | Cena celkom v eur bez DPH | Cena celkom v eur s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozobratie/ demontáž pôvodnej strechy (400 m2)* | 400m2 |  |  |  |
| Vyčistenie plochy** | 1600m |  |  |  |
| Montáž skiel*** | 400m2 |  |  |  |
| Tmelenie**** | 1600m |  |  |  |
| Tmel***** | 200 ks |  |  |  |
| Sklo (rozmer 450x1450x5mm) | 120 ks |  |  |  |
| cena celkom |  |  |  |  |

*Rozobratie pôvodnej strechy spočíva v odstránení skiel nachádzajúcich sa na skleníku, vytriedenie použiteľných skiel od tých, ktoré je nutne vymeniť, opatrne zachádzanie aby sa viac skiel neznehodnotilo.

**Vyčistenie - zahŕňa očistenie rámov od starého/pôvodného tmelu, šírka na odstránenie tmelu je po oboch stranách rámu 2cm, dĺžka rámu je 6m, počet takýchto sekcii je 70 na jednej strane, celkovo  x 2, tj. 140 sekcii alebo pasov.

***Montáž skiel - Montáž vytriedených dobrých (pôvodných nepoškodených) skiel a nasadenie nových skiel namiesto poškodených, v 1 pase je 5 skiel- je potrebné počítať s prekryvmi, osadenie 5x140 = 700 ks skiel.

****Tmelenie 1600m - Natmelenie rámov pred osadením skiel, po osadení skla je potrebné aplikovať ďalšie natmelenie tak, aby sklá pevne držali/t.j. boli upevnené v ráme.

*****Požaduje sa tmel čierny, na sklo/kov (ako napríklad dow corning, alebo illbruck, alebo ottosil) -najkvalitnejšie a najtrvácnejšie tmely, obsah 600ml

Identifikácia uchádzača

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ / IČ DPH:

Kontaktná osoba:

e-mail:

telefón:

SOM/ NIE SOM PLATCA DPH*

| Cena celkom v eurách bez DPH | DPH .....% v eurách | Cena celkom v eurách s DPH |
| --- | --- | --- |

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny celkom. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

Vypracoval:

Miesto:                                               Dátum:

..........................................................

Meno, priezvisko a podpis**

oprávnenej osoby uchádzača

odtlačok pečiatky

(**elektronický podpis alebo oscanovaný dokument vo formáte .PDF s vlastnoručným podpisom s odtlačkom pečiatky)