NABÍDKA

DISA PLUS, s.r.o., Kasárenská 2050, 911 05  Trenčín

PRO:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť,	ČÍSLO:	NA23-60156

a. s.	DATUM:	25.04.2023

Ing. Magdaléna Lachváčová

Komenského 50	PLATNOST NAB:

042 48  Košice	OBCHODNÍK:	Pan Andrej Uhlík

Slovensko

TEL.:	6333011-15	TEL.:	548141225

FAX:	6337300

MOBIL.:	606640311

E-MAIL:	uhlik@disa.cz

Vážená pani Lachváčová,

Ďakujeme za dopyt na čerpaciu staničku Hydrovar v šachte. Na uvedené Vám zasielame našu ponuku a tešíme sa na ďalšiu

spoluprácu s Vami.

Michaľany-Lastovce-Kazimír-Brezina

pozice	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	CELKEM

a varian.	BEZ DPH	BEZ DPH

001	VDH 2.20/6-400-2 HYDROVAR	0 EUR

	Automatická čerpací stanice se dvěma celonerezovými vertikálními vícestupňovými čerpadly typu

15SVH06F055T. Na obou motorech jsou namontovány regulace Hydrovar typ HVL 4.055 (5,5 kW,

400V, s displejem s českými texty), které obsahují frek. měnič a řídící jednotku (viz. popis

Hydrovar).  Software regulace obsahuje parametr pro hlídání teploty elektromotoru. Každá regulace

má svůj displej pro monitoring stavu čerpadla a nastavování parametrů. Každé čerpadlo má také

svůj tlakový snímač 0-10 barů pro řízení čerpací stanice. Znamená to, že skutečně všechny

komponenty mají 100 % záskok při případné poruše. Samozřejmostí je střídání řídící funkce

čerpadel, kaskádní připojení druhého čerpadla při zvýšené spotřebě, automatický záskok a pod.

Dále stanice obsahuje hlídání suchoběhu (tlakovým spínačeml+ softwarově), el. rozváděč s jističi a

hlavním vypínačem, kontakty pro dálkový přenos chodu, poruchy + dálkové zapínání/vypínání,

výstup 0-10 V nebo 4-20 mA pro zobrazení okamžité frekvence nebo tlaku(prostřednictvím karty

Premium instalované v jedné z regulací). K dispozici je také proudový vstup 4-20 mA pro plynulé

nastavení požadované hodnoty tlaku(prostřednictvím Premiové karty instalované v jedné z regulací),

dále sériové rozhraní RS 485 s možností propojení pro kompletní dálkový přenos řízení a signalizaci

všech parametrů a kontakt pro dálkové přepínání mezi dvěma nastavenými tlaky.

Součástí ATS je tlaková nádoba 80 l s vakem PN 10 + flexi hadice pro její připojení, uzavírací

armatury atd. U ATS jsou použity velmi kvalitní celonerezové zpětné klapky a jsou instalovány ve

svislé poloze - výrazně vyšší životnost.

Propojovací potrubí, základový rám a držák el. rozvaděče je z nerezové oceli.

Společné sání a výtlak v dimenzi DN 80

Parametry :

Q = 0 - 4,2  l/s při čerpané výšce 65  m.v.s.  při chodu jednoho čerpadla, při fmax=cca 48 Hz

Q = 0 - 8,4  l/s při čerpané výšce 65  m.v.s.  při chodu obou čerpadel, při fmax=cca 48 Hz

Souběh čerpadel bude softwarově zakázán

Vstupní tlak: cca 20-25 m.v.s.

Nestandard: tlakové snímače budú instalovány na sání čerpadel. Regulace v inverzním režimu bude

udržovat konstantní tlak na vstupu do ATS. Výstupní parametry se nastaví maximální frekvencí.

Ovládání ATS: externím signálem od hladiny VDJ do kterého ATS čerpá.

002	Šachta Železobeton, VK, TEEKAY, 	0 EUR

izolace, temperování

NA23-60156	Strana 1 z 2

© Soft-4-Sale

NABÍDKA

DISA PLUS, s.r.o., Kasárenská 2050, 911 05  Trenčín

	Betonová prefabrikovaná válcová šachta vnějšího průměru cca 2.3 m, určená pro instalaci výše

uvedené ATS Vogel-Hydrovar.

K šachtě bude volně dodáno 9 ks tvrzeného polystyrénu pro vnější izolaci stropní desky.

Šachta je kompletně vystrojená, obsahuje veškeré propojovací potrubí, armatury, izolovaný poklop,

KASI stupadlá, elektro výstroj, plastový podlahový rošt a 2 x odvětrací komínky(jeden v poklopu a

druhý vedený přes zákrytovou desku

K šachtě bude volně dodán 2. odvětrací komínek s límcem, který je nutno nainstalovat do prostupu

stropní deskou.

Vstupní poklop s izolací a odvětlacím komínkem je opatřen koncovým spínačem, jehož kontakt je

vyveden na svorky elektrorozvaděče.

Šachta dále obsahuje havarijní plovákový spínač, který přeruší napájení elektro částí v případě

zaplavení.

Nouzové odvodnění šachty je řešeno prostřednictví drenážního čerpadla 0,37 kW.

V hlavní větvi bude instalován vodoměr Meistream DN50, montážní vložka MONTY/Spojka s

přírubou TEEKAY pro možnost případné demontáže komponentů na potrubí.

Je možné instalovat i vodoměr dodaný zákazníkem.

Prostupy nerez potrubí (DN100) šachtou jsou utěsněny bentonitovou páskou + montážním tmelem

V šachtě je instalováno temperování - topné těleso ovládané termostatem.

Čerpací stanice a šachta budou dodány jako jeden celek (t.j. stanice už bude v šachtě

instalována). Připojovací potrubí šachty bude svírat úhel 180° (výstupy - točivé příruby DN100).

Čerpací stanice je instalována v obtoku.

Na požádání může být v šachtě nainstalován elektroměr do elektrorozvaděče čerpací stanice,

temperování do elektrorozvaděče, vhlkostní čidlo, ventilátor apod.

003	cena za položky 1 a 2	1	kpl.	31 195 EUR	31 195,00 EUR

CENA CELKEM:	31 195,00 EUR

Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dle skutečných nákladů:

1 km = 14,50 Kč, 1 hod. = 760,- Kč, čas strávený na cestě 400,-/hod, výjazd technika z Košíc

Uvedené ceny obsahují dodání na místo instalace

Platnost nabídky do 15.5.2023

Dodací lhůta cca 8-9 pracovních týdnů. Skutečné dodací lhůty je nutno ověřit k termínu objednání.

Záruční lhůta 24 měsíců od data předání zboží.

Pan Andrej Uhlík

obchodní úsek

tel.: 606640311

email: uhlik@disa.cz

NA23-60156	Strana 2 z 2

© Soft-4-Sale