Q PROJEKT

Bohuslava ze Švamberka 8

Praha 4

140 00

tel./fax: 261 216 619

Stavební úprava stávajícího výtahu

Vinohradská  1409/12, Praha 2

projektová dokumentace pro provedení stavby

B. Souhrnná zpráva

Datum:				02/ 2024

Zpracoval:			Q PROJEKT

ing. Jaroslav Borovička

ing. Jan Macek

provozovna:			Bohuslava ze Švamberka 8

PRAHA 4

140 00

B. 1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Parcelní číslo dle katastru nemovitostí 490 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Vinohrady. Stavební objekt číslo popisné 1409.

Jedná se o rohovou stavbu v ulicích Vinohradská a Balbínova. Je postavena ve  funkcionalistickém stylu z třicátých let minulého století, dle návrhu Bohumila Slámy. Objekt má osm nadzemních podlaží (sedm pater), a jedno podzemní podlaží. Objekt tvoří mírně nepravidelný čtverec o stranách cca 60m. Budova pojme celkem cca 1000 pracovníků.

Ve vnitřních prostorách jsou vestavěna studia. Budova Českého rozhlasu byla původně postavena pro Ředitelství pošt a telegrafů a pro Československý rozhlas. Ten tu svou činnost zahájil 10. prosince 1933. Jako celek pak budova přešla do majetku Československého rozhlasu kolem roku 1935.

Konstrukční systém budovy je nosný ocelový skelet vyrobený ve Vítkovicích s cihlami obezděnými pilíři. Stropy jsou neseny ocelovými nosníky, na kterých jsou žebrové železobetonové desky a keramické tvarovky. Obvodové stěny a příčky jsou zděné. Dům je od roku 1958 památkově chráněn.

Vzhled objektu bude zachován, do fasády se nezasahuje, pouze dojde k navýšení střešního pláště nad dojezdem výtahu, které nepřesáhne přilehlou atiku.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Vzhledem ke stavební úpravě nejde o rozpor s územním plánem hl. m. Prahy.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Vzhledem ke stavební úpravě nejde o rozpor s územním plánem hl. m. Prahy.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V dokumentaci jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.

Jedná se o závazné stanovisko MHMP-OPP je zohledněno ve výkresové části, HZS-opět zohledněno ve výkresové části (samostatný požární úsek tvoří nová výtahová šachta), hygiena v textové části v technické zprávě 1.7.1.1. osvětlení ve výkresové části.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Byly provedeny vrtané sondy do stropních konstrukcí, ze kterých se potvrdily předpokládané stropní konstrukce z dobové dokumentace. Dále byla provedena destrukční sonda, která prokázala dvojitou stropní konstrukci. Sonda byly provedeny ve dne 25. 11. 2023 v podlaze 5. patra. Skladba je: marmoleum, podkladní beton tl. 50 mm, polystyrén s nakašírovanou hydroizolací tl. 40 mm, nosná konstrukce stropu (železobeton + I profily), vzduchová mezera 350 mm, horní hrana druhé stropní konstrukce. Z nepřímého měření vychází tloušťka druhé stropní konstrukce 340 mm.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Objekt se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové zóně rezervace nemovité národní kulturní památky, památkové zóně - budova pozemek v památkové zóně, nemovitá národní kulturní památka, nemovitá kulturní památka

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba bude bez vlivu na okolí a okolní pozemky. Po dobu výstavby nebude stavba, ani použité technologie, zasahovat nebo jinak ovlivňovat okolí.

Jedná se o stavební úpravu vnitřních prostor stávajícího objektu, a proto budou odtokové poměry zachovány.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Jedná se o stavební úpravu vnitřních prostor stávajícího objektu, proto se nepočítá se žádnou asanací. Budou provedeny pouze bourací práce spočívající v demontáži stávajícího výtahu a nosné ocelové šachetní konstrukce ve veřejných prostorách objektu a vyřezání stropních konstrukcí pro prodloužení stávající šachty. Bez požadavku na kácení dřevin.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Nejsou žádné požadavky na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků s funkcí lesa.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Jedná se o stávající administrativní objekt. Bude zachováno stávající připojení na technickou a dopravní infrastrukturu.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Bez podmiňujících, vyvolaných a souvisejících investic.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Parcelní číslo dle katastru nemovitostí 490 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Vinohrady.

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Stavbou nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stavební úpravu stávajícího výtahu. Tento výtah byl spuštěn do provozu v roce 2009.

b) účel užívání stavby,

Jedná se o stavební úpravu stávajícího výtahu, který zajišťuje v současné době přepravu ze suterénu do mezipatra, což jsou tři podlaží (stanice). Stávající výtah bude kompletně demontován a nahrazen novým zajišťující vertikální komunikaci až do posledního podlaží (6. Patra). Což znamená 9. stanic.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V dokumentaci jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.

Hlavně MHMP-OPP a hygieny, jejichž závazná stanoviska jsou součástí PD v oddíle E-dokladová část.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,

Objekt se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové zóně rezervace nemovité národní kulturní památky, památkové zóně - budova pozemek v památkové zóně, nemovitá národní kulturní památka, nemovitá kulturní památka

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Stavební úpravou nedojde ke změně stávajících parametrů.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Není předmětem zakázky.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládaná lhůta výstavby je 12 měsíců.

j) orientační náklady stavby.

Orientační náklady jsou 8 mil. bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Není předmětem zakázky.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stávající demontované prosklené opláštění šachty v prvních třech podlažích, bude ve stejných pozicích osazeno na novou ocelovou konstrukci. Omítka na doplňujících přizdívkách bude jako stávající (převzato z dokumentace) dvouvrstvá ušlechtilá omítka a sádrový broušený štuk + sjednocující nátěr ve dvou vrstvách v odstínu bílém. Na deskový materiál bude nanesen sjednocující nátěr ve dvou vrstvách.  Na podlaze kde bylo odstraněno marmoleum bude položeno nové včetně soklů o výšce 70 mm lepených přímo na stěnu vše bude ve stejném barevném pojednání, jako stávající a bude vybráno se souhlasem investora a památkářů. Na podlaze kde bude vybourána dlažba bude položena dlažba ve stejném pojednání jako stávající (formát 150/150 mm) včetně soklových dlaždic. Vstupní otvory z veřejné chodby do nově vzniklých zádveří před vstupem do výtahu, budou pouze opatřeny dřevěnými lakovanými zárubněmi ve stejném pojednání jako stávající. Tyto zárubně budou buď nové, nebo stávající z demontovaných dveří a budou bez dveřního křídla. Do těchto otvorů budou na podlaze osazeny dřevěné prahy.

Rozměr kabiny bude 1250x1400x2200 mm povrch podlahy kabiny bude zátěžový na bázi pryže v barvě šedočerný, stěny budou nerezové na jedné stěně, bude zrcadlo. Portály budou z nerezu, posuvné šachtové dveře budou v podlažích přízemí a mezipatro celoprosklené v barevném odstínu jako opláštění šachty v ostatních podlažích budou celonerezové.

Zásadní rozhodnutí budou vždy konzultovány se zástupci MHMP-OPP, NPÚ a ČR.

Kabina bude vybavena kamerou, rozhlasem a led osvětlením. V zárubních šachtových dveří bude v suterénu, přízemí a mezipatře osazen intercom, komunikační zařízení s výstupem do rozvaděče v suterénu odkud bude investorem propojen do recepce ve Vinohradské ulici.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Po stavební úpravě bude výtah zajišťovat vertikální komunikaci mezi suterénem a 6. patrem.

Bude navržen z kapacitního hlediska pro 9. osob (675 kg). Kabina bude umožňovat výstup do dvou směrů (průchozí do 90 stupňů).

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby. Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Stávající objekt byl dodatečně upraven k bezbariérovému užívání. Výtah nebude mít parametry pro přepravu imobilních osob. Nicméně v případě doprovodu asistenta bude možno použít.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost stavebně upraveného zařízení se nezmění.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení, bude se jednat o rekonstrukci stávajícího zařízení.

b) konstrukční a materiálové řešení,

viz. bod B.2.2.b

c) mechanická odolnost a stabilita.

Za podmínky správného provádění odbornou firmou navržené konstrukční úpravy nemají vliv na stávající stabilitu konstrukčního systému objektu jako celku a nevyvozují nestabilitu ani v dílčích částech konstrukce. Nové konstrukce a změny jejich dílčí části vyhoví na mezní stavy únosnosti a přetvoření. Zatížení působící na konstrukce v průběhu výstavby a užívání nezpůsobí zřícení stavby nebo její části, event. poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Více viz složka stavebně konstrukční řešení stavby.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Jedná se o stavební úpravu stávajícího výtahu spočívající v demontáži stávajícího výtahu a jeho nahrazení výtahem novým ve stejné přepravní kapacitě, pouze dojde k prodloužení vertikální komunikace až do posledního podlaží. Počet stanic je:  suterén a osm nadzemních stanic což znamená, že celkový počet stanic je 9.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Dojde k výměně výtahu za výtah s delší přepravní kapacitou a výstupem přes roh.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Prostory dotčené stavbou tvoří jeden požární úsek. Nový výtah bude tvořit samostatný požární úsek. Více viz PBŘS.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Dokumentace je provedena v souladu s nařízením č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), účinné od 1. 8. 2016, včetně novelizace účinné od 8. 11. 2018.

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. a vyhláškou č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby v hl. m. Praze. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.

Stavební práce budou prováděny v pracovních dnech pouze v době od 8:00 do 20:00 a budou organizačně a technicky zajištěny tak, aby v chráněném vnitřním a venkovním prostoru stavby nebyly překročeny hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Není předmětem záměru.

b) ochrana před bludnými proudy,

Monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou stávající stavbu. Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

V místě stavby nejsou známy zdroje seizmicity. Z toho důvodu není třeba zvláštní ochrany před technickou seizmicitou.

d) ochrana před hlukem,

Při stavbě budou dodržovány platné hygienické normy.

Stavební práce budou prováděny v pracovních dnech pouze v době od 8:00 do 20:00 a budou organizačně a technicky zajištěny tak, aby v chráněném vnitřním a venkovním prostoru stavby nebyly překročeny hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Hlučné pracovní procesy budou prováděny vždy s předchozím souhlasem investora.

e) protipovodňová opatření,

Bez protipovodňových opatření.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Pozemek se nenachází v poddolovaném území, není znám výskyt metanu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Bude využita stávající technická infrastruktura.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Stávající elektrický přívodní kabel a jištění je pro nový záměr dostatečné.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Stávající objekt byl dodatečně upraven k bezbariérovému užívání.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající.

c) doprava v klidu,

Stavební úpravou nedochází k nárůstu potřeb na dopravu v klidu.

d) pěší a cyklistické stezky.

Tento projekt nebude mít vliv na stávající, ani zamýšlené pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Bez terénních úprav.

b) použité vegetační prvky,

Bez nových vegetačních prvků.

c) biotechnická opatření.

Bez biotechnických opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba při dodržení všech podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy nebude mít negativní důsledky pro životní prostředí v dané lokalitě.

Hluk – Stavební práce budou prováděny v pracovních dnech pouze v době od 8,00 do 20,00 hodin a to tak, aby nebyl překročen hygienický limit hluku stanovený příslušným nařízením vlády č. 217/2016Sb. (ochrana proti hluku). Ochrana proti hluku je na stavbě řešena zejména pomocí uplatňování dostupných opatření ke snížení hlučnosti strojů, nasazením vhodných strojů, respektováním nepřekročením maximální hlučnosti. Nejvyšší přípustné hladiny hluku řeší zákon č.272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (pracovní podmínky). Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007 Sb. (ochrana zdraví zaměstnanců při práci). Ochrana proti hluku je na stavbě řešena zejména pomocí uplatňováním dostupných opatření ke snížení hlučnosti strojů, nasazením vhodných strojů, respektováním nepřekročením maximální hlučnosti v denních a nočních hodinách.

Emise – Ke znečistění ovzduší dochází také při stavební činnosti (zemní práce, demolice, výroba betonu apod.). Zhotovitel musí dodržovat zejména Nařízení vlády  201/2012, kterým se stanoví emisní stropy, Nařízení vlády 146/2007 a 615/2006, kterým se stanoví emisní limity při provozu spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů znečištění. Dále pak Vyhlášku MŽP 337/2010, kterou se stanoví emisní limity ostatních stacionárních zdrojů znečištění ovzduší a Vyhlášku MŽP 205/2009 stanovující seznam znečišťujících látek atd.

Vibrace – maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 148/2006. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Prašnost – v průběhu provádění demoličních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz.

Odpady – v průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení zákona č. č.541/2020 sb o odpadech

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu.

Stavební záměr nebude zdrojem emisí, vibrací, chemických nebo mimořádně biologických znečištění. Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy a normami.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Stavební úprava nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.

Návrh nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., O posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (§4 odst 1).

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Nevznikají zvláštní požadavky na ochranu obyvatelstva. Stavba neplní úkoly ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Voda pro potřeby stavby bude ze stávajícího vodovodního rozvodu. Elektrická energie bude zajištěna ze stávajícího připojení. Při předání staveniště (stavebníkem vybranému dodavateli) bude odečten stav vodoměru a elektroměru.

b) odvodnění staveniště,

Vzhledem k typu stavební úpravy nebude třeba staveniště odvodňovat. Pouze při vyřezávání stropů bude třeba chladit řezný kotouč vodou, kterou bude nutné zachycovat aby nedocházelo k promáčení dotčené stavby.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. Pro stavbu se využije toto stávající napojení.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Veškeré práce budou dělány v rámci objektu, čímž nedojde k negativnímu vlivu na okolní zástavbu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba nevyžaduje související asanace, demolice, kácení dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Stavební činnost bude probíhat v rámci objektu, čímž nebudou potřeba žádné zábory. Budou využívány parkovací místa v ulici Vinohradská, které poskytne po předběžné dohodě investor.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Bez požadavků na obchozí trasy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno ve smyslu hierarchie způsobu nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů. Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné. Odpady, které tedy již vzniknou, budou v první řadě připraveny na opětovné použití, pokud není možné, budou recyklovány. Dřevěný odpad a papír, který nebude možné recyklovat, bude využit např. k energetickému využití. Poslední možnost nakládání s odpadem vznikající při stavbě bude jeho zaevidování, vytřídění dle kategorie a po vytřídění odvoz na skládku v přilehlém okolí. Nebezpečný odpad bude také evidován, tříděn. Seznam zařízení ke sběru, výkupu, odstraňování a využívání odpadů je možné nalézt na webových stránkách ISOH. Podle zákona č.541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů vyplývá, že původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, stanoveným vyhláškou MŽP č.8/2021 Sb. Při výstavbě mohou vzniknout následující odpady:

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dřevěné obaly

15 01 04 Kovové obaly

15 01 06 Směsné obaly

15 01 09 Textilní obaly

15 01 10 obaly znečištěné nebezpečnými látkami (pytle od štuku, cementu, lepidel, kartuše od montážních pěn, plechovky od nátěrových hmot apod.)

17 Stavební a demoliční odpady

17 01 01 Beton

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Bez požadavků na přísun nebo deponii zemin.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.).

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VÝFUKOVÝMI PLYNY A PRACHEM

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A NADMĚRNÉ PRAŠNOSTI

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět.

OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD A KANALIZACE

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru PRE.

Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami.

Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti poškození.

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

bezpečnostní předpisy:

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Stavba nebude ovlivňovat užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Jedná se o stávající veřejný schodišťový prostor v administrativní budově. Stavba bude uzamčena a vstup na staveniště nebude umožněn neoprávněným osobám.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Před vlastní realizací proběhne pasport dotčených prostor se zaměřením na podlaží: suterén, přízemí a mezipatra, z kterého bude jasně prokazatelný stav konstrukcí před realizací a po ní. Zhotovitel si přesně zjistí kotevní body stávajícího skleněného opláštění, tak aby ho mohl  přenést na novou nosnou konstrukci. Bude vyhotoveno minimálně ve třech paré, kdy jedno bude mít zadavatel jedno zhotovitel a jedno TDI. Následně budou prostory dotčené stavbou opláštěny lehkou dřevěnou deskovou konstrukcí včetně netkané geotextilie zabraňující přístup na staveniště.

Investor zajistí vystěhování dotčených kanceláří. Souběžně budou probíhat práce v jednotlivých podlažích demontáže dotčených dveřních otvorů (dveřní křídlo, zárubeň) tyto otvory budou opatřeny po dobu výstavby provizorními uzamykatelnými dveřmi.

Ze strany investora je požadavek, aby stávající výtah jezdil co nejdéle. To znamená, že se s bouracími pracemi bude postupovat od shora dolů.  Před bouracími pracemi bude nutné geodetické proměření. Před vlastním bouráním stropních konstrukcí bude třeba provést vždy citlivě sondy, jak ze strany podlahy (rozvody případných slaboproudů), tak ze strany podhledu, z které se zjistí přesný tvar nosné konstrukce. Následovat bude statické podchycení v místě řezaných otvorů, tak aby nedošlo k propadnutí vyřezaných částí stropu. Pod podlahou řezaného stropu bude vždy provedeno i opatření proti protečení zkrápějící vody (např. plachta v kombinaci s geotextilie). Vyřezané části se rozmístí v daném podlaží tak aby nebylo překročeno zatížení cca. 240 Kg/m2 (více viz statická složka). Po vybourání všech stropních konstrukcí nad stávajícím výtahem, dojde k jeho definitivnímu odstavení z provozu.

Následovat bude demontáž stávajícího proskleného obložení včetně kotvících prvků a jeho uskladnění v rámci objektu s přesným označením jednotlivých prvků. Bude citlivě uskladněno v dvorním nezastřešeném světlíku. Bude nutno zajistit, aby nedošlo k jejich znehodnocení např. jednoduchým přístřeškem.

Na takto odhalenou nosnou konstrukci výtahu bude přichycená provizorní ochranné souvrství z OSB desek 12 mm tl na pero a drážku včetně geotextilie (proti prachu). Potom se kompletně demontují jeho strojní části včetně kabiny a portálů. Potom se poslední stropní konstrukce vybourá. Následovat bude vertikální transport vybouraného materiálu včetně vybouraných dělících konstrukcí skrz vybourané stropy za pomoci vrátku do přízemí. Odkud bude horizontálně přepraven skrz vrátnici do ulice Vinohradská, kde bude přistaven kontajnér na vyhrazených parkovacích místech, které má Český rozhlas k dispozici. PŘI BOURACÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ POSTUPOVAT V SOULADU S INVESTOREM. To znamená, že přesný rozsah bourací činnosti bude vždy v časovém předstihu sladěn s vysílacím programem Českého rozhlasu.

Souběžně s bouracími pracemi bude probíhat výroba nového výtahu a nové ocelové nosné konstrukce. Montáž ochranného zastřešení nad střechou dojezdu výtahu. Vybourání střešního pláště, osazení ocelové nosné konstrukce, montáž nového výtahu, zhotovení nových stěn šachty výtahu, osazení nového střešního pláště, úprava stávajících světel, úprava slaboproudých rozvodů EZS a EPS, osazení vstupních portálů do jednotlivých pater, opláštění stávajícím skleněným pláštěm. Osazení kamer před vstupy do výtahu a dozbrojení elektrického rozvaděče v suterénu.

Následně bude výtah uveden do zkušebního provozu. Po vyladění všech případných poruch bude předán investorovi. Současně budou vyškoleni příslušný zaměstnanci v Českém rozhlase k ovládání výtahu.

Výše popsané stavební úpravy budou provedeny v jedné etapě, dílčí termíny nejsou stanoveny.