Lanová pyramida – technická specifikace

Popis:

- 1 ks lanové pyramidy  se 6-ti napínacími zámky,

- výška volného pádu max. 1,0 m,

- Doporučený věk 3 -14 let,

- Maximální prostor 9,3 m x 9,3 m

- Maximální výška 4 m

- Maximální rozpětí konstrukce 6,1 m

- Nosnost min. 3500 kg

- Max počet uživatelů 74

- Dopadová plocha dle normy EN 1177 – trávník

- Místo určení exteriér

- Certifikát shody s normou ČSN EN 1176 – 1, 11

- Materiál: kovové části – konstrukční ocel, lana a sítě – polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem, plastové části - polyamid

- povrchová úprava: žárové zinkování

Materiál:

- nosný sloup a kovové části - z konstrukční oceli o průměru min 110 mm, sloup musí být povrchově upraven žárovým zinkováním a uložen do betonového lože

- lana o tloušťce min 15 mm z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem spojována plastovými nebo hliníkovými spoji

- veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový

- nerezové napínací zámky