Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Názov predmetu zákazky:  Košele a blúzky pre príslušníkov HaZZ (ID zákazky 57400)

- Predmetom zákazky je obstaranie košieľ a blúzok pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktoré sú výstrojnou súčasťou služobnej rovnošaty vzor 2, v ktorom vykonáva príslušník štátnu službu podľa Nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky o rovnošate príslušníka Hasičského a záchranného zboru č. 54/2022 a súvisiacich služieb definovaných v bode 3.

- Hlavný kód CPV:

18332000-5	Košele

60000000-8	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.

- Lehota plnenia je:

bude rozdelená na dve časti:

- časť 1: do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy (50% dodávky z každej položky),

- časť 2: do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy (50% dodávky z každej položky).

Predávajúci po dohode s kupujúcim môže dodať tovar aj po častiach s tým, že za riadne dodaný tovar môže vystaviť čiastkovú faktúru a kupujúci, pokiaľ budú splnené všetky podmienky, uhradí túto čiastkovú faktúru v súlade s podmienkami zmluvy.

Dodávka sa musí fyzicky prebrať v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

- Miestom dodania je:

Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

  - Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality

* Uchádzač doplní len prázdne biele polia.

| Položka č. 1 – Pánska košeľa bledomodrá krátky rukáv |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Výrobca: |  |  |
| Množstvo | počet kusov: 2 400 ks |  |
| Krátky opis: | Košele pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, s krátkym rukávom sú ukončené odžehlenou manžetou. |  |
| Farba: | Bledomodrá - farebnom odtieni PANTONE 15-3920 TPX. |  |
| Predný diel: | Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Na polpredkoch sú našité vrecká a príklopky. Zadný diel má po bokoch 2 záhyby, je všitý do dvojitého sedla. |  |
|  | Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,2 cm, štep 0,5 cm po oboch stranách légy, na lége je vyšitých 6 dierok. |  |
|  | Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 0,1 cm v podohnutí preštepovaný, má našitých 6 gombíkov. Polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 0,1 cm v kraji. |  |
|  | Na oboch polpredkoch sú naštepované nakladané vrecká. Horný kraj je obrúbený na šírku 2 cm, dolný kraj má ostré hrany zrezané na bokoch na cca 2,5 cm, vrecko je naštepované 0,1 cm v kraji, cez horný kraj vrecka do trojuholníka / štvoruholníka. . Príklopky nad vreckami sú výšky 6 cm, vystužené, zrezané na bokoch na cca 2,5 cm, preštepované po obvode na 1 mm, naštepovanie na diel na šírku 0,5 cm , vyšitá 1 dierka. Zapína sa na vrecko 1 gombíkom. |  |
| Zadný diel: | Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvomi postrannými záhybmi. Sedlo je preštepované na šírku 0,5 cm. |  |
| Bočné švy: | V spodnej časti bočných švov má blúzka rázporky výšky cca 10 cm oštepované po obvode cca 0,5-0,7 cm. |  |
| Golier: | Golier je dvojdielny, vystužený. |  |
|  | Je preštepovaný v šírke 0,5 cm, pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. |  |
|  | Stojačik v mieste prepínania má okrúhly tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. |  |
| Rukávy krátke: | Sú hlavicové, jednodielne, dolná záložka je zažehlená a odšitá na šírku 3 cm na manžetu, preštepovanie v šírke 0,5 cm (clato záložka). |  |
|  | Na ľavom rukáve košeli je našitý rukávový znak Hasičského a záchranného zboru umiestnený cca 12 cm od vrcholu hlavice rukáva. |  |
| Náplecníky: | V mieste plecného šva sú všité do prieramkov náplecníky šírky cca 4,5 cm, dĺžky cca 13 cm, sú vystužené, ukončené do špičky, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa na košeľu 1 gombíkom. Na tieto náplecníky sa nasúvajú pri košeli s krátkym rukávom vystužené náplecníky šírky 5,5 cm, tmavomodrej farby, farebný odtieň PANTONE 19-4028 TPX. Najmenšia dĺžka náplecníkov je pre príslušníka 13 cm. Na košeľu sa pripínajú napichovacím gombíkom 1,5 cm. |  |
| Dolný kraj: | Je podohnutý a oštepovaný na šírku cca 0,5 cm - 0,7 cm. |  |
| Švy košele: | Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, sedlo preštepované na 0,5 cm, plecný šev na 0,1 cm. Všitie rukávov do prieramku je riešené preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm. |  |
|  | Montážne švy (bočné švy trupu a rukávov) sú zhotovované preplátovaným švom dvojihlovým strojom šírky 0,5 cm. Ostatné operácie sú na jednoihlovom stroji dvojnitným viazaným stehom. Počet stehov do 1 cm – 5. |  |
| Dierky a gombíky: | Dierky sú zhotovované na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diely sú zvisle, v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 6 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm. Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. |  |
|  | Gombíky sú 4-dierkové prišité so zaisteným stehom. |  |
| Značenie výrobkov: | - Každý výrobok je označený etiketou, ktorá je všitá v ľavom bočnom šve.: - - názov výrobcu, - - veľkosť výrobku, - - zloženie materiálu, - - rok výroby, - symboly na ošetrovanie spĺňajúce kritéria STN EN ISO 3758. |  |
| Balenie: | - V každom výrobku je vložený návod na údržbu a popis funkčnosti výrobkov. |  |
| Vyobrazenie rukávového znaku: | Výška znaku 5,8 cm, šírka znaku 5,8 cm v najširšom mieste |  |

| Položka č. 2 – Dámska blúzka bledomodrá krátky rukáv |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Výrobca: |  |  |
| Množstvo | počet kusov: 400 ks |  |
| Krátky opis: | Blúzky pre príslušníčky Hasičského a záchranného zboru, s krátkym rukávom sú ukončené odžehlenou manžetou. |  |
| Účel použitia: | Blúzka je koncipovaná tak, aby sa mohla používať aj na vrch odevu. |  |
| Farba: | Bledomodrá - farebnom odtieni PANTONE 15-3920 TPX. |  |
| Predný diel: | Polpredky sa zapínajú po celej dĺžke. |  |
|  | Polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji. |  |
|  | Tvarovanie je dosiahnuté prsnými / pásovými odševkami. |  |
|  | Pravý polpredok má odšitú légu v šírke 3,2 cm, štep 0,5 cm po oboch stranách légy, na lége je vyšitých 6 dierok. |  |
|  | Ľavý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 0,1 cm v podohnutí preštepovaný, má našitých 6 gombíkov. |  |
| Zadný diel: | Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s pozdĺžnym členiacimi švami od prieramku po dolný kraj na zabezpečenie tvarovania. Sedlo je preštepované na šírku 0,5 cm. |  |
|  | V spodnej časti bočných švov má blúzka rázporky výšky cca 10 cm oštepované po obvode cca 0,5-0,7 cm. |  |
| Bočné švy: | V spodnej časti bočných švov má blúzka rázporky výšky cca 10 cm oštepované po obvode cca 0,5-0,7 cm. |  |
| Golier: | Dvojdielny, vystužený. |  |
|  | Preštepovaný v šírke 0,5 cm, pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. |  |
|  | Stojačik v mieste prepínania má okrúhly tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. |  |
| Rukávy krátke: | Sú hlavicové, jednodielne, dolná záložka je zažehlená a odšitá na šírku 3 cm na manžetu, preštepovanie v šírke 0,5 cm. |  |
|  | Na ľavom rukáve je našitý rukávový znak Hasičského a záchranného zboru umiestnený cca 12 cm od vrcholu hlavice rukáva. |  |
|  | Krátky rukáv modrej blúzky má dĺžku 28 cm a je ukončený ozdobnou lištou o šírke 3 cm. |  |
| Náplecníky: | V mieste plecného šva sú všité do prieramkov náplecníky šírky cca 4,5 cm, dĺžky cca 13 cm, sú vystužené, ukončené do špičky, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa na košeľu 1 gombíkom. Na tieto náplecníky sa nasúvajú pri blúzke s krátkym rukávom vystužené náplecníky šírky 50 mm, tmavomodrej farby, farebný odtieň PANTONE 19-4028. Na košeľu sa pripínajú napichovacím gombíkom 15 mm. Najmenšia dĺžka náplecníkov je pre príslušníčku cca 12 cm šírka cca 4-4,5cm. Ich veľkosť sa mení podľa veľkosti blúzky. |  |
| Dolný kraj: | Je podohnutý a oštepovaný na šírku cca 0,5 – 0,7 cm. |  |
| Švy blúzky: | Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, sedlo preštepované na 0,5 cm, plecný šev na 0,1 cm. Všitie rukávov do prieramku je riešené preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm. |  |
|  | Montážne švy (bočné švy trupu a rukávov) sú zhotovované preplátovaným švom dvojihlovým strojom šírky 0,5 cm. Ostatné operácie sú na jednoihlovom stroji dvojnitným viazaným stehom. Počet stehov do 1 cm – 5. |  |
| Dierky a gombíky: | Dierky sú zhotovované na dierkovacom stroji, na pravom prednom diely sú zvisle, v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 6 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm. Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. |  |
|  | Gombíky sú 4-dierkové prišité so zaisteným stehom. |  |
| Značenie výrobkov: | - Každý výrobok je označený etiketou, ktorá je všitá v ľavom bočnom šve: - - názov výrobcu, - - veľkosť výrobku, - - zloženie materiálu, - - rok výroby, - symboly na ošetrovanie spĺňajúce kritéria STN EN ISO 3758. |  |
| Balenie: | - v každom výrobku je vložený návod na údržbu a popis funkčnosti výrobkov. |  |
| Vyobrazenie rukávového znaku Vyobrazenie rukávového znaku | - Výška znaku 5,8 cm, šírka znaku 5,8 cm v najširšom mieste |  |

    - Minimálna technická špecifikácia požadovaného materiálu k položke č. 1

|  | Parameter | Norma / Skúšobná metóda | Technická špecifikácia / Požadovaný (hodnotený) údaj) | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | stanoví skúšobňa alebo potvrdí na základe platných predložených dokladov uchádzača | 80 % ± 2 % bavlna / 20 % ±2 % PES |  |
| 2. | Farba | bledomodrá | PANTONE 15-3920 TPX Povolená farebná odchýlka stupeň min 3-4 šedej stupnice |  |
| 2.a | Farba náplecníkov | tmavomodrá | PANTONE 19-4028 TPX |  |
| 3. | Väzba |  | Twill 2/1 |  |
| 4. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127 | 130 g / m2  3 % |  |
| 5. | Zrážavosť osnova / útok | STN EN 25077, STN EN 6330 |  3 % osnova  2 % útok |  |
| 6. | Žmolkovitosť | STN EN ISO 12947-2 po 3 000 otáčkach | min. stupeň 4 |  |
| 7. | Posuv nití vo šve osnova / útok | STN EN ISO 13936-2 | max 3 mm/3 mm |  |
| 8. | Krčivosť | STN 80 0871 podmienky : hmotnosť zaťaženia 2 kg doba pôsobenia : 20 min. doba zotavenia : 5min., 60min., 24 hod. | min. stupeň 3 po každej dobe zotavenia |  |
| 9. | Krčivosť | STN EN 22313 | min 135° |  |
| 10. | Stálofarebnosť na svetle | STN ISO 105-B02 | min 4 |  |
| 10.a | pri žehlení za sucha / za vlhka | STN EN ISO 105-X11 | min 4 |  |
| 10.b | pri praní pri 60 C | STN EN ISO 105-C06 | min 4 |  |
| 10.c | v otere suchom/ mokrom | STN EN ISO 105-X12 | min 4/4 |  |
| 10.d | v alkalickom a kyslom pote | STN EN ISO 105-E04 | min 4/4 |  |
| 11. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 | max 75 mg/kg |  |
| 12. | Obsah ťažkých kovov | STN 80 00 55 | v zmysle normy |  |
| 13. | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1 | max. 30 mg/kg |  |
| Hotový výrobok |  |  |  |  |
| 14. | Stanovenie veľkostných rozmerov | STN 807040 | v zmysle súťažných podmienok |  |
| 15. | Zásady konštrukcie, vypracovania a vybavenia odevov | STN 832702 | v zmysle normy – bežné kritériá |  |

    - Minimálna technická špecifikácia požadovaného materiálu k položke č. 2

|  | Parameter | Norma / Skúšobná metóda | Technická špecifikácia / Požadovaný (hodnotený) údaj) | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | stanoví skúšobňa alebo potvrdí na základe platných predložených dokladov uchádzača | 97 % bavlna / 3 % Elastan |  |
| 2. | Farba | bledomodrá | PANTONE 15-3920 TPX Povolená farebná odchýlka stupeň min 3-4 šedej stupnice |  |
| 2.a | Farba náplecníkov | tmavomodrá | PANTONE 19-4028 TPX |  |
| 3. | Väzba |  | Twill 2/1 |  |
| 4. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127 | 130 g / m2 - 145 g / m2  3 % |  |
| 5. | Zrážavosť osnova / útok | STN EN 25077, STN EN 6330 |  3 % osnova  2 % útok |  |
| 6. | Žmolkovitosť | STN EN ISO 12947-2 po 3 000 otáčkach | min. stupeň 4 |  |
| 7. | Posuv nití vo šve osnova / útok | STN EN ISO 13936-2 | max 3 mm/3 mm |  |
| 8. | Krčivosť | STN 80 0871 podmienky : hmotnosť zaťaženia 2 kg doba pôsobenia : 20 min. doba zotavenia : 5min., 60min., 24 hod. | min. stupeň 3 po každej dobe zotavenia |  |
| 9. | Krčivosť | STN EN 22313 | min 135° |  |
| 10. | Stálofarebnosť na svetle | STN ISO 105-B02 | min 4 |  |
| 10.a | pri žehlení za sucha / za vlhka | STN EN ISO 105-X11 | min 4 |  |
| 10.b | pri praní pri 60 C | STN EN ISO 105-C06 | min 4 |  |
| 10.c | v otere suchom/ mokrom | STN EN ISO 105-X12 | min 4/4 |  |
| 10.d | v alkalickom a kyslom pote | STN EN ISO 105-E04 | min 4/4 |  |
| 11. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 | max 75 mg/kg |  |
| 12. | Obsah ťažkých kovov | STN 80 00 55 | v zmysle normy |  |
| 13. | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1 | max. 30 mg/kg |  |
| Hotový výrobok |  |  |  |  |
| 14. | Stanovenie veľkostných rozmerov | STN 807040 | v zmysle súťažných podmienok |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

  - Ďalšie  požiadavky verejného obstarávateľa

- Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť:

    - platný certifikát OEKO-TEX® Standard 100 k bodu 11.1.1 a 11.1.2, bodom 10.-13. od dodávateľa materiálu v prípade, ak uvedené hodnoty nebudú uvedené v záverečnom protokole resp. protokole o vykonaní skúšok

    - záverečný protokol na parametre uvedené v bodoch 11.1.1 a 11.1.2

    - protokoly o skúškach musia byť vystavené v akreditovaných laboratóriách a musia obsahovať všetky požadované skúšky a namerané hodnoty

  - Požadovaný veľkostný sortiment

Požadovaný veľkostný sortiment bude víťaznému uchádzačovi zaslaný do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.