Príloha č. 2 . 1.     Prevádzkový poriadok fontán

Údržba a prevádzka mestských fontán predstavuje súbor činností a výkonov, ktoré je potrebné zabezpečovať počas celého stanoveného zmluvného obdobia.

Delí sa na:

- Prevádzkovanie fontán v letnom období (01.04. do 31.10. bežného roka)

- Ukončenie prevádzkovania fontán - zazimovanie  (31.10. bežného roka)

- Prevádzkovanie fontán v zimnom období (01.11. do 15.03. bežného roka)

- Prevádzkovanie fontán v letnom období vrátane dopravných nákladov

Pozostáva z vykonávania činnosti v letnej sezóne a to :

- denné uvedenie fontán do chodu (prevádzky),

- denné čistenie bazénov fontán a priľahlých priestorov od nečistôt (pred ranným spustením), odvoz a zneškodnenie odpadu,

- denná kontrola nastaveného prevádzkového režimu – časové spúšťanie,

- denná kontrola funkčnosti zariadenia v prevádzkovom stave, stav čistoty a ochrany zariadenia pred odcudzením (t.j. jej čistoty a vzhľadovo dobrého stavu zariadenia, odstraňovanie nečistôt, kontrola bezpečnostných prvkov proti odcudzeniu zo zariadenia,

- dávkovanie bazénovej chémie (automatické, ručné) - pH, chlór, algicid, flokulant a iné podľa požiadaviek objednávateľa na kvalitu vodu,

- denná kontrola kvality bazénovej vody a zaznamenanie (pred ranným spustením),

- denná kontrola stavu technických hodnôt – množstvo vody, funkčnosť prevádzkových zariadení,

- podľa potreby a so súhlasom objednávateľa zabezpečiť výmenu bazénovej vody,

- denné čistenie a dezinfekcia pitných fontán,

- hospodárne zabezpečovanie chodu zariadení - voda, elektrická energia,

- odčítanie, zaznamenanie a nahlásenie spotreby vody a elektrickej energie posledný deň v mesiaci

- dodržiavanie prevádzkového poriadku odsúhlaseného objednávateľom,

- odstraňovanie porúch na elektrických a technologických zariadeniach menšieho rozsahu (napr. výmena ventilu, ističa, prúdového chrániča a iné) odstrániť bezodkladne, poruchy väčšieho rozsahu (napr. výmena čerpadla a iné) so súhlasom objednávateľa.

- Ukončenie prevádzkovania fontán (zazimovanie) vrátane dopravných nákladov

- Pozostáva z vykonávania činnosti po letnej sezóne a to:

- ukončenie letného prevádzkovania,

- vypustenie bazénov a nádrží, dôkladné vyčistenie všetkých objektov a vykonanie kontroly stavebnej a konštrukčnej časti bazénov, objektov technológie, ich celistvosti, poškodenia, zaznamenanie poškodení a oboznámenie objednávateľa zo stavom a návrhom riešenia odstránenia závad,

- zabezpečenie odvodnenia technologických zariadení a potrubí,

- demontáž bezpečnostných prepadov, čerpadiel, trysiek, svietidiel a montáž zátok,

- zabezpečenie zdokumentovania stavu zariadenia, postúpenie informácii o ukončení letnej sezóny a prechod na zimnú.

- Prevádzkovanie fontán v zimnom období vrátane dopravných nákladov

Pozostáva z vykonávania kontroly v zimnej sezóne 2 krát za týždeň:

- periodická kontrola stavu zariadenia – bezpečnostné prvky proti odcudzeniu zo zariadenia, prípadne podľa požiadavky objednávateľa,

- čistenie bazénov fontán a priľahlých priestorov od nečistôt, odvoz a zneškodnenie odpadu.

- Prevádzkovanie Hmlovej fontány

- Prevádzka fontány – je nutná každodenná kontrola. V septembri demontáž fontány a uloženie do skladových priestorov na Bazovej ulici.

- Prevádzkovanie Rozprašovačov (vodné hmly)

- Prevádzka – je nutná každodenná kontrola. V septembri demontáž a uloženie do strojovne na Hodžovom námestí.

Rozprašovače fungujú pri teplote  nad 25 C.