| spoločnosť s r.o. Bratislava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vypracoval : Ing. Slezák | HIP : Ing.Slezák | formát | 6 A4 |
| zodp. proj : Ing. Fuksa | kontrola : Ing. Šolik | dátum | 10.2019 |
| kreslil: |  | stupeň | PSR |
| investor: Mesto Malacky |  | č.zákazky | 09 – 92 724 |
| akcia: : MALACKY KOMPOSTÁREŇ A ZBERNÝ DVOR |  | arch. číslo | 31 528 |
| PROJEKT STAVBY PRE REALIZÁCIU |  | mierka | - |
| príloha: SPRIEVODNÁ SPRÁVA |  | číslo prílohy: | ### A |

Akcia:		Malacky – kompostáreň a zberný dvor

Stupeň: 	Projekt stavby pre realizáciu

Zák.číslo:	09 – 92 724

Arch.číslo:	31 528

A. SPRIEVODNÁ správa

Obsah:

- Identifikačné údaje stavby

- Základné údaje o stavbe

- Prehľad východiskových podkladov

- Členenie stavby

- Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

- Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

- Predpokladané lehoty výstavby

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:		Malacky – kompostáreň a zberný dvor

Stupeň:		Projekt stavby pre realizáciu

Miesto stavby:				Malacky, areál bývalého areálu vodného zdroja BVS

Okres:					Malacky

VÚC:					Bratislavský

Charakter stavby:			Inžinierska stavba

Odvetvie:				Odpadové hospodárstvo

Investor:		Mesto Malacky, Bernoláková 5188/1A,  901 01 Malacky

Generálny projektant:		Hydrocoop spol. s r. o., Dobšinského 32,

811 05 Bratislava

Realizácia stavby:		Dodávateľsky

Dodávateľ stav. časti:		Bude vybraný súťažou

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Predmetom stavby je vybudovanie kompostárne a zberného dvora pre mesto Malacky ako aj okolitú spádovú oblasť. V kompostárni sa budú vyrábať komposty zo zelených materiálov a biologického odpadu. Navrhovaná je technológia kompostovania pomocou pôdnych základok umiestnených na spevnenej vodohospodársky zabezpečenej ploche. V rámci kompostárne je uvažovaná oceľová hala ako pomocný priestor pre prípravu suroviny na kompostovanie, resp. pri spracovaní finálneho produktu.

V areáli kompostárne budú využívané technologické zariadenia potrebné na prípravu, manipuláciu, prekopávanie, osievanie kompostu.

Ako súčasť výroby kompostov je uvažované s nasledujúcimi surovinami:

- Zelená hmota – tráva, lístie ovocných drevín a iný zelený odpad

- Uhlíkatý materiál – orezy konárov, orezy z vinohradov, obilná slama drvená, odpadové drevo drvené, piliny, otruby, plevy, plievky, obilný prach apod.

- Ostatný biologicky rozložiteľný odpad – kaly, maštaľný hnoj, hnojovica, výpalky

Charakteristické rozmery a kapacita stavby:

- oplotený areál kompostárne:			15 141 m2

- spevnené plochy (vrátane haly):			5 441 m2

z toho hala					400 m2

- areálové komunikácie, parkoviská		2 986 m2

- manipulačné plochy				6436 m2

- navrhovaná kapacita kompostárne (pri zachovaní návrhových parametrov):

6 480 m3 / rok ~ 3240 t / rok vstupnej suroviny

Navrhovaný zberný dvor bude slúžiť na zbieranie zložiek z komunálneho odpadu tzv. donáškovým systémom s cieľom poskytnúť obyvateľom obcí možnosť bezplatného odovzdania rôznych druhov odpadov z domácností. Zberný dvor umožní aj zber odpadov v rámci Rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Odpady z domácností v tomto zmysle predstavujú najmä:

- drobné stavebné odpady

- veľkoobjemový odpad, nábytok

- textílie, šatstvo

- biologicky rozložiteľný odpad (pokosená tráva, odpad zo záhrad apod.)

- drevo (konáre, haluzina apod.)

V rámci Rozšírenej zodpovednosti výrobcov je možné v zbernom dvore zbierať nasledovné odpady:

- obaly (sklo, papier, plasty)

- neobalové výrobky

- elektro odpady (len kategória O – ostatné odpady)

- opotrebované pneumatiky

- plasty

Charakteristické rozmery a kapacita stavby:

- oplotený areál zberného dvora:			1 486 m2

- spevnená plocha zberného dvora:		1 247 m2

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady:

a) projektové podklady:

- Vstupné podklady od investora a budúceho prevádzkovateľa TEKOS spol. s r.o. Malacky

- Podklady od dodávateľov technologických zariadení

- Tekos Malacky – kompostáreň a zberný dvor, DUR, Hydrocoop Bratislava, 06/2016

b) mapové podklady:

- Ortofotomapy záujmového územia

- Katastrálne mapy, k.ú. Malacky (M 1:2880)

- Polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia (1:500) vypracoval Ing. Bilka

c) ďalšie podklady:

- Obhliadka a pochôdzka lokality určenej na zriadenie kompostárne a zberného dvora

- Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

- Vyhláška č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov

- Geodetické zameranie záujmového územia vypracované pre účely výstavby pálenice

4.ČLENENIE STAVBY

Stavba kompostárne je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Príprava územia

SO 02 Prevádzková budova

SO 03 Spevnené plochy kompostárne a zberného dvora

SO 04 Areálové komunikácie, manipulačné plochy a parkoviská

SO 05 Hala na prípravu vstupných surovín

SO 06 Prístrešok pre mechanizmy

SO 07 Váha

SO 08 Akumulačná nádrž, postrekovací systém

SO 09 Dažďová kanalizácia

SO 10 Splašková kanalizácia a žumpa

SO 11 Monitoring existujúceho odpadového potrubia

SO 12 Studňa a rozvody úžitkovej vody

SO 13 Prípojka NN, vonkajšie rozvody NN a vonkajšie osvetlenie a kamerový systém

SO 14 Oplotenie

SO 15 Terénne a sadové úpravy

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE

Stavba kompostárne a zberného dvora nie je viazaná na okolitú výstavbu a nevyvolá žiadne podmieňujúce investície. Stavba nepredpokladá potrebu budovania súvisiacich investícií.

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľ: 			TEKOS, spol. s r.o. Malacky,

Partizánska 1089/2, 901 01 Malacky

Prevádzkovateľ:  		TEKOS, spol. s r.o. Malacky,

Partizánska 1089/2, 901 01 Malacky

7. LEHOTA VÝSTAVBY A ROZHODUJÚCE TERMÍNY

# Predpokladané lehoty v závislosti od dostupnosti financovania:

# Zahájenie stavby					-	rok 2020

Ukončenie stavby:					-	rok 2021

Zahájenie prevádzky:					-	rok 2021

Vypracoval: Ing. Peter Fuksa

Bratislava, 10/2019