| spoločnosť s r.o. Bratislava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vypracovala : Ing. Fuksa | HIP : Ing.Slezák |  | formát | 5 A4 |
| zodp. proj : Ing. Slezák | kontrola : Ing. Neupauer |  | dátum | 06.2019 |
| kreslil: |  |  | stupeň | PSR |
| investor: Mesto Malacky |  |  | č. zákazky | 09-92 724 |
| akcia: MALACKY KOMPOSTÁREŇ |  |  | arch. číslo | 31 528 |
| PROJEKT STAVBY PRE REALIZÁCIU |  |  | mierka | - |
| príloha: A. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV SO 04 AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE, MANIPULAČNÉ PLOCHY TECHNICKÁ SPRÁVA |  | číslo prílohy: |  | - E 4.01 |

Akcia:		Malacky – kompostáreň

SO 04 Areálové komunikácie, manipulačné plochy

Stupeň: 	Projekt stavby pre realizáciu

Zák.číslo:	09-92 724

Arch.číslo:	31 528

1. TECHNICKÁ správa

Obsah:

- Úvod

- Základné údaje

- Technické riešenie

- Skúšky

- Bezpečnosť prace a ochrana zdravia pri práci

- ÚVOD

Predmetom stavby je vybudovanie kompostárne pre mesto Malacky ako aj okolitú spádovú oblasť. Lokalita kompostárne Malacky sa nachádza na južnom okraji mesta Malacky (cca 400 m od cesty I/2 – smer Stupava), v katastrálnom území Malacky. Areál kompostárne je umiestnený v areáli bývalého vodného zdroja Vampíl, ktorý prevádzkovala Bratislavská vodárenská spoločnosť. Vodný zdroj bol zrušený, pričom v súčasnosti sú z areálu odstránené všetky zariadenia súvisiace s prevádzkou vodného zdroja. Povrch územia areálu je nespevnený. Vzdialenosť areálu kompostárne od najbližších trvale obývaných usadlostí je cca 430 m.

Stavba nezasahuje do ochranných pásiem chránených území, kultúrne cenných objektov a pamiatok, nenachádza sa v oblasti s ťažiteľnými priestormi.

Z morfologického hľadiska je areál kompostárne situovaný v rovinatom teréne s nadmorskou výškou 159,00 – 160,00 m n.m.

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Cieľom tejto projektovej dokumentácie je návrh kompostárne pre mesto Malacky s potenciálom rozšírenia v druhej etape pre širšie spádové územie. Predmetom tejto PD je I.etapa kompostárne. Celá stavba sa bude realizovať v bývalom areáli vodného zdroja BVS Vampíl.

Kompostáreň – ide o spracovanie zelených odpadov z územia mesta Malacky. Výroba zelených kompostov sa navrhuje na spevnenej betónovej ploche so spádom 1% smerom k odvodňovacím prvkom. Celková výmera kompostovacej plochy je 5 059,91 m2.

Výroba kompostov bude prebiehať formou zakládok, budú mať tvar lichobežníkového profilu (v závislosti od použitej technológie prekopávača kompostu) s predpokladaným tvarom:

- základňa – 3,0 m

- výška zakládky – 1,9 m

- dĺžky zakládok – 5 x 60m

Pri objeme 2,85 m3 na 1 bm zakládky a celkovej dĺžke 5 zakládok - 300 m je možné spracovať v jednom cykle 855 m3 zelenej hmoty.

Pri 3 cykloch / rok ide o spracovanie cca  2 565 m3 surového zeleného odpadu = 1 283 t/rok   (0,50 t/m3).

- TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Areálové komunikácie a manipulačné plochy umožňujú prístup k jednotlivým objektom v areáli kompostárne. Sú situované vedľa prevádzkovej budovy a pozdĺž oplotenia na severozápadnom okraji areálu kompostárne.

Predložené boli nasledovné rozdelenie ciest:

Cesta A – dĺžka 238,51 m

Cesta A1– dĺžka 132,72 m

Cesta A2 - dĺžka 40,07 m

Spolu - dĺžka 411,30 m

Celková plocha komunikácii a manipulačných plôch 3687m2.

Celková plocha chodníkov 67m2.

Areálové komunikácie sú odvodnené priečnym sklonom do terénu. Obvod manipulačných plôch je ohraničený cestnými betónovými obrubníkmi, aby sa zabránilo vnikaniu dažďových vôd znečistených ropnými látkami resp. odpadom do okolitých zelených plôch. Manipulačné plochy sú odvodnené do celkovo 9 ks dažďových vpustov z ktorých je dažďová voda odvádzaná prípojkami do dažďovej kanalizácie. Dažďové vpusty sú štandardné betónové DN 500, s liatinovými vtokovými mrežami kat. D400 a sú súčasťou SO09 Dažďová kanalizácia.

Celková dĺžka obrubníkov pozdĺž manipulačných plôch je 323m.

Navrhované zloženie areálových komunikácií a manipulačných plôch:

- cementový betón CB III-Cl0.4, Dmax 22-S3 , výstuž rozptýlená s narezanými dilatačnými škárami  (max. priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8)  hr. 250 mm

- geotextília

- cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 5/6		    		 hr. 150 mm

- nestmel. vrstva zo štrkodrvy UM ŠD 31,5 Gc		     		 hr. 250 mm

Spolu:		 hr. 550 mm

Výkopy sa dosypú vhodným materiálom.

V prípade zistenia málo únosnej zeminy, sa táto zemina vymení za vhodnú v hrúbke 0,5m (STN 736133).

Požadovaná únosnosť upravenej plochy pod spevnou betónovou plochou a komunikáciami je min. 200 kPa. Táto únosnosť je statická. Dynamická únosnosť nie je požadovaná.

Jednotlivé dilatačné škáry sa narežú vo vzdialenosti 3,0m. Na stavbe sa musí preveriť geológia podložia pod spevnenými plochami. Podľa upresnenej geológie sa upresní skladba vrstiev spevnených plôch.

Chodníky pri prevádzkovej budove sú odvodnené priečnym sklonom do terénu. Obvod chodníku je ohraničený betónovými obrubníkmi. Z jednej strany je obrubník zapustený na úroveň dlažby, aby dažďové vody odtekali od budovy do okolitých zelených plôch.

Celková dĺžka obrubníkov pozdĺž chodníkov je 79m, z toho 42m obrubníkov je zapustených po úroveň dlažby.

Navrhované zloženie chodníkov:

- zámková dlažba			           			hr. 60 mm

- štrkodrva ŠD fr. 4 / 8 mm					hr. 50 mm

- hutnený štrkopiesok						hr. 100 mm

- SKÚŠKY

Od zhotoviteľa budú požadované nasledovné kontrolné skúšky:

- skúšky na zhutnenia pláne

- certifikáty použitých materiálov

- skúšky vodotesnosti a mrazuvzdornosti betónu v súlade s normami:

- STN 73 1322 – Stanovenie mrazuvzdornosti betónu

- STN EN 12390-8 – Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 8: Hĺbka

presiaknutia tlakovou vodou

- BEZPEČNOSŤ PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Stavba bude vykonávaná bežnými spôsobmi výstavby. Počas výstavby je treba dôsledne dodržiavať všetky zásady bezpečnosti, a to najmä predpisy a zásady vyplývajúce z platnej legislatívy:

- Zákon č.124/2006 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za účelom komplexného riešenia bezpečnosti, hygienických a protipožiarnych opatrení pri výstavbe a po nej).

- Zákon č.154/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zamestnanec v stiesnených pomeroch musí byť zvonku neustále sledovaný ďalšou osobou a na zaistenie účinnej a okamžitej pomoci sa musia prijať všetky primerané bezpečnostné opatrenia.

Zvlášť upozorňujeme na nutnosť dôkladného paženia rýh a stavebných jám a na zvýšenú opatrnosť pri práci so stavebnými mechanizmami s výsuvnými ramenami (bager, žeriav) v blízkosti nadzemných vedení, zvlášť nadzemných VN liniek, pri ktorých je treba bezpodmienečne zabezpečiť ich vypínanie.

Stavenisko a výkopy je potrebné riadne označiť a v prípade potreby aj osvetliť.

V Bratislave:  10. 2019

Vypracovala:  Ing. Fuksa, Ing. Bálint