Príloha č.1

Opis predmetu zákazky, vzor vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky

Technická špecifikácia – Bezpilotný letecký systém na monitorovanie  – 4 súpravy.(Interreg)

1)	Bezpilotný letecký systém na monitorovanie  – 4 súpravy

Minimálne technické parametre predmetu zákazky:

1) 	Bezpilotný letecký systém na monitorovanie

Bezpilotný letecký systém bude slúžiť na plnenie úloh Policajného zboru. Bezpilotný letecký systém bude využívaný v najnáročnejších prírodných podmienkach a musí byť vybavený systémami včasného varovania bezpilotného lietadla blízkosti prekážok a záložnými systémami pre zvýšenie bezpečnosti letu bezpilotného lietadla.

| P.č. | Názov |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2. 3. 4. 5. | Zloženie jednej súpravy: Bezpilotné lietadlo (kategória skladacia kvadrokoptéra) v zostave, Teleso bezpilotného lietadla s odnímateľným pristávacím podvozkom, vrtuľami a akumulátormi Inteligentný diaľkový ovládač – 1 ks, Náhradná vrtuľa skladacia – 2 páry Náhradný inteligentný letový akumulátor vyhrievaný – 6 ks Náhradný inteligentný akumulátor k diaľkovému ovládaču – 1 ks Duálny spodný konektor na montáž dvoch gimbalov pod bezpilotné lietadlo – 1 ks Singel vrchný konektor na montáž jedného gimbalu nad bezpilotné lietadlo – 1 ks Kruhovo mikrovlnovo skenovací radar (CSM) na detegovanie prekážok v lete – 1 ks Kufor na transport zloženého bezpilotného lietadla a položiek v bodoch 1.1 až 1.2 a 2. – 1 ks Inteligentná nabíjacia stanica v transportnom kufre - 1 ks Multikamerová platforma – 1 ks Reflektor (svetlomet) s gimbalom – 1 ks Reproduktor (megafón) – 1 ks Prenosná akumulátorová nabíjacia stanica pre nabíjanie inteligentných letových akumulátorov vyhrievaných a inteligentných akumulátorov k diaľkovým ovládačom v teréne – 1 ks |  |  |  |  |
| P.č. | Názov tovaru | Špecifikácia tovaru. |  | Vlastný návrh plnenia Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
|  | Množstvo súprav: | 4 |  |  |  |
|  | Zloženie a požiadavky na jednu súpravu: |  |  |  |  |
| 1. | Bezpilotné lietadlo v zostave, (kategória skladacia kvadrokoptéra): |  |  |  |  |
|  | Požaduje sa uviesť výrobcu: |  |  |  |  |
|  | Požaduje sa uviesť typové označenie: |  |  |  |  |
| 1.1 | Teleso bezpilotného lietadla s odnímateľným pristávacím podvozkom |  |  |  |  |
|  | Rozmery rozloženého (na let): | max. 850x700x450 mm (D × Š × V) |  |  |  |
|  | Rozmery zloženého (na transport): | max. 450x450x450 mm (D × Š × V) |  |  |  |
|  | Diagonálny rázvor: | max. 900 mm |  |  |  |
|  | Maximálne užitočné zaťaženie: | min. 2,5 kg |  |  |  |
|  | Maximálna vzletová hmotnosť: | od 9 kg do 10 kg |  |  |  |
|  | Prevádzková frekvencia: | min: 2,4 a 5,8 GHz s automatickým prepínaním |  |  |  |
|  | Presnosť polohovania vstavaného RTK: | max. 2 cm |  |  |  |
|  | Odolnosť voči vetru: | min. 12 m/s |  |  |  |
|  | Čas letu: | min. 50 min |  |  |  |
|  | Podporované konfigurácie zavesenia vybavenia - gimbalov: | jedno - zo spodku bezpilotného lietadla, dve - zo spodku bezpilotného lietadla, jedno - z vrchu bezpilotného lietadla, jedno z vrchu + jedno zo spodku bezpilot. lietadla jedno z vrchu + dve zo spodku bezpilot. lietadla |  |  |  |
|  | Stupeň ochrany: | min. IP55 |  |  |  |
|  | Satelitné navigačné systémy: | min. GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |  |  |  |
|  | Prevádzková teplota: | min. požadovaný rozsah -20°C až 50°C |  |  |  |
|  | Optický systém bezpilotného lietadla – zo systému videnia pre zvýšenie bezpečnosti letu: |  |  |  |  |
|  | Dosah snímania prekážok – vo všetkých 6-tich smeroch: | min. požadovaný rozsah od 1 do 25 m |  |  |  |
|  | Infračervený systém bezpilotného lietadla – zo systém videnia pre zvýšenie bezpečnosti letu: |  |  |  |  |
|  | Dosah snímania prekážok - vo všetkých 6-tich smeroch: | min. požadovaný rozsah od 0,5 do 8 m |  |  |  |
|  | Systém prenosu |  |  |  |  |
|  | Šifrovanie pre bezpečný prenos: | AES-256 |  |  |  |
|  | Systém automatického letu |  |  |  |  |
|  | Funkcia Waypoints (plánovanie či prelet zadaných bodov trasy) | áno |  |  |  |
|  | Funkcia AI Spot-Check (rozpoznávanie predmetu záujmu a identifikovanie ho v nasledujúcich automatizovaných misiách) | áno |  |  |  |
|  | Funkcia PinPoint (označenie rýchlym klepnutím objektu v zobrazení fotoaparátu alebo mapy a algoritmické spracovanie a okamžite vypočítavania jeho súradnice, ktoré sa premietajú do všetkých pohľadov kamery ako ikona | áno |  |  |  |
|  | Funkcia Smart Track (identifikovanie a sledovanie pohybujúcich sa objektov s používaním automatické zväčšovania | áno |  |  |  |
|  | Systém ovládania lietadla |  |  |  |  |
|  | Primárny letový displej (integrovanie informácií o lete, navigácii a prekážkach) | áno |  |  |  |
|  | Letové informácie (informácie o letoch, ako sú poloha lietadla, nadmorská výška a rýchlosť, ako aj rýchlosť a smer vetra, sú zobrazené automaticky) | áno |  |  |  |
|  | Systém videnia pre zvýšenie bezpečnosti letu |  |  |  |  |
|  | Dva systémy: optický a infračervený (na všetkých šiestich stranách lietadla) s dosahom min. 40 m | áno |  |  |  |
|  | Systém riadenia údržby |  |  |  |  |
|  | Integrovaný systém riadenia stavu (zobrazovanie aktuálneho stav všetkých systémov, oznamovacích protokolov a predbežného sprievodcu riešením problémov; v systéme sú tiež letové denníky lietadla, trvanie a počet nalietaných hodín počas celého jeho životného cyklu a informácie o prevádzkovaní a údržbe lietadla). | áno |  |  |  |
|  | FPV kamera bezpilotného lietadla: | áno |  |  |  |
|  | Prijímač ADS-B bezpilotného lietadla | áno |  |  |  |
|  | Proti - kolízny maják lietadla | áno |  |  |  |
|  | Vrtuľa skladacia - 2 páry |  |  |  |  |
|  | Inteligentný letový akumulátor vyhrievaný - 2ks |  |  |  |  |
|  | Kapacita: | min. 5500 mAh |  |  |  |
|  | Doba nabíjania: | max. 70 minút do plnej kapacity akumulátora |  |  |  |
|  | Singel spodný konektor gimbalu - 1ks |  |  |  |  |
| 1.2 | Inteligentný diaľkový ovládač - 1ks |  |  |  |  |
|  | Prevádzková frekvencia: | min. 2,4 a 5,8 GHz s automatickým prepínaním |  |  |  |
|  | Vstavaná obrazovka ovládača |  |  |  |  |
|  | Uhlopriečka: | min. 7 palcov |  |  |  |
|  | Vstavaný akumulátor ovládača |  |  |  |  |
|  | Čas nabíjania: | max. 2 hodiny a 30 minút |  |  |  |
|  | Výdrž vstavaného akumulátora: | min. 2 hodiny a 30 minút |  |  |  |
|  | Externý inteligentný akumulátor ovládača |  |  |  |  |
|  | Výdrž vstavaného akumulátora a externého akumulátora: | min. 5 hodín a 30 minút |  |  |  |
| 1.3 | Náhradná vrtuľa skladacia - 2 páry |  |  |  |  |
| 1.4 | Náhradný Inteligentný letový akumulátor vyhrievaný - 6ks |  |  |  |  |
|  | Kapacita: | min. 5500 mAh |  |  |  |
|  | Doba nabíjania | max. 70 minút do plnej kapacity akumulátora |  |  |  |
| 1.5 | Náhradný inteligentný akumulátor k diaľkovému ovládaču - 1ks |  |  |  |  |
|  | Výdrž vstavaného a externého akumulátora: |  | min. 5 hodín a 30minút |  |  |
| 1.6 | Duálny spodný konektor – 1 ks |  |  |  |  |
| 1.7 | Singel vrchný konektor – 1 ks |  |  |  |  |
| 1.8 | Kruhovo mikrovlnovo skenovací radar (CSM) – 1 ks |  |  |  |  |
|  | Detekčný dosah | min. od 1,5 do 30 m |  |  |  |
| 1.9 | Kufor na transport zloženého bezpilotného lietadla a položiek 1.1, 1.2 a 2. - 1ks |  |  |  |  |
|  | Odolný voči vniknutiu prachu a vody | áno |  |  |  |
|  | Materiál | plast alebo ekvivalent (napr. zliatina hliníka) |  |  |  |
| 1.10 | Inteligentná nabíjacia stanica v transportnom kufre, ktorý bude slúžiť aj na transport položky 1.4 a 1.5 - 1 ks |  |  |  |  |
|  | Požaduje sa uviesť výrobcu: |  |  |  |  |
|  | Požaduje sa uviesť typové označenie: |  |  |  |  |
|  | Hmotnosť | max. 10 kg |  |  |  |
|  | Kapacita: | min. 8 inteligentných letových akumulátorov a min. 4 inteligentné akumulátory ovládača so súčasným nabíjaním dvoch inteligentných letových akumulátorov vyhrievaných a jedného inteligentného akumulátora k diaľkovému ovládaču |  |  |  |
| 2. | Multikamerová platforma zložená zo zoomovacej videokamery, širokouhlej videokamery, infračervenej termálnej kamery, blízko infračerveného prídavného svetlometu, laserového merača vzdialeností a gimbalu – 1 ks |  |  |  |  |
|  | Požaduje sa uviesť výrobcu: |  |  |  |  |
|  | Požaduje sa uviesť typové označenie: |  |  |  |  |
|  | Hmotnosť | max. 940 g |  |  |  |
|  | Stupeň krytia: | min. IP54 |  |  |  |
|  | Prevádzková teplota: | minimálne požadovaný rozsah -20°C až +50°C |  |  |  |
|  | Skladovacia teplota: | minimálne požadovaný rozsah -20°C až +60°C |  |  |  |
|  | microSD karta - 2 ks | min. 512 GB |  |  |  |
|  | Podporované lietadlo cez rozhranie: | kompatibilné s dodávaným lietadlom (Skyport alebo ekvivalent) |  |  |  |
|  | Parametre zoomovacej video kamery: |  |  |  |  |
|  | Senzor | min. 1 / 1,8 "CMOS, 40 MP |  |  |  |
|  | Ohnisková vzdialenosť optiky: | min. v rozmedzí 7.1 - 172 mm (ekvivalent: 33,4 – 809,3 mm) |  |  |  |
|  | Clona optiky: | min. v rozmedzí f/1,6 - f/5,2 |  |  |  |
|  | Režim zaostrenia: | min. MF / AF-C / AF-S |  |  |  |
|  | Expozičný režim: | automaticky, manuálne |  |  |  |
|  | Režim zaostrenia: | bodové zaostrenie, stredové zaostrenie |  |  |  |
|  | Rozlíšenie videa: | min. 3840x2160 pri 30 snímkach za sekundu, pri nočnom režime min.1920x1080 pri 25 snímkach za sekundu |  |  |  |
|  | Veľkosť fotografie: | min. 7328x5496 |  |  |  |
|  | Parametre širokouhlej kamery: |  |  |  |  |
|  | Senzor: | min. 1 / 1.3 "CMOS, 48 MP |  |  |  |
|  | Diagonálne zorné pole optiky (DFOV) | min. DFOV: 80 ° |  |  |  |
|  | Ohnisková vzdialenosť optiky | min. 6,72 mm (ekvivalent: 24 mm) |  |  |  |
|  | Clona optiky: | min. f / 1.7 |  |  |  |
|  | Režim zaostrovania: | bodové zaostrenie, stredové zaostrenie |  |  |  |
|  | Rozsah ISO: | min. v rozmedzí: 100 – 25600 nočný režim min. v rozmedzí: 100 - 409600 |  |  |  |
|  | Rozlíšenie videa: | min. 3840x2160 pri 30 snímkach za sekundu, pri nočnom režime min.1920x1080 pri 25 snímkach za sekundu |  |  |  |
|  | Veľkosť fotografie: | min. 8064 x 6048 |  |  |  |
|  | Formát fotografie | min. JPG |  |  |  |
|  | Parametre infračervenej termálnej kamery: |  |  |  |  |
|  | Senzor: | Nechladený VOx mikrobolometer |  |  |  |
|  | Diagonálne zorné pole optiky (DFOV): | min. 45 ° |  |  |  |
|  | Ohnisková vzdialenosť optiky: | min. 24 mm (ekvivalent: 52 mm) |  |  |  |
|  | Clona optiky: | min. f / 0,95 |  |  |  |
|  | Digitálny zoom: | min. 32x |  |  |  |
|  | Rozlíšenie videa: | min. 1280 × 1024 pri 30 snímkach za sekundu |  |  |  |
|  | Rozlíšenie foto (obrazu): | min. 1280 x 1024 |  |  |  |
|  | Formát foto: | min. R-JPEG (16 bit) |  |  |  |
|  | Citlivosť (NETD): | <50 mKf / 1,0 |  |  |  |
|  | Metóda merania teploty: | min. bodové meranie, plošné, meranie teploty v stredovom bode |  |  |  |
|  | Rozsah scény: | min. v rozsahu -20 ° C až 150 ° C (vysoký zisk) 0 ° C až 600 ° C (nízky zisk) |  |  |  |
|  | Teplotný alarm: | áno |  |  |  |
|  | Parametre laserového merača vzdialenosti: |  |  |  |  |
|  | Vlnová dĺžka: | min. 905nm |  |  |  |
|  | Rozsah merania: | min. v rozmedzí od 3 m do 3000 m |  |  |  |
|  | Presnosť merania: | ≤ 500 m: ± (0,2 m+ meracia vzdialenosť × 0,15 %) > 500 m: ±1,0 m |  | ‌ |  |
|  | Stupeň bezpečnosti | trieda 1 |  |  |  |
|  | Blízko infračervený prídavný svetlomet |  |  |  |  |
|  | Vlnová dĺžka | min. 850 nm |  |  |  |
|  | Bezpečnostný stupeň | trieda 1 |  |  |  |
|  | Rozsah osvetlenia | min. kruh 8 m pri vzdialenosti 100 m |  |  |  |
|  | Parametre gimbalu multikamerovej platformy: |  |  |  |  |
|  | Systém stabilizácie: | 3 - osový |  |  |  |
|  | Rozsah uhlových vibrácií: | max. v rozmedzí ± 0,005 ° počas letu |  |  |  |
|  | Rozhranie: | Skyport alebo ekvivalent |  |  |  |
|  | Nastaviteľný rozsah: | klopenie: min. v rozmedzí -120 ° až + 60 ° otáčanie: min. v rozmedzí ± 320 ° |  |  |  |
|  | Mechanický rozsah: | klopenie: min. -130 ° až + 70 ° otáčanie: min. ± 320 ° |  |  |  |
| 3. | Reflektor (svetlomet) s gimbalom – 1 ks |  |  |  |  |
|  | Požaduje sa uviesť výrobcu: |  |  |  |  |
|  | Požaduje sa uviesť typové označenie: |  |  |  |  |
|  | Hmotnosť | max. 800 g |  |  |  |
|  | Celkový výkon | max. 130 W |  |  |  |
|  | Svetelný výkon | min. 8000 lm |  |  |  |
|  | Operačný rozsah | min. 150 m |  |  |  |
|  | Osvetlená plocha | min. 1200 m² pri výške 150 m |  |  |  |
|  | Operačná teplota | min. požadovaný rozsah -10 ℃ až 50 |  |  |  |
|  | Použiteľné módy | normálne zapnutý blikanie nastavenie uhlu gimbalu nastavenie jasu |  |  |  |
|  | Parametre gimbalu svetlometu: |  |  |  |  |
|  | Ovládateľný rozsah | klopenie: min. -90 ° až + 20 °, otáčanie: min. ± 90 ° |  |  |  |
|  | Podporované lietadlo | kompatibilné s dodávaným lietadlom spojeným s reflektorom cez rozhranie Skyport alebo ekvivalent |  |  |  |
| 4. | Reproduktor (megafón) - 1 ks |  |  |  |  |
|  | Požaduje sa uviesť výrobcu: |  |  |  |  |
|  | Požaduje sa uviesť typové označenie: |  |  |  |  |
|  | Hmotnosť | max. 600 g |  |  |  |
|  | Výkon | max. 40 W |  |  |  |
|  | Hlasitosť | min. 120dB |  |  |  |
|  | Efektívna vysielacia vzdialenosť | min. 500 m |  |  |  |
|  | Nastavenie reproduktoru pomocou držiaku | min. v rozmedzí od 0 ° do 60 ° |  |  |  |
|  | Vysielací mód | v reálnom čase prehrávanie nahrávky prevod textu na reč prehrávanie z SD karty zmiešané možnosti |  |  |  |
|  | Podporované lietadlo | kompatibilné s dodávaným lietadlom spojeným s reproduktorom cez rozhranie Skyport alebo ekvivalent |  |  |  |
| 5. | Prenosná akumulátorová nabíjacia stanica – 1 ks |  |  |  |  |
|  | Rozmery | max. 500x250x330 mm |  |  |  |
|  | Hmotnosť | max. 24 kg |  |  |  |
|  | Kapacita | min. 2000 Wh s možnosťou navýšenia |  |  |  |
|  | Podporovaný celkový výkon | 3300 W |  |  |  |
|  | Typ článku | NMC alebo ekvivalent |  |  |  |
|  | Životnosť | min. 800 cyklov (počet cyklov do degradácie batérie na 80% jej pôvodnej udávanej kapacity) |  |  |  |
|  | Možnosť nabíjania stanice | AC vstup W s technológiou rýchleho nabíjania z 0% na 80% do 70 minút jednosmerný prúd 12V (auto nabíjanie) solárne nabíjanie |  |  |  |
|  | Systémy ochrany | BMS ochrana proti prepätiu ochrana proti preťaženiu ochrana proti prehriatiu ochrana proti skratu ochrana pri nízkej teplote ochrana proti nízkemu napätiu nadprúdová ochrana |  |  |  |
|  | Výstupné porty z nabíjacej stanice | AC výstup: min. 4x 220 V 2400W celkom USB –A: min. 2 porty 12 W/port USB-a rýchlo nabíjací: min. 2 porty 18W/port USB-C: min. 2 porty 100 W/port auto zásuvka: min. 1 port 120 W DC 5521 výstup: min. 2 porty 38 W/port |  |  |  |
|  | Certifikácia | CE |  |  |  |

2)	Sprevádzkovanie bezpilotných leteckých systémov (ďalej len „systémy“) a zaškolenie dvanástich diaľkových pilotov na obsluhu, prevádzku a údržbu dodaných systémov musí byť súčasťou dodávky a musí byť započítané do cien jednotlivých systémov.