TECHNICKÁ ZPRÁVA

Tento projekt popisuje doplnění stávajících datových rozvodů, které byly realizovány v 08.2024 o rozvody a instalace bezpečnostních IP CCTV kamer. Kamery budou instalovány do obou budov školy (ul. Mládeže i ulice Vrchlického). Kamery budou napojeny metalickým UTP kabelem z nejbližšího datového rozvaděče (racku). Kamery se zapojí do stávajících patch panelů v rozvaděčích, kde je dostatek vilného místa. Pro přívod od kamery bude pouze nutno doplnit do patchpanelů keystony.

Zapojení kamer do rozvaděčů bude podle této tabulky:

| Mládeže |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rozvaděč |  | počet | kamera |
| RA1 |  | 10 | 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 |
| RA2 |  | 2 | 1, 5 |
| RA3 |  | 4 | 13, 14, 15, 16 |
| RA4 |  | 5 | 17,18, 19, 20, 21, |
| Vrchlického |  |  |  |
| rozvaděč | počet |  | kamera |
| RA8 | 5 |  | 22, 23, 24, 25,26 |

Kamery budou montovány (v chodbách) do výšky 3m, ve sklepení bude výška cca 2,3m přímo ke stropu. Páteřní rozvody mezi rozvaděči rack budou využívány stávající, bude však nutno stávající vlákna nově zakončit (vyvařit). V rozvaděčích RA1, RA2, RA3, RA4, RA8 se musí vyvařit do stávající optické vany jedno vlákno konektor SC . Vyvaření druhého konce optiky pak bude v RA1 do stávající vany. V optických rozvaděčích jsou na vanách na toto na to volné pozice. Optika je v provedení SM a půjde to po jednom vlákně.

NVR a switch do kterého se budou sbíhat optiky je RA1.

Zakončení optických vláken po jednotlivých rozvaděčích (tzv. vaření):

V rozvaděči RA1 se vyvaří se 4vlákna z rozvaděčů RA2, RA3, RA4, RA8

V rozvaděči RA2 se vyvaří se 1vl.

V rozvaděči RA3 se vyvaří 1vl.

V rozvaděči RA4 se vyvaří 1vl.

V rozvaděči RA8 se vyvaří také 1vl.