| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo Suchá Hora |
| --- | --- |
| IČO: | 36385182 |
| Predmet zákazky (stroj): | Šmykom riadený nakladač |
| Množstvo: | 1 ks |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| --- | --- |
| Nominálna hmotnosť min. 970 kg | x |
| Bod preklopenia min. 1 900 kg | x |
| Prevádzková hmotnosť min. 3 000 kg | x |
| Šírka cez kolesá v rozmedzí 160 – 170 cm | x |
| Kolesá s pneumatikami rozmeru min. 10 x 16,5 12PR | x |
| Výložník – výška dosahu čapu lopaty min. 3 000 mm | x |
| Mechanický rýchloupínač pracovného náradia | x |
| Hydraulické vyrovnávanie (nivelizácia) lopaty | x |
| Schválený pre pohyb po pozemných komunikáciách – vydanie slovenského Osvedčenia o evidencii časť II | x |
| Motor naftový, min. 4-valcový | x |
| Výkon motora min. 50 kW | x |
| Lapač iskier výfuku | x |
| Kabína uzatvorená, s prednými dverami, bezpečnostná – ochrana podľa normy ROPS a FOBS | x |
| Ovládanie pojazdu a hydrauliky Joistickmi – možnosť ovládania jednou aj dvomi rukami (H aj ISO) | x |
| Klimatizácia, vykurovanie, vetranie, ostrekovač, stierač predný | x |
| Zadné a horné okno, bočné okná posuvne otváracie | x |
| Odpružené sedadlo, bezpečnostný pás, bezpečnostná konzola sedadla | x |
| Maják | x |
| Pracovné svetlá – predné min. 4 ks, zadné min. 2 ks | x |
| Automatický systém ochrany stroja a odstavenie stroja, napr. BICS alebo obdobný ( v prípadoch vážnej situácie – olej, voda a pod., keď nie je vodič pripútaný, neuzavreté dvere a pod...) | x |
| Podvozok – hydrostatická transmisia | x |
| Dvojrýchlostný pojazd ( pracovný a cestný rozsah ) | x |
| Najvyššia cestná rýchlosť min. 18 km/h | x |
| Alarm pri cúvaní | x |
| Hydraulika – predný prídavný hydraulický okruh | x |
| Elektrické ovládanie viacokruhových prídavných zariadení | x |
| Štandardný prietok v prídavnom okruhu min. 60l/min | x |
| Vysoký prietok hydrauliky v prídavnom okruhu min. 100l/min | x |
| Tlak v prídavnom okruhu min. 23,5 MPa | X |
| Prídavné zariadenie – lopata ťažká univerzálna , šírka min. 170 cm, objem min. 400 l, rovný brit | x |
| Prídavné zariadenie- univerzálny drapák, montovateľný na lopatu a vidly | x |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby