A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

01. Identifikačné údaje

01.01. Údaje o stavbe

názov stavby			DOMOV SOCIALNYCH SLUŽIEB DETVA

Pionierska 850/13, Detva

PRESTAVBA A NADSTAVBA OBJEKTU

charakter stavby		prestavba a nadstavba

miesto stavby			Pionierska 850/13, 962 12 Detva

parcelné číslo			5146; 5147/1; 5147/2

plocha parciel			5.136 m2  (779 m2, 3.966 m2, 391 m2)

katastrálne územie		Detva

zastavaná plocha		779 m2 	objekt – p.č. 5146 (pôvodný stav / navrhovaný stav)

249 m2 	spevnené plochy – existujúci stav (betón)

467 m2 	spevnené plochy – navrhovaný stav

115 m2  betónová dlažba

352 m2  mlat / vegetačná dlažba)

nadzemné podlažia		2 (pôvodný stav)

3 (navrhovaný stav)

podzemné podlažia		1 (pôvodný stav / navrhovaný stav)

koeficient zastavania		0,15 (779:5136) - pôvodný stav / navrhovaný stav

koeficient zelene		0,80 ([5136-779-249]:5136) – pôvodný stav

0,76 ([5136-779-467]:5136) – navrhovaný stav

index spevnených plôch		0,05 (249:5136) – pôvodný stav

0,09 (467:5136) – navrhovaný stav

podlažná plocha		1.247 m2 	(pôvodný stav)

1.648 m2	(navrhovaný stav)

úžitková plocha			1.031 m2 	(pôvodný stav)

1.428 m2	(navrhovaný stav)

počet užívateľov		15 zamestnancov

35 klientov (detí)

vlastník riešených parciel	1/1	Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

vlastníci dotknutých parciel	C-KN 5145	1/1	Mesto Detva

(susedných)			C-KN 5144		J. G. Tajovského 7

C-KN 5141/1		Detva

C-KN 5141/3

C-KN 5140/3

C-KN 5148/1

C-KN 5149/4

C-KN 5149/5

C-KN 5156

C-KN 5138/2	1/2	Martin Laurík

C-KN 5139/2		Dúbravská cesta 22

C-KN 5126/15		Veľký Krtíš

1/2	Marián Rybár

Budatínska 47

Bratislava

C-KN 5139/3	1/1	Banskobystrický samosprávny kraj

C-KN 5138/5		Námestie SNP 23

C-KN 5126/11		Banská Bystrica

C-KN 5126/10	1/1	Mária Ostrihoňová

M. R. Štefánika 55

Detva

01.02. Údaje o stavebníkovi

stavebník			Domov sociálnych služieb Detva

Pionierska 850/13

962 12 Detva

IČO 00 633 453

zriaďovateľ		Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

IČO 37 828 100

01.03. Údaje o spracovateľovi projektu

spracovateľ projektu		x-arch s.r.o.

Kollárova 44

974 01 Banská Bystrica

hlavný projektant		Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel

autorizovaný architekt SKA

stavebná časť			Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel

autorizovaný architekt SKA

statika				Ing. Peter Macák

autorizovaný stavebný inžinier SKSI

požiarna ochrana		Ing. Jarmila Trenčianska, PhD.

špecialista požiarnej ochrany

zdravotechnika			Ing. Rastislav Kohút

autorizovaný stavebný inžinier SKSI

vykurovanie			Ing. Rastislav Kohút

autorizovaný stavebný inžinier SKSI

elektroinštalácia		Ing. Rastislav Torňoš

elektrotechnik špecialista

projektové hodnotenie EHB	Ing. Adrian Daubner

autorizovaný stavebný inžinier SKSI

spevnené plochy		Ing. Ján Hronec

autorizovaný stavebný inžinier SKSI

02. Prehľad východiskových podkladov

Objednávateľ poskytol projektantovi list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, pôvodný projekt rekonštrukcie stavby „Regionálne centrum služieb v BBSK“ (x-arch s.r.o., Kollárova 44, Banská Bystrica - 09/2010) a lokalitný program úpravy pôvodného zámeru.

Výškopisný a polohopisný plán areálu DSS Detva (geodézia bb s.r.o., Kukučínova 4, Banská Bystrica - 11/2021) bol spracovaný v rámci projektových prác.

03. Členenie stavby na stavebné objekty

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO-01	DSS Detva – Prestavba a nadstavba objektu

SO-02	DSS Detva – Spevnené plochy

04. Vecné a časové väzby stavby na okolie

Stavba sa nachádza v južnej časti mesta Detva, na plochách vyhradených územným plánom ako plochy občianskej vybavenosti (objekt, západná časť areálu), resp. ako plocha zelene (východná časť areálu). Východne a severne od riešeného územia sa nachádzajú obytné zóny (bytové, resp. rodinné domy), južne a západne sa nachádzajú stavby občianskej vybavenosti a školské stavby. Zástavba lokality je regulovaná schváleným územným plánom mesta.

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je prestavba a nadstavba Domova sociálnych služieb Detva na parcelách registra C-KN 5146 (objekt) a C-KN 5147/1, 5147/2 (areál), v katastrálnom území Detva. Zriaďovateľom zariadenia je Banskobystrický samosprávny kraj.

Riešené parcely majú mierne svahovitý charakter, dopravne sú prístupné existujúcim príjazdom napojeným z priľahlej ulice (Pionierska) ukončeným pri hlavnom vchode do zariadenia parkovacou plochou (príjazd a odstavná plocha - parcela C-KN 5145). Sekundárny vjazd na plochy riešených parciel (do areálu) je umiestnený v juhozápadnej časti územia – príjazdová komunikácia je umiestnená na plochách parciel C-KN 5148/1, 5149/4, 5149/5 a slúži rovnako pre dopravnú obsluhu okolitých objektov.

Návrh prestavby a nadstavby predpokladá stavebné a dispozičné zásahy do existujúceho objektu a úpravu riešenia jednotlivých fasád. Dokumentácia nemení plošný rozsah existujúcej stavby (zastavanú plochu stavby). Projekt rieši dispozičné, konštrukčné, architektonické úpravy jednotlivých podlaží a nadstavbu jedného nadzemného podlažia objektu. Uvedené úpravy vyplývajú z požiadaviek stavebníka na budúcu prevádzku zariadenia DSS (SO-01). Uvedené úpravy objektu rešpektujú existujúcu technickú infraštruktúru (vonkajšie rozvody inžinierskych sietí, dopravné riešenie lokality). Samostatnou časťou riešenia (samostatným stavebným objektom SO-02) je dokumentácia spevnených plôch pre zabezpečenie potrieb prevádzky zariadenia.

Hranica riešeného územia je zo severovýchodnej strany vymedzená príjazdovou komunikáciou (parcely C-KN 5145, 5141/3) resp. radom troch bytových domov (C-KN 5143, 5142/2, 5141/4, 5141/5, 5141/6, 5141/7, 5141/8, 5141/9, 5141/10, 5141/11, 5141/12). Z juhovýchodnej a juhozápadnej strany je územie vymedzené komunikáciami (z východu Pionierska ulica – parcela C-KN 5156 a z juhu komunikáciou na plochách parciel C-KN 5148/1, 5149/4, 5149/5). Zo severozápadnej strany areál susedí so školským areálom gymnázia a strojárskej priemyslovky.

Počas realizácie stavebných prác, bude priestor zabezpečený existujúcim oplotením umiestneným na parcelách vo vlastníctve stavebníka. Pri realizácii stavby nebude potrebný záber parciel mimo vlastníctva stavebníka, nakoľko je možné v dostatočnom rozsahu pre potreby zariadenia staveniska využiť plochu pozemku vo vlastníctve stavebníka.

Zásobovanie stavby elektrickou energiou počas realizačných prác bude riešené z existujúcej prípojky NN ukončenej v riešenom objekte. Zásobovanie stavby vodou bude rovnako riešené z existujúcej vodovodnej prípojky ukončenej vodomerom.

Výkopové a stavebné práce súvisiace s prestavbou a nadstavbou objektu v dotyku vytýčených existujúcich IS budú prebiehať v zmysle podmienok jednotlivých správcov, ktoré boli určené v jednotlivých stanoviskách správcov a v zmysle platných predpisov.

Riešený objekt, resp. riešený priestor (parcela) nie je predmetom ochrany, riešená parcela nie je súčasťou ochranného pásma prírodného alebo technického charakteru.

Navrhnuté riešenie je v súlade s platným Územným plánom mesta Detva, resp. v súlade so zmenami a doplnkami územného plánu a v zmysle regulatívov určených uvedeným územným plánom.

05. Prehľad prevádzkovateľov (užívateľov) stavby

užívateľ				Domov sociálnych služieb Detva

Pionierska 850/13

962 12 Detva

06. Lehota výstavby v mesiacoch

Lehota výstavby					18 mesiacov

07. Termín začatia a dokončenia stavby

Predpokladané zahájenie a ukončenie stavby		v zmysle výsledkov VO

odhadované termíny

zahájenia stavby	03/2023

ukončenia stavby	08/2024

08. Údaje o postupnom uvádzaní stavby do prevádzky

Stavba nebude vzhľadom na charakter a rozsah uvádzaná do prevádzky postupne, stavba bude uvedená do prevádzky kompletne po ukončení kolaudačného konania.

09. Celkové náklady stavby

Celkové náklady stavby budú stanovené v rozpočte, ktorý je samostatnou časťou tejto projektovej dokumentácie.

Ing. arch. Marek Danihel

11/2021

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

01. Charakteristika územia stavby

Stavba sa nachádza v južnej časti mesta Detva, na plochách vyhradených územným plánom ako plochy občianskej vybavenosti (objekt, západná časť areálu), resp. ako plocha zelene (východná časť areálu). Východne a severne od riešeného územia sa nachádzajú obytné zóny (bytové, resp. rodinné domy), južne a západne sa nachádzajú stavby občianskej vybavenosti a školské stavby. Zástavba lokality je regulovaná schváleným územným plánom mesta.

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je prestavba a nadstavba Domova sociálnych služieb Detva na parcelách registra C-KN 5146 (objekt) a C-KN 5147/1, 5147/2 (areál), v katastrálnom území Detva. Zriaďovateľom zariadenia je Banskobystrický samosprávny kraj.

Riešené parcely majú mierne svahovitý charakter, dopravne sú prístupné existujúcim príjazdom napojeným z priľahlej ulice (Pionierska) ukončeným pri hlavnom vchode do zariadenia parkovacou plochou (príjazd a odstavná plocha - parcela C-KN 5145). Sekundárny vjazd na plochy riešených parciel (do areálu) je umiestnený v juhozápadnej časti územia – príjazdová komunikácia je umiestnená na plochách parciel C-KN 5148/1, 5149/4, 5149/5 a slúži rovnako pre dopravnú obsluhu okolitých objektov.

Hranica riešeného územia je zo severovýchodnej strany vymedzená príjazdovou komunikáciou (parcely C-KN 5145, 5141/3) resp. radom troch bytových domov (C-KN 5143, 5142/2, 5141/4, 5141/5, 5141/6, 5141/7, 5141/8, 5141/9, 5141/10, 5141/11, 5141/12). Z juhovýchodnej a juhozápadnej strany je územie vymedzené komunikáciami (z východu Pionierska ulica – parcela C-KN 5156 a z juhu komunikáciou na plochách parciel C-KN 5148/1, 5149/4, 5149/5). Zo severozápadnej strany areál susedí so školským areálom gymnázia a strojárskej priemyslovky.

Počas realizácie stavebných prác, bude priestor zabezpečený existujúcim oplotením umiestneným na parcelách vo vlastníctve stavebníka. Pri realizácii stavby nebude potrebný záber parciel mimo vlastníctva stavebníka, nakoľko je možné v dostatočnom rozsahu pre potreby zariadenia staveniska využiť plochu pozemku vo vlastníctve stavebníka.

Zásobovanie stavby elektrickou energiou počas realizačných prác bude riešené z existujúcej prípojky NN ukončenej v riešenom objekte. Zásobovanie stavby vodou bude rovnako riešené z existujúcej vodovodnej prípojky ukončenej vodomerom.

Výkopové a stavebné práce súvisiace s prestavbou a nadstavbou objektu v dotyku vytýčených existujúcich IS budú prebiehať v zmysle podmienok jednotlivých správcov, ktoré boli určené v jednotlivých stanoviskách správcov a v zmysle platných predpisov.

Riešený objekt, resp. riešený priestor (parcela) nie je predmetom ochrany, riešená parcela nie je súčasťou ochranného pásma prírodného alebo technického charakteru.

Navrhnuté riešenie je v súlade s platným Územným plánom mesta Detva, resp. v súlade so zmenami a doplnkami územného plánu a v zmysle regulatívov určených uvedeným územným plánom.

02. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

02.01. Urbanistické riešenie

Navrhnuté riešenie je v súlade s platným Územným plánom mesta Detva, resp. v súlade so zmenami a doplnkami územného plánu a v zmysle regulatívov určených uvedeným územným plánom. Navrhnuté riešenie taktiež nijako nemení urbanistické väzby existujúcich objektov a funkčných plôch na okolie a plne rešpektuje súčasný stav.

02.02. Architektonické riešenie

Návrh prestavby a nadstavby predpokladá stavebné a dispozičné zásahy do existujúceho objektu a úpravu riešenia jednotlivých fasád. Dokumentácia nemení plošný rozsah existujúcej stavby (zastavanú plochu stavby). Projekt rieši dispozičné, konštrukčné, architektonické úpravy jednotlivých podlaží a nadstavbu jedného nadzemného podlažia objektu. Uvedené úpravy vyplývajú z požiadaviek stavebníka na budúcu prevádzku zariadenia DSS. Prestavba objektu rešpektuje existujúcu technickú infraštruktúru (vonkajšie rozvody inžinierskych sietí, dopravné riešenie lokality). Samostatnou časťou riešenia (samostatným stavebným objektom) je dokumentácia spevnených plôch pre zabezpečenie potrieb prevádzky zariadenia.

Riešený objekt je osadený na severovýchodnej hranici približne obdĺžnikového riešeného areálu, orientovaného v smere juhovýchod – severozápad. Hlavná komunikácia (vo vzťahu k objektu) Pionierska ulica je vedená pozdĺž juhovýchodnej hranice parcely (areálu), z ktorej sú napojené dve prístupové komunikácie. Cesta po juhozápadnej hranici pozemku (parcely C-KN 5148/1, 5149/4, 5149/5) vedie k susedným objektom na severozápade (školský areál) a je z nej tiež riešený obslužný vjazd do riešeného areálu. Cesta po severovýchodnej hranici je hlavným prístupom do riešeného objektu. Je priebežne neprejazdná, s parkovaním pre cca 6-7 automobilov (parcela C-KN 5145). Celý pozemok (areál) je v nezastavanej časti (juhovýchod, juhozápad, severozápad) riešený voľnou parkovou formou so solitérnymi prvkami detských preliezačiek.

Navrhnuté riešenie principiálne mení hlavnú nástupnú os do objektu Domova sociánych služieb. Z jestvujúcich vstupov zo severovýchodu, rovnako ako z prístupovej komunikácie umiestnenej v tejto časti, sa stanú obslužné, resp. hospodárske nástupy. Hlavný vstup bude umiestnený na juhozápadnej fasáde, kde v predpolí objektu je možné vytvoriť zodpovedajúci bezbariérový nástup pre klientov centra existujúcimi rampami, eliminujúcim prevýšenie vytvorené zvažujúcim sa terénom klesajúcim od severovýchodnej hranice pozemku k juhozápadnej. Riešenie nového hlavného vstupu nadväzuje na navrhnuté spevnené plochy, a existujúci juhozápadný vjazd do areálu DSS. Návrh predpokladá vytvorenie 8 parkovacích miest pri navrhovanom novom/upravenom hlavnom vjazde v juhozápadnej časti parcely.

Z juhovýchodnej časti parcely sa stane „anglický“ park s potenciálom centrálneho osadenia  vodnej plochy a parkovým riešením sedenia a oddychových plôch pozdĺž trás navrhnutých chodníkov. Riešenie parku nie je vzhľadom na zadanie súčasťou projektovej dokumentácie. Severozápadná časť parcely bude primárne slúžiť klientom centra ako bezbariérová záhrada s doplnkovým objektom  altánku/pergoly umiestneným na priľahlej spevnenej ploche pre spoločenské vyžitie klientov formou opekania, grilovania a pod.

V súčasnosti je objekt DSS riešený ako dvojpodlažný s jedným podzemným podlažím čiastočne zapusteným do terénu vo zvažujúcom sa svahu parcely. Hmotovo sa jedná o osovo symetrickú stavbu v tvare bieleho kvádra s výraznými nárožnými „baštami“ nad čiastočne zapusteným suterénom a prízemím. Dominantným prvkom jestvujúceho riešenia je monumentálna rampová sústava na juhozápadnej strane objektu, umožňujúca prepojenie záhrady s prízemím. Súčasný hlavný vstup do objektu je v osi severovýchodnej fasády. Pomocné resp. hospodárske vstupy sú v tejto polohe aj do nárožných baštových častí objektu.

Dispozične je objekt takmer v pôvodnom stave (bol určený pre detské jasle). Tomu zodpovedá aj momentálne vnútorné členenie priestorov, provizórne upravené pre diametrálne odlišné potreby DSS. Súčasné riešenie prevádzky úplne nezodpovedá funkčným, technickým ani hygienickým potrebám centra.

Nové prevádzkové riešenie bolo navrhnuté na základe lokalitného programu daného zadávateľom a snaží sa reflektovať aktuálne priestorové požiadavky DSS. Návrh je riešený v snahe zabezpečiť potencionálny budúci rozvoj, a zároveň zachovať maximálnu mieru flexibility jednotlivých navrhnutých priestorov.

Najvýraznejšou exteriérovou zmenou v parterovej časti objektu (1. nadzemné podlažie) je návrh umiestniť hlavný vstup na os juhozápadnej fasády. Od tejto zmeny sa odvíja celé nové prevádzkovo-dispozičné riešenie. Centrálny priestor budovy sa stane vstupnou halou prepojenou na sekundárny vstup (pôvodný hlavný vstup) a horizontálne komunikačné priestory (schodisko a novovybudovaný výťah). Riešenie nového hlavného vstupu nadväzuje na navrhnuté spevnené plochy, a existujúci juhozápadný vjazd do areálu DSS.

Západné nárožie sa stane spoločenským centrom s jedálňou a posedením v oddeliteľnej časti priestoru a možnosťou každú časť prepojiť na exteriérovú terasu. Obslužné priestory jedálne sú umiestnené v severnom nároží s prepojením na zásobovací vstup a miesto uskladnenia kuchynského odpadu. Juhovýchodná časť prízemia je určená pre denné aktivity klientov, telocvičňu a rehabilitačnú sekciu. Doplnkové priestory sú tvorené samostatnými šatňami pre klientov (chlapci, dievčatá) a šatňou personálu so samostatným vstupom a hygienou.

Poschodie (2.nadzemné podlažie) je rozdelené do troch prevádzkových zón. Prvou zónou sú viacúčelové miestnosti s možnosťou vzájomného prepájania podľa okamžitej potreby a samostatná miestnosť pre klientov postihnutých autizmom. Druhou je administratíva DSS a tretiu zónu tvorí terapeutická časť pre individuálnu formu terapie.

Najvýraznejším zásahom do hmotovej podstaty objektu je nadstavba jedného podlažia (3.nadzemné podlažie). Budú v ňom umiestnené samostatné ďalšie univerzálne terapeutické priestory (juhozápadný trakt) a doplňujúce obslužné priestory (severovýchodný trakt). 	V juhovýchodnej a severozápadnej časti sú navrhnuté kryté terasové plochy, chránené pred poveternostnými vplyvmi kompaktným zasklením.

Suterén (1.podzemné podlažie) je rozdelený zhodne s prízemím na tri funkčné celky. Technicko-hospodárska časť na severozápadnej strane s miestnosťami údržby a kotolňou (jestvujúca rekonštruovaná kotolňa ostane zachovaná). Obslužno-hospodárska časť so skladmi, archívom, práčovňou, žehliarňou a sušiarňou je v centrálnej partii dispozície. Miestnosť personálu a centrálne šatne so samostatným vstupom sú lokalizované v juhovýchodnej časti objektu.

Exteriér objektu bude výrazovo rozdelený na časť pôvodnú a časť doplnenú. Pôvodná hmota zostane charakterovo stvárnená použitím omietky v neutrálnej bielej farebnosti doplnená o vymenené výplne otvorov (plast/trojsklo). Dostavané a nadstavané časti budú zvýraznené obkladovým systémom (Fundermax) s dreveným vzorom a v časti okolo okenných otvorov v 3.nadzemnom podlaží s použitím obkladových panelov (Fundermax) v neutrálnom bielom lesklom prevedení. Hlavný vstup bude rovnako zvýraznený obkladovými doskami s dreveným vzorom.

02.03. Stavebno-technické riešenie

Stavebné práce sú navrhnuté s použitím klasických materiálových, resp. konštrukčných postupov a budú prebiehať podľa vypracovanej dokumentácie pre realizáciu stavby. Pri realizácii je potrebné dodržiavať navrhnuté riešenie, normy STN a technologické predpisy jednotlivých výrobcov stavebných materiálov, resp. technologických prvkov. V prípade nejasností, je potrebné vždy kontaktovať zodpovedného projektanta.

Zakladanie novej výťahovej šachty je navrhnuté na novej monolitickej železobetónovej základovej doske z betónu triedy  STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B).  Hrúbka základovej dosky je 500mm.

Zakladanie nového zádveria (miestnosti  č. 1.01 podľa výkresu č. 04b) je navrhnuté na nových základových pásoch z prostého betónu triedy  STN EN 206-1 – C25/30. Šírka základových pásov je 600mm. Základová škára nových pásov musí byť založená v rastlom teréne, nie v násype/zásype terasy – presnú hĺbku založenia nových základových pásov bude možné určiť pri výkopových prácach.

Zakladanie nového nástupného schodiska je navrhnuté nových základových pásoch z prostého betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30. Šírka základových pásov je 600mm. Základová škára nových pásov musí byť založená v rastlom teréne, nie v násype/zásype terasy – presnú hĺbku založenia nových základových pásov bude možné určiť pri výkopových prácach. Podkladná plocha schodiska pre uloženie typových prefabrikovaných betónových stupňov je navrhnutá ako monolitická železobetónová doska z betónu triedy  STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B).  Hrúbka dosky je 200mm.

Plánované búracie práce je nutné realizovať v rozsahu podľa výkresovej časti (časť PD Architektúra) a v súlade s technickým a technologickým popisom v časti statika. V prípade zistenia poškodenia niektorého nosného prvku objektu je potrebné privolať zodpovedného statika.

1.PP Nové nosné steny výťahovej šachty sú navrhnuté z keramických tehál HELUZ P15 25 (pevnosti P15) rozmeru 375x250x238mm murovaných na maltu pre celoplošné tenké škáry HELUZ SBC pevnosti M10. Prvý rad muriva nosných stien sa vymuruje na ZAKLADACIU MALTU HELUZ.

Zamurovanie nepotrebných otvorov v nosných stenách suterénu je navrhnuté riešiť  z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103.

V mieste bývalého nákladného výťahu je potrebné osadiť 2 oceľové stĺpy – z dvoch navzájom zvarených oceľových valcovaných profilov 2 x UPE120. Stĺpy budú kotvené do základov cez platne P15x350-350 kotvami 4 x M12x150.

Nové schodisko medzi 1.PP a 1.NP je navrhnuté ako monolitické železobetónové z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Nosnú konštrukciu schodiska tvoria 3 ramená hrúbky 150mm uložené na jestvujúcich základoch, vo vyrezaných drážkach v jestvujúcich nosných stenách a na novom strope nad 1.PP.

1.NP Nové obvodové nosné steny oboch zádverí (miestností  č. 1.01 a 1.12) sú navrhnuté z muriva z pórobetónových tvárnic YTONG STATIK pevnostnej triedy P4-550 rozmeru 599x249x200mm murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103. Prvý rad muriva nosných stien je potrebné vymurovať na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu YTONG FIX L200. Na stenách sú uložené nové železobetónové vence z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Strechy nad zádveriami sú navrhnuté ako ploché, nosnú konštrukciu striech tvoria drevené trámové stropy kotvené do železobetónových vencov na nosných stenách.

Nové nosné steny výťahovej šachty sú navrhnuté z keramických tehál HELUZ P15 25 (pevnosti P15) rozmeru 375x250x238mm murovaných na maltu pre celoplošné tenké škáry HELUZ SBC pevnosti M10. Prvý rad muriva nosných stien sa vymuruje na ZAKLADACIU MALTU HELUZ.

Zamurovanie nepotrebných otvorov v nosných stenách suterénu je navrhnuté riešiť  z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103.

Nové schodisko medzi 1.NP a 2.NP je navrhnuté ako monolitické železobetónové z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Nosnú konštrukciu schodiska tvoria 3 ramená hrúbky 150mm uložené na novom strope nad 1.PP, vo vyrezaných drážkach v jestvujúcich nosných stenách a na novom strope nad 1.NP.

2.NP Nové obvodové nosné steny miestností č. 2.03, 2.04, 2.09, 2.10, 2.11 a 2.15 sú navrhnuté z muriva z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 rozmeru 599x249x300mm murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103. Prvý rad muriva nosných stien bude vymurovaný na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu YTONG FIX L200. Nosné steny v mieste pôvodných terás sú uložené na nových železobetónových prekladoch výšky 500mm z  betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Preklady prenášajú zaťaženie z nových stien do jestvujúcich nosných stien 1.NP.

Nové stropy nad miestnosťami č. 2.09, 2.10, 2.11 a 2.15 tvoria monolitické železobetónové dosky z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Hrúbka dosiek je 150mm, dosky sú nosné v oboch smeroch.

Zamurovanie nepotrebných otvorov v nosných stenách suterénu je navrhnuté riešiť  z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103.

Nové schodisko medzi 2.NP a 3.NP je navrhnuté ako monolitické železobetónové z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Nosnú konštrukciu schodiska tvoria 3 ramená hrúbky 150mm uložené na novom strope nad 1.NP, vo vyrezaných drážkach v jestvujúcich nosných stenách a na novom strope nad 2.NP.

3.NP (nadstavba) Nové obvodové a vnútorné nosné steny nadstavby sú navrhnuté z muriva z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 rozmeru 599x249x300mm murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103. Prvý rad muriva nosných stien bude vymurovaný na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu YTONG FIX L200.

Nosnú konštrukciu stropu (plochej strechy) nad 3.NP tvorí na prevažnej časti pôdorysu polomontovaný strop YTONG KLASIK hrúbky 250mm (resp. YTONG EKONOM). Počas realizácie stropu je potrebné dodržiavať predpisy a požiadavky jeho výrobcu.

Nosnú konštrukciu stropu (plochej strechy) nad 3.NP – nad terasami 3.20 a 3.21 – tvorí oceľovo-drevený rošt uložený na železobetónových stĺpoch.

Nosnú konštrukciu stropu výťahovej šachty tvorí monolitická železobetónová stropná doska z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Hrúbka dosky je 200mm, doska je nosná v oboch smeroch.

Atika plochej strechy je navrhnutá ako monolitická železobetónová z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Hrúbka atiky je 150mm.

Plochá strecha nad 3.NP je nadimenzovaná na tiaž jednoplášťovej plochej strechy so spádovou vrstvou vytvorenou zo spádových klinov EPS 100 S v skladbe uvedenej vo výkresovej  časti projektu a na tiaž snehu. So zhotovením ťažkej spádovej betónovej vrstvy ani štrkového násypu v strešnom plášti sa neuvažovalo.

V interiérových priestoroch sú navrhnuté polyuretánové liate podlahy. Soklová časť bude riešená Al soklovými lištami výšky min. 40mm. Priestory hygieny a niektoré komunikačné a obslužné priestory budú riešené z keramickými dlažbami. Vyrovnanie pôvodných podkladov bude riešené samonivelačnými potermi, prípadné väčšie nerovnosti budú riešené vysprávkovým betónovým poterom.

Exteriérové plochy krytých terás budú riešené betónovou dlažbou ukladanou na rektifikačné terče položené na vrstvu hydroizolačného súvrstvia.

Všetky exteriérové okenné a dverné výplne sú navrhnuté ako plastové a hliníkové, osadené klasicky na kotviace pásiky k rovine tepelnej izolácie. Zasklenia všetkých plôch min. izolačným trojsklom kwmax = 0,8 W.m-2.K-1. Vnútorné dverné výplne sú čiastočne navrhnuté ako drevené, jednokrídlové, plné, hladké, typové. Niektoré dverné otvory (v zmysle výkresovej časti) budú riešené interiérovými zasklenými bezrámovými zaskleniami na celú svetlú výšku podlažia.

Vnútorné omietky stien strojové gletované (sádrové), rohy vystužené rohovými lištami. V určených priestoroch (napr. hygiena, komora, a pod.) gresové, resp. keramické obklady stien – v rozsahu a typovo podľa projektov interiérov, resp. stanovené stavebníkom. Druh úprav a farebné riešenie stien a stropov bude  definované vo výkresovej časti projektovej dokumentácie v ďalšom stupni. Sadrokartónové časti stropov budú v miestach spojov presieťkované, vystierkované a prebrúsené (hladké, rovné), prípadné rohy opatrené rohovými lištami. Pri styku s iným materiálom bude pracovná špára vyplnená akrylom. Na všetkých plochách bude realizovaný minimálne dvojnásobný krycí náter odolný proti oderu, navrhované odtiene budú definované v rozsahu RAL vzorkovníka po dohode so stavebníkom.

Obvodové konštrukcie v úrovni sokla 1.NP, resp. v úrovni 1.PP, budú zateplené nenasiakavou tepelnou izoláciou (napr. XPS) hrúbky 160mm. Soklovú časť je potrebné zatepliť do hĺbky v zmysle PD pod úroveň upraveného terénu.

V úrovni obvodových stien nadzemných podlaží bude pri omietaných plochách použitý kontaktný izolačný systém na minerálnej báze v hrúbke 160mm. Plochy s navrhnutou odvetranou fasádou budú zateplené izoláciou na báze PIR v hrúbke 100mm.

Strecha, resp. stropná železobetónová konštrukcia bude zateplená dvomi vrstvami izolácie z kamennej vlny – 2x160mm, spádovou vrstvou zo spádových klinov na báze PIR vo variabilnej hrúbke 0-150mm a vrstvou kamennej vlny v hrúbke 80mm. Spádovanie strechy bude riešené spádovými klinmi z PIR. Podlahy krytých terás budú zateplené PIR izoláciou v celkovej hrúbke 200mm.

Strecha objektu bude riešená ako plochá so sklonom strešných rovín 1,5° s fóliovou strešnou krytinou na báze PVC (napr. Fatrafol). Skladba nepochôdznej časti môže byť doplnená nepochôdznou „zelenou“ extenzívnou vrstvou URBANSCAPE - Knauf Insulation – nie je predmetom PD.

03. Údaje o technologickej časti stavby

V riešenom priestore nebudú žiadne technické, technologické, resp. výrobné zariadenia vyžadujúce osobitné nároky, ani priestory vyžadujúce zvláštne úpravy.

04. Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, parkovanie

Objekt DSS je v súčasnosti na cestnú komunikačnú sieť napojený prístupovou komunikáciou (chodníkom) šírky cca š = 3,40 – 3,60m, ktorá je napojená na miestnu komunikáciu (Pionierska ulica). Na základe územného plánu je táto prístupová komunikácia vedená ako peší ťah pre chodcov, pričom vjazd je obmedzený dopravnou značkou len pre vozidlá zásobovania a ostatnú obsluhu DSS. Prístupová komunikácia je slepá a v priestore DSS je navrhnutá parkovacia plocha so 7 parkovacími miestami so šikmým státím a dvoma parkovacími miestami s pozdĺžnym státím. Parkovisko je dopravným značením vyhradené pre klientov DSS Detva.

- Stavebný objekt SO-02 rieši návrh nových parkovacích a spevnených plôch ako aj chodníkov na južnej strane hlavného objektu (SO-01) na parcele č. C-KN 5147/1. Dopravné napojenie v severnej časti zabezpečuje prístup k vstupu do hlavného objektu. Pre zabezpečenie prístupu do vnútro-areálovej časti bol vybudovaný provizórny vjazd z juhozápadnej strany. Tento vjazd je napojený na cestnú sieť upokojenou komunikáciou D1 šírky cca š = 3,50 – 3,70m, ktorá je priamo napojená na miestnu komunikáciu (Pionierska ulica). V rámci stavebného objektu sa navrhuje nový vjazd do areálu vrátane parkovísk, spevnených plôch a chodníkov. Vzhľadom na charakter areálu, je navrhnuté gro spevnených plôch vybudovať s prírodných materiálov resp. s materiálov pre čo najväčšie zadržanie dažďovej vody v území. V rámci návrhu boli preto zvolené materiály ako mlatový povrch, zatrávňovacie tvárnice (plastové, betónové) a tiež aj betónová dlažba klasická a veľkoformátová. Geometria vjazdu, parkovísk, chodníkov a spevnených plôch vychádza z umiestnenia existujúceho vjazdu ako aj z architektonického návrhu.

- Na základe výpočtu statickej dopravy, sú pre potreby riešenej budovy DSS potrebné 4 parkovacie miesta. Vzhľadom na charakter prevádzky, bol tento objekt v rámci výpočtu zaradený medzi „základné školy“. Na základe výpočtu statickej dopravy, by teda mali postačovať existujúce parkovacie plochy na severnej strane objektu. Avšak návrh vychádza so zámeru oddeliť parkovacie miesta, pričom parkovisko na severe by slúžilo pre zamestnancov a parkovisko na južnej strane pre klientov DSS. Na základe uvedeného sa navrhuje zrušiť parkovacie miesta s pozdĺžnym státím priamo pred vchodom do objektu, čím sa v tomto mieste uvoľní priestor pre peších. Na severnej strane ostane teda len súčasných 7 miest so šikmým státím. Na južnej strane, priamo na riešenej ploche vznikne 8 nových parkovacích miest, pričom 6 miest bude s kolmým státím a rozmermi 2,75 x 5,00m a 2 miesta budú s kolmým státím a rozmermi 3,50 x 5,00m – tieto budú určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vjazd na juhozápadnej strane bude zároveň slúžiť ako obslužný pre potreby prevádzky parkovej časti areálu DSS.

- Výpočet statickej dopravy – celkový počet stojísk podľa 16.3.10 STN 73 6110/Z2

- N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd = 1,1 x 2,4 + 1,1 x 0,3 x 1 x 1,4 = 2,64 + 0,47 = cca 4 stojiská

- N	- celkový počet stojísk na území v objekte

- Oo	- základný počet odstavných stojísk

- Po	- základný počet parkovacích stojísk podľa 16.3.9

- kmp	- regulačný koeficient mestskej polohy (0,3 - CMO, vnútorný okruh)

- kd	- súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce (1,4 - IAD : ostatná doprava - 60 :40)

05. Starostlivosť o životné prostredie

05.01. Vplyv užívania a prevádzky stavby na životné prostredie

Navrhovaná stavba svojou prevádzkou nezhorší životné prostredie lokality. Nebude nepriaznivo vplývať na osvetlenie okolitých objektov, nebude ich tieniť a ani nebude okolitými objektmi tienená. Rovnako nebude zdrojom zvýšeného hluku v lokalite.

05.02. Požiadavky na zneškodňovanie stavebných odpadov

Počas výstavby vznikne odpad v zmysle vyhlášky Ministerstva ŽP SR č.365/2015, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, nasledovne:

17 01 01	betón									O

17 02 01	drevo									O

17 02 02	sklo									O

17 02 03	plasty									O

17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01				O

17 04 07	zmiešané kovy								O

17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03				O

17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05				O

17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03			O

05.03. Odpad z prevádzky

Počas prevádzky vznikne odpad v zmysle vyhlášky Ministerstva ŽP SR č.365/2015, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, nasledovne:

20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad						O

20 03 01	zmesový komunálny odpad						O

06. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Pri práci sa treba riadiť ustanoveniami zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákonom č.470/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nariadením vlády Slovenskej republiky č.147/2013 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

07. Protipožiarne zabezpečenie stavby

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo spracované v zmysle §9, zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., O ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov, ako aj §40 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov, sa rieši ochrana stavby pred požiarmi, čím sa preveruje splnenie základných požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vykonáva podľa platných predpisov a STN – vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. a ich príslušných zmien.

Podrobný popis protipožiarneho zabezpečenia stavby je riešený v samostatnej projektovej časti, viď. PD „Požiarna bezpečnosť stavby“, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto PD.

08. Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie

Posudzovaný objekt DSS je z hľadiska zabezpečenia stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany posudzované:

- v zmysle vyhlášky MV SR č.532/2006 v znení neskorších predpisov a súvisiacich noriem a 	predpisov

- zabezpečenia evakuácie osôb v zmysle vyhl. MV SR č.75/1995 Z.z. v znení neskorších 	predpisov a súvisiacich noriem a predpisov

Stavba je v zmysle stavebných predpisov považovaná za budovu poskytujúcu služby obyvateľstvu s celkovou kapacitou menej ako 50 ukrývaných osôb v samostatnej sekcií, pre ktoré je v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. navrhnuté vytvorenie ochrannej stavby: „jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne“ navrhovaný v zmysle ustanovení §12 vyhl. MV SR č. 532/2006 Z.z. a tretej časti Prílohy č.1, vyhlášky časť II. pre kapacitu do 50 ukrývaných osôb.

Pre priestor úkrytu budovaného svojpomocne sú určené priestory 0.06, 0.09 a 0.21, 0.22 v suteréne objektu (1.PP), ktorý po vykonaní svojpomocných špecifických úprav musí zabezpečiť čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí a použitých zbraní v čase vojny a vojnového stavu.

Pre vybrané priestory v suteréne objektu bytových sekcií bude vypracovaný určovací list jednoduchého úkrytu podľa prílohy č.4 vyhl. 532/2006 Z.z. Určovací list vypracuje majiteľ alebo správca objektu.

Spohotovovanie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne v suterénnych priestoroch objektu pozostáva najmä:

- z utesnenia okien a dverí,

- zo spohotovenia sociálnych častí,

- zo zabezpečenia vody,

- z označenia nástupu a výstupu z úkrytu,

- z označenia asanačných priepustov,

- zo zabezpečenia zdravotníckeho materiálu a prostriedkov individuálnej ochrany,

- z osadenia komínčekov - vzduchovodov do úkrytových častí.

Časová norma na uvedenie navrhnutej ochrannej stavby „jednoduchý úkryt“ do stavu technickej pripravenosti od vyhlásenia mimoriadnej udalosti je:

- príjem ukrývaných osôb:		do 12 hodín

- zvýšenie ochranných vlastností:	do 24 hodín

Základné údaje o ukrývaných osobách:

Počet ukrývaných osôb:				50 osôb

- z toho počet miest na ležanie (20%):	10 osôb

- z toho počet miest na sedenie:	40 osôb

Doba ukrývania osôb:				2 dni

Základné plošné a objemové ukazovatele jednoduchého úkrytu:

- požadovaná podlahová plocha (1,0-1,5 m2/osobu): 50 x 1,5 = 75m2

- navrhnutá plocha v priestoroch 1.PP (0.06, 0.09, 0.21, 0.22): 84m2

- minimálna svetlá výška priestoru: min. 2,10m / skutočná min. svetlá výška 2,60m

- priestory pre uloženie zamorených odevov: 50 x 0,07 = 3,50m2

- navrhnutý / vyčlenený priestor (1.PP, miestnosť 0.03): 12m2

- zásoba pitnej vody (2,0 l/osobu/deň): 2 x 50 x 2 = 200 litrov vody

- bude zabezpečená v množstve min. 200 litrov, pohotovostným využitím vyústenia

hydrantového systému objektu v priestore 0.02 (odber max. 12,0 l/s)

- min. potrebné množstvo privádzaného vonkajšieho vzduchu: 	10 x 50 = 500 m3/ hod.

(10-14m3/ osobu/hodinu)

- bude zabezpečené vetracími komínikmi prirodzeným vetraním

- nasávací otvor 1,5 až 2,0m nad úrovňou terénu, vyústenie nasávacieho potrubia 0,5m

nad podlahou krytu, prierez potrubia min. 10cm2 na osobu, t. j. potrubie min. d150mm

pre každý navrhnutý priestor

- komínik pre odvod znehodnoteného vzduchu bude umiestnený 0,20 až 0,25m pod stropom

vetraného priestoru a vývod v exteriéry najmenej o 1,0m vyššie ako nasávací otvor

pre prívod čerstvého vzduchu

Hodnota ochranného súčiniteľa stavby Ko:

Pri navrhnutej ochrannej stavbe „jednoduchý úkryt“ musí ochranný súčiniteľ v zmysle bodu B) 4. časti prílohy č. 1 vyhl. MV SR č. 532/2006 Z.z. dosiahnuť hodnotu min. Ko=50. Pre požadovaný ochranný súčiniteľ stavby sú vyhovujúce navrhnuté konštrukcie suterénnych priestorov objektu:

- murivo z obyčajných plných pálených tehál 450mm,

- stropné ŽB dosky hr. min. 150mm + obvodové murivo z plnej pálenej tehly 450mm.

Na základe stavebného vyhotovenia objektu v suterénnych priestoroch určených ako priestory pre jednoduchý úkryt je možné konštatovať, že stavebné konštrukcie objektu spĺňajú parametre pre požadovaný Ko=50.

Zásobovanie elektrickou energiou:

Zásobovanie elektrickou energiou je pre mierové využitie navrhnuté z verejnej elektrickej rozvodnej siete. Jednoduchý úkryt bude pri spohotovostnení vybavený telekomunikačnou technikou.

Protipožiarna ochrana:

Pre prípad vykonania prvotného protipožiarneho zásahu bude priestor úkrytu vybavený prenosnými hasiacimi prístrojmi a nástenným hydrantom.

09. Zemné práce

Pred začiatkom výkopových prác je nutné vytýčiť všetky existujúce podzemné vedenia inžinierskych sietí tak, aby pri výkopoch nedošlo k ich poškodeniu. V súčinnosti s projektantom statiky je potrebné počas výkopových prác overiť základové pomery a ich zhodu so stavom predpokladaným v projekte pre stavebné povolenie. Výkopové práce budú vzhľadom na podmienky zrealizované strojne. Výkopy menej ako 0,5m od objektu, dočistenie a finálna úprava výkopu bude realizované ručne. Pri výkopových prácach v tesnej blízkosti objektu je nutné postupovať obozretne, vzhľadom na možnosť existencie inžinierskych sietí, ktoré nebolo pri príprave projektovej dokumentácie možné identifikovať (nespadajú pod jednotlivých správcov inžinierskych sietí). Rovnako je potrebné pri výkopoch v tesnej blízkosti objektu postupovať obozretne z dôvodu neporušenia existujúceho uzemnenia, ktorého polohu nie je možné vzhľadom na chýbajúcu pôvodnú dokumentáciu presne určiť. Práce spojené s realizáciou odkopu je nutné vykonať skôr, ako vplyvom atmosferických vplyvov dôjde k poškodeniu výkopu, resp. obnaženej konštrukcie (silný dážď, dlhé sucho, a pod.). Dočasná depónia výkopovej zeminy bude vytvorená na ploche staveniska. Predpokladá sa jej úplné využitie na realizáciu terénnych úprav. Prípadná prebytočná zemina bude vyvezená a uložená na určenú skládku.

10. Podzemná voda

Nakoľko sa jedná o lokalitu so stabilizovanými hydrogeologickými podmienkami, nie je potrebné navrhovať osobitné riešenie na ochranu pred podzemnou vodou.

Ochrana objektu pred zemnou vlhkosťou bude realizovaná štandardným spôsobom v zmysle výkresovej časti tejto projektovej dokumentácie.

11. Kanalizácia

K objektu vedie jestvujúca kanalizačná prípojka ktorá svojou kapacitou aj technickým stavom postačuje pre navrhovaný rozsah riešenia.

V objekte je riešená delená kanalizácia (odvádza samostatne dažďové a splaškové vody). Hlavné zvodové potrubie je navrhnuté v tvare jednoduchých vetvových sústav v sklone 3% smerom k jestvujúcej prípojke jednotnej kanalizácie.

Vnútorná kanalizácia je navrhnutá podľa normy STN 73 67 60. Potrubie vnútornej kanalizácie bolo navrhnuté z potrubí vyrobených z PVC-U a PP a sú spájané hrdlovými spojmi s tesniacimi gumovými krúžkami. Pripojovacie potrubie je vedené v minimálnom sklone 3% a je zasekané do steny, vedené v SDK konštrukciách alebo vedené pod podlahou.

Splaškové odpadové potrubia sú vedené vo vnútri objektu zvislo. Prechod na väčšiu svetlosť je riešený pätkovým kolenom. Potrubie je vedené v drážke pod omietkou, resp. v inštalačných šachtách. Musí byť prichytené k stavebnej konštrukcii v každom podlaží najmenej dvoma objímkami umiestnenými pod hrdlom. Pätkové koleno je umiestnené tak, aby bola vylúčená možnosť jeho ďalšieho posunutia. Za účelom čistenia sú na týchto potrubiach osadené čistiace tvarovky vo výške 1,0m nad podlahou.

Vetracie potrubia sú uskutočnené vyvedením splaškového odpadového potrubia nad strechu objektu vetracou hlavicou HL810, prípadne privzdušňovacím ventilom HL 904. Do vonkajšieho prostredia je vyvedené 0,5m nad rovinu strechy a je ukončené vetracou hlavicou.

Zvodové potrubie je navrhnuté v tvare jednoduchých vetvových sústav v sklone k jestvujúcej prípojke jednotnej kanalizácie.

Dažďové vody budú zachytávané iba zo strechy objektu vonkajšími a vnútornými odpadovými potrubiami. Na pätách odpadových potrubí budú osadené lapače splavenín. Prestavba a nadstavba objektu neovplyvní odvodňovanú plochu. Dažďové vody sú odvádzané jestvujúcim spôsobom do jestvujúcej jednotnej kanalizácie.

Množstvo splaškových odpadových vôd je nasledovné:

4,42l/s

Qd=ni.q2i= 1,54l/s

12. Zásobovanie vodou

K objektu vedie jestvujúca vodovodná prípojka ukončená v jestvujúcej vodomerovej šachte, v ktorej je umiestnený jestvujúci vodomer. Prípojka svojou kapacitou aj technickým stavom postačuje pre navrhovaný rozsah riešenia. Počas realizácie je nutné preveriť kapacitu prípojky – potrebný prietok minimálne 2,0l/s.

Vnútorný vodovod je navrhnutý podľa STN 73 66 60. Menovité svetlosti potrubí sa dimenzovali v zmysle STN 73 66 55. Novonavrhnutý rozvod studenej vody sa napojí na jestvujúci rozvod SV v 1.PP za jestvujúci HUV. Prívod studenej vody je možné v prípade havárie uzatvoriť vo vodomerovej šachte prípadne HUV v 1.PP. Potrubie na rozvod studenej vody – rozvod k hydrantom je z oceľových potrubí, pozinkovaných. Potrubie na rozvod TÚV a SV a cirkulácie TÚV je vyrobené z plastového PE-Al-PEXc systému VIEGA PEXFIT PRO. Potrubie studenej aj teplej vody je izolované proti orosovaniu resp. tepelným stratám tepelnou izoláciou IMA-LET hr. 15mm, príslušných dimenzií. Potrubie uložené v drážke pod podlahou zhotoviť z platového systému VIEGA, na spoje potrubia použiť lisované tvarovky. Použité armatúry a materiál potrubia zodpovedá štandardu objektu.

Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený jestvujúcim spôsobom. Rozvod teplej vody je doplnený o cirkulačné potrubie. Obeh vody v cirkulačnom potrubí je zabezpečený cirkulačným čerpadlom. Pred uvedením vodovodu do prevádzky je potrebné vykonať tlakovú skúšku potrubných rozvodov.

V objekte je potrebné umiestniť 4ks (umiestnenie je zrejmé z výkresovej časti PD) nástenného hadicového navijaku s tvarovo stálou hadicou s minimálnym prietokom Q= 59l/min. pri tlaku 0,2MPa. Potreba vody pre navijak 1,0 l/sek.

Celková potreba vody podľa smerných čísiel vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z.:

Počet osôb	- personál / zamestnanci					15 osôb

- klienti / deti							35 osôb

Potreba vody	- personál / zamestnanci	60 l.osoba-1.deň-1	x15	900 l.deň-1

- klienti / deti			500 l.osoba-1.deň-1	x35	17.500 l.deň-1

Celková potreba vody pre stavbu podľa smerných čísiel vyhlášky č. 684/2006 Z. z. je:	18.400 l.deň-1

Maximálna denná potreba vody:		25.760 l.deň-1

Ročná potreba vody:				6.716 m3.rok-1

Sekundová potreba vody:			0,213 l.sek-1

Potreba požiarnej vody:				2,0 l.sek-1

13. Teplo a palivá

Vykurovanie objektu je navrhnuté ako teplovodné s tepelným spádom 55/45°C, pričom obeh vykurovacej vody zabezpečuje obehové čerpadlo. Tepelné straty boli vypočítané v zmysle STN EN 12 831 podrobným spôsobom. Výpočet bol riešený pre normálnu krajinnú oblasť, poloha budovy chránená, osamelo stojaca budova, tepelná oblasť s vonkajšou výpočtovou teplotou –12°C a navrhovanú kvalitu stavebných konštrukcií. Tepelná strata pre daný objekt je 64,7kW.

Ročná spotreba tepla za rok je vypočítaná v zmysle platnej normy:

141 000 kWh/rok

Qd = 141 000 . 3600 . 10-6 = 506 GJ/rok

V objekte je navrhnutý jestvujúci zdroj tepla, ktorý svojou kapacitou aj technickým stavom vyhovuje pre navrhované riešenie. Obeh vody zabezpečuje jestvujúce obehové čerpadlo, ktoré pre navrhnutý rozsah nebude vyhovovať. Návrh predpokladá osadenie čerpadla GRUNDFOS Magna 40-100F. Ohrev teplej úžitkovej vody je zabezpečený jestvujúcim spôsobom.

Hlavný vykurovací rozvod je navrhnutý z trubiek oceľových, pozinkovaných  VIEGA PRESTABO 1106. Potrubie hlavného rozvodu je vedené pod stropom I. N. P., prípadne zasekané v stene. Pozinkované potrubie je spájané lisovaním, prechod na väčšiu/menšiu svetlosť je riešená redukovanými T-kusmi. Kaly v systéme sú zachytávané odkalovacím filtrom osadenom na vrátnom potrubí pred vstupom do kotla.

Navrhnuté vykurovacie telesá sú oceľové panelové typu KORAD VENTIL KOMPAKT výšky 600 a 900mm. Na každom vykurovacom telese je osadený odvzdušňovací ventil. Povrchová vrstva telies KORAD je prášková farba odtieňu RAL 9010. Sú osadené na držiakoch dodávaných spolu s telesami (uhlové závesy pre telesá KORAD). Vykurovacie telesá sú opatrené termostatickými ventilmi, odporúčam doplniť termostatickými hlavicami napr. výrobcu VIEGA atď. Potrubie je privedené do radiatorového bloku VIEGA model 1097.6. Takéto napojenie vykurovacieho telesa je moderné, estetické a umožňuje demontáž každého vykurovacieho telesa bez toho, aby bolo nutné vypustiť celý systém ÚK. V kúpeľniach sú navrhnuté trubkové rebríkové vykurovacie telesá NERIA bielej farby. Sú pripojené na potrubie pomocou armatúry HERZ VUA, ktoré umožňujú ich odstavenie, vypustenie a demontáž. Rebríkové vykurovacie telesá je možné opatriť elektrickou vykurovacou vložkou.

14. Rozvod elektrickej energie

Elektrická sieť NN AC:

Elektrická sieť – elektrický prívod NN:

3 PEN,  ~ 50Hz 3x230/400V  TN-C

Elektrická sieť – rozvádzač RE:

3 PE+N,  ~ 50Hz 3x230/400V  TN-C-S

Elektrická sieť – rozvádzače RH, PR-S, PR-Ž-PR-UPS:

3 PE+N,  ~ 50Hz 3x230/400V  TN-S

Elektrická sieť – vnútorná silnoprúdová elektroinštalácia:

3 PE+N,  ~ 50Hz 3x230/400V  TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 2019/03

- samočinné odpojenie napájania

a.) Základná ochrana		– ochrana pred priamym dotykom, čl. 411.2						– ochrana izolovaním živých častí, príloha A1 						– ochrana zábranami alebo krytmi, príloha A2

b.) Ochrana pri poruche	– ochrana pred nepriamym dotykom, čl. 411.3

–  ochranným uzemnením a pospájaním, čl. 411.3.1.

–  samočinným odpojením napájania pri poruche, čl. 411.3.2.

– doplnková ochrana prúdovým chráničom, čl. 411.3.3.

- dvojitá alebo zosilnená izolácia, čl. 412.1

Prostredie: Pre jednotlivé miestnosti a priestory bolo komisionálne určené prostredie podľa STN 33 0300 a vonkajšie vplyvy podľa STN P 33 2000-5-51, STN 33 2000-3. Súčasťou projektovej dokumentácie projektu pre realizáciu stavby je protokol o komisionálnom určení prostredí a vonkajších vplyvov. Elektrické inštalácie musia byť vzhľadom na prostredia zrealizované podľa platných noriem STN. Zariadenia a rozvody musia odolávať uvedeným prostrediam a musia byť vzhľadom na dané prostredia v príslušnom krytí.

Zabezpečenie dodávky elektrickou energiou: Podľa dôležitosti patrí objekt do 1. stupňa dodávky elektrickej energie. Vyšší, t. j. 1. stupeň bude zabezpečovaný vlastným UPS núdzovým zdrojom elektrickej energie.

Zatriedenie zariadenia z hľadiska miery ohrozenia: podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 patria elektrické rozvody uvedeného objektu  zariadenia skupiny “B”.

Farebné značenie vodičov: v zmysle STN IEC 60 446.

Energetická bilancia: Energetická bilancia pozostáva z čiastkových bilancií pre umelé osvetlenie, zásuvkové obvody a technologické obvody. Všetky elektrické rozvody v rámci rekonštruovaných priestorov budú v normálnej prevádzke napájané zo základného zdroja elektrickej energie, t. j. z verejného elektrárenského rozvodu. Pri výpadku základného zdroja elektrickej energie bude napájaný rozvádzač výťahu, rozvádzač domáceho rozhlasu ako aj požiarny ventilátor náhradným zdrojom UPS.

Energetická bilancia je nasledovná:

Normálna prevádzka – základný zdroj elektrickej energie:

Inštalovaný výkon			Pi = 128,8 kW

Predpokladaný max. požadovaný výkon	Ps =   51,5 kW

Bleskozvod a uzemnenie

Pred nebezpečnými účinkami atmosferických výbojov sa navrhuje objekt chrániť bleskozvodným zariadením podľa požiadaviek súboru noriem STN EN 62 305-1-4. Na streche objektu bude podľa požiadaviek uvedenej STN a výpočtov vytvorená mrežová zberacia sústava tak, aby žiaden bod strechy nebol od zberacieho zariadenia vzdialený viac ako 10m, doplnená o zberné stožiare 2000mm o počte 3 ks. Zberaciu sústavu je nutné pomocou zvodov – 14 ks, cez skúšobné svorky uložené v skúšobných krabiciach - min. 600mm nad upraveným terénom uzemniť na uzemňovaciu sústavu typ « A ».  Pri montáži bleskozvodu je potrebné dodržať princíp izolovaného bleskozvodu: to znamená že všetky vonkajšie kovové súčasti na streche nesmú byť spojené priamo na zberaciu sústavu chránené budú samotnou zberacou sústavou pomocou metódy valivej gule. Stredy strojov a zariadení budú pripojené na hlavnú prípojnicu uzemnenia v objekte cez prepäťové ochrany. Zvody budú zrealizované ako skryté izolovaným vodičom AlMSg HVI – 8mm. Zemný odpor uzemnenia každého zvodu musí byť za obvyklých miestnych pôdnych podmienok menší, najviac však rovný 10 Ohm. Uzemnenie bude vytvorené okolo objektu pásom FeZn 30x4mm uloženým do výkopu 35x80cm. V miestach spájania zvodov bleskozvodu s uzemnením budú zarazené po 4ks uzemňovacích tyči ZT28/2000. Keďže uzemnenie elektrických zariadení v objekte bude spoločné s uzemnením bleskozvodu musí zemný odpor uzemnenia spĺňať podmienku Rz ≤ 2Ω.

15. Záložný zdroj

Náhradná prevádzka – náhradný zdroj elektrickej energie:

Inštalovaný výkon				Pi = 13 kW

Predpokladaný max. požadovaný výkon		Ps =   8 kW

Náhradný  zdroj  UPS je  situovaný  v  1. podzemnom podlaží v miestnosti kotolne. Pre účely projektu je navrhovaný typ  APC Smart UPSVT 20kVA, 400n/4 Batt – 16kW.

Záložný zdroj elektrickej energie  – slúži  pri výpadku verejnej siete pre bezpečnostné a protipožiarne zariadenia (bližšie pozri vnútorné rozvody silnoprúdu).

16. Verejné a vonkajšie osvetlenie

Nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie.

17. Plynoinštalácia

Nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie.

18. Slaboprúdové rozvody

Nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie.

19. Vetranie / VZT

Nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie.

Ing. arch. Marek Danihel

11/2021