| Návrh sanačných opatrení 101-00 Okružná križovatka na ceste I/64 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Staničenie | Popis trasy | Geotechnické podmienky | Sanačné opatrenia |
| 0,000 - k.ú. | niveleta cesty na nízkom násype výšky do 2m | základová pôda násypu tvorená fluviálnymi ílmi s prechodom na štrky, vysoká hladina PV | Typ sanácie 1 - výmena podložia hrúbky 0,3 m, separačná geotextília |

| Návrh sanačných opatrení 102-00 Diaľničný privádzač |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Staničenie | Popis trasy | Geotechnické podmienky | Sanačné opatrenia |
| 0,000 - 0,400 | niveleta cesty na nízkom násype výšky do 2m | základová pôda násypu tvorená fluviálnymi ílmi s prechodom na štrky a dolomity, lokálne výskyt organických zemín, vysoká hladina PV | Typ sanácie 1 - výmena podložia hrúbky 0,3 m, separačná geotextília |
| 0,400 - 0,575 | niveleta cesty na násype výšky 2m - 7m | základová pôda násypu tvorená fluviálnymi ílmi s prechodom na štrky a dolomity, lokálne výskyt organických zemín, vysoká hladina PV | Typ sanácie 2 - výmena podložia hrúbky 0,5 m, separačná geotextília, vpravo priečne rebrá hĺbky 1,5 m, šírky 1 m a´ 4 m v kombinácii s geomrežou |
| 0,575 - 1,025 | most 218 |  |  |
| 1,025 - 1,150 | niveleta cesty na násype výšky do 7m | základová pôda násypu tvorená polygenetickými ílmi s prechodom na terasové štrky a slieňovce, bez PV | Typ sanácie 1 - výmena podložia hrúbky 0,3 m, separačná geotextília, zazubenie podložia násypu na svahu |
| 1,150 - 1,475 | niveleta cesty v záreze hĺbky do 7m | zárez hĺbený v komplexe polygenetických a terasových sedimentov, aktívna zóna v záreze tvorená polygenetickými a terasovými ílmi, lokálne s výskytom terasových ílovitých štrkov, bez PV | Typ sanácie 3 - výmena aktívnej zóny hrúbky 0,5 m, separačná geotextília, na svahoch zárezu protierózny geokompozit |
| 1,475 - 1,650 | niveleta cesty na násype výšky do 7m, most 219 | základová pôda násypu tvorená polygenetickými a proluviálnymi ílmi s prechodom na slienité vápence, výskyt PV | V úseku 1,475 - most 219 typ sanácie 1 - výmena podložia hrúbky 0,3 m, separačná geotextília, zazubenie podložia násypu na svahu V úseku most 219 - 1,625 typ sanácie 5 - výmena podložia hrúbky 0,5 m, separačná geotextília, štrkové piloty Ф 0,6 m v trojuholníkovom 2,5x2,5 m hĺbky 5 m v kombinácii s geomrežou |
| 1,650 - 1,800 | niveleta cesty v záreze hĺbky do 7m | zárez hĺbený v komplexe polygenetických a terasových sedimentov, na konci úseku vpravo v horninách mezozoika (slienité vápence), aktívna zóna v záreze tvorená podmienečne vhodnými až nevhodnými zeminami - polygenetickými a terasovými ílmi, lokálne s výskytom terasových ílovitých štrkov a slienitých vápencov, bez PV | Typ sanácie 3 - výmena aktívnej zóny hrúbky 0,5 m, separačná geotextília, na svahoch zárezu protierózny geokompozit |
| 1,800 - 2,325 | niveleta cesty v záreze hĺbky do 15 m | zárez hĺbený v komplexe polygenetických, terasových sedimentov a v horninách mezozoika (slienité vápence), aktívna zóna v záreze tvorená zvetranými až navetranými slienitými vápencami, v úrovni zárezu výskyt PV | Typ sanácie 4 - výmena aktívnej zóny hrúbky 0,3 m, pozdĺžna hĺbková drenáž vpravo, zabezpečenie zárezu vpravo klincovaním a kotvením, odvodňovacie vrty, na svahoch zárezu protierózny geokompozit |
| 2,325 - 2,400 | niveleta cesty v záreze hĺbky do 6m | zárez hĺbený v komplexe polygenetických, terasových sedimentov a v horninách mezozoika (slienité vápence), aktívna zóna v záreze tvorená zvetranými slienitými vápencami, v úrovni zárezu výskyt PV | Typ sanácie 3 - výmena aktívnej zóny hrúbky 0,5 m, separačná geotextília, pozdĺžna hĺbková drenáž vpravo, na svahoch zárezu protierózny geokompozit |
| 2,400 - 2,550 | most 201 |  |  |
| 2,550 - 2,850 | niveleta cesty v odreze hĺbky do 6m vpravo a v násype do výšky 6 m vľavo | odrez hĺbený v komplexe deluviálnych sedimentov a v horninách mezozoika (slienité vápence), aktívna zóna v odreze tvorená podmienečne vhodnými ílovito-kamenitými suťami a zvetranými až navetranými slienitými vápencami, základová pôda násypu tvorená ílovito-kamenitými suťami s prechodom na terasové štrky a slienité vápence, bez PV | V odreze typ sanácie 3 - výmena aktívnej zóny hrúbky 0,5 m, separačná geotextília, odrez vpravo zabezpečený zárubným múrom 221. V násype typ sanácie 1 - výmena podložia hrúbky 0,3 m, separačná geotextília, zazubenie podložia násypu na svahu, násyp v km 2,550-2,650 je riešený ako strmý svah (vystužená zemná konštrukcia) |
| 2,850 - 3,025 | niveleta cesty na násype výšky do 10 m | základová pôda násypu tvorená polygenetickými ílmi s prechodom na terasové štrky a slienité vápence, výskyt PV | Typ sanácie 1 - výmena podložia hrúbky 0,3 m, separačná geotextília, zazubenie podložia násypu na svahu, násyp vľavo riešený v kombinácii so strmým svahom (vystužená zemná konštrukcia) |
| 3,025 - 3,260 | most 202 |  |  |
| 3,260 - 3,650 | niveleta cesty v záreze hĺbky do 15 m | zárez hĺbený v komplexe polygenetických a terasových sedimentov, v horninách bazálneho paleogénu (zlepence, prachovce) a mezozoika (slienité vápence), aktívna zóna v záreze tvorená zvetranými až navetranými prachovcami, zlepencami a slienitými vápencami, v úrovni zárezu výskyt PV | Typ sanácie 4 - výmena aktívnej zóny hrúbky 0,3 m, pozdĺžna hĺbková drenáž vpravo, zabezpečenie zárezu obojstranne zárubnými múrmi 223 a 224, odvodňovacie vrty, na svahoch zárezu protierózny geokompozit |
| 3,650 - 3,680 | niveleta cesty v záreze hĺbky do 4 m | zárez hĺbený v komplexe deluviálnych sedimentov, aktívna zóna v záreze tvorená deluviálnymi ílmi, bez PV | Typ sanácie 3 - výmena aktívnej zóny hrúbky 0,5 m, separačná geotextília, na svahoch zárezu protierózny geokompozit |
| 3,680 - 3,750 | niveleta cesty na násype výšky do 3m, most 203 | základová pôda násypu tvorená deluviálnymi ílmi s prechodom na slienité vápence, výskyt PV | Typ sanácie 1 - výmena podložia hrúbky 0,3 m, separačná geotextília |
| 3,750 - 3,812 | niveleta cesty v záreze hĺbky do 5 m | zárez hĺbený v komplexe deluviálnych sedimentov, aktívna zóna v záreze tvorená deluviálnymi ílmi, bez PV | Typ sanácie 3 - výmena aktívnej zóny hrúbky 0,5 m, separačná geotextília, na svahoch zárezu protierózny geokompozit |
| 3,812 - 4,712 | úsek je súčasťou D1 |  |  |
| 4,712 - 5,100 | niveleta cesty v záreze hĺbky do 4 m, most 210 | zárez hĺbený v komplexe deluviálnych a terasových sedimentov a paleogénnych hornín, aktívna zóna v záreze tvorená deluviálnymi až terasovými ílmi a rozloženými ílovcami, bez PV | Typ sanácie 3 - výmena aktívnej zóny hrúbky 0,5 m, separačná geotextília, na svahoch zárezu protierózny geokompozit |
| 5,100 - 5,675 | niveleta cesty na násype výšky do 10 m, most y 212 a 213 | základová pôda násypu tvorená fluviálnymi a proluviálnymi ílmi s prechodom na rozložené až zvetrané ílovce a pieskovce, častý výskyt organických zemín, zamokrené územie, vysoká hladina PV drény | V úseku 5,100- 5,150 typ sanácie 1 - výmena podložia hrúbky 0,3 m, separačná geotextília, zazubenie podložia násypu na svahu V úseku 5,150-5,650 typ sanácie 5 - výmena podložia hrúbky 0,5 m, separačná geotextília, štrkové piloty Ф 0,6 m v trojuholníkovom 2,5x2,5 m hĺbky 5 m v kombinácii s geomrežou, zazubenie podložia násypu na svahu |
| 5,675 - 6,125 | niveleta cesty v záreze hĺbky do 8 m, most 214 | zárez hĺbený v komplexe deluviálnych, polygenetických a terasových sedimentov a paleogénnych hornín, aktívna zóna v záreze tvorená deluviálnymi, polygenetickými až terasovými ílmi a rozloženými ílovcami a pieskovcami, lokálne v úrovni zárezu výskyt PV | V úseku 5,675-5,825 typ sanácie 3 - výmena aktívnej zóny hrúbky 0,5 m, separačná geotextília V úseku 5,825-6,125 typ sanácie 6 - výmena aktívnej zóny hrúbky 0,2 m s následným zlepšením podložia aktívnej zóny zmesovým hydraulickým spojivom hrúbky 0,4 m,, separačná geotextília Zárez nad 6 m rozčleniť lavičkou šírky 2m, na svahoch zárezu protierózny geokompozit, v úseku 5,725-5,950 vpravo svahové rebrá šírky 1m, výšky 4m a´ 5m v kombinácii s pozdĺžnou hĺbkovou drenážou, v km 5,700-5,750 odvodňovacie vrty |
| 6,125 - 7,300 (k.ú.) | niveleta cesty v plytkom záreze a nízkom násype do 1m, most 217 | zárez hĺbený v komplexe deluviálnych a polygenetických sedimentov, aktívna zóna v záreze tvorená deluviálnymi a polygenetickými ílmi, bez PV základová pôda násypu tvorená deluviálnymi a polygenetickými ílmi, bez PV | Typ sanácie 6 - výmena aktívnej zóny hrúbky 0,2 m s následným zlepšením podložia aktívnej zóny zmesovým hydraulickým spojivom hrúbky 0,4 m, separačná geotextília |

| Návrh sanačných opatrení 103-00 Križovatková vetva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Staničenie | Popis trasy | Geotechnické podmienky | Sanačné opatrenia |
| 0,000 - k.ú. | niveleta cesty na nízkom násype výšky do 2m | základová pôda násypu tvorená fluviálnymi ílmi s prechodom na štrky, vysoká hladina PV | Typ sanácie 1 - výmena podložia hrúbky 0,3 m, separačná geotextília |