Diaľničný privádzač

Lietavská Lúčka

Vplyv stavby na životné prostredie

Bratislava, jún 2014

Obsah:

1.	Úvod	4

2.	Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov	5

2.1	Organizácia výstavby	5

2.2	Reliéf, horninové prostredie, geodynamické javy	5

2.3	Ovzdušie	7

2.4	Hluk	8

2.5	Povrchové a podzemné vody	10

2.6	Ochrana vodárenských zdrojov	12

2.7	Odpadové hospodárstvo	12

2.8	Biota	12

2.9	Krajina a scenéria	17

2.10	Pôda	17

3.	Sumarizácia opatrení	18

Zoznam príloh:

- Opatrenia na ochranu životného prostredia v mierke 1 : 10 000

# Úvod

V nasledujúcich častiach uvádzame sumarizáciu opatrení pre jednotlivé činnosti, resp. zložky životného prostredia pre stavbu

„Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka“.

Vzhľadom na to, že predmetná stavba je ešte v štádiu procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, jednotlivé opatrenia budú vyšpecifikované až po ukončení procesu posudzovania.

Upresnenie konkrétnych opatrení v ďalšej príprave stavby určí povoľujúci orgán pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov s prihliadnutím na stanoviská dotknutých orgánov.

# Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov

## Organizácia výstavby

Počas obdobia výstavby diaľničného privádzača bude čiastočne ovplyvnená pohoda a kvalita života obyvateľov žijúcich v okolí trasy diaľničného privádzača v súvislosti so stavebným ruchom a obmedzovaním dopravy. Z hľadiska vplyvov výstavby na obyvateľstvo je dôležitá aj lokalizácia stavebných dvorov, prístupových ciest a dopravných trás pre prísun materiálu a odvoz výkopovej zeminy.

V čase prípravy a samotnej výstavby diaľničného privádzača bude preto nevyhnutná úzka spolupráca dodávateľa stavby so sídelnými útvarmi, za účelom minimalizácie vplyvov výstavby na obyvateľov dotknutých miest a obcí. V rámci tejto spolupráce bude potrebné získať súhlas na prejazdy vozidiel stavby a stavebných mechanizmov cez obce, a to po dohodnutých komunikáciách, na ktorých bude nutné vykonávať údržbu (čistenie, obmedzenie prašnosti kropením a pod.). Okrem toho bude potrebné na vyhradených komunikáciách v maximálnej miere vykonať opatrenia na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky príslušnými dopravnými značkami (obmedzenie rýchlosti, vjazdu, obchádzky a pod.). Opatrenia budú podrobnejšie popísané v Pláne organizácie výstavby. Pre dokumentáciu pre stavebné povolenie je spracovaný orientačný plán organizácie výstavby z dôvodu že v súčasnosti nie je známy zhotoviteľ stavby, jeho strojno-technické vybavenie a ostatné predpoklady na realizáciu stavby. Podrobný plán je povinný si spracovať zhotoviteľ stavby.

Stavebné dvory boli navrhnuté tak, aby výstavba diaľničného privádzača čo najmenej obťažovala dotknuté obyvateľstvo. Návrh ich lokalizácie je zobrazený na výkrese B.2 – Celková situácia stavby.

## Reliéf, horninové prostredie, geodynamické javy

Z pohľadu inžiniersko-geologickej klasifikácie (IG Mapa SSR, GS SR, 1988) leží hodnotené územie na rozhraní dvoch regiónov:

- región neogénnych tektonických vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin, 53 – Žilinská kotlina, rajónu T – rajón náplavov terasových stupňov, Ss – rajón ílovcovo-vápencových hornín, Sf – rajón flyšoidných hornín a D – rajóndeluviálnych sedimentov s prevládajúcim typom hornín v hĺbke do 5 m – prevažne štrkovité a jemnozrnné zeminy, v menšom zastúpení plochy so striedaním skalných a poloskalných hornín.

- región jadrových pohorí, oblasti jadrových stredohorí, 9 – Strážovská hornatina, rajónu Sd - rajón dolomitických hornín a Ss – rajón ílovcovo-vápencových hornín s prevládajúcim typom hornín v hĺbke do 5 m – prevažne striedanie skalných a poloskalných hornín.

Medzi významné vplyvy budovania komunikácie na reliéf patrí narušenie energie reliéfu zárezmi do terénu a násypmi v údoliach a depresiách. V zárezoch a aj pod násypmi tam, kde sa v blízkosti povrchu vyskytujú íly a ílovité hliny, môže dôjsť k narušeniu stability svahov. Plytké zosuny v zárezoch sa môžu prejavovať až po určitom čase po vybudovaní.

Diaľničný privádzač je situovaný v pravých svahoch údolia Rajčianky a na začiatku v úseku prechádza výrazne morfologicky náročným územím s nutnosťou vybudovania zárezov a násypov v trase cesty až do hĺbky 15 m a s dvomi mostami prekleňujúcich zahĺbené údolie pravostranného prítoku Rajčianky a morfologický stupeň medzi dvomi úrovňami terasových stupňov.

Smerom ku križovatke Lietavská Lúčka a k Bytčici územie je už reprezentované pahorkatinným reliéfom rozčleneným údoliami prítokov Rajčianky. Územie je budované komplexom flyšových paleogénnych hornín vo vývoji hutianskych vrstiev s nerovnomerným pokryvom formácie kvartérnych sedimentov (deluviálne, terasové, deluviálno-fluviálne) so zastúpením prevažne ílovitých zemín. Svahy údolí sú ojedinele porušené svahovými deformáciami (územie križovatky). Tieto územia si vyžiadajú zabezpečenie stability územia sanačnými opatreniami a hĺbkovým odvodnením svahov. Pre realizáciu stavby bude nutné venovať pozornosť úsekom v zárezoch najmä do podložných paleogénnych hornín z dôvodu intenzívneho zvetrania tohto komplexu, jeho nepriaznivými vlastnosťami (zvetrávaním, ľahkou eróziou a objemovými zmenami). V úsekoch s výskytom ílov s tuhou až mäkkou konzistenciou a s výskytom organických zemín (výplne depresií a údolí) bude potrebné zrealizovať sanačné opatrenia, resp. až výmenu zeminy s využitím geotextílií.

V celom úseku výstavby je nutné zohľadniť výskyt prevažne napätej hladiny podzemnej vody najmä v úsekoch budovaných deluviálnym, fluviálno-deluviálnym komlexom.

Iba ojedinele boli zistená agresivita prostredia (podzemnej vody) na betónové konštrukcie so stupňom agresivity AXI a až AX II v zmysle STN EN 206-1.

Pre potencionálne nebezpečie aktivácie geodynamických procesov (zosuvné plochy – napr. výbežky v povodí miestnych tokov) pri zakladaní telesa cesty diaľničného privádzača bude potrebná ich včasná identifikácia a následná eliminácia. Svahové deformácie trasy hodnotenej činnosti sú vyvinuté na svahoch s väčšou akumuláciou sedimentov, ktoré sú náchylné na zliezanie pokryvných kvartérnych útvarov. V údoliach tokov sa uplatňuje bočná a hĺbková erózia. Eróziou sú postihnuté najmä nárazové brehy povrchových tokov (Rajčanky a jej výraznejšie bočné prítoky). Svahy sú postihnuté výmoľovou eróziou. Svahy na flyšových horninách paleogénu sú citlivé na eróziu v prípade odstránenia vegetačnej vrstvy alebo celého kvartérneho pokryvu. Rozvoj erózie je intenzívny aj na svahoch odrezov a zárezov tohto horninového komplexu.

Na základe výsledkov podrobného inžiniersko – geologického prieskumu riešeného územia budú pri zakladaní pilót mostných konštrukcií prijaté stavebno – technické (konštrukčné) a prevádzkové opatrenia, ktoré budú minimalizovať možnosť kontaminácie horninového prostredia.

Pri dodržaní navrhovaných opatrení neočakávame žiadne výrazné vplyvy hodnotenej činnosti v etape výstavby alebo prevádzky navrhovanej činnosti na horninové prostredie, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

Opatrenia počas prípravy a výstavby

Opatrenia vo vzťahu k bezpečnému založeniu stavby vo všeobecnosti spočívajú v nasledovnom:

- podložie násypov bude vyžadovať odstránenie nevhodného materiálu z podložia trasy, v miestach, kde bol zistený vysoký obsah organických látok a nevhodných navážok, a následne zlepšenie upraveného podložia, ktoré sa vykoná chemicky - stabilizáciou vápnom alebo cementom,

- pôvodné strmé svahy terénu bude najprv treba stupňovito odťažiť tak, aby nedochádzalo k ušmyknutiu navrhnutého telesa. V nepriaznivých podmienkach zosuvných svahov bude zvýšenie stability zemného telesa dosiahnuté vybudovaním stabilizačných kamenných rebier šírky 1,0 m, hĺbky 1,5 m v odstupe 8 m s hĺbkovou drenážou prípadne aj zo stabilizačným hĺbkovým drénom,

- zlepšenie základových pomerov násypov sa dosiahne vytvorením vystuženej konsolidačnej vrstvy hrúbky minimálne 500 mm na báze násypu z lomového kameňa frakcie 0-250 s vložením geosyntetických separačno – filtračných prvkov,

- násypové svahy budú budované ako sendvičové – poddajná vrstva hr. 800 mm z nevhodnej zeminy z výkopov bude vystriedaná stužujúcou vrstvou hr. 400 mm z vhodnej štrkovitej zeminy dovezenej zo zemníka. Štrkovitá zemina bude uložená aj po bokoch násypu ako ochranný prísyp hr. 500 mm. Horná vrstva pod vozovkou bude riešená ako aktívna zóna zo štrkovitej zeminy fr. 0-125 hr. 500 mm. Stupne na svahu sa budú vytvárať postupne odspodu so stavbou násypu, vrátane položenia geomreží. Svahy násypov sa budú zhotovovať v sklonoch 1 : 2,

- podložie zárezov bude vyžadovať výmenu zeminy v aktívnej zóne za vhodnú štrkovitú zeminu dovezenú zo zemníka vrátane zlepšenia parapláne vápnom alebo cementom a položenia geosyntetických separačno – filtračných prvkov.

Podmienečne vhodné zeminy je možné použiť do vrstevnatých násypov ako poddajnú vrstvu, zeminy nevhodné je možné zabudovať do násypov len po ich prípadnej úprave (mechanicky, chemicky).

Medzi významné vplyvy výstavby cesty na reliéf je možné zaradiť predovšetkým rozsiahlejšie terénne úpravy, ako je budovanie násypov, zárezov a mostných objektov. Zásahy do reliéfu budú zmiernené vegetačnými úpravami svahov cestného telesa.

Monitoring

Geotechnický monitoring v priebehu výstavby komunikácie navrhne a zrealizuje dodávateľ stavby.

## Ovzdušie

Opatrenia počas výstavby

V etape výstavby sa očakáva zhoršenie kvality ovzdušia v dôsledku zvýšenia sekundárnej prašnosti a znečistenia ovzdušia emisiami zo spaľovacích motorov. Tento vplyv bude lokálneho rozsahu, miestne obmedzený na priestor stavby a časovo viazaný na dobu výstavby, pričom dôležitú rolu budú zohrávať aktuálne meteorologické podmienky.

Minimalizácia vplyvu na kvalitu ovzdušia bude primárne riešená návrhom organizácie dopravy v rámci Plánu organizácie výstavby, ako je to uvedené v kapitole 2.1. Ďalším opatrením, ktoré bude musieť byť zahrnuté do uvedeného plánu, bude udržiavanie prístupových ciest v bezprašnom stave (postrekovanie), hlavne pri nepriaznivých meteorologických podmienkach. Staveniskovú dopravu, pokiaľ bude vedená územím obcí Porúbka, Lietavská Lúčka a mestom Žilina, by bolo vhodné upraviť do vyhovujúceho časového harmonogramu.

Opatrenia počas prevádzky

Diaľničný privádzač bude mať počas prevádzky charakter líniového zdroja znečisťovania ovzdušia. Zdrojom emisií do ovzdušia bude automobilová doprava, ktorá je podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší klasifikovaná ako mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia.

Vplyvy dopravy na kvalitu ovzdušia v okolí trasy diaľničného privádzača boli modelované v emisnej štúdii spracovanej v rámci DSP.

Na základe spracovanej emisnej štúdie v rámci DSP stavby „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka“ (Geoconsult, jún 2014) bolo preukázané, že na úseku pripravovaného diaľničného privádzača Lietavská Lúčka bude s najväčšou pravdepodobnosťou dochádzať ku priamemu zásahu obyvateľstva zvýšeným množstvom znečisťujúcich látok, prekračujúcim limitné hodinové hodnoty NO2 (200 μg.m-3) na ochranu zdravia ľudí od vplyvov kumulovanej dopravy z cesty I/64 a diaľničného privádzača v modelovanom období rokov 2020 až 2030.

Okolie diaľničného privádzača - okolo diaľničného privádzača sa predpokladajú dosahované max. hodnoty koncentrácie 250,4 μg.m-3 v roku 2025 a 244,2 μg.m-3v roku 2030, čo presahuje limitnú hodnotu 200 μg.m-3 o 25,2% v roku 2025 a 22,1% v roku 2030. Ročné limitné hodnoty koncentrácie NO2 na ochranu zdravia ľudí – 40 μg.m-3 – sú prekročené najviac v roku 2025 do úrovne 68,5 μg.m-3, čo predstavuje 71,25%. Okrem NO2 bola modelovaná aj produkcia tuhých častíc PM10 od automobilovej dopravy. Limitné hodnoty stanovené na ochranu zdravia ľudí nebudú v zmysle modelu prekročené (24 h limit pre PM10 je 50 μg.m-3).

Okolie križovatky Lietavská Lúčka - podobná situácia nastane aj v oblasti križovatky Lietavská Lúčka, kde dôjde ku križovaniu diaľnice D1, privádzača do Žiliny a cesty I/64. V zmysle vykonaného modelového výpočtu ku priamemu zásahu obytných budov zvýšeným množstvom koncentrácie, prekračujúcim limitné hodinové hodnoty NO2 na ochranu zdravia - 200 μg.m-3 - od vplyvov diaľničnej križovatky Lietavská Lúčka dochádza v modelovanom období rokov 2020 až 2030, pričom ku konkrétnemu zásahu môže dôjsť u obytných domov na ul. Na Vápenici, ktoré sú najbližšie situované k vratnej vetve pri plánovanom SÚD. Podľa štúdie sa jedná o zásahy koncentráciou do výšky max 208 μg.m-3, čo však výrazne neprekračuje stanovený limit (prekročenie max. do 4%). Vzhľadom na vzrast intenzity dopravy je predpoklad, že aj tu by došlo k vzrastu zaťaženia imisiami na 10% až 15%.

Taktiež treba podotknúť, že emisná štúdia bola modelovaná pre najnepriaznivejšie klimatické podmienky. To znamená, že dosahované hodnoty koncentrácie NO2 boli simulované pre podmienky, ktoré sa nevyskytujú každý deň v roku.

Program monitorovania

V predmetnom úseku budú realizované merania kvality ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a prevádzky (pozri projekt monitoringu).

## Hluk

Opatrenia počas výstavby

Počas výstavby rýchlostnej cesty možno očakávať zvýšenú hladinu hluku najmä v miestach použitia ťažkých stavebných mechanizmov a tiež v miestach prepravy stavebných materiálov. Pôsobenie hluku bude obmedzené na dobu trvania výstavby komunikácie. Minimalizácia týchto vplyvov bude riešená návrhom organizácie dopravy v rámci Plánu organizácie výstavby, ako je to uvedené v kapitole 2.1.

Opatrenia počas prevádzky

Negatívne účinky hluku z dopravy na diaľničnom privádzači boli posúdené v hlukovej štúdii spracovanej v rámci DSP (Geoconsult, jún 2014), ktorej súčasťou je návrh protihlukových opatrení.

Vypočítané údaje boli vyhodnotené vo vzťahu k prípustným hodnotám hluku vo vonkajšom prostredí, ktoré definuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z. Na eliminovanie nepriaznivého účinku hluku vznikajúceho počas prevádzky diaľničného privádzača boli navrhnuté protihlukové opatrenia vo forme protihlukových stien, nasledovne:

Verifikačným výpočtom bolo preukázané, že realizáciou protihlukových opatrení sa úroveň hluku generovaného rýchlostnou cestou dostáva na akceptovateľnú úroveň a jej prevádzka nebude mať nepriaznivý vplyv na zdravie okolitého obyvateľstva.

V rámci DSP je na základe výsledkov hlukovej štúdie navrhnutá lokalizácia a základné parametre protihlukových stien. V tomto stupni projektovej prípravy je vypracovaný detailný návrh protihlukových stien, ktorý rešpektuje požiadavky technického predpisu MDPT SR č. TP 14/2011 Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien, ktorý zohľadňuje požiadavky STN ISO 1793-1 a STN EN 1793-2 na zvukovú pohltivosť a nepriezvučnosť.

Program monitorovania

Pre nami sledované územie navrhujeme monitorovacie body pred výstavbou, počas výstavby a prevádzky. Bližšia charakteristika monitorovacích bodoch je uvedená v prílohe Projekt monitoringu.

## Povrchové a podzemné vody

Územie patrí do povodia Váhu. Najvýznamnejší povrchový tok, ktorý odvodňuje predmetné územie je Rajčanka. Ďalej na povrchovom odtoku z územia sa podieľajú aj pravostranné prítoky rieky Rajčanky a to Turiansky potok, potok Ušianka, potok Zlá voda a Bytčický potok.

Ochrana povrchových a podzemných vôd bude zabezpečená systémom odvodnenia celého úseku diaľničného privádzača, vrátane mostných objektov a príslušných vetiev križovatiek nadväzujúcich na trasu diaľničného privádzača. Odvedenie dažďových vôd z povrchu komunikácie diaľničného privádzača vrátane jej mostov a vetiev križovatiek a priľahlých plôch budú zabezpečovať samostatné potrubné stokové systémy odvádzajúce zrážkové vody z projektovaných ciest cez odlučovače ropných látok (ďalej ORL) do príslušného recipientu. Odvodnenie rieši objekt „Cestnej kanalizácie“, kde je uvedený aj podrobný popis tohto riešenia.

Vody z povrchového odtoku odvádzané kanalizačným potrubím budú pred koncentrovaným vyústením do recipientov prečisťované na odlučovačoch ropných látok - konštrukcia a funkcia ORL musí byť v súlade s STN EN 858-1, 858-2). ORL pozostáva z podzemných železobetónových pravouhlých nádrží pozostávajúcich z kalovej časti a za ňou sa nachádza nádrž - priestor pre odlučovanie ropných látok (NEL), ktorý je doplnený (odlučovacia a dočisťovacia časť ORL) koalescenčným a sorpčným filtrom. Uvažujeme s výstupnou koncentráciou ropných látok na odtoku < 5,0 mg/l NEL, resp. s hodnotou príslušného výrobcu ORL ≤ 0,5 mg/l NEL. Množstvo čistených dažďových vôd vypúšťaných z ORL bude merané v mernom objekte umiestnenom za odlučovačom ropných látok.

V trase diaľničného privádzača sú plánované preložky a úpravy miestnych potokov, hlavný vodný tok v území – rieka Rajčanka nebude realizáciou navrhovaného zámeru prekonávaná. Pri premosteniach vodných prekážok (miestne potoky) budú mostné objekty nadimenzované na prevedenie prietoku Q100 s požadovanou rezervou.

Pri realizácii úprav (preložiek) miestnych potokov odporúčame prijať také technické opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov (napr. spevnenie koryta s dostatočným premostením preloženého úseku proti zosuvu pri prejazdoch stavebných mechanizmov, zabezpečenie ich dobrého technického stavu proti úniku ropných látok), aby vplyvy stavby nezhoršovali odtokové pomery v území, nebola ohrozená akosť povrchových vôd, neboli zmenené hydraulické podmienky v kor

Opatrenia počas výstavby

Zvláštnu pozornosť ochrane vôd bude potrebné venovať v priebehu výstavby, kedy je zvýšené riziko úniku nebezpečných látok, hlavne pohonných hmôt a olejov zo stavebných mechanizmov. Pri stavebných prácach bude potrebné zabezpečiť bezporuchovú prevádzku stavebných mechanizmov a ďalšie preventívne opatrenia na ochranu podzemných vôd.

Z hľadiska ovplyvnenia kvality povrchových vôd sa v čase výstavby zasahujúcej do koryta tokov predpokladá krátkodobé zvýšenie obsahu nerozpustných látok vo vode v dôsledku zemných prác a výstavby stavebných objektov.

Ochrane podzemných a povrchových vôd je potrebné venovať pozornosť aj pri zriaďovaní a prevádzke stavebných dvorov. Hlavnými zásadami je zriaďovanie dvorov na spevnených plochách, odkanalizovanie zariadenia, zabezpečenie skladov a mechanizmov proti únikom nebezpečných látok. Súčasťou prevencie ochrany vôd bude aj pravidelná kontrola stavu mechanizmov.

Pri výstavbe mostov môže dochádzať k bezprostrednému kontaktu stavebných mechanizmov s útvarmi povrchových vôd, z toho dôvodu bude potrebné práce vykonávať technicky vyhovujúcimi mechanizmami a dodržať technologickú disciplínu z hľadiska ochrany vôd. Pri výstavbe bude nutné použiť také postupy a prípravky, ktoré nebudú ohrozovať kvalitu vôd.

Pre obdobie výstavby cesty bude potrebné vypracovať havarijný plán v zmysle vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj povodňový plán v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. Mimoriadne dôležité bude zabezpečiť poučenie zamestnancov dodávateľa stavby o rizikách v súvislosti so znečistením povrchových a podzemných vôd a o postupoch pri zdolávaní eventuálnych havárií spojených so znečistením vôd.

Z hľadiska povodňovej ochrany teleso cesty nevytvára v území prekážku prechodu veľkých vôd. Odtokové pomery v území sa nezmenia a povodňová ochrana územia nebude ovplyvnená. Mosty sú projektované v dostatočných výškových a šírkových parametroch a pri ich výstavbe sa nebude zasahovať do koryta vodných tokov, brehy tokov budú v týchto miestach opevnené, bez zmenšenia prietočného profilu.

Opatrenia počas prevádzky

Ochrana povrchových a podzemných vôd bude zabezpečená odvodnením celého úseku diaľničného privádzača kanalizáciou, ktorá bude vyústená do recipientov cez odlučovače ropných látok. V etape prevádzkovania cesty môžu byť povrchové vody preto znečistené len v dôsledku výskytu dopravnej nehody s únikom nebezpečných látok pri súčasnom zlyhaní funkcie ORL. V opatreniach je preto potrebné zamerať sa predovšetkým na prevenciu - zabezpečenie riadnej prevádzky, údržby a monitorovania funkčnosti a účinnosti čistiacich zariadení a zabezpečenie havarijnej pripravenosti zo strany prevádzkovateľa diaľničného privádzača. Pre obdobie prevádzky cesty bude potrebné vypracovať havarijný plán v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z..

Program monitorovania

V zmysle projektu monitoringu, ktorý tvorí prílohu dokumentácie DSP (pozri príloha Projekt monitoringu), bude sledovaná kvalita povrchových vôd v nasledovných profilov:

- Turiansky potok – v km 1,000 (PV1, PV2 pod a nad privádzačom),

- Zachytený prameň potoka Ušianka – v km 1,570 privádzača (PV3),

- Potok Zlá voda – v km 2,460 (PV4 nad mostným objektom privádzača),

- Bytčický potok – v km 5,575 (PV5, PV6 pod a nad navrhovanou úpravou).

Monitoring odpadových vôd bude zameraný najmä na kontrolu kvality odpadových vôd produkovaných počas prevádzky diaľničného privádzača z povrchu vozovky odvádzaných cestnou kanalizáciou. Počas prevádzky komunikácie bude vykonávaný pred vyústením odlučovačov ropných látok do recipientu.

## Ochrana vodárenských zdrojov

V dosahu účinkov stavby sa nenachádzajú žiadne vodné zdroje využívané pre zásobovanie obyvateľstva. Trasa nezasahuje do vodohospodársky chránených oblastí (CHVO) ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR č.364/2004 o vodách, v znení neskorších predpisov).

## Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi počas výstavby aj počas prevádzky bude riadené v súlade s požiadavkami právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Základnými princípmi riadenia odpadového hospodárstva na stavbe bude:

- predchádzanie vzniku odpadov

- materiálové a energetické zhodnotenie odpadov

- environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.

Predchádzať vzniku odpadov je v tomto prípade možné dobrou organizáciou práce, dôslednou separáciou odpadov a predchádzaniu vzniku havarijných situácií.

Materiálové zhodnotenie odpadov prichádza do úvahy v prípade výrubov stromov a demolácií spevnených plôch a ciest. Zhodnotenie a recyklácia takto vzniknutých odpadov je možná priamo na mieste (mobilné recyklačné jednotky), resp. na stavebnom dvore. Recyklované materiály z demolácií budú prednostne využité priamo pri výstavbe jednotlivých objektov komunikácie.

Environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov zabezpečí počas výstavby dodávateľ stavebných prác a počas prevádzky prevádzkovateľ stavby uzatvorením zmluvných vzťahov s právnickými alebo fyzickými osobami oprávnenými vykonávať požadovaný druh činnosti.

## Biota

Priamy vplyv na biotu počas výstavby bude predstavovať fyzická likvidácia niektorých ekosystémov záberom územia pre teleso cesty a ovplyvňovanie funkcií ekosystémov v okolí stavby.

Priame vplyvy na biotu v predmetnom území možno sumarizovať nasledovne:

- zásah do biotopov európskeho významu.

Nepriame vplyvy na biotu v predmetnom území možno sumarizovať nasledovne:

- nepriame ovplyvnenie maloplošných chránených území a lokalitu Natura 2000.

Územná ochrana prírody

Trasa diaľničného privádzača priamo nezasahuje do veľko a maloplošných chránených území ani do ochranných pásiem v zmysle zákona NR SR č, 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V hodnotenom území trasy sa nachádzajú nasledovné maloplošné chránené územia:

PP Turská skala

Lokalita s rozlohou 43 800 m2 bola v roku 1982 vyhlásená na ochranu zriedkavého a typicky vyvinutého geomorfologického útvaru - obtočníka s výraznou estetickou a krajinotvornou funkciou. Územiu sa poskytuje ochrana na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Na jej ploche platí 4. stupeň ochrany. Navrhovaná trasa diaľničného privádzača bude v cca km 0,8 – 0,9 na mostnej estakáde prechádzať v súbehu so západnou hranicou PP Turská skala.

NPR Slnečné skaly

Národná prírodná rezervácia s rozlohou 905 400 m2 s 5. stupňom ochrany bola v r. 1964 (posledná novelizácia v r. 1984) vyhlásená na ochranu esteticky pôsobivého a morfologicky pestro tvarovaného dolomitového masívu s výskytom viacerých chránených a iných zriedkavých druhov rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. NPR sa nachádza cca 85 - 115 m západne od navrhovaného diaľničného privádzača v úseku km 0,0 až 1,0.

K priamemu záberu území nedôjde. Nepriamo môže dôjsť k ovplyvnenie PR Slnečné skaly, ktorého územie je súčasťou lokality Natura 2000. Vplyv na toto územie je popísaný v nasledujúcom odseku.

Natura 2000

V hodnotenom území trasy diaľničného privádzača sa nachádza územie európskeho významu SKÚEV 0667 Slnečné skaly, ktoré bolo do národného zoznamu zaradené v októbri 2011 uznesením vlády SR č. 577/2011.

Pre zhodnotenie vplyvu bolo vypracované hodnotenia vplyvov stavby na toto územie podľa článku 6.3 smernice EÚ 92/43/EHS, na základe ktorého môžeme konštatovať:

- Významné negatívne ovplyvnenie (-2) stavbou sa nepredpokladá ani u jedného predmetu ochrany. Mierne negatívny vplyv (-1) bol identifikovaný u 3 druhov a žiadny vplyv (0) u všetkých biotopov. K priamym negatívnym vplyvom nedochádza, lebo sa nebude priamo zasahovať do ÚEV. Z nepriamych vplyvov k najvýznamnejším patrí rušenie z dopravy hlukové a svetelné, kolízie s dopravnými prostriedkami a šírenie inváznych a synantropných druhov.

- Koherencia sústavy Natura 2000 nebude výstavbou a prevádzkou cesty narušená. Podobne stavba nezasiahne zásadným spôsobom ani do integrity území NATURA 2000, resp. nebude mať významne negatívny vplyv na jeho celistvosť. V okolí predmetného úseku cesty neboli identifikované žiadne významnejšie stavby alebo rozvojové zámery, ktoré by mali spolu s diaľničným privádzačom výrazný kumulatívny vplyv na dotknuté územia sústavy Natura 2000.

Na zmiernenie identifikovaných ako i ďalších potenciálnych negatívnych vplyvov danej stavby na biotopy a druhy, ktoré sú predmetom ochrany dotknutého územia Natura 2000 sú navrhnuté konkrétne zmierňujúce opatrenia. Následný monitoring počas výstavby a hlavne prevádzky cesty by mal odhaliť vplyv samotnej dopravy na tieto biotopy a druhy a identifikovať najvýznamnejšie rizikové kolízne miesta. Za predpokladu realizácie navrhovaných zmierňujúcich opatrení a pri dodržaní ostatných podmienok stanovených príslušnými orgánmi by výstavba a prevádzka diaľničného privádzača nemala mať významný negatívny vplyv na dotknuté územie sústavy Natura 2000.

Program monitorovania

V predmetnom úseku bude realizovaný monitoring v úseku diaľničného privádzača v km 0,0 – 1,0 pred výstavbou, počas výstavby a prevádzky (pozri projekt monitoringu) na druhy, ktoré sú predmetom ochrany a u ktorých je možné nepriame ovplyvnenie (netopiere - Chiroptera).

Ramsarská konvencia

Hodnotené územie nie je v prekryve s územiami zaradenými do Ramsarského zoznamu podľa medzinárodného dohovoru o mokradiach.

Územný systém ekologickej lokality

Navrhovaná trasa diaľničného privádzača neprechádza priamo cez žiadne biokoridory a biocentrá nadregionálneho, regionálneho, či miestneho významu. V prípade napojenia navrhovanej trasy diaľničného privádzača na súčasné vedenie cesty I/64 na začiatku posudzovaného úseku sa táto dostáva k blízkosti regionálneho biokoridoru vodného toku a nivy Rajčanky. V prípade dodržania stavebných opatrení počas výstavby nedôjde k zásahu do brehového porastu tohto toku.

Tiež vzhľadom k tomu, že na začiatku posudzovaného úseku, je dané územie miestom migračných trás obojživelníkov, budú v rámci navrhovanej činnosti inštalované pozdĺž navrhovaného privádzača trvalé navádzacie bariéry, ktorými sa migrácia obojživelníkov usmerní pod navrhovaný most a pod navrhovaný rúrový priepust chránený na vstupe múrom, čím sa zabezpečí migrácia obojživelníkov. taktiež v tomto úseku je navrhnutý priepust pre vydru riečnu.

Taktiež v jednotlivých úsekoch trasy diaľničný privádzač prekonáva terénne depresie a alúvia potokov estakádami s dostatočne širokým osadením pilierov. Vybudovaním mostných objektov s čo najširším premostením miestnych tokov a terénnych depresií dôjde k minimalizácii výrubov vegetácie, ovplyvnenia režimu odtokových parametrov, zásahu do štruktúry súčasných migračných trás živočíchov. Mimoúrovňové križovania poľných a lesných ciest s dostatočne dimenzovanými otvormi podjazdov umožnia migráciu zveri a minimalizáciu deliaceho účinku privádzača.

Výstavbou diaľničného privádzača môže dochádzať k možnosti vzniku bariérového efektu pre migrujúce živočíchy (migrácia vysokej a diviačej zveri). Možný bariérový efekt navrhujeme eliminovať realizáciou technických opatrení – využitie osadenia estakád, príp. vybudovaním podchodov, priepustov a pod. Realizáciou technických opatrení (priepusty pre zver s využitím morfológie terénu) nepredpokladáme narušenie migrácie živočíchov v hodnotenom území a v jeho širšom okolí vo väčšej miere ako doteraz. Realizáciou diaľničného privádzača nedôjde k zániku väzieb medzi jednotlivými prvkami ÚSES v území.

Stavba nebude zasahovať do genofondových lokalít, vzhľadom na ich polohu a trasovanie diaľničného privádzača v predmetnom úseku nepredpokladáme ich negatívne ovplyvnenie.

Na minimalizovanie identifikovaných významných vplyvov budú realizované tieto opatrenia:

- minimalizácia priamych zásahov do brehových porastov a ekosystémov vodných tokov;

- výruby drevín realizovať v mimohniezdnom období;

- realizácia náhradnej výsadby za výruby drevín;

- realizácia priepustov pre migráciu obojživelníkov a vydru riečnu;

- zachovanie priechodnosti pod mostnými objektami pre migráciu živočíchov;

- vplyvy na biotické prostredie bude kompenzovaný náhradnou výsadbou drevinnej brehovej vegetácie a ozelenením svahov násypu komunikácie;

- vegetačné úpravy budú realizované z pôvodných drevín;

- v prípade havárii počas výstavby budú realizované opatrenia na ich odstránenie.

Biotopy európskeho a národného významu

Súčasťou vypracovanej projektovej Dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), je v rámci prílohy projektovej dokumentácie spracovaný prieskum Inventarizácie a spoločenského ohodnotenia biotopov na plochách trvalého a dočasného záberu cesty. Inventarizácia biotopov slúži pre určenie rozsahu zásahu do jednotlivých biotopov, ktoré budú v rámci výstavby zasiahnuté, poškodené a odstránené. Dokumentácia prieskumu vychádza z predchádzajúcich stupňov dokumentácie (DÚR) a preberá z nich údaje o mapovanom území a lokalizovaných biotopoch, nachádzajúcich sa v predmetnom území stavby. V rámci inventarizácie boli v území zmapované lokality s výskytom biotopov:

- Ls1.3 Jaseňovo – jelšové podhorské lužné lesy,

- Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy,

- Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky,

- Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte,

- Kr9 Vŕbové kroviny .na zaplavovaných brehoch riek.

Program monitorovania

Na základe spracovania inventarizácie biotopov v prílohe projektu v stupni DSP navrhujeme v rámci monitoringu vykonať pred výstavbou úvodný monitoring. Monitoring pred výstavbou zdokumentuje počiatočný zdravotný stav rastlinstva a živočíšstva vo všetkých navrhovaných stanovištiach. V prípade, že sa úvodným monitoringom zistí v trase budúcej cesty chránený, vzácny či ohrozený druh, vykoná sa v tejto etape monitoringu aj záchranný prenos (ak bude možný) ohrozených jedincov na inú vhodnú blízku lokalitu.

Na základe úvodného monitoringu sa rozhodne o postupe ďalšieho monitorovania.

Inventarizácia drevín rastúcich mimo les

Súčasťou vypracovanej projektovej Dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), je v rámci prílohy projektovej dokumentácie spracovaný prieskum Inventarizácie a spoločenského ohodnotenia drevín na plochách trvalého a dočasného záberu cesty. Inventarizácia drevín slúži pre vypracovanie spoločenského ohodnotenia stromov a krov, ktoré budú v rámci výstavby odstránené.

Podrobný zoznam inventarizovaných drevín a vypočítaná spoločenská hodnota je uvedená v technickej správe inventarizácie drevín v prílohe DSP „Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín“.

Pri spracovávaní inventarizácie a následného spoločenského ohodnotenia drevín sa vychádzalo zo zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pri inventarizácii boli dreviny zaradené do veľkostných tried a skupín podľa Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Podľa uvedenej vyhlášky jednotlivé dreviny boli rozdelené na časť A a časť B a bola upravená ich spoločenská hodnota.

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bola za stromy a kry rastúce na plochách určených na rekonštrukciu, vyčíslená ich spoločenská hodnota.

Zo zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny, v zmysle neskorších predpisov, vyplýva možnosť požiadať o náhradnú výsadbu vo výške stanovenej spoločenskej hodnoty, resp. o uhradenie finančných prostriedkov v príslušnej výške vypočítanej spoločenskej hodnoty obci. Podľa potreby v spolupráci so stavebníkom (objednávateľom) NDS a.s. a príslušným orgánom životného prostredia budú dohodnuté ďalšie kroky smerujúce k stanoveniu formy náhrady v súlade s ustanoveniami zákona.

Pri výstavbe cestného telesa je potrebné dbať na ochranu stávajúcich porastov priamo nezasiahnutých výstavbou cesty. Realizátor bude pri výstavbe plne rešpektovať zásady stanovené v norme STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Následné odporúčania pre ďalšiu projektovú prípravu:

- Výrub drevín uskutočniť v období vegetačného kľudu, t.j. od 1.11 do 31.3, v období mimo hniezdenia vtáctva.

- Pred výrubom drevín bude na územie stavby prizvaná odborne spôsobilá osoba z úseku štátnej správy a osoba zastupujúca spracovávateľa prieskumu. Spoločne s realizátorom výrubov označia rúbané dreviny v rozsahu prieskumu a súhlasného stanoviska na výrub drevín.

- Zabezpečiť pri drevinách nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti stavby, komplexnú ochranu. Vykonať také opatrenia potrebné na ochranu tak nadzemnej, ako aj podzemnej časti dreviny, t.j. pri výkopových prácach nezasahovať do koreňovej sústavy drevín a dodržiavať ochrannú vzdialenosť 2,5 m od kmeňa dreviny (vzdialenosť podľa normy STN 83 7010). Koreňovú sústavu je potrebné chrániť pred zhutňovaním opatreniami podľa normy STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Kmeň a koreňovú sústavu chrániť oplotením z pevného materiálu, tak aby väčšie mechanizmy nemohli toto ochranné opatrenie narušiť a poškodiť drevinu. Kmeň a kôru dreviny ochrániť buď debnením, alebo obalením hrubou textíliou. Tieto ochranné opatrenia sú po ukončení stavby odstránené zhotoviteľom.

- Pri výkopových prácach a stavebných úpravách nie je dovolené v koreňovej zóne drevín navážať zeminu, stavebný materiál alebo stavebný odpad, ani zvyšovať nepriepustnosť pôdy. Ak to nie je možné je potrebné rozhodnúť o následných opatreniach odborne spôsobilou osobou (t.j. pracovníkom príslušného orgánu životného prostredia, v kooperácii zo spracovávateľom prieskumu Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín).

- V blízkosti koreňového priestoru drevín, nie je možné skladovať chemické a iné látky, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie dreviny a manipulovať s takýmito látkami.

- Nadväzujúce ošetrenie drevín a iné opatrenia v závislosti od druhu dreviny a jej zásahu, poškodenia sa zrealizujú hneď po skončení stavebných prác.

- Minimalizovať zásah do brehových porastov dotknutých vodných tokov.

- Minimalizovať zásahy do rozptýlenej krajinnej zelene a lesných porastov.

## Krajina a scenéria

Výstavba diaľničného privádzača zasiahne do scenérie krajiny predovšetkým budovaním telies mostov, križovatiek a vysokých násypoch. Vlastné architektonické stvárnenie objektov bude doprevádzané sadovými úpravami svahov, ktoré zmiernia vizuálnu exponovanosť územia a prispejú k začleneniu stavby do krajiny. Tieto sú riešené v rámci stavebného objektu „Vegetačné úpravy“ diaľničného privádzača.

## Pôda

Prioritným vplyvom na pôdu je záber poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy.

Opatrenia počas výstavby

Zábery plôch budú minimalizované na nevyhnutný rozsah. V koridore diaľničného privádzača je v rámci DSP navrhnutých viacero plôch, ktoré bude možné podľa potrieb dodávateľa stavby využívať ako stavebné dvory, resp. zariadenia staveniska. Tie sú jednak na plochách trvalého a jednak na plochách dočasného záberu stavby. Z uvedených plôch sa odstráni ornica hrúbky 20-30 cm, ktorá sa uloží na plochy pre dočasné skládky ornice.

Pôdne pomery dotknutého územia boli analyzované v rámci pedologického prieskumu, ktorého výsledky sú prezentované v prílohe DSP. Cieľom pedologického prieskumu je na základe dostupných údajov o pôdach záujmového územia (pôdne mapy, mapy BPEJ) doplnených, overených a spresnených terénnym pedologickým prieskumom trasy prostredníctvom pôdnych sond charakterizovať pôdne pomery územia dotknutého plánovanou výstavbou úseku diaľničného privádzača a súvisiacich objektov s dôrazom na určenie kvality poľnohospodárskej pôdy v záujmovom území, ohrozenosť pôdy degradačnými faktormi (erózia), dodržanie zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy a stanovenie hrúbky skrývky humusového horizontu.

Najrozšírenejším pôdnym typom v záujmovom území stavby sú fluvizeme typické (v nive Rajčanky), pseudogleje typické, rendziny kambizemné a pseudogleje typické. Ojedinele sa vyskytujú v trase diaľničného privádzača aj kambizeme pelické.

Pôdy v nive Rajčanky sú prevažne stredne skeletnaté, v spodnom horizonte vysoko skeletnaté. Ostávajúca časť posudzovaného úseku sa vyznačuje bezskeletnatými až stredne skeletnatými pôdami. Poľnohospodárske pôdy sú pomerne dobre zásobené základnými živinami, pričom obsah draslíka v pôde dosahuje vysokých hodnôt. Pôdna reakcia je neutrálna, v pôdach je stredná až dobrá zásoba humusu. Agrochemické vlastnosti pôd ukazujú na pravidelné obrábanie s doplňovaním živín hnojením. Z hľadiska pôdnych druhov prevládajú v hodnotenom území hlinité a ílovito - hlinité pôdy.

Podľa zatriedenia poľnohospodárskych pôd do BPEJ patria pôdy riešeného územia do 7. až 9. (najnižšej) skupiny kvality.

Hrúbka humusového horizontu pôd v záujmovom území stavby sa pohybuje v intervale 15-30 cm. Na extrémne plytkých kamenitých pôdach sa skrývka humusového horizontu nenavrhuje.

V rámci stavby diaľničného privádzača budú využívané aj pozemky, ktoré nebudú v trvalom zábere. Tieto pozemky sú vyhodnotené buď ako dočasný záber alebo ako dočasný záber do jedného roka. Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov musia byť tieto pozemky po ukončení stavebných prác rekultivačnými opatreniami vrátené do pôvodného stavu. Návrh rekultivácie je v stavebných objektoch „Technická a biologická rekultivácia“ a „Rekultivácia jestvujúcich ciest“.

Rekultivácia bude pozostávať z technickej a biologickej rekultivácie s nasledovným rozsahom:

- zarovnanie povrchu plochy

- navezenie a rozprestretie humusovej vrstvy - ornice

- prípadné hnojenie organickými hnojivami, resp. priemyselnými hnojivami.

Biologická rekultivácia na trvalých trávnych porastoch bude ukončená založením trávneho porastu a prvou kosbou.

- Ďalší postup bude zosúladený s požiadavkami zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

Program monitorovania

Predmetný úsek diaľničného privádzača nevyžaduje monitorovanie kvality pôdy počas výstavby a prevádzky.

# Sumarizácia opatrení

| Číslo | Staničenie | Stavebný objekt | Účel |
| --- | --- | --- | --- |
| PHS1 | km 0,000 | SO 249-00 Multifunkčná stena – v okružnej križovatke | akustická ochrana územia |
| PHS2 | km 1,400 – 1,860 | SO 250-00 Protihluková stena – vľavo |  |
| PHS3 | km 3,672 – 3,812 | SO 241-00 Protihluková stena – vľavo |  |
| PHS4 | km 4,787 – 5,105 | SO 243-00 Protihluková stena – vľavo |  |
| PHS5 | km 5,105 – 5,670 | SO 244-00 Protihluková stena – vľavo |  |
| PHS6 | km 6,209 – 6,887 | SO 245-00 Protihluková stena – vpravo |  |
| PHS7 | km 6,080 – 7,060 | SO 247-00 Protihluková stena – vľavo |  |
| PHS8 | km 6,887 – 7,280 | SO 248-00 Protihluková stena – vpravo |  |
| VU | celá trasa a križovatky | SO 032-00 Vegetačné úpravy pre diaľničný privádzač; SO 033-00 Vegetačné úpravy pre okružnú križovatku na ceste I/64 do obce Porúbka | protierózna a protiexhalačná ochrana, začlenenie diaľničného privádzača do krajiny |
| K | celá trasa a križovatky | SO 501-02 Dažďová kanalizácia časti stavby 102-00 SO 503-00 Dažďová kanalizácia časti stavby 112-00 | odvodnenie diaľničného privádzača, ochrana povrchových a podzemných vôd |
| ORL1 | km 0,315 | SO 302-00 až 308-00 Odlučovač ropných látok | prečistenie vôd z povrchového odtoku, ochrana povrchových a podzemných vôd |
| ORL2 | km 1,140 |  |  |
| ORL3 | km 2,300 |  |  |
| ORL4 | km 5,415 |  |  |
| ORL5 | km 5,500 |  |  |
| ORL6 | km 7,040 |  |  |
| OP1 | celá trasa | SO 115-00 Oplotenie privádzača | zabránenie kolíziám so zverou |
| P1 | začiatočný úsek trasy | Objekty priepustu pre migráciu obojživelníkov a vydru riečnu | zabezpečenie migrácie živočíchov |

Vypracoval:	Mgr. Tomáš Šembera

Mgr. Viktor Bálint