PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové - Naháč IČO: 31410596 |
| Názov / predmet zákazky: | Nadzemná nádrž na uskladnenie hnojovice |

Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:

| Položka: | Nadzemná nádrž na uskladnenie hnojovice |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| Nádrž - dvojplášťová a tretí ochranný plášť z vonkajšej strany, bez betónového základu (na spodnej časti nádrže nesmie byť žiadny betón) |  | /vyplní uchádzač/ |
| Nosná konštrukcia z pozinkovaných trubiek, min. 84 ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| Tretí ochranný plášť z plastových platní o hrúbke min. 6 mm, v množstve min. 84 ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| Výška nádrže max. 510 cm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Priemer nádrže: max. 3880 cm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Objem nádrže: min. 5990 m3 a max. 6000 m3 |  | /vyplní uchádzač/ |
| Pozinkované laná po obvode nádrže: min. 408 ks v min. 29 zväzkoch (oceľové laná sa pri napúšťaní napínajú a pri vypúšťaní uvoľňujú) |  | /vyplní uchádzač/ |
| Plávajúci kryt z dlaždicových elementov |  | /vyplní uchádzač/ |
| Počet elektro mixérov: min. 3 ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| Výkon elektro mixérov: min. 5 - max. 8 kW |  | /vyplní uchádzač/ |
| Plošiny na vrchnej časti nádrže na obsluhu mixérov: min. 3 ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| Zahĺbenie nádrže do terénu/pôdy min. 60 cm - max. 90 cm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Flexibilná nádrž |  | /vyplní uchádzač/ |
| Napúšťanie z vrchu nádrže |  | /vyplní uchádzač/ |
| Vyprázdňovanie na dne nádrže |  | /vyplní uchádzač/ |
| Kontrola možného priesaku nádrže |  | /vyplní uchádzač/ |
| Digitálne zariadenie na monitorovanie hladiny hnojovice |  | /vyplní uchádzač/ |
| Vrátane dodávky/dopravy, inštalácie, montáže, uvedenia do prevádzky, poskytnutia technickej dokumentácie a zaškolenia obsluhy |  | /vyplní uchádzač/ |

Cenová ponuka:

| Položka: | Množstvo: | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| Nadzemná nádrž na uskladnenie hnojovice názov a typové označenie /vyplní uchádzač/ | 1 ks | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu