| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo Suchá Hora |
| --- | --- |
| IČO: | 36385182 |
| Predmet zákazky: | Šmykom riadený nakladač |
| Množstvo: | 1 ks |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť: | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| --- | --- |
| Nominálna hmotnosť min. 970 kg | /vyplní uchádzač/ |
| Bod preklopenia min. 1 900 kg | /vyplní uchádzač/ |
| Prevádzková hmotnosť min. 3 000 kg | /vyplní uchádzač/ |
| Šírka cez kolesá v rozmedzí 160 – 170 cm | /vyplní uchádzač/ |
| Kolesá s pneumatikami rozmeru min. 10 x 16,5 12PR | /vyplní uchádzač/ |
| Výložník – výška dosahu čapu lopaty min. 3 000 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Mechanický rýchloupínač pracovného náradia | /vyplní uchádzač/ |
| Hydraulické vyrovnávanie (nivelizácia) lopaty | /vyplní uchádzač/ |
| Schválený pre pohyb po pozemných komunikáciách – vydanie slovenského Osvedčenia o evidencii časť II | /vyplní uchádzač/ |
| Motor naftový, min. 4-valcový | /vyplní uchádzač/ |
| Výkon motora min. 50 kW | /vyplní uchádzač/ |
| Lapač iskier výfuku | /vyplní uchádzač/ |
| Kabína uzatvorená, s prednými dverami, bezpečnostná – ochrana podľa normy ROPS a FOBS | /vyplní uchádzač/ |
| Ovládanie pojazdu a hydrauliky Joistickmi – možnosť ovládania jednou aj dvomi rukami (H aj ISO) | /vyplní uchádzač/ |
| Klimatizácia, vykurovanie, vetranie, ostrekovač, stierač predný | /vyplní uchádzač/ |
| Zadné a horné okno, bočné okná posuvne otváracie | /vyplní uchádzač/ |
| Odpružené sedadlo, bezpečnostný pás, bezpečnostná konzola sedadla | /vyplní uchádzač/ |
| Maják | /vyplní uchádzač/ |
| Pracovné svetlá – predné min. 4 ks, zadné min. 2 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Automatický systém ochrany stroja a odstavenie stroja, napr. BICS alebo obdobný ( v prípadoch vážnej situácie – olej, voda a pod., keď nie je vodič pripútaný, neuzavreté dvere a pod...) | /vyplní uchádzač/ |
| Podvozok – hydrostatická transmisia | /vyplní uchádzač/ |
| Dvojrýchlostný pojazd ( pracovný a cestný rozsah ) | /vyplní uchádzač/ |
| Najvyššia cestná rýchlosť min. 18 km/h | /vyplní uchádzač/ |
| Alarm pri cúvaní | /vyplní uchádzač/ |
| Hydraulika – predný prídavný hydraulický okruh | /vyplní uchádzač/ |
| Elektrické ovládanie viacokruhových prídavných zariadení | /vyplní uchádzač/ |
| Štandardný prietok v prídavnom okruhu min. 60l/min | /vyplní uchádzač/ |
| Vysoký prietok hydrauliky v prídavnom okruhu min. 100l/min | /vyplní uchádzač/ |
| Tlak v prídavnom okruhu min. 23,5 MPa | /vyplní uchádzač/ |
| Prídavné zariadenie – lopata ťažká univerzálna , šírka min. 170 cm, objem min. 400 l, rovný brit | /vyplní uchádzač/ |
| Prídavné zariadenie- univerzálny drapák, montovateľný na lopatu a vidly | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka